Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea grupului sanitar din interiorul blocului de studii al Liceului Teoretic "Mihai Eminescu" or. Floresti. | Investitor DITS Floresti |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Sanitaro - tehnice |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata | Boiler 60L | buc |  |  |  |
|  | 302 | Boiler 60L | buc | 1,0000 |  |  |
| 2 | Pret de piata | Uscator de mini 1800W | buc |  |  |  |
|  | 02 | Uscator de mini | buc | 1,0000 |  |  |
| 3 | Pret de piata | Distribuitor automat de sapun lichid | buc |  |  |  |
|  | 03 | Distribuitor automat de sapun lichid | buc | 1,0000 |  |  |
| 4 | Pret de piata | Oglinda 800*1000mm | buc |  |  |  |
|  | 803 | Oglinda 800*1000 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 5 | Pret de piata | Oglinda 400*500mm | buc |  |  |  |
|  | 8031 | Oglinda 400*500 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 6 | Pret de piata | Suport pentru hirtie | buc |  |  |  |
|  | 303 | Suport pentru hirtie | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.2. Electricitatea |  |  |  |  |
| 7 | Pret de piata | Intrerupator automat 1c 20A, VA47-29/1P/C20 | buc |  |  |  |
|  | 09 | Intrerupator automat 1c 20A, VA47 - 29/1P/C20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 8 | Pret de piata | Intrerupator automat 1c 10A, VA47-29/1P/B10 | buc |  |  |  |
|  | 10 | Intrerupator automat 1c 10A, VA47 - 29/1P/B10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 9 | Pret de piata | Ventilator axial TD - 350/125*230V 350m3/h silent | buc |  |  |  |
|  | 010 | Ventilator axial TD - 350/125*230V 350m3/h silent | buc | 1,0000 |  |  |
| 10 | Pret de piata | Intrerupator automat UZO pentru boilere | buc |  |  |  |
|  | 0101 | Intrerupator automat UZO pentru boilere | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montate |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Sanitaro - tehnice |  |  |  |  |
| 11 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 60l | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,2000 |  |  |
|  |  | 2.2. Electricitatea |  |  |  |  |
| 12 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
| 13 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
| 14 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1300 |  |  |
| 15 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor automat 1c. 20A, VA 47 - 29/1P/C20 ( se include numa manopera ) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3800 |  |  |
| 16 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor automat 1c. 10A, VA 47 - 29/1P/B10 ( se include numa manopera ) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3800 |  |  |
| 17 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor automat UZO pentru boilere ( se include numa manopera ) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3800 |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( se include numa manopera ) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
| 19 | Pret furnizor | Cablu de putere VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*1,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 02 | Cablu VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*1,5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 20 | Pret furnizor | Cablu de putere VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*2,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 01 | Cablu VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*2,5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 21 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ( se include numa manopera ) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 119,0000 |  |  |
| 22 | Pret de piata | Corp de iluminat de 35W, 4000K, IP21, OPL/R ECO LED 600 | buc |  |  |  |
|  | 11 | Corp de iluminat de 35W, 4000K, IP21, OPL/ ECO LED 600 | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | Pret de piata | Cutie de distributie | buc |  |  |  |
|  | 12 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | RpEM06A | Conectarea cablului in cutia cu cleme | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,0000 |  |  |
| 25 | Pret de piata | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc |  |  |  |
|  | 13 | Cutie pentru prize | buc | 1,0000 |  |  |
| 26 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa ( se include numa manopera ) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 |  |  |
| 27 | Pret de piata | Intrerupator simplu interior 10A, 230V, IP20 | buc |  |  |  |
|  | 14 | Intrerupator simplu interior 10A, 230V, IP20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 28 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( se include numa manopera ) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |  |
| 29 | Pret de piata | Priza interiora 16A, 230V, IP20 | buc |  |  |  |
|  | 15 | Priza interiora 16A, 230V, IP20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 30 | Pret furnizor | Tub gofrat d = 20 mm | m |  |  |  |
|  | 05 | Tub gofrat d = 20 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 31 | Pret furnizor | Tub gofrat d = 25 mm | m |  |  |  |
|  | 06 | Tub gofrat d = 25 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 32 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 33 | 08-03-605-1 | Ventilator ( se include numa manopera ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2400 |  |  |
|  |  | 3. Lucrari generale de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. WC pentru baieti ( 5,95 x 3,08 x 2,7h ) |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1.1. Tavan |  |  |  |  |
| 34 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 36 | CF57A K = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" pentru incaperi cu umiditatea inalta ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro" | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
| 39 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( se include baghete si adeziv) | m |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 |  |  |
|  |  | 3.1.1.2. Рereti |  |  |  |  |
| 40 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 |  |  |
| 41 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 42 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact" | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund "Betoncontact" | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 44 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 4 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 45 | CF17B K = 4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 |  |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 47 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), ( culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie 300*600 | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 48 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
| 49 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" pentru incaperi cu umiditatea inalta ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro" | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
| 52 | CK26B | Montarea profilului de colti | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 27431239026 | profil de colti | buc | 1,0000 |  |  |
| 53 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  |  | 3.1.1.3. Раrdoseli |  |  |  |  |
| 54 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 55 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 56 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( 2 straturi Linocrom ) | m2 |  |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2682132601626 | Linocrom | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 |  |  |
| 57 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ( pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa montare ) | m3 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 |  |  |
|  | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,0400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 |  |  |
| 58 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 59 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |  |
| 60 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE: cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm cu dimensiunile 600 x 600 mm, inclusiv stratul suport din adeziv ( amestec uscat ) ( Culoarea, forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie 600*600 | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  |  | 3.1.1.4. Obiecte de tamplarie |  |  |  |  |
| 61 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 62 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( ATENTIE : umplutura usilor 800x2100 - 1 buc, 700x2100 - 5 buc. va fi realizata din HPL, material laminat, rezistent la solutii chimice de dezinfectare cu umiditatea ridicata, gr. 24 mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare ( inclusiv HPL ) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 63 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC ( ATENTIE : umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material laminat, rezistent la solutii chimice de dezinfectare cu umiditatea ridicata ) ( pentru pisuari - 10,8 m2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 20301129510002 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu ( inclusiv HPL ) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1950 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0580 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |  |  |
|  |  | 3.1.2. WC pentru fete ( 5,95 x 2,32 x 2,7h ) |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2.1. Tavan |  |  |  |  |
| 64 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |  |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 66 | CF57A K = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" pentru incaperi cu umiditatea inalta ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro" | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
| 69 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( se include baghete si adeziv) | m |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 |  |  |
|  |  | 3.1.2.2. Рereti |  |  |  |  |
| 70 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 71 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact" | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund "Betoncontact" | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 73 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 4 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 74 | CF17B K = 4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 |  |  |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 76 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), ( culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie 300*600 | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 77 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
| 78 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" pentru incaperi cu umiditatea inalta ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro" | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
| 81 | CK26B | Montarea profilului de colti | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 27431239026 | profil de colti | buc | 1,0000 |  |  |
| 82 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  |  | 3.1.2.3. Раrdoseli |  |  |  |  |
| 83 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 84 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 85 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( 2 straturi Linocrom ) | m2 |  |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2682132601626 | Linocrom | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 |  |  |
| 86 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ( pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa montare ) | m3 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 |  |  |
|  | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,0400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 |  |  |
| 87 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 88 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |  |
| 89 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE: cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm cu dimensiunile 600 x 600 mm, inclusiv stratul suport din adeziv ( amestec uscat ) ( Culoarea, forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie 600*600 | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  |  | 3.1.2.4. Obiecte de tamplarie |  |  |  |  |
| 90 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 91 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi ( F1 : 1200*1500, ferestre PVC cu geam termopan) Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low - E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere - deschidere, F1 : 1200*1500 mm - 2 buc. ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6370 |  |  |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 |  |  |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,6400 |  |  |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,7400 |  |  |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,6400 |  |  |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1930 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1734 |  |  |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1126 |  |  |
| 92 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre b = 350 mm | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2743123549026350 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b = 350 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 93 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre b = 400 mm | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b = 400 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 94 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 95 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( ATENTIE : umplutura usilor 800x2100 - 2 buc. va fi realizata din HPL, material laminat, rezistent la solutii chimice de dezinfectare cu umiditatea ridicata, gr. 24mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare ( inclusiv HPL ) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 3.1.3. WC pentru profesori ( 2,6 x 1,58 x 2,7h ) - incaperea auxiliara ( 3,0 x 1,3 x 2,7h ) |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3.1. Tavan |  |  |  |  |
| 96 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |  |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 98 | CF57A K = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 100 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" pentru incaperi cu umiditatea inalta ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro" | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
| 101 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( se include baghete si adeziv) | m |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 |  |  |
|  |  | 3.1.3.2. Рereti |  |  |  |  |
| 102 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 |  |  |
| 103 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 104 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact" | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund "Betoncontact" | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 106 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 4 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 107 | CF17B K = 4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 |  |  |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 109 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), ( culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie 300*600 | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 110 | CK26B | Montarea profilului de colti | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 27431239026 | profil de colti | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3.1.3.3. Раrdoseli |  |  |  |  |
| 111 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 112 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 113 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( 2 straturi Linocrom ) | m2 |  |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2682132601626 | Linocrom | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 |  |  |
| 114 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ( pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa montare ) | m3 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 |  |  |
|  | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,0400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 |  |  |
| 115 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 116 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |  |
| 117 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE: cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm cu dimensiunile 600 x 600 mm, inclusiv stratul suport din adeziv ( amestec uscat ) ( Culoarea, forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie 600*600 | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  |  | 3.1.3.4. Obiecte de tamplarie |  |  |  |  |
| 118 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 119 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( ATENTIE : umplutura usilor 800x2100 - 1 buc; 700x2100 - 1 buc, va fi realizata din HPL, material laminat, rezistent la solutii chimice de dezinfectare cu umiditatea ridicata, gr. 24 mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare ( inclusiv HPL ) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 120 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC ( ATENTIE : umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material laminat, rezistent la solutii chimice de dezinfectare cu umiditatea ridicata ) ( pentru pisuari - 2,7 m2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 20301129510002 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu ( inclusiv HPL ) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1950 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0580 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |  |  |
|  |  | 3.1.4. Coridor ( 5,55 x 2,04 x 2,7h ) |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.4.1. Tavan |  |  |  |  |
| 121 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |  |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 123 | CF57A K = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 125 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" pentru incaperi cu umiditatea inalta ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro" | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
| 126 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( se include baghete si adeziv) | m |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 |  |  |
|  |  | 3.1.4.2. Рereti |  |  |  |  |
| 127 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 128 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact" | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund "Betoncontact" | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 130 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 4 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 131 | CF17B K = 4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 |  |  |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 133 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), ( culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie 300*600 | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 134 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
| 135 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 137 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" pentru incaperi cu umiditatea inalta ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro" | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
| 138 | CK26B | Montarea profilului de colti | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 27431239026 | profil de colti | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3.1.4.3. Раrdoseli |  |  |  |  |
| 139 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 140 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 141 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( 2 straturi Linocrom ) | m2 |  |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2682132601626 | Linocrom | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 |  |  |
| 142 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% ( pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa montare ) | m3 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 |  |  |
|  | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 1,0400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 |  |  |
| 143 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 144 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |  |
| 145 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE: cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm cu dimensiunile 600 x 600 mm, inclusiv stratul suport din adeziv ( amestec uscat ) ( Culoarea, forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie 600*600 | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  |  | 3.1.4.4. Obiecte de tamplarie |  |  |  |  |
| 146 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 147 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi ( F1 : 1200*1500, ferestre PVC cu geam termopan) Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low - E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere - deschidere, F1 : 1200*1500 mm - 1 buc. ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6370 |  |  |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 |  |  |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,6400 |  |  |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,7400 |  |  |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,6400 |  |  |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1930 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1734 |  |  |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1126 |  |  |
| 148 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre b = 350 mm | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2743123549026350 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b = 350 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 149 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre b = 400 mm | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b = 400 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 150 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 151 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( ATENTIE : umplutura usilor 800x2100 - 1 buc. va fi realizata din HPL, material laminat, rezistent la solutii chimice de dezinfectare cu umiditatea ridicata, gr. 24mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare ( inclusiv HPL ) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 3.1.5. Diverse ( evacuarea dupa demolari ) |  |  |  |  |
| 152 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
| 153 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |  |
| 154 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |  |  |
|  |  | 3.2. Retele ingineresti |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.1. Apeduct rece si calda |  |  |  |  |
| 155 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |  |  |
| 156 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8500 |  |  |
| 157 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 252121671705025 | Teava din material plastic 25mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 252315671943025 | Cot din material plastic 25mm | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 252315671945025 | Teu din material plastic 25mm | buc | 0,4500 |  |  |
|  | 252315671946025 | Reductie din material plastic 25mm | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 252315671953025 | Racord drept M x Fe 25mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |  |
| 158 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 252121671705016 | Teava din material plastic 16mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 252315671943016 | Cot din material plastic 16 mm | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 252315671945016 | Teu din material plastic 16mm | buc | 0,4500 |  |  |
|  | 252315671953016 | Racord drept M x Fe 16mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 159 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
| 160 | SE59A | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. 1800W ( se exclude resursa : uscator de mini ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
| 161 | SE59A1 | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton ( se exclude resursa : distribuitor automat de sapun lichid ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
| 162 | SC13A1 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete din beton | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 |  |  |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 |  |  |
| 163 | SC14A1 | Suport pentru hirtie montat pe perete din beton | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |  |  |
| 164 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |  |  |
| 165 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 |  |  |
|  |  | 3.2.2. Canalizarea |  |  |  |  |
| 166 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |  |
| 167 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |  |  |
| 168 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8200 |  |  |
| 169 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |  |  |
| 170 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ( k = 1,3 pentru fitinguri ) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 171 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( k = 1,3 pentru fitinguri ) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 172 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
| 173 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |  |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
| 174 | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,6000 |  |  |
| 175 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 |  |  |
| 176 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 2875274204040110 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |  |
| 177 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 |  |  |
|  | 287527420404050 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |  |
| 178 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm ( robinet cu trecere cu sfera montat la coloana d = 50 mm ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300000505 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica robinet cu trecere cu sfera montat la coloana d 50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 179 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( la obiecte sanitare ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau coltar ( la lavoar ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 180 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.