Alimentarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate din com.Mindic r-uîDrochia

Formular Nr.l

WinCmeta

N16/14-

D-AEE

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitatile de lucrări №

Reţele electrice BJI-0,4 кВ

(denu mirea lucrări)

| № | Simbol norme si | Denumire lucrărilor | Unitatea de | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| crt. | cod resurse |  | măsură |  |

| 1 | г;-:-- .. . |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcţie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 26,00 |
| 2 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 8,00 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea construcţiilor si materialelor susţinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a susţinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 42,00 |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea construcţiilor si materialelor susţinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului susţinerilor cu un singur picior | bifc | 42,00 |
| 5 | TsA16Dl | Săpătură manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления) | m3 | 70,00 |
| 6 | TsD18B | Umplutura compactata in şanţuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления) | m3 | 70,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de montare |  |  |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcţii pe perete DPX250/160 (на сущ.ТП-10/0,4кВ ) | buc | 1,00 |
| 8 | 08-02-367-8 | Suspendarea conductorilor electrici izolaţi autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la lkV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП- 2 A -3x50+50 mm2 | 1000 m | 0,96 |
| 9 | 163 | Consola CA 1500 | buc | 7,00 |
| 10 | 161 | Clema PA 1500 | buc | 6,00 |
| 11 | 1681 | Clema ES 1500 | buc | 34,00 |
| 12 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS | set | 1,00 |
| 13 | 110-0305 | Clema de ancoraj "PA 25x100" | buc | 3,00 |
| 14 | 110-0303 | Clema de perforare "P2x95" | buc | 30,00 |
| 15 | 136 | Banda F2007 | m | 80,00 |
| 16 | 137 | Screpa A200 | buc | 80,00 |
| 17 | 162 | Curau CSB | buc | 205,00 |

| 18 | 1516 | Capac CPTAU-16 | buc | 4,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1517 | Capac CPTAU-54 | buc | 1,00 |
| 20 | 1518 | Capac CPTAU-70 | buc | 3,00 |
| 21 | 1682 | Armatura BRPF70-150-1F | buc | 3,00 |
| 22 | 1519 | Уплотнитель RDSS75+CIPS75 | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM- TF-01-63 | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregătit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcţii pe perete DPX250/160 | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-525-2 | Intreruptor BH32-3P-63A | buc | 1,00 |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in te vi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,05 |
| 28 | Preţul firmei | Cablu ВВГ-5х10 mm2 | m | 5,00 |
| 29 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm | 100 m | 0,05 |
| 30 | 08-02-407-2 | Ţeava din otel pe construcţii instalate pe pereţi, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,04 |
| 31 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | ^ „ 0,70 |
| 32 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de construcţii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 1,59 |
| 33 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de construcţii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 0,80 |
| 34 | 08-01-087-3 | Construcţii metalice | t | 0,01 |
| 35 | 404-28 | Clema K296 | buc | 1,00 |
| 36 | 404-29 | Clema K687 | buc | 1,00 |
| 37 | 404-27 | Clema K867 | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 38 | Preţul firmei | Automat DPX250/160 (на сущ.ТП-10/0,4кВ ) | buc | 1,00 |
| 39 | Preţul firmei | Dulap BZUM-TF-01-63 | buc | 1,00 |
| 40 | Preţul firmei | Contor electric ZMR310CR 380B | buc | 1,00 |
| 41 | Preţul firmei | Intreruptor BH32-3P-63A | buc | 1,00 |
| 42 | Preţul firmei | Automat DPX250/160 | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.