| Reparatia capitala a incaperilor laboratorului biochimic IMSP SCM "Gheorghe Paladi " din Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3695-2-1-2

Deviz-oferta № 3695-2-1-2

Retele interiore de alimentare cu apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sistema -A1 (apa rece) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de instalatii sanitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 1 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" (D50mm) | m | 35,00 |  |  |
| 2 | SA03G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2 1/2" (D65mm) | m | 35,00 |  |  |
| 3 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 ) | m | 50,00 |  |  |
| 4 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN16) | m | 25,00 |  |  |
| 5 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32mm (PPR PN16) | m | 6,00 |  |  |
| 6 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PPR PN16) | m | 235,00 |  |  |
| 7 | SD17A | Robinet din fonta de incendiu 1Б1р cu diametrul de 2", montat in nise | buc | 4,00 |  |  |
| 8 | SD08A | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (vana din fonta cu flanse D 50 мм) | buc | 2,00 |  |  |
| 9 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (robinet cu sfera si liver de actionareD32mm ) | buc | 14,00 |  |  |
| 10 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (robinetI cu sfera si liver de actionare D25mm ) | buc | 2,00 |  |  |
| 11 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera si liver de actionare D20mm ) | buc | 9,00 |  |  |
| 12 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera si liver de actionare D15mm ) | buc | 20,00 |  |  |
| 13 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 3,00 |  |  |
| 14 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 35,00 |  |  |
| 15 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 316,00 |  |  |
| 16 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 0,30 |  |  |
| 17 | SF02B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 3,50 |  |  |
| 18 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 31,60 |  |  |
| 19 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 3,00 |  |  |
| 20 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 35,00 |  |  |
| 21 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 316,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 22 |  | Stingator cu praf ОП-6 | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Sistema -T3 - (apa calda) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 23 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 ) | m | 65,00 |  |  |
| 24 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN16) | m | 30,00 |  |  |
| 25 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera si liver de actionare D20mm ) | buc | 7,00 |  |  |
| 26 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera si liver de actionare D15mm ) | buc | 13,00 |  |  |
| 27 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 95,00 |  |  |
| 28 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 95,00 |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat Cheltuieli de transport Cheltuieli de depozitare Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Sistema C1 -(canalizare menager-fecalioda) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de instalatii sanitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 29 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( (PP) | m | 50,00 |  |  |
| 30 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP ) | m | 290,00 |  |  |
| 31 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D110mm | buc | 75,00 |  |  |
| 32 | SB24A | Sifon de pardoseala , avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 33 | SB24C | Sifon de pardoseala , combinat, cu 2 racorduri si iesire laterala avind diametrul de 50 mm ,pentru conectare utilajului tehnologic | buc | 15,00 |  |  |
| 34 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (montare) | buc | 3,00 |  |  |
| 35 | SC04A | Lavoar cu picior de lavuar cu sifon din PP si mecanizm de fixare (montare) | buc | 19,00 |  |  |
| 36 | SD04A | Baterie amestecatoare cromata pentru lavoar | buc | 12,00 |  |  |
| 37 | SD04A | Baterie amestecatoare cu sensor pentru lavoar (fara costul) | buc | 7,00 |  |  |
| 38 | SD04A | Baterie amestecatoare cu sensor pentru utilaj tehnologic (fara costul) | buc | 6,00 |  |  |
| 39 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. cu sifon din PP(montarea) | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 34,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Lucrari demontare |  |  |  |  |
| 42 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" (D65mm) | m | 35,00 |  |  |
| 43 | RpSA04A | Demontarea tevii din PPR ,existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (D20mm - 20.0m,D25mm -20.0m, D40mm -235m)) | m | 275,00 |  |  |
| 44 | RpSB03A | Demontarea tevii canalizare din PP , avind diametru de 32 mm - 50 mm (D50mm) | m | 25,00 |  |  |
| 45 | RpSB03B | Demontarea tevii canalizare dinPP, avind diametru de 75 mm - 110 mm (D110 мм) | m | 235,00 |  |  |
| 46 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |  |  |
| 47 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 10,00 |  |  |
| 48 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat Cheltuieli de transport Cheltuieli de depozitare Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 49 |  | Vas de closet cu iesire laterala ,,cu rezervor ,mecanizm de actionare si capac | buc | 3,00 |  |  |
| 50 |  | Lavoar din ceramica cu picior de lavuar | buc | 19,00 |  |  |
| 51 |  | Baterie amestecatoare cu sensor ,pentru lavoar | buc | 7,00 |  |  |
| 52 |  | Baterie amestecatoare cu sensor ,pentru utilajul tehnologic | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |