Aprobat:

Conducătorul Grupului de lucru

Primarul mun. Strășeni

______________________________ Valentina Casian

Formular Nr.1

Win Смета

Caiet de sarcini

Lista cu cantitățile de lucrări

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45231300-8 | Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis" ; din str. Russo; și din str. Volocii ale Mun. Strășeni. | Conform caietului de sarcini - anexă la documentația de concurs |  | 5 985 607,41 |
| 1.1 |  | Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis", Mun. Strășeni. Incluse următoarele segmente de străzi: 1. str. Aron Pumnu, segment 305 (221,76 m) 2. str. Aron Pumnu, segment 19 (175.98 m) 3. str. Valeriu Cupcea, segment 128 (74 m) 4. str. Valeriu Cupcea, segment 679 (84.6 m) 5. str. Valeriu Cupcea, segment 30 (63.35 m) 6. str. Valeriu Cupcea, segment 680 (61.49 m) 7. str. Ioan Voda cel Cumplit, segment 292 (143.43m) 8. str. Mihail Cogalniceanu, 290 (289.68 m) 9. str. Mihail Cogalniceanu, segment 94 (72.99 m) 10. str. 8 Martie, segment 288 (222.71 m) 11. str. 8 Martie, segment 102 (86.72 m) 12. str. Podgorenilor, segment 289 (163.4 m) 13. str. Podgorenilor, segment 105 (63.04 m) 14. str. Alexandru cel Bun, segment 116 (61,1 m) 15. str. Constantin Negruzzi, segment 287 (290,99 m) 16. str. Constantin Negruzzi, segment 112 (92.36 m) 17. str. Igor Vieru, segment 114 (115.26 m) 18. str. Igor Vieru, segment 283 (283.69 m) 19. str. Igor Vieru, segment 936 (70.12 m) 20. str. M. Dragan, segment 124 ( 90.31 m) 21. bd . Pacii, segment 17 ( 154.38 m pe ambele parti) 22. bd . Pacii, segment 309 ( 289.81 m) 23. str. Alexei Sciusev, segment 36 (168 m) 24. str. Alexei Sciusev, segment 18 (193.02m) 25. str. Ion Vatamanu, segment 291 (242.68m) |  |  | 5 175 612,52 |
| 1.2 |  | Construcția rețelelor de canalizare din str. Russo, Mun. Strășeni |  |  | 267 796,73 |
| 1.3 |  | Construcția rețelelor de canalizare din str. Volocii, Mun. Strășeni |  |  | 367 936,99 |
| 1.4 |  | Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis", Mun. Strășeni; Incluse următoarele segmente de străzi: 1. str. Micle 40; 2. str. Alecsandri; 3. str. M. Kogalniceanu - V. Cupcea; 4. stradela V. Cupcea - str. 31 August; |  |  | 174 261,17 |

!!! Antreprenorul va executa ridicările topografice de control a sistemului de canalizare construit conform procedurii date de achiziție publică.

| 1.1. Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis", Mun. Strășeni. Incluse următoarele segmente de străzi: 1. str. Aron Pumnu, segment 305 (221,76 m) 2. str. Aron Pumnu, segment 19 (175.98 m) 3. str. Valeriu Cupcea, segment 128 (74 m) 4. str. Valeriu Cupcea, segment 679 (84.6 m) 5. str. Valeriu Cupcea, segment 30 (63.35 m) 6. str. Valeriu Cupcea, segment 680 (61.49 m) 7. str. Ioan Voda cel Cumplit, segment 292 (143.43m) 8. str. Mihail Cogalniceanu, 290 (289.68 m) 9. str. Mihail Cogalniceanu, segment 94 (72.99 m) 10. str. 8 Martie, segment 288 (222.71 m) 11. str. 8 Martie, segment 102 (86.72 m) 12. str. Podgorenilor, segment 289 (163.4 m) 13. str. Podgorenilor, segment 105 (63.04 m) 14. str. Alexandru cel Bun, segment 116 (61,1 m) 15. str. Constantin Negruzzi, segment 287 (290,99 m) 16. str. Constantin Negruzzi, segment 112 (92.36 m) 17. str. Igor Vieru, segment 114 (115.26 m) 18. str. Igor Vieru, segment 283 (283.69 m) 19. str. Igor Vieru, segment 936 (70.12 m) 20. str. M. Dragan, segment 124 ( 90.31 m) 21. bd . Pacii, segment 17 ( 154.38 m pe ambele parti) 22. bd . Pacii, segment 309 ( 289.81 m) 23. str. Alexei Sciusev, segment 36 (168 m) 24. str. Alexei Sciusev, segment 18 (193.02m) 25. str. Ion Vatamanu, segment 291 (242.68m) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N crt. | Simbol norme și Cod resurse |  | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  |  | Capitolul 1. str. Aron Pumnu segment 305 (221,76 m) 1.1. Retele de canalizare 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 8,0200 |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 24,8500 |  |
| 3 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 3,9800 |  |
| 4 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,3400 |  |
| 5 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,3400 |  |
| 6 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 57,2200 |  |
| 7 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 152,2000 |  |
| 8 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 6,5000 |  |
| 9 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 8,0900 |  |
| 10 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 15,5400 |  |
| 11 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 444,0000 |  |
|  |  |  | 1.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 12 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 18,0000 |  |
| 13 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,2000 |  |
| 14 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,2000 |  |
| 15 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,5000 |  |
| 16 | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 18,0000 |  |
| 17 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 18,0000 |  |
| 18 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 17,5000 |  |
| 19 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 12,0000 |  |
| 20 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 1,2100 |  |
| 21 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 2,5000 |  |
| 22 | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 2,5000 |  |
| 23 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0600 |  |
| 24 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 8,5000 |  |
|  |  |  | 1.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 25 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 221,7600 |  |
| 26 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 40,0000 |  |
| 27 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m | 2,0000 |  |
| 28 |  |  | Banda de avertizare | m | 221,7500 |  |
| 29 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,2500 |  |
|  |  |  | 1.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 30 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 5,1200 |  |
| 31 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 8,0000 |  |
| 32 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 8,0000 |  |
| 33 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 8,0000 |  |
| 34 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 4,0000 |  |
| 35 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 20,0000 |  |
| 36 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 7,0000 |  |
| 37 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 116,5000 |  |
| 38 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,1200 |  |
| 39 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 8,0000 |  |
| 40 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,5000 |  |
| 41 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,5000 |  |
|  |  |  | - Capitolul 2. str. Aron Pumnu segment 19 (175.98m) - 1.1. Retele de canalizare 2.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 42 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 6,3600 |  |
| 43 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 19,7000 |  |
| 44 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 3,2000 |  |
| 45 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,2700 |  |
| 46 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,2700 |  |
| 47 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 45,4000 |  |
| 48 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 120,5000 |  |
| 49 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 5,2000 |  |
| 50 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 6,4100 |  |
| 51 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 12,3200 |  |
| 52 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 352,0000 |  |
|  |  |  | 2.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 53 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 14,3000 |  |
| 54 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,9500 |  |
| 55 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,9500 |  |
| 56 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,0000 |  |
| 57 | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 14,3000 |  |
| 58 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 14,3000 |  |
| 59 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 13,9000 |  |
| 60 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 9,5000 |  |
| 61 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,9600 |  |
| 62 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 2,0000 |  |
| 63 | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 2,0000 |  |
| 64 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0500 |  |
| 65 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 6,7500 |  |
|  |  |  | 2.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 66 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 176,0000 |  |
| 67 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 40,0000 |  |
| 68 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m | 2,0000 |  |
| 69 |  |  | Banda de avertizare | m | 176,0000 |  |
| 70 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,2500 |  |
|  |  |  | 2.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 71 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 3,8600 |  |
| 72 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 6,0000 |  |
| 73 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 6,0000 |  |
| 74 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 6,0000 |  |
| 75 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 43,0000 |  |
| 76 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 16,0000 |  |
| 77 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 5,0000 |  |
| 78 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 77,6500 |  |
| 79 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0910 |  |
| 80 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 6,0000 |  |
| 81 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,5000 |  |
| 82 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,5000 |  |
|  |  |  | - Capitolul 3. str. Valeriu Cupcea segment 128 (74 m) - 1.1. Retele de canalizare 3.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 83 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,6700 |  |
| 84 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 7,0900 |  |
| 85 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 10,0000 |  |
| 86 |  |  | Nisip la astuparea transeii | m3 | 3,5000 |  |
| 87 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,1200 |  |
| 88 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1200 |  |
| 89 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 20,8300 |  |
| 90 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 47,3000 |  |
| 91 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,9000 |  |
| 92 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,3700 |  |
| 93 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 5,2000 |  |
| 94 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 58,2000 |  |
|  |  |  | 3.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 95 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 30,0000 |  |
| 96 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,5000 |  |
| 97 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,5000 |  |
| 98 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,7000 |  |
| 99 | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 14,7000 |  |
| 100 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 14,7000 |  |
| 101 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 5,8400 |  |
| 102 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 4,0000 |  |
| 103 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,4000 |  |
| 104 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 2,0000 |  |
| 105 | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 2,0000 |  |
|  |  |  | 3.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 106 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 74,0000 |  |
| 107 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 40,0000 |  |
| 108 |  |  | Banda de avertizare | m | 74,0000 |  |
| 109 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,4000 |  |
|  |  |  | 3.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 110 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,9200 |  |
| 111 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 112 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 113 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 114 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,0000 |  |
| 115 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 5,0000 |  |
| 116 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,0000 |  |
| 117 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 38,7000 |  |
| 118 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0380 |  |
| 119 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 3,0000 |  |
| 120 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,5000 |  |
| 121 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,5000 |  |
|  |  |  | - Capitolul 4. str. Valeriu Cupcea segment 679 (84.6 m) - 1.1. Retele de canalizare 4.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 122 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,6700 |  |
| 123 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 7,0900 |  |
| 124 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 10,0000 |  |
| 125 |  |  | Nisip la astuparea transeii | m3 | 3,5000 |  |
| 126 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,1200 |  |
| 127 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1200 |  |
| 128 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 20,8300 |  |
| 129 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 47,3000 |  |
| 130 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,9000 |  |
| 131 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,3700 |  |
| 132 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 5,2000 |  |
| 133 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 58,2000 |  |
|  |  |  | 4.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 134 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 30,0000 |  |
| 135 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,5000 |  |
| 136 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,5000 |  |
| 137 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,7000 |  |
| 138 | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 14,7000 |  |
| 139 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 14,7000 |  |
| 140 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 5,8400 |  |
| 141 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 4,0000 |  |
| 142 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,4000 |  |
| 143 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 2,0000 |  |
| 144 | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 2,0000 |  |
|  |  |  | 4.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 145 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 84,6000 |  |
| 146 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 40,0000 |  |
| 147 |  |  | Banda de avertizare | m | 84,6000 |  |
| 148 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,4500 |  |
|  |  |  | 4.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 149 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,5600 |  |
| 150 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 151 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 152 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 153 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 2,0000 |  |
| 154 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 5,0000 |  |
| 155 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,0000 |  |
| 156 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 38,7000 |  |
| 157 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0520 |  |
| 158 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 3,0000 |  |
| 159 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,6500 |  |
| 160 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,6500 |  |
|  |  |  | - Capitolul 5. str. Valeriu Cupcea segment 30 (63.35 m) - 1.1. Retele de canalizare 5.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 161 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,6700 |  |
| 162 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 7,0900 |  |
| 163 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 10,0000 |  |
| 164 |  |  | Nisip la astuparea transeii | m3 | 3,5000 |  |
| 165 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,1200 |  |
| 166 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1200 |  |
| 167 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 20,8300 |  |
| 168 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 47,3000 |  |
| 169 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,9000 |  |
| 170 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,3700 |  |
| 171 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 5,2000 |  |
| 172 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 58,2000 |  |
|  |  |  | 5.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 173 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 30,0000 |  |
| 174 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,5000 |  |
| 175 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,5000 |  |
| 176 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,7000 |  |
| 177 | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 14,7000 |  |
| 178 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 14,7000 |  |
| 179 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 5,8400 |  |
| 180 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 4,0000 |  |
| 181 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,4000 |  |
| 182 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 2,0000 |  |
| 183 | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 2,0000 |  |
|  |  |  | 5.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 184 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 63,3500 |  |
| 185 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 40,0000 |  |
| 186 |  |  | Banda de avertizare | m | 63,3500 |  |
| 187 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,4000 |  |
|  |  |  | 5.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 188 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,9200 |  |
| 189 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 190 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 191 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 192 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,0000 |  |
| 193 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 5,0000 |  |
| 194 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,0000 |  |
| 195 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 38,7000 |  |
| 196 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0380 |  |
| 197 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 3,0000 |  |
| 198 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,5000 |  |
| 199 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,5000 |  |
|  |  |  | - Capitolul 6. str. Valeriu Cupcea segment 680 (61.49 m) - 1.1. Retele de canalizare 6.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 200 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,6700 |  |
| 201 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 7,0900 |  |
| 202 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 10,0000 |  |
| 203 |  |  | Nisip la astuparea transeii | m3 | 3,5000 |  |
| 204 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,1200 |  |
| 205 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1200 |  |
| 206 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 20,8300 |  |
| 207 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 47,3000 |  |
| 208 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,9000 |  |
| 209 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,3700 |  |
| 210 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 5,2000 |  |
| 211 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 58,2000 |  |
|  |  |  | 6.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 212 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 30,0000 |  |
| 213 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,5000 |  |
| 214 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,5000 |  |
| 215 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,7000 |  |
| 216 | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 14,7000 |  |
| 217 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 14,7000 |  |
| 218 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 5,8400 |  |
| 219 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 4,0000 |  |
| 220 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,4000 |  |
| 221 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 2,0000 |  |
| 222 | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 2,0000 |  |
|  |  |  | 6.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 223 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 61,5000 |  |
| 224 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 40,0000 |  |
| 225 |  |  | Banda de avertizare | m | 61,5000 |  |
| 226 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,4000 |  |
|  |  |  | 6.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 227 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,9200 |  |
| 228 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 229 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 230 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 231 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,0000 |  |
| 232 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 5,0000 |  |
| 233 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,0000 |  |
| 234 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 38,7000 |  |
| 235 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0380 |  |
| 236 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 3,0000 |  |
| 237 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,5000 |  |
| 238 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,5000 |  |
|  |  |  | - Capitolul 7. str. Ioan Voda cel cumplit segment 292 (143.43 m) 7.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |
|  |  |  | 7.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 239 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,2000 |  |
| 240 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 4,6000 |  |
| 241 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 2,6000 |  |
| 242 |  |  | Nisip la astuparea transeii | m3 | 7,0000 |  |
| 243 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,2200 |  |
| 244 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,2200 |  |
| 245 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 18,0000 |  |
| 246 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 38,7000 |  |
| 247 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,9300 |  |
| 248 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,9300 |  |
| 249 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 4,2500 |  |
| 250 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 47,6000 |  |
|  |  |  | 7.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 251 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 30,0000 |  |
| 252 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,5000 |  |
| 253 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,5000 |  |
| 254 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,7000 |  |
| 255 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 5,8400 |  |
| 256 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 4,0000 |  |
| 257 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 8,5800 |  |
| 258 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 2,0000 |  |
| 259 | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 260 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 143,5000 |  |
| 261 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 40,0000 |  |
| 262 |  |  | Banda de avertizare | m | 143,5000 |  |
| 263 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,8500 |  |
|  |  |  | 7.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 264 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 3,8400 |  |
| 265 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 6,0000 |  |
| 266 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 6,0000 |  |
| 267 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 6,0000 |  |
| 268 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 3,0000 |  |
| 269 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 8,0000 |  |
| 270 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 4,0000 |  |
| 271 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 77,5000 |  |
| 272 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0780 |  |
| 273 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 6,0000 |  |
| 274 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,2500 |  |
| 275 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,1500 |  |
|  |  |  | - Capitolul 8. str. Mihail Cogalniceanu segment 290 (289.68 m) - 1.1. Retele de canalizare 8.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 276 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 12,9200 |
| 277 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 32,1200 |
| 278 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 |  | 30,0900 |
| 279 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  | 0,3800 |
| 280 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 0,3800 |
| 281 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 63,8000 |  |
| 282 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 209,1000 |  |
| 283 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 8,3700 |  |
| 284 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 10,4700 |  |
| 285 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 20,9000 |  |
| 286 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 580,0000 |  |
|  |  |  | 8.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 287 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 5,9000 |  |
| 288 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 3,6800 |  |
| 289 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,5800 |  |
| 290 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0600 |  |
| 291 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 4,8000 |  |
|  |  |  | 8.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 292 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 289,6800 |  |
| 293 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 9,0000 |  |
| 294 |  |  | Banda de avertizare | m | 289,6800 |  |
| 295 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,3500 |  |
| 296 | AcE50D |  | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 150 mm | piesa | 1,0000 |  |
|  |  |  | 8.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 297 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 6,4000 |  |
| 298 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 10,0000 |  |
| 299 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 10,0000 |  |
| 300 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 9,0000 |  |
| 301 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 3,0000 |  |
| 302 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 22,0000 |  |
| 303 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 10,0000 |  |
| 304 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 129,0000 |  |
| 305 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,1290 |  |
| 306 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 10,0000 |  |
| 307 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,6000 |  |
| 308 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,5400 |  |
|  |  |  | - Capitolul 9. str. Mihail Cogalniceanu segment 94 (72.99 m) - 1.1. Retele de canalizare 9.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 309 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,6700 |  |
| 310 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 7,0900 |  |
| 311 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 10,0000 |  |
| 312 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,1200 |  |
| 313 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1200 |  |
| 314 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 20,8300 |  |
| 315 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 47,3000 |  |
| 316 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,9000 |  |
| 317 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,3700 |  |
| 318 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 5,2000 |  |
| 319 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 58,2000 |  |
|  |  |  | 9.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 320 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,5000 |  |
| 321 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,5000 |  |
| 322 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,4000 |  |
| 323 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 4,8000 |  |
|  |  |  | 9.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 324 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 73,0000 |  |
| 325 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 9,0000 |  |
| 326 |  |  | Banda de avertizare | m | 73,0000 |  |
| 327 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,4000 |  |
| 328 | AcE50D |  | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 150 mm | piesa | 1,0000 |  |
|  |  |  | 9.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 329 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,9200 |  |
| 330 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 331 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 332 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 333 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,0000 |  |
| 334 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 5,0000 |  |
| 335 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,0000 |  |
| 336 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 38,7000 |  |
| 337 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0380 |  |
| 338 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 3,0000 |  |
| 339 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,5000 |  |
| 340 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,5000 |  |
|  |  |  | - Capitolul 10. str. 8 Martie segment 288 (222.71 m) - 1.1. Retele de canalizare 10.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 341 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 8,0200 |  |
| 342 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 24,9300 |  |
| 343 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 11,7000 |  |
| 344 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,2500 |  |
| 345 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,2500 |  |
| 346 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 43,3500 |  |
| 347 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 162,9500 |  |
| 348 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 6,5000 |  |
| 349 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 8,1500 |  |
| 350 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 16,6500 |  |
| 351 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 401,5000 |  |
|  |  |  | 10.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 352 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 21,0500 |  |
| 353 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 13,1400 |  |
| 354 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 1,3100 |  |
| 355 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1030 |  |
| 356 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 18,1200 |  |
|  |  |  | 10.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 357 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 222,7100 |  |
| 358 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 28,0000 |  |
| 359 |  |  | Banda de avertizare | m | 222,7100 |  |
| 360 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,3500 |  |
|  |  |  | 10.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 361 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 4,5000 |  |
| 362 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 7,0000 |  |
| 363 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 7,0000 |  |
| 364 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 7,0000 |  |
| 365 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 3,0000 |  |
| 366 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 10,0000 |  |
| 367 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 7,0000 |  |
| 368 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 82,5000 |  |
| 369 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,8230 |  |
| 370 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 7,0000 |  |
| 371 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,2500 |  |
| 372 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,2500 |  |
|  |  |  | - Capitolul 11. str. 8 Martie segment 102 (86.72 m) - 1.1. Retele de canalizare 11.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 373 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,1200 |  |
| 374 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 9,7300 |  |
| 375 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 4,5700 |  |
| 376 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,1000 |  |
| 377 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1000 |  |
| 378 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 16,9100 |  |
| 379 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 63,6000 |  |
| 380 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,5400 |  |
| 381 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 3,2000 |  |
| 382 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 6,5000 |  |
| 383 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 156,6400 |  |
|  |  |  | 11.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 384 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 8,2100 |  |
| 385 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 5,1500 |  |
| 386 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,5200 |  |
| 387 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0500 |  |
| 388 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 7,0700 |  |
|  |  |  | 11.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 389 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 86,7200 |  |
| 390 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 28,0000 |  |
| 391 |  |  | Banda de avertizare | m | 87,7200 |  |
| 392 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,1500 |  |
|  |  |  | 11.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 393 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,5600 |  |
| 394 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 2,0000 |  |
| 395 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 2,0000 |  |
| 396 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,0000 |  |
| 397 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 2,0000 |  |
| 398 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 4,0000 |  |
| 399 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,0000 |  |
| 400 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 23,6000 |  |
| 401 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0236 |  |
| 402 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 2,0000 |  |
| 403 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,5000 |  |
| 404 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,5000 |  |
|  |  |  | - Capitolul 12. str. 8 Podgorenilor segment 289 (163.4 m) - 1.1. Retele de canalizare 12.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 405 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,4000 |  |
| 406 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 16,8000 |  |
| 407 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 19,8000 |  |
| 408 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,1880 |  |
| 409 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1880 |  |
| 410 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 31,1000 |  |
| 411 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 108,6500 |  |
| 412 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 4,3500 |  |
| 413 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 5,4500 |  |
| 414 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 11,4100 |  |
| 415 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 293,5000 |  |
|  |  |  | 12.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 416 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 11,5000 |  |
| 417 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 7,2000 |  |
| 418 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,7200 |  |
| 419 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0600 |  |
| 420 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 10,0000 |  |
|  |  |  | 12.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 421 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 163,4000 |  |
| 422 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 19,0000 |  |
| 423 |  |  | Banda de avertizare | m | 163,4000 |  |
| 424 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,1700 |  |
|  |  |  | 12.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 425 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 3,8600 |  |
| 426 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 6,0000 |  |
| 427 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 6,0000 |  |
| 428 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 6,0000 |  |
| 429 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 3,0000 |  |
| 430 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 9,0000 |  |
| 431 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 6,0000 |  |
| 432 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 77,4000 |  |
| 433 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,9300 |  |
| 434 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 6,0000 |  |
| 435 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,8500 |  |
| 436 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,8500 |  |
|  |  |  | - Capitolul 13. str. 8 Podgorenilor segment 105 (63.04 m) - 1.1. Retele de canalizare 13.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 437 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,0900 |  |
| 438 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,5000 |  |
| 439 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 7,6500 |  |
| 440 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,0730 |  |
| 441 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0730 |  |
| 442 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 12,0200 |  |
| 443 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 42,0000 |  |
| 444 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,6800 |  |
| 445 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,1100 |  |
| 446 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 4,4100 |  |
| 447 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 113,4500 |  |
|  |  |  | 13.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 448 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 4,4500 |  |
| 449 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,8000 |  |
| 450 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,2800 |  |
| 451 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0600 |  |
| 452 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 3,8700 |  |
|  |  |  | 13.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 453 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 63,0400 |  |
| 454 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 19,0000 |  |
| 455 |  |  | Banda de avertizare | m | 63,0400 |  |
| 456 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,0700 |  |
|  |  |  | 13.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 457 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,2800 |  |
| 458 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 2,0000 |  |
| 459 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 2,0000 |  |
| 460 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,0000 |  |
| 461 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 1,0000 |  |
| 462 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 4,0000 |  |
| 463 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,0000 |  |
| 464 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 25,8000 |  |
| 465 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0258 |  |
| 466 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 2,0000 |  |
| 467 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,3500 |  |
| 468 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,3500 |  |
|  |  |  | - Capitolul 14. str. Alexandru cel Bun segment 116 (61,1 m) - 1.1. Retele de canalizare 14.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 469 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,0900 |  |
| 470 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,5000 |  |
| 471 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 7,6500 |  |
| 472 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,0730 |  |
| 473 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0730 |  |
| 474 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 12,0200 |  |
| 475 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 42,0000 |  |
| 476 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,6800 |  |
| 477 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,1100 |  |
| 478 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 4,4100 |  |
| 479 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 113,4500 |  |
|  |  |  | 14.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 480 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 4,4500 |  |
| 481 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,8000 |  |
| 482 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,2800 |  |
| 483 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0600 |  |
| 484 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 3,8700 |  |
|  |  |  | 14.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 485 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 61,1000 |  |
| 486 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 10,0000 |  |
| 487 |  |  | Banda de avertizare | m | 61,1000 |  |
| 488 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,0700 |  |
|  |  |  | 14.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 489 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,2800 |  |
| 490 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 2,0000 |  |
| 491 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 2,0000 |  |
| 492 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,0000 |  |
| 493 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 1,0000 |  |
| 494 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 2,0000 |  |
| 495 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 496 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 25,8000 |  |
| 497 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0258 |  |
| 498 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 2,0000 |  |
| 499 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,3500 |  |
| 500 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,3500 |  |
|  |  |  | - Capitolul 15. str. Constantin Negruzzi segment 287 (290,99 m) 15.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |  |
|  |  |  | 15.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 501 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 9,0000 |  |
| 502 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 28,3100 |  |
| 503 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 31,7400 |  |
| 504 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,3400 |  |
| 505 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,3400 |  |
| 506 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 57,6300 |  |
| 507 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 185,0000 |  |
| 508 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 7,4100 |  |
| 509 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 9,2600 |  |
| 510 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 20,6300 |  |
| 511 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 465,3600 |  |
|  |  |  | 15.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 512 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 6,9100 |  |
| 513 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 4,3200 |  |
| 514 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,4300 |  |
| 515 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 3,2800 |  |
| 516 | CA02B |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 3,2800 |  |
| 517 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 2,4500 |  |
| 518 | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 2,4500 |  |
| 519 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0360 |  |
| 520 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 6,4000 |  |
|  |  |  | 15.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 521 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 291,0000 |  |
| 522 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 15,0000 |  |
| 523 |  |  | Banda de avertizare | m | 291,0000 |  |
| 524 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,3000 |  |
|  |  |  | 15.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 525 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 6,4000 |  |
| 526 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 10,0000 |  |
| 527 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 10,0000 |  |
| 528 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 7,0000 |  |
| 529 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 2,0000 |  |
| 530 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 21,0000 |  |
| 531 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 10,0000 |  |
| 532 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 129,0000 |  |
| 533 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,1290 |  |
| 534 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 10,0000 |  |
| 535 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,4500 |  |
| 536 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,4500 |  |
|  |  |  | - Capitolul 16. str. Constantin Negruzzi segment 112 (92.36 m) - 1.1. Retele de canalizare 16.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 537 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,8100 |  |
| 538 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,8400 |  |
| 539 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 10,0400 |  |
| 540 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,1200 |  |
| 541 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1200 |  |
| 542 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 18,3000 |  |
| 543 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 35,5300 |  |
| 544 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,3400 |  |
| 545 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,9300 |  |
| 546 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 6,4400 |  |
| 547 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 147,2000 |  |
|  |  |  | 16.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 548 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 2,1800 |  |
| 549 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,4000 |  |
| 550 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,1400 |  |
| 551 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 3,2800 |  |
| 552 | CA02B |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,0400 |  |
| 553 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 1,0500 |  |
| 554 | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 1,0500 |  |
| 555 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0100 |  |
| 556 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 2,0200 |  |
|  |  |  | 16.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 557 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 92,3600 |  |
| 558 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 3,0000 |  |
| 559 |  |  | Banda de avertizare | m | 92,3600 |  |
| 560 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,3000 |  |
|  |  |  | 16.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 561 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,9200 |  |
| 562 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 563 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 564 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,0000 |  |
| 565 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 1,0000 |  |
| 566 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 7,0000 |  |
| 567 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 568 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 38,7000 |  |
| 569 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0387 |  |
| 570 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 3,0000 |  |
| 571 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,6000 |  |
| 572 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,6500 |  |
|  |  |  | - Capitolul 17. str. Igor Vieru segment 114 (115.26 m) - 1.1. Retele de canalizare 17.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 573 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 4,2000 |  |
| 574 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 12,2000 |  |
| 575 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 15,0600 |  |
| 576 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,1500 |  |
| 577 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1500 |  |
| 578 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 25,2500 |  |
| 579 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 85,6400 |  |
| 580 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,4300 |  |
| 581 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 4,2800 |  |
| 582 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 8,0500 |  |
| 583 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 184,5000 |  |
|  |  |  | 17.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 584 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 4,2000 |  |
| 585 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,4600 |  |
| 586 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,2500 |  |
| 587 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,2100 |  |
| 588 | CA02B |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,2100 |  |
| 589 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0200 |  |
| 590 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 3,5800 |  |
|  |  |  | 17.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 591 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 115,2600 |  |
| 592 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 11,0000 |  |
| 593 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m | 2,0000 |  |
| 594 |  |  | Banda de avertizare | m | 115,2600 |  |
| 595 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,1400 |  |
|  |  |  | 17.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 596 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,5600 |  |
| 597 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 4,0000 |  |
| 598 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 4,0000 |  |
| 599 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 4,0000 |  |
| 600 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 1,0000 |  |
| 601 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 8,0600 |  |
| 602 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 4,0000 |  |
| 603 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 51,6000 |  |
| 604 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0516 |  |
| 605 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 4,0000 |  |
| 606 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,7300 |  |
| 607 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,7300 |  |
| 608 | CD51A |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,0200 |  |
|  |  |  | - Capitolul 18. str. Igor Vieru segment 283 (283.69 m) - 1.1. Retele de canalizare 18.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 609 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 10,4000 |  |
| 610 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 30,1300 |  |
| 611 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 37,2000 |  |
| 612 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,3700 |  |
| 613 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,3700 |  |
| 614 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 62,3500 |  |
| 615 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 211,5000 |  |
| 616 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 4,4700 |  |
| 617 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 10,5700 |  |
| 618 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 19,8800 |  |
| 619 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 455,6300 |  |
|  |  |  | 18.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 620 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 10,4000 |  |
| 621 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 6,0800 |  |
| 622 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,6200 |  |
| 623 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,5200 |  |
| 624 | CA02B |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,5200 |  |
| 625 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0490 |  |
| 626 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 8,8400 |  |
|  |  |  | 18.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 627 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 283,6900 |  |
| 628 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 27,0000 |  |
| 629 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m | 2,0000 |  |
| 630 |  |  | Banda de avertizare | m | 283,6900 |  |
| 631 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,3500 |  |
|  |  |  | 18.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 632 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 6,4000 |  |
| 633 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 10,0000 |  |
| 634 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 10,0000 |  |
| 635 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 10,0000 |  |
| 636 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 4,0000 |  |
| 637 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 17,0000 |  |
| 638 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 10,0000 |  |
| 639 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 129,0000 |  |
| 640 |  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,1290 |  |
| 641 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 10,0000 |  |
| 642 |  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,0620 |  |
| 643 |  | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,0620 |  |
| 644 |  | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,0500 |  |
|  |  |  | - Capitolul 19. str. Igor Vieru segment 936 (70.12 m) - 1.1. Retele de canalizare 19.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 645 |  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,5600 |  |
| 646 |  | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 7,4300 |  |
| 647 |  | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 9,1700 |  |
| 648 |  | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,0910 |  |
| 649 |  | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0910 |  |
| 650 |  | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 15,3700 |  |
| 651 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 52,1300 |  |
| 652 |  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,0900 |  |
| 653 |  | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,6100 |  |
| 654 |  | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 4,9000 |  |
| 655 |  | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 112,3000 |  |
|  |  |  | 19.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 656 |  | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 2,5600 |  |
| 657 |  | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,5200 |  |
| 658 |  | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,1500 |  |
| 659 |  | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,1300 |  |
| 660 |  | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,1300 |  |
| 661 |  | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0120 |  |
| 662 |  | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 2,1800 |  |
|  |  |  | 19.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 663 |  | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 70,1200 |  |
| 664 |  | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 6,7000 |  |
| 665 |  | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m | 2,0000 |  |
| 666 |  |  | Banda de avertizare | m | 70,1200 |  |
| 667 |  | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,0850 |  |
|  |  |  | 19.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 668 |  | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,9200 |  |
| 669 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 670 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 671 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 672 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 1,0000 |  |
| 673 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 6,0000 |  |
| 674 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 675 |  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 38,7000 |  |
| 676 |  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0387 |  |
| 677 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 3,0000 |  |
| 678 |  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,4440 |  |
| 679 |  | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,4440 |  |
| 680 |  | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,0120 |  |
|  |  |  | - Capitolul 20. str. M. Dragan segment 124 ( 90.31 m) - 1.1. Retele de canalizare 20.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 681 |  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,0300 |  |
| 682 |  | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 10,3000 |  |
| 683 |  | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,1000 |  |
| 684 |  | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1000 |  |
| 685 |  | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 17,5000 |  |
| 686 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 60,4300 |  |
| 687 |  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,4300 |  |
| 688 |  | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 3,0300 |  |
| 689 |  | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 6,3000 |  |
| 690 |  | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 180,0000 |  |
|  |  |  | 20.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 691 |  | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 14,4000 |  |
| 692 |  | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 9,0000 |  |
| 693 |  | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,9000 |  |
| 694 |  | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0640 |  |
| 695 |  | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 11,2500 |  |
|  |  |  | 20.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 696 |  | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 90,3100 |  |
| 697 |  |  | Banda de avertizare | m | 90,3100 |  |
|  |  |  | 20.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 698 |  | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,9200 |  |
| 699 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 700 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 701 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 702 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 1,0000 |  |
| 703 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 6,0000 |  |
| 704 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 3,0000 |  |
| 705 |  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 38,7000 |  |
| 706 |  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0387 |  |
| 707 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 3,0000 |  |
| 708 |  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,4440 |  |
| 709 |  | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,4440 |  |
|  |  |  | - Capitolul 21. bd . Pacii segment 17 ( 154.38 m pe ambele parti) - 1.1. Retele de canalizare 21.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 710 |  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 14,8400 |  |
| 711 |  | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 46,8600 |  |
| 712 |  | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,3680 |  |
| 713 |  | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,3680 |  |
| 714 |  | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 62,6000 |  |
| 715 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 298,0000 |  |
| 716 |  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 6,9400 |  |
| 717 |  | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 14,9400 |  |
| 718 |  | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 21,5600 |  |
| 719 |  | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 556,0000 |  |
|  |  |  | 21.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 720 |  | GD60B | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 126-160 mm | buc | 4,0000 |  |
| 721 |  | GD59B | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126160 mm | m | 12,0000 |  |
|  |  |  | 21.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 722 |  | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 320,7600 |  |
| 723 |  |  | Banda de avertizare | m | 308,7600 |  |
|  |  |  | 21.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 724 |  | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 6,5000 |  |
| 725 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 10,0000 |  |
| 726 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc |  | 10,0000 |
| 727 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  | 10,0000 |
| 728 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc |  | 7,0000 |
| 729 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc |  | 18,0000 |
| 730 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  | 12,0000 |
| 731 |  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 129,0000 |
| 732 |  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  | 0,1290 |
| 733 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc |  | 10,0000 |
| 734 |  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 2,3500 |
| 735 |  | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 2,3500 |
|  |  |  | - Capitolul 22. bd . Pacii segment 309 ( 289.81 m) - 1.1. Retele de canalizare 22.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 736 |  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 14,0000 |
| 737 |  | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 44,1200 |
| 738 |  | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  | 0,3460 |
| 739 |  | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 0,3460 |
| 740 |  | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  | 58,9400 |
| 741 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 280,6000 |
| 742 |  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 6,5300 |
| 743 |  | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 14,0700 |
| 744 |  | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  | 223,5000 |
| 745 |  | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  | 523,5000 |
|  |  |  | 22.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 746 |  | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 14,1200 |
| 747 |  | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 8,8500 |
| 748 |  | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 0,9000 |
| 749 |  | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 0,0080 |
| 750 |  | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  | 13,7800 |
|  |  |  | 22.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 751 |  | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m |  | 289,8100 |
| 752 |  |  | Banda de avertizare | m |  | 289,8100 |
|  |  |  | 22.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 753 |  | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  | 6,4500 |
| 754 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  | 10,0000 |
| 755 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc |  | 10,0000 |
| 756 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  | 10,0000 |
| 757 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc |  | 5,0000 |
| 758 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc |  | 22,0000 |
| 759 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  | 17,0000 |
| 760 |  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 129,0000 |
| 761 |  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  | 0,1290 |
| 762 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc |  | 10,0000 |
| 763 |  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 2,1500 |
| 764 |  | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 2,1500 |
|  |  |  | - Capitolul 23. str. Alexei Sciusev segment 36 (168 m) - 1.1. Retele de canalizare 23.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 765 |  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 5,4000 |
| 766 |  | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 16,8000 |
| 767 |  | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 |  | 19,8000 |
| 768 |  | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  | 0,1880 |
| 769 |  | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 0,1880 |
| 770 |  | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  | 31,1000 |
| 771 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 108,6500 |
| 772 |  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 4,3500 |
| 773 |  | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 5,4500 |
| 774 |  | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  | 11,4100 |
| 775 |  | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  | 293,5000 |
|  |  |  | 23.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 776 |  | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 0,4600 |
| 777 |  | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 0,5000 |
| 778 |  | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 0,0300 |
| 779 |  | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 |  | 27,0000 |
| 780 |  | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 |  | 27,0000 |
| 781 |  | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 0,5000 |
| 782 |  | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  | 0,5000 |
| 783 |  | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 0,0100 |
| 784 |  | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  | 1,7500 |
|  |  |  | 23.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 785 |  | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m |  | 168,0000 |
| 786 |  | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m |  | 13,0000 |
| 787 |  |  | Banda de avertizare | m |  | 168,0000 |
| 788 |  | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 |  | 0,1700 |
|  |  |  | 23.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 789 |  | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  | 3,8600 |
| 790 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  | 6,0000 |
| 791 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc |  | 6,0000 |
| 792 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  | 6,0000 |
| 793 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc |  | 3,0000 |
| 794 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc |  | 8,0000 |
| 795 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  | 6,0000 |
| 796 |  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 77,4000 |
| 797 |  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  | 0,0774 |
| 798 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc |  | 6,0000 |
| 799 |  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,8500 |
| 800 |  | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 0,8500 |
|  |  |  | - Capitolul 24. str. Alexei Sciusev segment 18 (193.02m) - 1.1. Retele de canalizare 24.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 801 |  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 6,2000 |
| 802 |  | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 19,3000 |
| 803 |  | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 |  | 22,7500 |
| 804 |  | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  | 0,2100 |
| 805 |  | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 0,2100 |
| 806 |  | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  | 35,7200 |
| 807 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 124,8000 |
| 808 |  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 5,0000 |
| 809 |  | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 6,3000 |
| 810 |  | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  | 13,1000 |
| 811 |  | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  | 337,2000 |
|  |  |  | 24.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 812 |  | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 0,5300 |
| 813 |  | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 0,6000 |
| 814 |  | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 0,0500 |
| 815 |  | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 |  | 31,0000 |
| 816 |  | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 |  | 27,0000 |
| 817 |  | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 0,6000 |
| 818 |  | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  | 0,6000 |
| 819 |  | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 0,0110 |
| 820 |  | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  | 2,0000 |
|  |  |  | 24.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 821 |  | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m |  | 193,0000 |
| 822 |  | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m |  | 15,0000 |
| 823 |  |  | Banda de avertizare | m |  | 193,0000 |
| 824 |  | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 |  | 0,1900 |
|  |  |  | 24.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 825 |  | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  | 4,5000 |
| 826 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  | 7,0000 |
| 827 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc |  | 7,0000 |
| 828 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  | 7,0000 |
| 829 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc |  | 3,0000 |
| 830 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc |  | 9,0000 |
| 831 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  | 7,0000 |
| 832 |  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 90,3000 |
| 833 |  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  | 0,0903 |
| 834 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc |  | 7,0000 |
| 835 |  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,9000 |
| 836 |  | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 0,9000 |
|  |  |  | - Capitolul 25. str. Ion Vatamanu segment 291 (242.68m) - 1.1. Retele de canalizare 25.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 837 |  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 7,8600 |
| 838 |  | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 25,0000 |
| 839 |  | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 |  | 36,4500 |
| 840 |  | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  | 0,2900 |
| 841 |  | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 0,2900 |
| 842 |  | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  | 48,6000 |
| 843 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 169,6000 |
| 844 |  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 6,8000 |
| 845 |  | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 8,5000 |
| 846 |  | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  | 17,0100 |
| 847 |  | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  | 338,6000 |
|  |  |  | 25.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 848 |  | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 0,7100 |
| 849 |  | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 0,5400 |
| 850 |  | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 0,0500 |
|  |  |  | 25.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 851 |  | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m |  | 242,6800 |
| 852 |  | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m |  | 6,0000 |
| 853 |  | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m |  | 2,0000 |
| 854 |  |  | Banda de avertizare | m |  | 242,6800 |
| 855 |  | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 |  | 0,2950 |
|  |  |  | 25.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |  |
| 856 |  | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  | 5,2000 |
| 857 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  | 8,0000 |
| 858 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc |  | 8,0000 |
| 859 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  | 8,0000 |
| 860 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc |  | 4,0000 |
| 861 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc |  | 17,0000 |
| 862 |  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  | 8,0000 |
| 863 |  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 103,2000 |
| 864 |  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  | 0,1030 |
| 865 |  |  | Capacul cu rama din fonta T | buc |  | 8,0000 |
| 866 |  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,8000 |
| 867 |  | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 0,8000 |

| Elaborat | Mocanu Valeriu Certificat nr. 0058, seria – 2025 ED. |
| --- | --- |
| Aviz de verificare nr. 19 din 07.02.2026 Verificat de verificatorul de proiecte, Domeniul ”D” | Rusu Alexei Certificat nr. 078, seria 2021-VP |

| 1.2. Construcția rețelelor de canalizare din str. Russo, Mun. Strășeni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Retele de canalizare. str. Russo |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retele de canalizare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 3,07 |
| 2 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3 | 8,70 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 17,50 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 52,30 |
| 5 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 52,30 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,50 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,50 |
| 8 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. ( Exces de sol) | 100 m3 | 0,04 |
| 9 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 6,90 |
| 10 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,04 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,20 |
| 12 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 220,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Montarea tevilor si armaturi |  |  |
| 13 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. Teava canal PVC SN4 d = 200 mm | m | 218,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Camine |  |  |
| 14 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,30 |
| 15 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,03 |
| 16 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,70 |
| 17 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 6,10 |
| 18 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-10 | buc | 8,00 |
| 19 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-6 | buc | 10,00 |
| 20 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-9 | buc | 8,00 |
| 21 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-2 | buc | 8,00 |
| 22 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ7-3 | buc | 2,00 |
| 23 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦО-1 | buc | 12,00 |
| 24 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capac cu rama tip T | buc | 8,00 |
| 25 | AcE13A1 | Scara | kg | 163,80 |
| 26 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,16 |
| 27 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 2,10 |
| 28 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. (Устройство бетонной отмоски) | m3 | 1,44 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Demolarea si restabilirea drumului din beton |  |  |
| 29 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 44,00 |
| 30 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 2,64 |
| 31 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,05 |
| 32 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 9,50 |
| 33 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,09 |
| 34 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,76 |
| 35 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,64 |
| 36 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=15 cm C20/25 | m3 | 2,64 |

| Elaborat: Domeniul 12a | Petru Gorjan Certificat seria 2024-ED nr.0368 |
| --- | --- |
| Aviz de verificare nr. 155 din 18.06.2026 Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 12 a,b | Tudor Țurcanu, Certificat seria 2023-VP nr.153. |

| 1.3. Construcția rețelelor de canalizare din str. Volocii, Mun. Strășeni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Retele de canalizare. str. Volocii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retele de canalizare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 5,01 |
| 2 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3 | 14,20 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 28,40 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 85,20 |
| 5 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 85,20 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 4,03 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 4,03 |
| 8 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. ( Exces de sol) | 100 m3 | 0,07 |
| 9 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 11,20 |
| 10 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,07 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,28 |
| 12 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 63,50 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Montarea tevilor si armaturi |  |  |
| 13 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. Teava canal PVC SN4 d = 200 mm | m | 355,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Camine |  |  |
| 14 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,50 |
| 15 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,04 |
| 16 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,80 |
| 17 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 9,90 |
| 18 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-10 | buc | 13,00 |
| 19 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-6 | buc | 13,00 |
| 20 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-9 | buc | 13,00 |
| 21 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-2 | buc | 13,00 |
| 22 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦО-1 | buc | 15,00 |
| 23 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capac cu rama tip T | buc | 13,00 |
| 24 | AcE13A1 | Scara | kg | 266,30 |
| 25 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,27 |
| 26 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 3,26 |
| 27 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. (Устройство бетонной отмоски) | m3 | 2,35 |

| Elaborat: Domeniul 12a | Petru Gorjan Certificat seria 2024-ED nr.0368 |
| --- | --- |
| Aviz de verificare nr. 156 din 18.06.2026 Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 12 a,b | Tudor Țurcanu, Certificat seria 2023-VP nr.153. |

| 1.4 Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis", Mun. Strășeni; Incluse următoarele segmente de străzi: 1. str. Micle 40; 2. str. Alecsandri; 3. str. M. Kogalniceanu - V. Cupcea; 4. stradela V. Cupcea - str. 31 August; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Retele de canalizare str. Micle 40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retele de canalizare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 | 0,320 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,500 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea pamintului surplus | 100 m3 | 0,025 |
| 4 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 4,500 |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,600 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,700 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 4,700 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,250 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,250 |
| 10 | TsF02B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 48,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Montarea tevilor si armaturi |  |  |
| 11 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. Tava PVC SN4 d=200 mm | m | 24,000 |
|  |  | Capitolul 2. Retele de canalizare str. Alexandri |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retele de canalizare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 12 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 | 0,720 |
| 13 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,600 |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea pamintului surplus | 100 m3 | 0,056 |
| 15 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 10,120 |
| 16 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 3,600 |
| 17 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 10,570 |
| 18 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 10,570 |
| 19 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,560 |
| 20 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,560 |
| 21 | TsF02B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 108,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Montarea tevilor si armaturi |  |  |
| 22 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. Tava PVC SN4 d=200 mm | m | 54,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Camine |  |  |
| 23 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,520 |
| 24 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-10 | buc | 1,000 |
| 25 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-2 | buc | 1,000 |
| 26 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-9 | buc | 1,000 |
| 27 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦО-1 | buc | 1,000 |
| 28 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capac cu rama tip T | buc | 1,000 |
| 29 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 0,250 |
| 30 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.(Устройство бетонной отмоски) | m3 | 0,250 |
|  |  | Capitolul 3. Retele de canalizare str. M. Kogalniceanu - V. Cupcea |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Retele de canalizare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 31 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 | 0,700 |
| 32 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,200 |
| 33 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea pamintului surplus | 100 m3 | 0,052 |
| 34 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 9,400 |
| 35 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 3,200 |
| 36 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 10,450 |
| 37 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 10,450 |
| 38 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,540 |
| 39 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,540 |
| 40 | TsF02B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 95,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Montarea tevilor si armaturi |  |  |
| 41 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. Tava PVC SN4 d=200 mm | m | 50,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Camine |  |  |
| 42 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,270 |
| 43 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-10 | buc | 2,000 |
| 44 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-2 | buc | 2,000 |
| 45 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-9 | buc | 2,000 |
| 46 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-6 | buc | 1,000 |
| 47 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ7-3 | buc | 1,000 |
| 48 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦО-1 | buc | 2,000 |
| 49 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capac cu rama tip T | buc | 2,000 |
| 50 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 0,500 |
| 51 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.(Устройство бетонной отмоски) | m3 | 0,500 |
|  |  | Capitolul 4. Retele de canalizare stradela V. Cupcea - str. 31 August |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Retele de canalizare |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 52 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 | 0,570 |
| 53 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 4,600 |
| 54 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea pamintului surplus | 100 m3 | 0,045 |
| 55 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 8,100 |
| 56 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 2,850 |
| 57 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 8,400 |
| 58 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 8,400 |
| 59 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,450 |
| 60 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,450 |
| 61 | TsF02B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 86,000 |
|  |  | Capitolul 4.1.2. Montarea tevilor si armaturi |  |  |
| 62 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. Tava PVC SN4 d=200 mm | m | 43,000 |
|  |  | Capitolul 4.1.3. Camine |  |  |
| 63 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,520 |
| 64 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-10 | buc | 1,000 |
| 65 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-2 | buc | 1,000 |
| 66 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-9 | buc | 1,000 |
| 67 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦО-1 | buc | 1,000 |
| 68 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capac cu rama tip T | buc | 1,000 |
| 69 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 0,250 |
| 70 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.(Устройство бетонной отмоски) | m3 | 0,250 |

| Elaborat: Domeniul 12a | Petru Gorjan Certificat seria 2024-ED nr.0368 |
| --- | --- |
| Aviz de verificare nr. 166 din 01.07.2026 Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 12 a,b | Tudor Țurcanu, Certificat seria 2023-VP nr.153. |

Executor: Cristian ȘAPTEFRAȚI

Specialist principal achiziții publice

PRIMĂRIA mun. STRĂȘENI