CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparație capitală a drumului G113 Bender – Copanca – Plop-Știubei – Căușeni, km 28,76– 35,07 (Etapa I)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia drumului G113 Bender - Copanca - Plop-Stiubei - Causeni, km 28,76 -35,07 |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea intrailor in curti, trotuare |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 101,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,600 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 1,02 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 244,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 1,02 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
|  |  | 1.2. Demontarea podetelor existente |  |  |  |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (decaparea rambleu podet) | 100 m3 |  | 0,46 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |
| 6 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 78,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,46 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 8 | Dl122 | Demontarea podetelor tubulare cu diametrul inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri k=0.8 | m3 |  | 12,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,980 |  |
| 9 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 30,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 10 | Dl122 | Descarcarea podetelor tubulare ( k=0.6) | m3 |  | 12,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,980 |  |
| 11 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (capetele si caminele podetelor tubulare) | m3 |  | 6,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,230 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,600 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,600 |  |
| 12 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 0,06 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |
| 13 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 13,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 15 | TsC02B21 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor (excavarea namolului din podet) | 100 m3 |  | 0,32 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 6,310 |  |
| 16 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 0,32 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |
| 17 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 61,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 18 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,32 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
|  |  | 1.3. Defrisarea |  |  |  |
| 19 | TsG08B | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm | buc |  | 12,00 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,740 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 2,370 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 0,990 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,182 |  |
| 20 | TsG06B | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm | buc |  | 12,00 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,940 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,730 |  |
| 21 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t |  | 15,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,750 |  |
| 22 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 15,10 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 23 | TsG04B | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase | ha |  | 1,758 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 3,900 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 3,900 |  |
|  |  | 1.4. Ajustarea capacelor la fintini |  |  |  |
| 24 | RpAcF34A | Demontarea capacilor la camine | buc |  | 3,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,200 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,220 |  |
| 25 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale (ridicrea fintinilor ) | m3 |  | 0,56 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-25 | Beton C20/25 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 26 | AcE08C | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Capace din fonta DE LA DEMONTARE) | buc |  | 3,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,200 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,130 |  |
|  | 2661126420769-15 | Placa din beton CTP1-15-1 | m3 | 0,271 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,035 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,150 |  |
|  |  | 1.5. Demolarea imbracamintei rutiere |  |  |  |
| 27 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea medie a stratului de: 10 cm | m2 |  | 140,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,053 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |
| 28 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 308,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 29 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,14 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 30 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, pgs si nisip | m3 |  | 3 913,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 31 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 |  | 39,13 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 32 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 7 043,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 33 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 39,13 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 34 | DG02B | Desfacerea de pavaje din piatra de granit | m2 |  | 58,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |  |
| 35 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 0,07 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |
| 36 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 19,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
|  |  | 1.6. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 37 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea debleu) | 100 m3 |  | 177,29 |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,300 |  |
| 38 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (in depozit) | t |  | 30 139,30 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 39 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 177,29 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 40 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea din depozit) | 100 m3 |  | 166,42 |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,300 |  |
| 41 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (in depozit) | t |  | 28 457,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 42 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (asternerea si compactarea pamintului) | 100 m3 |  | 166,42 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 43 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 471,79 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,940 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,038 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,067 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,142 |  |
| 44 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 70,77 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,780 |  |
| 45 | TsC04E1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg. I (incarcarea) | 100 m3 |  | 70,77 |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,140 |  |
| 46 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 8 491,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 47 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (impingerea si asternerea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 56,61 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,780 |  |
| 48 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (k=1) | 100 m3 |  | 56,61 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,100 |  |
| 49 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  | 1 415,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,180 |  |
| 50 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 165,43 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,820 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,960 |  |
| 51 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 165,43 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 1.7. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |
| 52 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare (Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 ) Hmediu-18cm | m3 |  | 9 265,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |
|  | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 mm | m3 | 1,220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 53 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta (split) fr.31.5-60 LA/30 , h=15cm) | m3 |  | 7 531,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-8401 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672-3160 | Piatra sparta LA30, fr.31.5-63 mm | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 54 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Amestec stabilizat cu ciment C2,3/3,0 ) h=15cm, nisipul din norma se exclude | m3 |  | 7 398,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,720 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,160 |  |
|  | 12543546456753 | Amestec stabilizat cu ciment C2,3/3,0 | m3 | 1,003 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,720 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 |  |
| 55 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t |  | 26,79 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 56 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4. SR EN 13108) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 |  | 44 644,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 |  |
|  | 111100010001310-322 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016 | t | 0,141 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,016 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 57 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4. SR EN 13108 (adaugator la norma DB19G) conform proiectului | t |  | 133,90 |
|  | 111100010001310-322 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016 | t | 1,000 |  |
| 58 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | t |  | 13,39 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 59 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform SR EN 13108) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 |  | 44 644,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016 | t | 0,094 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 60 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 178,56 |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016 | t | 1,000 |  |
| 61 | DI154A | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 8-16mm | 100m2 |  | 147,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,188 |  |
|  | 14111222017816 | Piatra sparta de granit LA20, de forma cubica fr. fr. 8-16mm | t | 1,5399 |  |
|  | 2413317000107 | Emulsie bituminoasa | t | 0,137 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,300 |  |
|  | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler" | h-ut | 0,142 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,142 |  |
|  | 2952270007002 | Incarcator 5t | h-ut | 0,01131 |  |
|  | 2952230003540 | Autostropitoare | h-ut | 0,068 |  |
|  | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut | 0,020 |  |
| 62 | DI154B | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 4-8mm | 100m2 |  | 147,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,093 |  |
|  | 1411122201748 | Piatra sparta de granit LA20, de forma cubica fr. 4-8mm | t | 1,4553 |  |
|  | 2413317000107 | Emulsie bituminoasa | t | 0,18468 |  |
|  | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler" | h-ut | 0,131 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,131 |  |
|  | 2952270007002 | Incarcator 5t | h-ut | 0,0099 |  |
|  | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut | 0,020 |  |
|  |  | 1.8. Rigole carosabile |  |  |  |
| 63 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment | m3 |  | 16,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 64 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-1-18-50) 0.09m3/buc L=1666m | buc |  | 1 666,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,190 |  |
|  | 2666122800611-185 | Element B 1-18-50 | m3 | 0,090 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,060 |  |
|  |  | 1.9. Rigole de acostament si casiuri pe taluz |  |  |  |
|  |  | 1.9.1. Casiuri pe acostament |  |  |  |
| 65 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 33,84 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 66 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm | m3 |  | 8,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 67 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 4,43 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 68 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-1-18-50) 0.023m3/buc | buc |  | 280,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,190 |  |
|  | 2666122800611-274 | Element B 1 - 18 - 50 | m3 | 0,020 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,060 |  |
|  |  | 1.9.2. Casiuri pe taluz |  |  |  |
| 69 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 40,67 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 70 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  | 10,17 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 71 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 15,25 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
|  |  | 1.9.3. Disipator in sant |  |  |  |
| 72 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 20,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 73 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  | 8,84 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 74 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 11,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 75 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-9) 0.088m3/buc | buc |  | 17,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,190 |  |
|  | 2666122800611-900 | Element prefabricat din beton armat Б-9 | m3 | 0,088 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,060 |  |
| 76 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-5) 0.08m3/buc | buc |  | 102,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,190 |  |
|  | 2666122800611-500 | Element prefabricat din beton armat Б-5 | m3 | 0,080 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,060 |  |
| 77 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Bloc de disepare) 0.004m3/buc | buc |  | 17,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,190 |  |
|  | 2666122800611-277 | Bloc disepare | m3 | 0,004 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,060 |  |
|  |  | 1.10. Constructia trotuarului |  |  |  |
| 78 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15) | m |  | 4 281,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,020 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,048 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |
| 79 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covata) | 100 m3 |  | 5,60 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,610 |  |
| 80 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 140,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 81 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 7,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 82 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 1 260,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 83 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 7,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 84 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 |  | 26,92 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |
| 85 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea suprafetelor patului trotuarelo) (din norma se exclude tractorul si buldozerul) | 100 m3 |  | 6,73 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
| 86 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 conformSM SR EN 13242+A1, fr.8-40, la trotuare | m2 |  | 2 692,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |
|  | 14211022004-331 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,020 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 87 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3) | m2 |  | 2 692,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0057 |  |
|  | 14211022004-331 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,0135 |  |
| 88 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip 20x10cm , h=6cm) | m2 |  | 2 692,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 266111280065-44 | Pavaj vibropresat tip Caramida h=6cm | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,870 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |  |
|  |  | 1.11. Rigola trapezoidala din beton monolit (b=0.4, h=0.5) Tip1 |  |  |  |
| 89 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este prevazut transportul la 1 km) | 100 m3 |  | 7,76 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,000 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,040 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,320 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,080 |  |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,000 |  |
| 90 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (adaugator la norma DI95) | t |  | 1 396,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 91 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 332,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 92 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 598,35 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 93 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 |  | 7,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |
| 94 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 |  | 24,65 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,090 |  |
| 95 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (fundul rigolei) | 100m2 |  | 5,48 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 14111222016601-315 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 96 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=-5) | 100m2 |  | -5,48 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 97 |  | Piatra sparta (adaugator la norma DI130, conform proiectului) | m3 |  | 6,09 |
|  | 14111222016601-315 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 1,000 |  |
| 98 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (taluzul rigolei) | 100m2 |  | 19,42 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 14111222016601-315 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 99 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=-5) | 100m2 |  | -19,42 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 100 |  | Piatra sparta (adaugator la norma DI130, conform proiectului) | m3 |  | 21,31 |
|  | 14111222016601-315 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 1,000 |  |
| 101 |  | Material lemnos | m3 |  | 1,12 |
|  | 124654564548476946 | Material lemnos | m3 | 1,000 |  |
| 102 | RpCE23A | Mastic bituminos pentru umplere (masticul bituminos se aplica in normativ cu norma 1kg ) norma aplicativa | kg |  | 800,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,240 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |
|  | 2320322600103-24 | Mastic bituminos | kg | 0,500 |  |
|  | 2653102100880-24 | Mastic bituminos | kg | 0,500 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,230 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,015 |  |
| 103 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 4,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 104 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr. 8-40 h=10cm | m3 |  | 0,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-840 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 105 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (disipator) | m3 |  | 2,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 106 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 8,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,780 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,010 |  |
|  |  | 1.12. Rigola trapezoidala din beton monolit (b=0.6, h=0.6) Tip3 |  |  |  |
| 107 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este prevazut transportul la 1 km) | 100 m3 |  | 15,27 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,000 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,040 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,320 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,080 |  |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,000 |  |
| 108 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (adaugator la norma DI95) | t |  | 2 748,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 109 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 170,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 110 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 306,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 111 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 |  | 10,45 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |
| 112 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 |  | 30,67 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,090 |  |
| 113 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (fundul rigolei) | 100m2 |  | 11,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 14111222016601-315 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 114 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=-5) | 100m2 |  | -11,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 115 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (taluzul rigolei) | 100m2 |  | 24,97 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 14111222016601-315 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 116 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=-5) | 100m2 |  | -24,97 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 117 |  | Piatra sparta (adaugator la norma DI130, conform proiectului) | m3 |  | 24,06 |
|  | 14111222016601-315 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 1,000 |  |
| 118 |  | Material lemnos | m3 |  | 1,22 |
|  | 124654564548476946 | Material lemnos | m3 | 1,000 |  |
| 119 | RpCE23A | Mastic bituminos pentru umplere (masticul bituminos se aplica in normativ cu norma 1kg ) norma aplicativa | kg |  | 870,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,240 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |
|  | 2320322600103-24 | Mastic bituminos | kg | 0,500 |  |
|  | 2653102100880-24 | Mastic bituminos | kg | 0,500 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,230 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,015 |  |
|  |  | 1.13. Rigola trapezoidala rapida din beton monolit (b=0.6, h=0.6) Tip4 |  |  |  |
| 120 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este prevazut transportul la 1 km) | 100 m3 |  | 4,68 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,000 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,040 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,320 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,080 |  |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,000 |  |
| 121 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (adaugator la norma DI95) | t |  | 843,05 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 122 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 200,72 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 123 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 361,30 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 124 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 |  | 2,92 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |
| 125 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 |  | 11,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,090 |  |
| 126 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (fundul rigolei) | 100m2 |  | 2,53 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 14111222016601-315 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 127 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (taluzul rigolei) | 100m2 |  | 9,49 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 14111222016601-315 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 128 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (sprijin) | m3 |  | 10,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 129 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (pinten N2) | m3 |  | 44,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 130 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (pinten N3) | m3 |  | 12,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 131 |  | Material lemnos | m3 |  | 3,70 |
|  | 124654564548476946 | Material lemnos | m3 | 1,000 |  |
| 132 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale) | m2 |  | 40,85 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,030 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,050 |  |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 1,100 |  |
| 133 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 134 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr. 8-40 h=10cm | m3 |  | 0,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-840 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 135 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (disipator) | m3 |  | 0,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 136 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,780 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,010 |  |
|  |  | 1.14. Constructia rigolei prefabricate L4-8 Tip5 |  |  |  |
| 137 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este prevazut transportul la 1 km) | 100 m3 |  | 0,548 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,000 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,040 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,320 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,080 |  |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,000 |  |
| 138 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (adaugator la norma DI95) | t |  | 98,64 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 139 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 23,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 140 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 42,30 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 141 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 |  | 2,83 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,090 |  |
| 142 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-40, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 h=15cm | m3 |  | 13,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 141112220175-400 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 143 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C20/25 XC3 la edificiile artificiale h=10cm | m3 |  | 8,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-25 | Beton C20/25 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 144 | Dl123 | Montarea sectiilor rigolei, pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L4-8, 298.5x78x53cm) 48buc | m3 |  | 16,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,100 |  |
|  | 2666122800562-48 | Sectiile rigolei L4-8 | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,380 |  |
| 145 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (pentru nituirea unghiurilor) | m3 |  | 0,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 146 | Dl123 | Montarea Dala prefabricata P 8-8 299x116x10, Vbuc=0,347m3 | m3 |  | 2,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,100 |  |
|  | 2666122800562-4855 | Dala prefabricata, P 8-8 299x116x10, Vbuc=0,347m3 | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,380 |  |
| 147 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar cu rama de fonta D-400 1020 x 560 x 100 mm EN124) | buc |  | 12,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,130 |  |
|  | 28752742036241020 | Gratar cu rama de fonta 500*750mm x 30mm, EN124 C250 | buc | 1,000 |  |
|  |  | 1.15. Consolidarea santurilor triunghiulare prin insemintare Tip6 |  |  |  |
| 148 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 |  | 46,79 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,090 |  |
| 149 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 46,79 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,820 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,960 |  |
| 150 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 46,79 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 1.16. Constructia podetelor de diam.1.0m PC306+10, PC316+50 |  |  |  |
| 151 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 |  | 1,42 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,050 |  |
| 152 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 16,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 153 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare) | 100 m3 |  | 1,58 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 154 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 268,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 155 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 1,58 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 156 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec pietris-nisip (10cm) | m3 |  | 59,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1421102200068-55 | Balast | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 157 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 7,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 158 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (la iesire) | m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 159 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment | m3 |  | 3,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 160 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,0 m ) TS100.20.3 10buc. | m3 |  | 12,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,000 |  |
|  | 2666122800561-100 | Tuburi din beton armat de diam 1,0m TS100 | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,980 |  |
| 161 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip CT10 ) 4 buc | m3 |  | 4,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,250 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 0,210 |  |
|  | 266612282200 | Portal | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,660 |  |
| 162 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ4) 6 buc | m3 |  | 5,88 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,250 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 0,210 |  |
|  | 266612282154 | Aripi СТ4 | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,660 |  |
| 163 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 115,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 164 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 28,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,160 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,340 |  |
| 165 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,005 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,880 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,250 |  |
| 166 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 5,00 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,000 |  |
| 167 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-40 h=10 cm la intrare | 100m2 |  | 0,054 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 14111222016601-840 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 168 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-5 | 100m2 |  | -0,054 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 169 | PD04A | Montarea armaturilor | kg |  | 21,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 170 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-40 h=10 cm taluz | 100m2 |  | 0,154 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 14111222016601-840 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 171 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 | 100m2 |  | -0,154 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 172 | PD04A | Montarea armaturilor | kg |  | 61,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 173 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea) | 100 m3 |  | 0,183 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,740 |  |
| 174 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (k=2) | 100 m3 |  | 0,183 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,610 |  |
| 175 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,183 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |
| 176 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (curatirea albiei) | 100 m3 |  | 0,26 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,560 |  |
| 177 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (camin) | m3 |  | 1,46 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 178 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-40, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 |  | 0,57 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-840 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 179 | PD04A | Montarea armaturilor A500 | kg |  | 129,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
|  |  | 1.17. Podete de diam. 0.8m si 0.6m la intrarile in curti si accese laterale |  |  |  |
| 180 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (saparea covatei) | 100 m3 |  | 0,87 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,050 |  |
| 181 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 9,66 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 182 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-40, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 |  | 112,52 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 141112220175840 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 183 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-40, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 (sub capete) | m3 |  | 7,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 141112220175840 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 184 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portale СТ9) 106buc | m3 |  | 130,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,250 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 0,210 |  |
|  | 2666122821531-2 | Portale din beton armat | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,660 |  |
| 185 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment | m3 |  | 3,88 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 186 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 854,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 187 | DI122 | Montarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Podet de diam. 0.8m TS80.20.3) 20ml | m3 |  | 9,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,000 |  |
|  | 266612280-008 | Podet de diam. 0.8 m TS80.20.3 | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,980 |  |
| 188 | DI122 | Montarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Podet de diam. 0.6m TS60.20.3) 348 ml | m3 |  | 104,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,000 |  |
|  | 266612280-006 | Podet de diam. 0.6m TS60.20.3 | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,980 |  |
| 189 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 21,86 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 190 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (camin de disepare) | m3 |  | 1,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
|  |  | 1.18. Drumuri laterale |  |  |  |
|  |  | 1.18.1. Terasament |  |  |  |
| 191 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) | 100 m3 |  | 8,81 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 192 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 1 585,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 193 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 8,81 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 194 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente | 100m2 |  | 41,52 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,312 |  |
| 195 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte | 100 m3 |  | 10,38 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,020 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,740 |  |
|  |  | 1.18.2. Tip I (2935m2) |  |  |  |
| 196 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare (Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 ) Hmediu-10cm | m3 |  | 293,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |
|  | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 mm | m3 | 1,220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 197 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta (split) fr.8-40 LA/30 , h=25cm) | m3 |  | 733,75 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-840 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672-840 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 198 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t |  | 1,761 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 199 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4. SR EN 13108) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 |  | 2 935,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 |  |
|  | 111100010001310-322 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016 | t | 0,141 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,016 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 200 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4. SR EN 13108 (adaugator la norma DB19G) conform proiectului | t |  | 8,81 |
|  | 111100010001310-322 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016 | t | 1,000 |  |
| 201 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | t |  | 0,881 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 202 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform SR EN 13108) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 |  | 2 935,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016 | t | 0,094 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 203 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 11,74 |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016 | t | 1,000 |  |
|  |  | 1.18.3. Tip II (1217m2) |  |  |  |
| 204 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta DE LA DEMOLARE prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 12,17 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,940 |  |
|  | 1411122201661-1 | Piatra sparta DE LA DEMOLARE | m3 | 18,900 |  |
|  | 14111222017521-1 | Asfalt de la frezare | m3 | 1,500 |  |
|  | 1411122201645-1 | Asfalt de la frezare | m3 | 1,000 |  |
|  | 11202062010361-1 | Asfalt de la frezare | m3 | 1,000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,258 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,120 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,710 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,106 |  |
| 205 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (k=5) | 100m2 |  | 12,17 |
|  | 1411122201661-1 | Piatra sparta DE LA DEMOLARE | m3 | 1,260 |  |
|  |  | 1.19. Constructia intrarilor in curti |  |  |  |
| 206 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 |  | 5,30 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,610 |  |
| 207 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 5,30 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 208 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 1 007,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 209 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 5,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 210 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 |  | 15,13 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,312 |  |
| 211 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  | 3,03 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,020 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,740 |  |
| 212 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 mm, h=10cm) | m3 |  | 151,30 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,370 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,311 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 213 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta (split) fr.8-40 LA/30 , h=15cm) | m3 |  | 226,95 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-840 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672-840 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 214 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t |  | 0,908 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 215 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform SR EN 13108) k=1.5 nisipul bituminos din norma se exclude | m2 |  | 1 513,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,120 |  |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016 | t | 0,094 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |
| 216 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016 (adaugator la norma DB16D) conform proiectului | t |  | 9,08 |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016 | t | 1,000 |  |
|  |  | 1.20. Amenajarea statiei pentru autobuse |  |  |  |
| 217 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (decaparea casetei) | 100 m3 |  | 3,91 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |
| 218 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 746,05 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 219 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 3,91 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 220 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente | 100m2 |  | 6,51 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,312 |  |
| 221 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte | 100 m3 |  | 1,63 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,020 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,740 |  |
| 222 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C12/15) | m |  | 161,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,170 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,510 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,053 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,010 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,006 |  |
|  | 2666122800284-3015 | Bordura beton 100x30x15cm | m | 1,005 |  |
| 223 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare (Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 ) h=20cm | m3 |  | 124,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |
|  | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 mm | m3 | 1,220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 224 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta (split) fr.8-40 LA/30 , h=30cm) | m3 |  | 182,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-840 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672-840 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 225 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t |  | 0,22 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 226 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4. SR EN 13108) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 |  | 366,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 |  |
|  | 111100010001310-322 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016 | t | 0,141 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,016 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 227 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4. SR EN 13108 (adaugator la norma DB19G) conform proiectului | t |  | 1,104 |
|  | 111100010001310-322 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016 | t | 1,000 |  |
| 228 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | t |  | 0,11 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 229 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform SR EN 13108) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 |  | 366,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016 | t | 0,094 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 230 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 1,47 |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform SM EN 13108:2016 | t | 1,000 |  |
|  |  | 1.21. Platforma statiillor de asteptare |  |  |  |
| 231 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (executia covatei) | 100 m3 |  | 1,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 232 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 191,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 233 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 234 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 |  | 2,79 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |  |
| 235 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte | 100 m3 |  | 0,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,020 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,740 |  |
| 236 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15) | m |  | 178,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,020 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,048 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |  |
|  | 2666122800325-10 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |
| 237 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 conformSM SR EN 13242+A1, fr.8-40, la trotuare | m2 |  | 275,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |
|  | 14211022004-331 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,020 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 238 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3) | m2 |  | 275,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0057 |  |
|  | 14211022004-331 | Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm | m3 | 0,0135 |  |
| 239 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip 20x10cm , h=6cm) | m2 |  | 274,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 266111280065-44 | Pavaj vibropresat tip Caramida h=6cm | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,870 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |  |
| 240 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (placi P8-8 ) 3buc | m3 |  | 1,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,800 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,120 |  |
|  | 2666122800563-88 | Dale din beton armat la rigole P8-8 | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,740 |  |
|  |  | 1.22. Amenajarea pavilionului de asteptare (1 buc) P337+10- PC337+49 |  |  |  |
|  |  | 1.22.1. Fundatii. |  |  |  |
| 241 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,190 |  |
| 242 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 1,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,450 |  |
| 243 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 1,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 244 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6mm | kg |  | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020 |  |
|  | 2710602001005 | Otel beton A240 d=6 mm | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010 |  |
| 245 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14 mm | kg |  | 67,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020 |  |
|  | 2710602001006 | Otel beton A500 d=14 mm | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010 |  |
| 246 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 49,70 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,105 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,040 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,020 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,010 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,080 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,013 |  |
| 247 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 4,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,950 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,080 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,090 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |
| 248 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1) | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100001-301 | Beton clasa C16/20 FX2 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
|  |  | 1.22.2. Carcasa metalica a statiei |  |  |  |
| 249 | RCsP29A1 | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi, pentru asamblarea la pozitie | kg |  | 706,16 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,02408 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0008 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,000 |  |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,00035 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0005 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,003 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,003 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,003 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,00012 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00018 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,007 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,005 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,00035 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
| 250 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m |  | 28,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,150 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,700 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,200 |  |
| 251 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t | t |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,300 |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,100 |  |
| 252 | CN29A1 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t |  | 0,717 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,800 |  |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,300 |  |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 8,900 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,900 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 9,200 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,950 |  |
| 253 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,340 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,146 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,008 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,230 |  |
| 254 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,200 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,000 |  |
| 255 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105 | Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 256 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615126105 | Panou din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
|  |  | 1.22.3. Instalarea Panourilor din sticla (Triplex) |  |  |  |
| 257 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm, transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 6,17 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,750 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,150 |  |
|  | 2611112500400 | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) | m2 | 1,100 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |
| 258 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 8,74 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,750 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,150 |  |
|  | 112500400 | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30% | m2 | 1,100 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |
| 259 | material | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc |  | 26,00 |
|  | 345 | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc | 1,000 |  |
| 260 | material | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg |  | 2,16 |
|  | 3455 | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg | 1,000 |  |
| 261 | RpER08A aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m) | buc |  | 24,00 |
|  | 7137010011510 | Geamgiu | h-om | 0,600 |  |
|  | 2875276305105 | "Ebco GC1 12 mm" sau analog | buc | 1,000 |  |
|  |  | 1.22.4. Instalarea panoului informativ |  |  |  |
| 262 | CK26C aplicativ | Instalarea Profil perimetral menghina 32?40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m |  | 4,92 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,080 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |
|  | 2521106718393 | Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla 12mm) | m | 1,000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |
| 263 | CM01E1 | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.) | m2 |  | 2,22 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,650 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |
|  | 26112500300 | Sticla securizata de 6 mm | m2 | 1,050 |  |
|  |  | 1.22.5. Instalarea scaunului din lemn si a urnei |  |  |  |
| 264 | CK07A Aplicativ | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 mm montate pe bare din otel | m |  | 10,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,280 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,040 |  |
|  | 2030112947600 | Bare din lemn de rasinoase 140x40mm | m | 1,000 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |
| 265 | CK35B | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 28741 | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc | 1,000 |  |
| 266 | CK35B | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 287415 | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc | 1,000 |  |
| 267 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 0,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,160 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,790 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,000 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,000 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,040 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,114 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,056 |  |
| 268 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 |  | 3,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,900 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,130 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,100 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,170 |  |
|  | 2430116104000 | Vopsea alchidica | kg | 0,200 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |
| 269 | TsH91B | Instalarea urnei | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,600 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,450 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,850 |  |
|  | 2030112931102-1 | Urne de gunoi | buc | 1,000 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,084 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,150 |  |
|  |  | 1.23. Amenajarea pavilionului de asteptare (1 buc) PC344+80 - PC345+19 |  |  |  |
|  |  | 1.23.1. Fundatii. |  |  |  |
| 270 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,190 |  |
| 271 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 1,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,450 |  |
| 272 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 1,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 273 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6mm | kg |  | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020 |  |
|  | 2710602001005 | Otel beton A240 d=6 mm | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010 |  |
| 274 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14 mm | kg |  | 67,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020 |  |
|  | 2710602001006 | Otel beton A500 d=14 mm | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010 |  |
| 275 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 49,70 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,105 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,040 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,020 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,010 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,080 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,013 |  |
| 276 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 4,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,950 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,080 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,090 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |
| 277 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1) | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100001-301 | Beton clasa C16/20 FX2 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
|  |  | 1.23.2. Carcasa metalica a statiei |  |  |  |
| 278 | RCsP29A1 | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi, pentru asamblarea la pozitie | kg |  | 706,16 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,02408 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0008 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,000 |  |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,00035 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0005 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,003 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,003 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,003 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,00012 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00018 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,007 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,005 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,00035 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
| 279 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m |  | 28,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,150 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,700 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,200 |  |
| 280 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t | t |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,300 |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,100 |  |
| 281 | CN29A1 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t |  | 0,717 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,800 |  |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,300 |  |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 8,900 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,900 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 9,200 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,950 |  |
| 282 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,340 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,146 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,008 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,230 |  |
| 283 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,200 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,000 |  |
| 284 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105 | Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 285 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615126105 | Panou din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
|  |  | 1.23.3. Instalarea Panourilor din sticla (Triplex) |  |  |  |
| 286 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm, transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 6,17 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,750 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,150 |  |
|  | 2611112500400 | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) | m2 | 1,100 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |
| 287 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 8,74 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,750 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,150 |  |
|  | 112500400 | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30% | m2 | 1,100 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |
| 288 | material | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc |  | 26,00 |
|  | 345 | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc | 1,000 |  |
| 289 | material | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg |  | 2,16 |
|  | 3455 | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg | 1,000 |  |
| 290 | RpER08A aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m) | buc |  | 24,00 |
|  | 7137010011510 | Geamgiu | h-om | 0,600 |  |
|  | 2875276305105 | "Ebco GC1 12 mm" sau analog | buc | 1,000 |  |
|  |  | 1.23.4. Instalarea panoului informativ |  |  |  |
| 291 | CK26C aplicativ | Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m |  | 4,92 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,080 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |
|  | 2521106718393 | Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla 12mm) | m | 1,000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |
| 292 | CM01E1 | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.) | m2 |  | 2,22 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,650 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |
|  | 26112500300 | Sticla securizata de 6 mm | m2 | 1,050 |  |
|  |  | 1.23.5. Instalarea scaunului din lemn si a urnei |  |  |  |
| 293 | CK07A Aplicativ | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 mm montate pe bare din otel | m |  | 10,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,280 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,040 |  |
|  | 2030112947600 | Bare din lemn de rasinoase 140x40mm | m | 1,000 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |
| 294 | CK35B | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 28741 | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc | 1,000 |  |
| 295 | CK35B | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 287415 | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc | 1,000 |  |
| 296 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 0,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,160 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,790 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,000 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,000 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,040 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,114 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,056 |  |
| 297 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 |  | 3,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,900 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,130 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,100 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,170 |  |
|  | 2430116104000 | Vopsea alchidica | kg | 0,200 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |
| 298 | TsH91B | Instalarea urnei | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,600 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,450 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,850 |  |
|  | 2030112931102-1 | Urne de gunoi | buc | 1,000 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,084 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,150 |  |
|  |  | 1.24. Amenajarea pavilionului de asteptare (1 buc) PC345+22 - PC345+61 |  |  |  |
|  |  | 1.24.1. Fundatii. |  |  |  |
| 299 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,190 |  |
| 300 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 1,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,450 |  |
| 301 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 1,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 302 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6mm | kg |  | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020 |  |
|  | 2710602001005 | Otel beton A240 d=6 mm | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010 |  |
| 303 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14 mm | kg |  | 67,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020 |  |
|  | 2710602001006 | Otel beton A500 d=14 mm | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010 |  |
| 304 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 49,70 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,105 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,040 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,020 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,010 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,080 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,013 |  |
| 305 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 4,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,950 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,080 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,090 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |
| 306 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20 FX2 conform SM EN 206+A1) | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100001-301 | Beton clasa C16/20 FX2 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
|  |  | 1.24.2. Carcasa metalica a statiei |  |  |  |
| 307 | RCsP29A1 | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi, pentru asamblarea la pozitie | kg |  | 706,16 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,02408 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0008 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,000 |  |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,00035 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0005 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,003 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,003 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,003 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,00012 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00018 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,007 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,005 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,00035 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
| 308 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m |  | 28,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,150 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,700 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,200 |  |
| 309 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t | t |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,300 |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,100 |  |
| 310 | CN29A1 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t |  | 0,717 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,800 |  |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,300 |  |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 8,900 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,900 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 9,200 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,950 |  |
| 311 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,340 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,146 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,008 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,230 |  |
| 312 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,200 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,000 |  |
| 313 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105 | Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 314 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615126105 | Panou din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
|  |  | 1.24.3. Instalarea Panourilor din sticla (Triplex) |  |  |  |
| 315 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm, transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 6,17 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,750 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,150 |  |
|  | 2611112500400 | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) | m2 | 1,100 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |
| 316 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 8,74 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,750 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,150 |  |
|  | 112500400 | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30% | m2 | 1,100 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |
| 317 | material | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc |  | 26,00 |
|  | 345 | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc | 1,000 |  |
| 318 | material | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg |  | 2,16 |
|  | 3455 | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg | 1,000 |  |
| 319 | RpER08A aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m) | buc |  | 24,00 |
|  | 7137010011510 | Geamgiu | h-om | 0,600 |  |
|  | 2875276305105 | "Ebco GC1 12 mm" sau analog | buc | 1,000 |  |
|  |  | 1.24.4. Instalarea panoului informativ |  |  |  |
| 320 | CK26C aplicativ | Instalarea Profil perimetral menghina 32?40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m |  | 4,92 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,080 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |
|  | 2521106718393 | Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla 12mm) | m | 1,000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |
| 321 | CM01E1 | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.) | m2 |  | 2,22 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,650 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |
|  | 26112500300 | Sticla securizata de 6 mm | m2 | 1,050 |  |
|  |  | 1.24.5. Instalarea scaunului din lemn si a urnei |  |  |  |
| 322 | CK07A Aplicativ | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 mm montate pe bare din otel | m |  | 10,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,280 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,040 |  |
|  | 2030112947600 | Bare din lemn de rasinoase 140x40mm | m | 1,000 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |
| 323 | CK35B | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 28741 | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc | 1,000 |  |
| 324 | CK35B | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 287415 | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc | 1,000 |  |
| 325 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 0,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,160 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,790 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,000 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,000 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,040 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,114 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,056 |  |
| 326 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 |  | 3,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,900 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,130 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,100 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,170 |  |
|  | 2430116104000 | Vopsea alchidica | kg | 0,200 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |
| 327 | TsH91B | Instalarea urnei | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,600 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,450 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,850 |  |
|  | 2030112931102-1 | Urne de gunoi | buc | 1,000 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,084 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,150 |  |
|  |  | 1.25. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |
| 328 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30) | buc |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100000-15 | Beton C12/15 | m3 | 0,100 |  |
|  | 2811106301794-230 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.30 | buc | 1,000 |  |
| 329 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35) | buc |  | 104,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100000-15 | Beton C12/15 | m3 | 0,100 |  |
|  | 2811106301794-235 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 1,000 |  |
| 330 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM3.40) | buc |  | 20,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100000-15 | Beton C12/15 | m3 | 0,100 |  |
|  | 2811106301794-340 | Stilp metalic confectionat industrial CKM3.40 | buc | 1,000 |  |
| 331 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900 | buc |  | 72,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-90000 | Indicatoare(А900) | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 332 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700 | buc |  | 23,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-700700 | Indicatoare (В700) | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 333 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B900 | buc |  | 30,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-9090 | Indicatoare (В900) | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 334 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700 | buc |  | 13,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-070 | Indicatoare D-700 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 335 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 700x350 | buc |  | 6,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-70035 | Indicator 700x350 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 336 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 350x850 | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-3585 | Indicator 350x850 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 337 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 600x900 | buc |  | 8,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-6090 | Indicator 600x900 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 338 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 2000x1020 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-200102 | Indicator 2000x1020 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 339 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 2500x1020 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-250102 | Indicator 2500x1020 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 340 | CP09A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati - indicatoare 3500x1500 (NORMA APLICATIVA) | buc |  | 2,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,250 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |
|  | 2615107326105-35150 | Indicatoare 3500x1500 | buc | 1,010 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,300 |  |
|  | 2670112205050 | Placi PFL dur 6 mm | m2 | 0,0002 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,002 |  |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,001 |  |
|  | 2875276311530 | Tensor metalic | kg | 0,150 |  |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,600 |  |
| 341 | CP09A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati - indicatoare 3000x1500 (NORMA APLICATIVA) | buc |  | 1,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,250 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |
|  | 2615107326105-30150 | Indicatoare 3000x1500 | buc | 1,010 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,300 |  |
|  | 2670112205050 | Placi PFL dur 6 mm | m2 | 0,0002 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,002 |  |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,001 |  |
|  | 2875276311530 | Tensor metalic | kg | 0,150 |  |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,600 |  |
| 342 | CP09A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati - indicatoare 2500x1500 (NORMA APLICATIVA) | buc |  | 1,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,250 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |
|  | 2615107326105-25150 | Indicatoare 2500x1500 | buc | 1,010 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,300 |  |
|  | 2670112205050 | Placi PFL dur 6 mm | m2 | 0,0002 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,002 |  |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,001 |  |
|  | 2875276311530 | Tensor metalic | kg | 0,150 |  |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,600 |  |
| 343 | DF02A | Plantarea indicatorilor kilometrici, inclusiv vopsirea, scrierea si executarea movilelor la ramblee cu inaltimea sub 1 m, cu pereerea movilelor, in drumuri modernizate | buc |  | 7,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,470 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,060 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,660 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,740 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 0,310 |  |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,030 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,057 |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,269 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,193 |  |
|  | 1411122201452 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 0,244 |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,001 |  |
|  | 2670112202100 | Placaj de fag pentru cofraj de 15 mm | m3 | 0,003 |  |
|  | 2873145886899 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,8 x 50 S2111 | kg | 0,100 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,057 |  |
|  | 2430226102202 | Chit de cutit alchidic C895-8 | kg | 0,080 |  |
|  | 2430116103830 | Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80 | kg | 0,635 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,529 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,075 |  |
| 344 | pret | Borne kilometrice | buc |  | 7,00 |
|  | 11235688445677542 | Borne kilometrice | m3 | 0,300 |  |
| 345 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare) | buc |  | 278,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,180 |  |
|  | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 1,000 |  |
|  | 2661126401010-1 | Stilp de semnalizare din mase plastice | buc | 1,000 |  |
| 346 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) | m2 |  | 133,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,090 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 (culoare alba) | kg | 0,730 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,350 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 347 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare galbena) | m2 |  | 9,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,090 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 (culoare galbena) | kg | 0,730 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,350 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 348 | DF58A | Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m | m2 |  | 2 690,00 |
|  | 7141020013302 | Zugrav-muncitor | h-om | 0,032 |  |
|  | 11110001000383 | termoplast | kg | 6,300 |  |
|  | 1111000100062 | Microbile | kg | 0,210 |  |
|  | 2682162608364 | Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm | kg | 0,005 |  |
|  | 2430126108729 | Vopsea PF-115 alba | kg | 0,010 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0005 |  |
|  | 2940340004201 | Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman" | h-ut | 0,0085 |  |
| 349 | DF58A (aplicativ) | Marcaje rutiere cu bicomponent (la treceri pietonale) | m2 |  | 36,00 |
|  | 7141020013302 | Zugrav-muncitor | h-om | 0,032 |  |
|  | 1111000100038 | Bicomponent | kg | 6,300 |  |
|  | 1111000100062 | Microbile | kg | 0,210 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0005 |  |
|  | 29403400042014 | Masina de trasat bennzi | h-ut | 0,0085 |  |
| 350 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum de tip H1-A-W4 (care trebuie să asigure capacitatea de reținere de 280 kJ, conform cerințelor SM SR EN 1317-1:2014, SM SR EN 1317-2:2014, SM SR EN 1317-3:2014 și SM SR EN 1317-5+A2:2014), se va utiliza costul pentru 1 m.l. de parapet. | m |  | 602,00 |
|  |  | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  |  | Parapet metalic H1-A-W4 | m | 1,0000 |  |
|  |  | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,035 |  |
|  |  | Motocompresor | h-ut | 0,035 |  |
|  |  | 1.26. Console РМГ3m (6 buc) |  |  |  |
| 351 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(рытье котлована) | 100 m3 |  | 0,24 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,390 |  |
| 352 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu(доработка грунта вручную) | m3 |  | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 353 | TsC54B | Strat de fundatie din balast | m3 |  | 2,22 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-1 | Balast | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 354 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 ФМ 7 | m3 |  | 10,44 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 1,025 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 |  |
| 355 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 382,08 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,026 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |
| 356 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (засыпка грунтом) | m3 |  | 18,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,180 |  |
| 357 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 18,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,870 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,100 |  |
| 358 | CL06A | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate cu suruburi, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t | t |  | 4,77 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 20,400 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,200 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,200 |  |
|  | 2811106301150 | Ferme cu zabrele livrate in tronsoane | kg | 1 000,000 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,200 |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,500 |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 8,500 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 8,500 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,060 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,250 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,090 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,200 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,100 |  |
| 359 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Plaсii ПЛ 3 | kg |  | 409,32 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |
|  | 2775276309887 | Placa ПЛ 3 | kg | 1,000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |
| 360 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t |  | 4,77 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,680 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,390 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,260 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,230 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,077 |  |
| 361 | IzD03F | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat | t |  | 4,77 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,680 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,980 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,420 |  |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,150 |  |

Notă: După finalizarea executării lucrărilor de demolare și demontare, este necesară întocmirea de către comisia Beneficiarului a procesului-verbal de constatare a tipului și cantităților materialelor, cu posibila lor reutilizare chiar și în cadrul acestui contract/proiect sau transmiterea acestora și luarea la evidența Beneficiarului.