Caiet de sarcini
privind achiziționarea ascensoarelor pentru pasageri, inclusiv lucrări de demontare/montare/ proiectare, pentru Instituția Medico-Sanitară Publică Policlinica de Stat din str. 31 August 1989 70 mun. Chișinău

Prin procedura de achiziție : Licitație deschisă

1 Descrierea generală:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | 42416100-6 | Ascensoare pentru pasageri, inclusiv lucrările de demontare a ascensoarelor existente și montarea și reglarea instalațiilor noi de ascensoare. Întocmirea proiectului de execuție, expertiza documentației de proiect cu privire la securitatea industrială și înregistrarea acestuia | buc | 2 | 1. Instalație de ascensor pentru transportarea pasagerilor cu cameră de mecanisme, troliu fără reductor, viteza 1m/s; - Capacitate: 630 Kg; - Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; - Număr uși de acces: 4 buc. - Număr stații: 4; - Uși de acces din oțel inoxidabil la toate stațiile; - Dimensiuni uși de acces: 2000x800 mm; - Înrămarea ușilor fabricate din oțel inox decorativ; - Dimensiuni uși cabină: 2000x800 mm; - Dimensiuni interioare a cabinei, mm: Lățime – 1215; Adâncime – 1425; Înălțime – 2200. - Tip cabină: Netrecătoare; - Tavanul, pereții și ușile vor fi executate din oțel inox; - Pardoseala cabinei va fi executată din marmură artificială; - Balustradă din oțel inox; - Oglindă; - Panou comandă a cabinei cu display LCD; - Sistem de limitate a sarcinii cabinei; - Sistem de aprovizionare cu energie electrică neîntreruptibilă (UPS); - Buton de chemare anti-vandal cu iluminare și înregistrarea comenzilor și display LCD; - Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul; - Display LCD la fiecare stație. 2. Oferta de preț a operatorului economic va include: - Demontarea ascensoarelor existente 2 buc; - Montarea în puț a ascensoarelor pentru pasageri cu uși glisante automate, cu viteza cabinei până la 1 m/s, capacitatea de ridicare de 630 kg; - Reglarea/demararea și măsurarea electrică; - Proiect de execuție a instalațiilor de ascensoare; - Coordonarea proiectului cu organele abilitate, și alte instrucțiuni necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensorului. - Lucrări de reparație a stațiilor de palier - Lucrări de matare a golurilor din stații (goluri de uși, praguri), pregătirea ancadramentului ușilor. 4.Termenii de executare – Pentru bunuri termen de livrare din data recepționării din partea Cumpărătorului a comenzii de livrare este de (minim) 60 - 70 zile (maxim) calendaristice, în termenul menționat se include livrarea, instalarea și darea în exploatare. Demontarea ascensoarelor existente și depozitarea acestora se efectuează în termen de 10 zile calendaristice din data comenzii a Cumpărătorului. Termenii indicați sunt de decădere din dreptul de a fi prelungiți. |

2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

Ascensoarele trebuie să corespundă normelor tehnice și standardelor în vigoare stabilite în Legea 151/2022, HG 506/615, Standardul European EN 81-20/50.

3. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

Livrarea, transportarea, manipularea, depozitarea produselor și materialelor utilizate, protecția lucrărilor se vor efectua din contul agentului economic desemnat câștigător. Agentul economic are obligația să ia măsurile necesare de protecție a instalațiilor la următoarele aspecte:

- Acțiunea factorilor externi;

- Suprasarcină și supracurenți;

4. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.

Ascensoarele propuse vor fi însoțite de certificate de origine și vor fi noi. La etapa predării se va prezenta certificatul de conformitate.

Garanția bunurilor nu mai puțin de 2 ani.

Termenul garanției începe din ziua dării în exploatare.

Pentru bunuri termen de livrare din data recepționării din partea Cumpărătorului a comenzii de livrare este de (minim) 60 - 70 zile (maxim) calendaristice, în termenul menționat se include livrarea, instalarea și darea în exploatare.

Demontarea ascensoarelor existente și depozitarea acestora se efectuează în termen de 10 zile calendaristice din data comenzii a Cumpărătorului.

Termenii indicați sunt de decădere din dreptul de a fi prelungiți.

5. Remedierea defecțiunilor.

Înlăturarea defecțiunilor în perioada de garanție se va face din contul agentului economic desemnat câștigător, cu ieșirea la fața locului în termen de 24 ore după primirea informației despre defecțiune. În termen de 3 zile v-a lichida defecțiunile, pentru a evita pericolul ce poate afecta sănătatea persoanelor și funcționalitatea bunului (ascensorului).

6. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor.

La efectuarea lucrărilor de demontare și instalare a ascensoarelor se va ține cont de normativele admise de emitere a zgomotului și a vibrației, conform legislației RM în vigoare.

7. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor:

Agentul economic va prezenta certificate sau alte acte confirmative ca dovadă de practică în domeniul instalării ascensoarelor de cel puțin 3 ani, fotografii cu lucrări executate, acte de predare-primire/prestare servicii, contracte.

8. Echipamente, instalații, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

Agentul economic va prezenta dovada că dispune de instrumente, utilaj, scule, necesare pentru demontarea și montarea ascensoarelor.

9. Documentele obligatorii la depunerea și evaluarea ofertelor. Conform anunțului de participare.

Autoritatea contractantă  IMSP Policlinica de Stat              Data „15” aprilie 2025

Notă: Ofertantul fie va indica cerințele prevăzute in specificația tehnică, fie va emite declarație sub propria răspundere de respectare și îndeplinire  a cerințelor din caietul de sarcini (semnând în acest electronic - declarația și caietul de sarcini).

Conducătorul grupului de lucru:                                                                Viorica EFROS

Rodica LUCHIANCIUC

(desemnat în baza Ord. M.S.nr.25§3 din 03.04.2025)

(semnat electronic)