| Constructia colectorului principal de ape uzate si a statiei de pompare a apelor uzate principale, cu pomparea apei in statia de epurare nou construita din or. Singerei, r-ul Singerei | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Retea de canalizare gravitationala (32/24-CE)

Intocmit in preţuri curente 06.06.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Terasament |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  | 17,60 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 | 77,264 |
| 2 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 65,26 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,4900 | 358,277 |
| 3 | RpEM27A | Saparea sondajului pentru localizarea retelelor subterane | buc |  | 9,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,5000 | 58,50 |
| 4 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare imbibat cu apa | m3 |  | 308,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 | 994,84 |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 1,49 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 7,107 |
| 6 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 9,62 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,9700 | 57,431 |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1 833,15 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 70,21 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 11,11 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 4,00 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 0,044 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 4,444 |
| 9 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  | 2 052,00 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,7000 | 3 488,40 |
| 10 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, | m3 |  | 410,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | executate cu piatra sparta |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | 480,168 |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 | 420,66 |
| 11 | TsF05A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m - 20 % cu tot cu materiale | m2 |  | 2 008,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,6200 | 1 244,96 |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0028 | 5,622 |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0,0058 | 11,646 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0014 | 2,811 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0228 | 45,782 |
| 12 | TsF05A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m - 80 % numai manopera | m2 |  | 8 032,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,6200 | 4 979,84 |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0028 | 22,49 |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0,0058 | 46,586 |
| 13 | TsF05C | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii peste 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m - 20 % cu tot cu materiale | m2 |  | 1 412,20 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7700 | 1 087,394 |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0038 | 5,366 |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0,0058 | 8,191 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0022 | 3,107 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0327 | 46,179 |
| 14 | TsF05C | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii peste 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m - 80 % numai manopera | m2 |  | 5 649,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7700 | 4 349,73 |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0038 | 21,466 |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0,0058 | 32,764 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 1 379,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 427,49 |
| 16 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 1 379,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 1 034,25 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 137,90 |
| 17 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 69,07 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 75,286 |
| 18 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui | 100 m3 |  | 69,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 609,197 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 651,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Terasament |  |  |  |
| 2. Camine |  |  |  |  |  |
| 19 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 | m3 |  | 22,46 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 | 218,087 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 | 93,434 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,7661 | 17,327 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 | 2,94 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 | 1,742 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 | 3,619 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 | 18,094 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 | 42,449 |
| 20 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-10 | buc |  | 32,00 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 | 32,00 |
| 21 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ-10-6 | buc |  | 23,00 |
|  | 26611264331013 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 1,0000 | 23,00 |
| 22 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ-10-9 | buc |  | 29,00 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 | 29,00 |
| 23 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-10-1 | buc |  | 32,00 |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 | 32,00 |
| 24 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 | buc |  | 58,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 58,00 |
| 25 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 | buc |  | 34,00 |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 34,00 |
| 26 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0060 | m3 |  | 85,795 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7600 | 579,974 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,9000 | 248,806 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,2855 | 24,641 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1600 | 13,81 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0820 | 7,077 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1450 | 12,515 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,7000 | 60,417 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,0680 | 91,629 |
| 27 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-15 | buc |  | 43,00 |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 | 43,00 |
| 28 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-6 | buc |  | 67,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26611264331526 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) | buc | 1,0000 | 67,00 |
| 29 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9 | buc |  | 89,00 |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 | 89,00 |
| 30 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-1 | buc |  | 43,00 |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 | 43,00 |
| 31 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 | buc |  | 92,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 92,00 |
| 32 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 | buc |  | 53,00 |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 53,00 |
| 33 | AcE10A1 | Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva | kg |  | 2 266,72 |
|  | 2811236305668 | Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare | kg | 1,0000 | 2 266,72 |
| 34 | AcE12A1 | Capac canalizare fonta, circular D400, cu balama si lacat EN124 | buc |  | 10,00 |
|  | 2875274200144 | Capac canalizare fonta, circular D400, cu balama si lacat EN124 | buc | 1,0000 | 10,00 |
| 35 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 0,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 | 3,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 | 146,16 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 | 0,389 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 0,358 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 0,147 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,30 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,125 |
| 36 | AcE12A1 | Capac canalizare fonta, circular B125, cu balama si lacat EN124 | buc |  | 65,00 |
|  | 2875274200103 | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip B125 (EN- 124) | buc | 1,0000 | 65,00 |
| 37 | TsC54C | Pereu. Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 32,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 32,175 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 37,375 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 3,25 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 13,65 |
| 38 | CA03B3 | Pereu. Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 16,25 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 | 118,625 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 6,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 | 4 750,20 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 | 12,634 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 11,628 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 4,783 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 9,75 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 4,063 |
| 39 | AcE12A1 | Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer | buc |  | 851,00 |
|  | 2811236306333 | Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer | buc | 1,0000 | 851,00 |
| 40 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee | buc |  | 150,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 4,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 33,00 |
| 41 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m |  | 165,80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 49,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 8,29 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,1500 | 26,114 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 1,741 |
| 42 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  | 974,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 487,24 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 370,302 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 | 779,584 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 24,362 |
| 43 | IzF01C k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  | 1 167,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 | 58,35 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3500 | 408,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 1,167 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 | 0,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Camine |  |  |  |
| 3. Conducte |  |  |  |  |  |
| 44 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426 x 7.0 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0300 | m |  | 21,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,0400 | 63,84 |
|  | 2521216704267 | Teava din otel diametrul de 426 x 7.0 mm | m | 1,0100 | 21,846 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 | 18,386 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 | 55,373 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 | 30,931 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 | 234,253 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 | 2,596 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,3100 | 6,705 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,9300 | 20,116 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 | 4,83 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 | 1,68 |
| 45 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente a Conductelor pentru canalizare de tip PPHM, multistrat compact SN8 D250 cu mufa detasabila si garnitura, rezistente la fisurare si socuri mecanice | m |  | 21,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4160 | 8,736 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7260 | 15,246 |
|  | 2010237328750 | Inel distantier PA 9-75 (nr.de segmente - 2) | buc | 0,9048 | 19,001 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 0,19048 | 4,00 |
|  | 2521216702718 | Conducta pentru canalizare de tip PPHM, multistrat compact SN8 D250 cu mufa detasabila si garnitura, rezistente la fisurare si socuri mecanice | m | 1,0150 | 21,315 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,1700 | 3,57 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 0,63 |
| 46 | AcD10A | Montarea in santuri a Conductelor pentru canalizare de tip PPHM, multistrat compact toate trei straturi din material virgin SN8 D250 cu mufa detasabila si garniture intarita, rezistente la fisurare si | m |  | 1 049,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | socuri mecanice Mat. marunte ( apa, sirma, otel-beton etc.)=1,0200 |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8000 | 839,20 |
|  | 2521216702718 | Conducta pentru canalizare de tip PPHM, multistrat compact toate trei straturi din material virgin SN8 D250 cu mufa detasabila si garniture intarita, rezistente la fisurare si socuri mecanice | m | 1,0200 | 1 091,38 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 3,852 |
| 47 | AcD10A1 | Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga | m |  | 585,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,1300 | 76,05 |
| 48 | AcD10B | Montarea in santuri a Conductelor pentru canalizare de tip PPHM, multistrat compact toate trei straturi din material virgin SN8 D400 cu mufa detasabila si garniture intarita, rezistente la fisurare si socuri mecanice Mat. marunte ( apa, sirma, otel-beton etc.)=1,0200 | m |  | 1 825,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,3000 | 2 372,50 |
|  | 2521216702720 | Conducta pentru canalizare de tip PPHM, multistrat compact toate trei straturi din material virgin SN8 D400 cu mufa detasabila si garniture intarita, rezistente la fisurare si socuri mecanice | m | 1,0200 | 1 898,73 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 6,701 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 273,75 |
| 49 | AcD10B1 | Pentru fiecare 1 m adincime peste 2m din norma se adauga | m |  | 1 768,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,2300 | 406,64 |
| 50 | 08-02-400-1 aplicat | Pozarea in transee Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm | 100 m |  | 28,95 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,7000 | 136,065 |
| 51 | pret furnizor | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm | m.l. |  | 2 895,00 |
|  | 25132066215001 | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm | m | 1,0250 | 2 967,375 |
| 52 | AcF12D | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm | m |  | 1 070,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,00768 | 8,218 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,00372 | 3,98 |
| 53 | AcF12F | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 400 mm | m |  | 1 825,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,01044 | 19,053 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,00504 | 9,198 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Conducte |  |  |  |
| 4. Demolarea si restabilirea drumului din pietris b=900mm |  |  |  |  |  |
| 54 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010 | m3 |  | 28,35 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 | 32,603 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 37,167 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 6,577 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 4,338 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 0,652 |
| 55 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu | m3 |  | 34,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | balast fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 | 39,123 |
|  | 1421402200393 | Balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,3110 | 44,60 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 7,893 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 5,205 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 0,782 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Demolarea si restabilirea drumului din pietris b=900mm |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |

| Elaborat | Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D |
| --- | --- |
|  | (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |

| Constructia colectorului principal de ape uzate si a statiei de pompare a apelor uzate principale, cu pomparea apei in statia de epurare nou construita din or. Singerei, r-ul Singerei | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1

Elemente constructive. Platforma A (32/24-A-1-CBA)

Intocmit in preţuri curente 06.06.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 30,48 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 | 78,029 |
| 2 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (exces) | 100 m3 |  | 0,41 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 | 1,152 |
| 3 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (tehnologic) | 100 m3 |  | 33,53 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 | 94,219 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 6 516,48 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 151,182 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 33,94 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 12,218 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 0,136 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 13,576 |
| 6 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare imbibat cu apa | m3 |  | 13,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 | 42,636 |
| 7 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  | 546,00 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,7000 | 928,20 |
| 8 | AcF03E | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast | m3 |  | 6,60 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8500 | 5,61 |
|  | 1421402200408 | Balast nespalat de riu 0-30 | m3 | 1,0250 | 6,765 |
| 9 | pret furnizor | Nota - Solul mineral pentru umplutura din sapatura tranesee pentru pozarea tevilor | m3 |  | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 32,04 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 72,09 |
| 11 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 5 286,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 122,649 |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 64,42 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 70,218 |
| 13 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 64,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 564,568 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 603,614 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |
| 2. Placa de fundatie |  |  |  |  |  |
| 14 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 |  | 1,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,1500 | 9,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 1,17 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 | 521,766 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 | 1,393 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 1,245 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 0,527 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 0,585 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 0,45 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 0,72 |
| 15 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  | 2,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 0,432 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8200 | 4,368 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 0,12 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 | 0,24 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 0,288 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 0,288 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 | 0,007 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,002 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 | 0,038 |
| 16 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 11,76 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 0,753 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 0,035 |
|  | 2710602100015 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 12,054 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,764 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,118 |
| 17 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 297,36 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 | 16,057 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 0,892 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2710602200010 | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 304,794 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 44,604 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 2,974 |
| 18 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg |  | 5,36 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 | 0,563 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 5,63 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 0,108 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 0,054 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 0,429 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 | 0,07 |
| 19 | CN20D modif | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 3 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 |  | 0,17 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5000 | 0,339 |
|  | 2430116105060 | Vopsea pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,5700 | 0,097 |
|  | 2430226100950 | Grund pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,2500 | 0,043 |
|  | 2430226102200 | Chit de cutit epoxidic | kg | 0,0500 | 0,009 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 0,034 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,009 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 0,017 |
| 20 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C20/25 XC1 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  | 2,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 11,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 1,08 |
|  | 2663102101925 | Beton de ciment clasa C20/25 XC1 | m3 | 1,0250 | 2,534 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,371 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 1,44 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 0,672 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Placa de fundatie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |

| Elaborat | Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D |
| --- | --- |
|  | (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |

| Constructia colectorului principal de ape uzate si a statiei de pompare a apelor uzate principale, cu pomparea apei in statia de epurare nou construita din or. Singerei, r-ul Singerei | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-2

Montare SPAU. Platforma A (32/24-A-1-TH)

Intocmit in preţuri curente 06.06.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 1 | AcA26C | Imbinarea cu Adaptor larga tolerenta cu flansa a STATIE POMPARE APE UZATE, avind DN400 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,5500 | 2,55 |
|  | 2513736601208 | Garnituri cauciuc cu insertii DN400 | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 16,0000 | 16,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 2 | pret ofertant | STATIE POMPARE APE UZATE, complet echipata (kit autocuplare fonta, sistem de ghidaj al pompelor inox, cos- gratar din inox, platforma din inox, trepte interioare din otel cu acoperire PP, 2 sisteme de ventilare, vana-sertar de admisie DN400 complet echipata cu kit actionare si cutie stradala, capace exterioare din fonta, automatizata, dotata cu panou de control, continind 2 pompe Q= 60.3 l/s si H= 15,89 m.I. (1A+1R) montate in camin din PEHD tip FAGURE SN8 cu Dint = 2600 mm, Htotal statie = 9240 mm, continind lucrari de montare, reglare-demarare si dare in expluatare CONFORM CU FISA TEHNICA | ansmab lu |  | 1,00 |
|  | 30213350 | STATIE POMPARE APE UZATE, complet echipata (kit autocuplare fonta, sistem de ghidaj al pompelor inox, cos- gratar din inox, platforma din inox, trepte interioare din otel cu acoperire PP, 2 sisteme de ventilare, vana-sertar de admisie DN400 complet echipata cu kit actionare si cutie stradala, capace exterioare din fonta, automatizata, dotata cu panou de control, continind 2 pompe Q= 60.3 l/s si H= 15,89 m.I. (1A+1R) montate in camin din PEHD tip FAGURE SN8 cu Dint = 2600 mm, Htotal statie = 9240 mm, continind lucrari de montare, reglare-demarare si dare in expluatare CONFORM CU FISA TEHNICA | buc | 1,0000 | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | pret ofertant | Adaptor larga tolerenta cu flansa DN400 | buc |  | 1,00 |
|  | 30213349 | Adaptor larga tolerenta cu flansa DN400 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |

| Elaborat | Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D |
| --- | --- |
|  | (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |

| Constructia colectorului principal de ape uzate si a statiei de pompare a apelor uzate principale, cu pomparea apei in statia de epurare nou construita din or. Singerei, r-ul Singerei | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-3

Alimentarea cu energie electrica (32/24-A-AEE)

Intocmit in preţuri curente 06.06.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1.1. LEC 10 kV |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-4 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,5600 | 11,12 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 | 0,00 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,8300 | 1,66 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2800 | 0,56 |
| 2 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 | 15,80 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 | 0,00 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,8600 | 3,72 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,4000 | 0,80 |
| 3 |  | Stilp din beton armat CB 105/5 | buc |  | 6,00 |
|  | 446-20116 | Stilp din beton armat CB 105/5 | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 4 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,9900 | 3,96 |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 0,2700 | 1,08 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0500 | 0,20 |
| 5 |  | Placa de ancorare П-Зи | buc |  | 4,00 |
|  | 1002 | Placa de ancorare П-Зи | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 6 |  | Izolator de tip PS-70-E | buc |  | 37,00 |
|  | 411016 | Izolator de tip PS-70-E | buc | 1,0000 | 37,00 |
| 7 |  | Izolator de tip SF-20-G | buc |  | 17,00 |
|  | 411009 | Izolator de tip SF-20-G | buc | 1,0000 | 17,00 |
| 8 |  | Capac de tip K-7 | buc |  | 8,00 |
|  | 411010 | Capac de tip K-7 | buc | 1,0000 | 8,00 |
| 9 |  | Clema de tip NB-2-6A | buc |  | 6,00 |
|  | 411007 | Clema de tip A2A | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 10 |  | Ureche de tip U1-7-16 | buc |  | 19,00 |
|  | 411008 | Ureche de tip U1-7-16 | buc | 1,0000 | 19,00 |
| 11 |  | Veriga intermediara de tip S-7-1 | buc |  | 12,00 |
|  | 411015 | Veriga intermediara de tip S-7-1 | buc | 1,0000 | 12,00 |
| 12 | pret ofertant | Clema de ancoraj de tip DN-70 Rpi | buc |  | 12,00 |
|  | 7478 | Clema de ancoraj de tip DN-70 Rpi | buc | 1,0000 | 12,00 |
| 13 |  | Brida (clema) de tip H-8 | buc |  | 1,00 |
|  | 411050 | Brida (clema) de tip H-8 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 14 |  | Brida (clema) de tip H-7 | buc |  | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 411051 | Brida (clema) de tip H-7 | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 15 |  | Brida (clema) de tip H-1 | buc |  | 2,00 |
|  | 411052 | Brida (clema) de tip H-1 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 16 |  | Consola de tip RA-1 | buc |  | 1,00 |
|  | 411060 | Consola de tip RA-1 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 17 |  | Consola de tip RA-2 | buc |  | 1,00 |
|  | 411061 | Consola de tip RA-2 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 18 |  | Consola de tip RA-3 | buc |  | 2,00 |
|  | 411063 | Consola de tip RA-3 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 19 |  | Consola de tip RA-4 | buc |  | 1,00 |
|  | 411064 | Consola de tip RA-4 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 20 |  | Consola de tip RA-5 | buc |  | 1,00 |
|  | 411065 | Consola de tip RA-5 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 21 |  | Capac de tip K-6 | buc |  | 9,00 |
|  | 411013 | Capac de tip K-6 | buc | 1,0000 | 9,00 |
| 22 |  | Legatura paralela de tip PA-2-2 | buc |  | 15,00 |
|  | 411011 | Legatura paralela de tip PA-2-2 | buc | 1,0000 | 15,00 |
| 23 |  | Clema legare la impamintare de tip PS-2-1 | buc |  | 7,00 |
|  | 411012 | Clema legare la impamintare de tip PS-2-1 | buc | 1,0000 | 7,00 |
| 24 |  | Clema de tip A2A | buc |  | 12,00 |
|  | 411007 | Clema de tip A2A | buc | 1,0000 | 12,00 |
| 25 |  | Veriga intermediara de tip PRT-7-1 | buc |  | 6,00 |
|  | 411015 | Veriga intermediara de tip S-7-1 | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 26 |  | Brida de tip CPC-7-17 | buc |  | 7,00 |
|  | 411018 | Brida de tip CPC-7-17 | buc | 1,0000 | 7,00 |
| 27 |  | Clema de tip PGN-2-6 | buc |  | 1,00 |
|  | 411017 | Clema de tip PGN-2-6 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 28 |  | Устройство ответвиельное концевое (УОК) | ansmab lu |  | 1,00 |
|  | 411002 | Устройство ответвиельное концевое (УОК) | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 29 |  | Устройство ответвиельное промежуточное (УОП) | ansmab lu |  | 1,00 |
|  | 411003 | Устройство ответвиельное промежуточное (УОП) | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 30 |  | Traversa 10kV de tip TM-2 | buc |  | 2,00 |
|  | 411006 | Traversa 10kV de tip TM-2 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 31 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor | 1 km |  | 0,003 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 57,2300 | 0,172 |
|  | 520-0037 | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,0035 | 0,00 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 | 0,00 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 7,5600 | 0,023 |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 14,8200 | 0,044 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 2,8600 | 0,009 |
| 32 | pret furnizor | Conductor din aluminiude tip AC-70/11 | m |  | 10,00 |
|  | 1015 | Conductor din aluminiude tip AC-70/11 | m | 1,0000 | 10,00 |
| 33 | 33-04-009-2 | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor | 1 km |  | 0,143 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 48,9400 | 6,998 |
|  | 520-0037 | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,0020 | 0,00 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 | 0,007 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 7,5600 | 1,081 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 6,6300 | 0,948 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 2,4500 | 0,35 |
| 34 | pret furnizor | Conductor din aluminiude autoportant tip SIP-3 sectiune 50 mm2 | m |  | 430,00 |
|  | 1020 | Conductor din aluminiude autoportant tip SIP-3 sectiune 50 mm2 | m | 1,0000 | 430,00 |
| 35 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint cu otel rotund zincat d=10 mm | 10 m |  | 0,85 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 | 1,53 |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00012 | 0,00 |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,00617 | 0,005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut | 0,5000 | 0,425 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1000 | 0,085 |
| 36 | 33-04-030-1 | Montarea punct CUT-OUT: cu ajutorul mecanismelor | set |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,2900 | 4,29 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 | 0,02 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 | 0,00 |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 0,9700 | 0,97 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2200 | 0,22 |
| 37 |  | Traversa sub CUT-OUT | buc |  | 1,00 |
|  | 411014 | Traversa sub CUT-OUT | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 38 | 33-04-030-3 | Montarea Punct de sectionare: cu ajutorul mecanismelor | set |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,0900 | 8,09 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 | 0,02 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 | 0,00 |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 0,6600 | 0,66 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,4100 | 0,41 |
| 39 |  | Traversa 10kV de tip M-2-10-SP | buc |  | 1,00 |
|  | 411005 | Traversa 10kV de tip M-2-10-SP | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 40 |  | Constructie sub RLND | buc |  | 1,00 |
|  | 411001 | Constructie sub RLND | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total LEC 10 kV |  |  |  |
| 1.2. Post de transformare 10/0.4kV |  |  |  |  |  |
| 41 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 2,38 |
| 42 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 1,08 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 1,32 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,12 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 0,504 |
| 43 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 0,792 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 0,92 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,08 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 0,336 |
| 44 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 0,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 4,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,32 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 276,0000 | 224,112 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 | 0,605 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 0,556 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 0,235 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,48 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 0,26 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,20 |
| 45 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  | 1,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 0,288 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8200 | 2,912 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 0,08 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 | 0,16 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 0,192 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 0,192 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 | 0,005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,002 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 | 0,026 |
| 46 | 33-04-029-6 | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu bransamente aeriene | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 31,2000 | 31,20 |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 4,9300 | 4,93 |
| 47 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - transee impamintare | m3 |  | 7,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 8,568 |
| 48 | RpEJ04B | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina | m3 |  | 7,20 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8600 | 6,192 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Post de transformare 10/0.4kV |  |  |  |
| 1.3. LEC 0.4 kV |  |  |  |  |  |
| 49 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - transee cablu | m3 |  | 5,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 6,307 |
| 50 | RpEJ04B | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina | m3 |  | 3,80 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8600 | 3,268 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,38 |
| 51 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  | 1,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 | 0,915 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 | 1,538 |
| 52 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Stilp metalic | kg |  | 10,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 1,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,10 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 0,10 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 10,00 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,15 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,05 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,08 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,15 |
| 53 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din | t |  | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 0,073 |
|  | 2430126108726 | Email PF | kg | 12,0000 | 0,12 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 6,0000 | 0,06 |
|  | 2430226109241 | Diluant alhidic D-308 | kg | 0,8400 | 0,008 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 0,03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 0,015 |
| 54 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 1,72 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 1,548 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 1,892 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,172 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 0,722 |
| 55 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 0,396 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 0,46 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,04 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 0,168 |
| 56 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  | 1,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 0,281 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8200 | 2,839 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 0,078 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 | 0,156 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 0,187 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 0,187 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 | 0,005 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,002 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 | 0,025 |
| 57 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 1,12 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 5,936 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,448 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 276,0000 | 313,757 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 | 0,847 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 0,779 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 0,33 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,672 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 0,364 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,28 |
| 58 | 33-04-003-4 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,5600 | 5,56 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 | 0,00 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,8300 | 0,83 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2800 | 0,28 |
| 59 | pret ofertant | Stilp din beton armat CB 95-2 | buc |  | 1,00 |
|  | 446-20112 | Stilp din beton armat CB 95-2 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total LEC 0.4 kV |  |  |  |
| 1.4. Generator |  |  |  |  |  |
| 60 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 1,72 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 1,548 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 1,892 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,172 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 0,722 |
| 61 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 0,396 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 0,46 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,04 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 0,168 |
| 62 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia | m2 |  | 1,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 0,281 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8200 | 2,839 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 0,078 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 | 0,156 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 0,187 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 0,187 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 | 0,005 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,002 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 | 0,025 |
| 63 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 1,12 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 5,936 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,448 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 276,0000 | 313,757 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7450 | 0,847 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 0,779 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 0,33 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,672 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 0,364 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Generator |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 2.1. LEC 10 kV |  |  |  |  |  |
| 64 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5 m | 10 buc |  | 0,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 | 1,658 |
|  | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,1235 | 0,025 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 | 0,156 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 0,028 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 | 0,508 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 0,028 |
| 65 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  | 0,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 | 4,26 |
|  | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,2540 | 0,051 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 | 0,18 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 | 0,48 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 | 0,30 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 | 0,038 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 | 0,672 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total LEC 10 kV |  |  |  |
| 2.2. Post de transformare 10/0.4kV |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5 m | 10 buc |  | 0,90 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 | 7,461 |
|  | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,1235 | 0,111 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 | 0,002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 | 0,702 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 0,126 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 | 2,286 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 0,126 |
| 67 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  | 0,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 | 8,52 |
|  | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,2540 | 0,102 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 | 0,002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 | 0,36 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 | 0,96 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 | 0,60 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 | 0,076 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 | 1,344 |
| 68 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - BZUM-DDE-63 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 2,32 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 0,03 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
| 69 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 4,48 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,08 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,008 |
| 70 | 08-01-080-3 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - ОПС | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 | 2,25 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,1200 | 0,12 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 | 0,08 |
| 71 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 | 0,87 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
| 72 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoar crepuscular | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,12 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,002 |
| 73 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior 63 mm | 100 m |  | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,8000 | 3,58 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 | 0,00 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 | 1,00 |
|  | 50090311 | Scoabe fixare tevi cu diblu | 10 buc | 20,0000 | 2,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 | 1,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 | 0,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 | 0,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 | 0,033 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,6400 | 0,464 |
| 74 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm | m.l. |  | 10,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2513306619268 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm | m | 1,0250 | 10,25 |
| 75 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 | 100 m |  | 0,03 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,0000 | 0,54 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,001 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 0,009 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 0,024 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,366 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,002 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,001 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4000 | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 | 0,008 |
| 76 | pret furnizor | Cablu de tip ВВГнг-0.66 4х25 mm2 | m.l. |  | 3,00 |
|  | 3130134817586 | Cablu de tip ВВГнг-0.66 4х25 mm2 | m | 1,0250 | 3,075 |
| 77 | 08-02-412-7 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 150 mm2 | 100 m |  | 0,06 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 26,9000 | 1,614 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,001 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 0,019 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 0,048 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,732 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,003 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,001 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4000 | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3000 | 0,018 |
| 78 | pret furnizor | Cablu de tip ВВГнг-0.66 5х25 mm2 | m.l. |  | 6,00 |
|  | 3130134817587 | Cablu de tip ВВГнг-0.66 5х25 mm2 | m | 1,0250 | 6,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Post de transformare 10/0.4kV |  |  |  |
| 2.3. LEC 0.4 kV |  |  |  |  |  |
| 79 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 2,32 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 0,03 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
| 80 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 2,81 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 0,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 | 0,455 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 | 0,046 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 3,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,02 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca | kg | 0,0360 | 0,036 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 | 0,009 |
| 81 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  | 0,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 | 0,977 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,2400 | 0,636 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,2400 | 0,636 |
| 82 | pret furnizor | Caramida plina constructie 250x120x65 mm | buc |  | 64,00 |
|  | 2640112300705 | Caramida simpla dimensiuni 250x120x65 mm | buc | 1,0000 | 64,00 |
| 83 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 3,72 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,002 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 0,001 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 0,003 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 0,117 |
| 84 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвзБбШв 3х4 mmp | m.l. |  | 10,00 |
|  | 3130134817891 | Cablu de tip АПвзБбШв 3х4 mmp | m | 1,0250 | 10,25 |
| 85 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвзБбШв 5х25 mmp | m.l. |  | 20,00 |
|  | 31301348186156 | de tip АПвзБбШв 5х25 mmp | m | 1,0250 | 20,50 |
| 86 | 08-02-407-8 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m |  | 0,16 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,4000 | 4,544 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,00 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0042 | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,5800 | 0,253 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 | 1,952 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 | 1,952 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,2500 | 0,04 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0030 | 0,00 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,0000 | 0,96 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 | 0,013 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0340 | 0,005 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,9100 | 0,146 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,2500 | 0,68 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,9100 | 0,146 |
| 87 | pret furnizor | Teava din otel Dn=40x2.8 mm | m.l. |  | 4,00 |
|  | 2521216701236 | Teava din otel Dn=40x2.8 mm | m | 1,0250 | 4,10 |
| 88 | pret furnizor | Teava din otel Dn=57x3.5 mm | m.l. |  | 12,00 |
|  | 2521216701320 | Teava din otel Dn=57x3.5 mm | m | 1,0250 | 12,30 |
| 89 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  | 8,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3700 | 10,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 0,08 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0500 | 0,40 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1800 | 1,44 |
| 90 | pret furnizor | Cap terminal pentru cabluri | buc |  | 8,00 |
|  | 2811236311098 | Cap terminal pentru cabluri | buc | 1,0000 | 8,00 |
| 91 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5 m | 10 buc |  | 0,80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 | 6,632 |
|  | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,1235 | 0,099 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 | 0,002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 | 0,624 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 0,112 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 | 2,032 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 0,112 |
| 92 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 | 6,39 |
|  | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,2540 | 0,076 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 | 0,27 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 | 0,72 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 | 0,45 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 | 0,057 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 | 1,008 |
| 93 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 | 1,83 |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 | 0,012 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 | 0,01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 | 0,01 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,3600 | 0,36 |
| 94 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 | 3,41 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 | 0,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 0,02 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 | 1,33 |
| 95 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc |  | 0,07 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 | 3,29 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0030 | 0,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,8000 | 0,056 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 2,0400 | 0,143 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1900 | 0,013 |
| 96 |  | Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm | m |  | 7,00 |
|  | 411009 | Banda din otel inoxidabil, sectiune 20x0,7 mm | m | 1,0000 | 7,00 |
| 97 |  | Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm | buc |  | 7,00 |
|  | 411059 | Clema-lacat de fixare a benzii din otel inoxidabil 20 mm | buc | 1,0000 | 7,00 |
| 98 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m |  | 0,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,1000 | 3,015 |
|  | 1011617 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm | kg | 23,3100 | 3,497 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 | 0,135 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 | 1,23 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 | 1,23 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 | 0,30 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 | 0,225 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 | 0,504 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 0,017 |
| 99 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  | 0,01 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 | 0,213 |
|  | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,2540 | 0,003 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 | 0,009 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 | 0,024 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 | 0,034 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total LEC 0.4 kV |  |  |  |
| 2.4. Generator |  |  |  |  |  |
| 100 | 08-03-481-8 | INSTALAREA MASINILOR Masina instalata pe glisiere, rama sau placa metalica, masa pina la 2 t | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,9000 | 22,90 |
|  | 1019184 | Scoabe metalice | kg | 0,0600 | 0,06 |
|  | 1020008 | Materiale lemnoase rotunde, rasinoase, pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametru 12-24 сm | m3 | 0,0050 | 0,005 |
|  | 1020081 | Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 44 mm si mai mare, cal. III | m3 | 0,0800 | 0,08 |
|  | 020815 | Poduri rulante electrice la lucrari de montare a utilajului tehnologic de destinatie comuna, 50 t | h-ut | 2,5400 | 2,54 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,4500 | 3,45 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 3,4500 | 3,45 |
| 101 | 08-03-481- 25 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ cu rotor scurtcircuitat, masa pina la 3 t | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,6300 | 3,63 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0800 | 0,08 |
|  | 1019247 | Ulei de turbina | kg | 4,5000 | 4,50 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,02 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,0600 | 3,06 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 | 0,031 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0150 | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0900 | 0,09 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,1300 | 0,13 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
| 102 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm | 10 buc |  | 0,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,7000 | 2,14 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,1160 | 0,023 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,1160 | 0,023 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6500 | 0,13 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent | h-ut | 1,7500 | 0,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | continuu) |  |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 | 0,038 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Generator |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 3.1. LEC 10 kV |  |  |  |  |  |
| 103 |  | Separator CUT-OUT U=12kV, I=200A | buc |  | 3,00 |
|  | 411020 | Separator CUT-OUT U=12kV, I=200A | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 104 |  | Tub portfuzibil de expulzare U=12kV, I=100A | buc |  | 3,00 |
|  | 411021 | Tub portfuzibil de expulzare U=12kV, I=100A | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 105 |  | Fuzibil de expulzare de tip MT tip K | buc |  | 3,00 |
|  | 411022 | Fuzibil de expulzare de tip MT tip K | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 106 |  | Punct de sectionare Un=10kV, In=200A de tip RLND 10/0,4kV cu actionare manuala de tip PRNZ-10U | buc |  | 1,00 |
|  | 411023 | Punct de sectionare Un=10kV, In=200A de tip RLND 10/0,4kV cu actionare manuala de tip PRNZ-10U | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total LEC 10 kV |  |  |  |
| 3.2. Post de transformare 10/0.4kV |  |  |  |  |  |
| 107 |  | Post de transformare complex tip chiosc 40kVA, 10/0.4kV, cu transformator pe ulei 40kVA, 10/0.4kV | buc |  | 1,00 |
|  | 411040 | Post de transformare complex tip chiosc 40kVA, 10/0.4kV, cu transformator pe ulei 40kVA, 10/0.4kV | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 108 | pret furnizor | Panou de evidenta complet, IP 44, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-DDE-63 | buc |  | 1,00 |
|  | 3120355537800 | Panou de evidenta complet, IP 44 de tip BZUM-DDE-63 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 109 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip VA47-100 3P 63 A 400 V caracteristica C | buc |  | 1,00 |
|  | 10352 | Intrerupator automat VA47-100 3P 63 A 400 V caracteristica C | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 110 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=4A, U=230V, Icu=4.5kA | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127326426 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °B° | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 111 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip VA47-100 3P 80 A 400 V caracteristica C | buc |  | 1,00 |
|  | 10154 | Intrerupator automat de tip VA47-100 3P 80 A 400 V caracteristica C | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 112 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip VA 88-32, 3P, 25 kA, 50/60 Hz, curent 80 A | buc |  | 1,00 |
|  | SVA10-3-0080-R | Intrerupator automat de tip BA88-32, 3P, 80A | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 113 | pret furnizor | Protectie la supratensiuni ОПС1-В/3Р | buc |  | 1,00 |
|  | 3320634627121 | Protectie la supratensiuni ОПС1-В/3Р | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 114 | pret furnizor | Contor electronic 5-60A, 230V | buc |  | 1,00 |
|  | 3320634627011 | Contor electronic 5-60A, 230V | buc | 1,0000 | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | pret furnizor | Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65 | buc |  | 1,00 |
|  | 29241273265391 | Releu fotoelectric ФР-601, IP44 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Post de transformare 10/0.4kV |  |  |  |
| 3.3. LEC 0.4 kV |  |  |  |  |  |
| 116 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЯУЭ, IP54, dimensiuni 600 x 400 x 250 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 3120355537799 | Cofret metalic de tip ЯУЭ, IP54, dimensiuni 600 x 400 x 250 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 117 | pret furnizor | Comutator pachet 3P, 60A, IP54 de tip ПП3-100-IP54 | buc |  | 1,00 |
|  | 28752745012278 | Comutator pachet 3P, 60A, IP54 de tip ПП3-100-IP54 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total LEC 0.4 kV |  |  |  |
| 3.4. Generator |  |  |  |  |  |
| 118 | pret furnizor | Generator electric 40 kVA, 380V in carcasa izolata cu ATS | set |  | 1,00 |
|  | 2971265710195 | Generator electric 40 kVA, 380V in carcasa izolata cu ATS | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Generator |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |

| Elaborat | Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D |
| --- | --- |
|  | (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |

| Constructia colectorului principal de ape uzate si a statiei de pompare a apelor uzate principale, cu pomparea apei in statia de epurare nou construita din or. Singerei, r-ul Singerei | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-4

Amenajare teritoriu. Platforma A (32/24-A-PG)

Intocmit in preţuri curente 06.06.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Terasamente |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  | 0,50 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 1,37 |
| 2 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 |  | 0,50 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 | 0,805 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 2,50 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 5,625 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 412,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 15,799 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 2,50 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 2,725 |
| 6 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 | 15,21 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,7020 | 26,106 |
| 7 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 30,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 30,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Terasamente |  |  |  |
| 2. Cai de acces |  |  |  |  |  |
| 8 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  | 3,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | 29,799 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 3,30 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 | 4,62 |
| 9 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm | m |  | 135,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 20,25 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 | 70,20 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15/M200 | m3 | 0,0550 | 7,425 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 | 427,95 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 | 1,215 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,81 |
|  | 2666122800291 | Bordura beton БР100.30.15 | m | 1,0050 | 135,675 |
| 10 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm | m |  | 25,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 3,75 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 | 13,00 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa C12/15/M200 | m3 | 0,0550 | 1,375 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 | 79,25 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 | 0,225 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,15 |
|  | 2666122801292 | Bordura beton 100.20.8 | m | 1,0050 | 25,125 |
| 11 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010 | m3 |  | 49,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 | 56,925 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 64,895 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 11,484 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 7,574 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 1,139 |
| 12 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 |  | 58,20 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 | 66,93 |
|  | 1421402200393 | Balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,3110 | 76,30 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 13,502 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 8,905 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 1,339 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Cai de acces |  |  |  |
| 3. Spatii verzi |  |  |  |  |  |
| 13 | TsH230A | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm | 100m2 |  | 2,40 |
|  | 931006001992 | Piesagist-floricultor | h-om | 2,6000 | 6,24 |
|  | 232011620050 | Benzina A-92 | l | 1,0000 | 2,40 |
|  | 154212610894 | Ulei TAD-17 | l | 0,8000 | 1,92 |
|  | 232018620180 | Ulei CASTROL | l | 0,6800 | 1,632 |
|  | 29000001 | Motocultivator BS-3,5 | h-ut | 1,7000 | 4,08 |
| 14 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 |  | 2,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,9300 | 9,432 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 2,40 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 | 11,568 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 | 9,504 |
| 16 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 |  | 2,40 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 | 1,584 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 2,40 |
| 17 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc |  | 12,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0700 | 12,84 |
| 18 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot - Tei h=1,5 m | buc |  | 12,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 | 0,48 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 | 9,00 |
|  | 1111000101013 | Tei h=1,5 m | buc | 1,0400 | 12,48 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 0,024 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,4000 | 4,80 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0400 | 0,48 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0400 | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Spatii verzi |  |  |  |
| 4. Ingradirea teritoriului |  |  |  |  |  |
| 19 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 2,448 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 2,913 |
| 20 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 2,448 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 12,974 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,979 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 | 713,115 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7650 | 1,901 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 1,752 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 0,721 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 1,469 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 0,796 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,612 |
| 21 | CL18A | Confectii metalice diverse din tevi 60x60x2 mm pentru sustineri panouri gard, inglobate partial in beton - stilpi gard - 71 buc | kg |  | 571,20 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 108,528 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 5,712 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 5,712 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 571,20 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 2,856 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 4,57 |
| 22 | pret ofertant | Dop din material plastic pentru teava 60x60 mm | buc |  | 32,00 |
|  | 236008060 | Dop din material plastic pentru teava 60x60 mm | buc | 1,0000 | 32,00 |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din tevi 80x80x3,0 mm pentru sustineri panouri gard, inglobate partial in beton - stilpi poarta | kg |  | 39,50 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 7,505 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,395 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 0,395 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 39,50 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,198 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,316 |
| 24 | pret ofertant | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 236008080 | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 25 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  | 0,611 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 4,448 |
|  | 2430126108726 | Email PF | kg | 12,0000 | 7,332 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 6,0000 | 3,666 |
|  | 2430226109241 | Diluant alhidic D-308 | kg | 0,8400 | 0,513 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 1,833 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 0,917 |
| 26 | CL19C | Grilaje metalice gata confectionate: din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire | m2 |  | 135,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,3000 | 175,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 13,50 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0250 | 3,375 |
|  | 2873136306000 | PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm | m2 | 1,0000 | 135,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0500 | 6,75 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0800 | 10,80 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0700 | 9,45 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,0000 | 135,00 |
| 27 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din cornier 40x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel (4.5x1,8(h) m) | m2 |  | 8,10 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 1,539 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 7,776 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 1,458 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 3,078 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 | 8,10 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 32,40 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 32,40 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 32,40 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 0,81 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 0,932 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 1,863 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 10,125 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 0,032 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,008 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 0,162 |
| 28 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din cornier 40x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel (1,0x1,8(h) m) | m2 |  | 1,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 0,342 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 1,728 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 0,324 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 0,684 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 | 1,80 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 7,20 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 7,20 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 7,20 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 0,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 0,207 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 0,414 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 2,25 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 0,007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,002 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 0,036 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Ingradirea teritoriului |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |

| Elaborat | Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D |
| --- | --- |
|  | (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |

| Constructia colectorului principal de ape uzate si a statiei de pompare a apelor uzate principale, cu pomparea apei in statia de epurare nou construita din or. Singerei, r-ul Singerei | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-1

Retea de canalizare sub presiune (32/24-A-1-TH)

Intocmit in preţuri curente 06.06.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1.1. Terasament |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 133,27 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,4900 | 731,652 |
| 2 | RpEM27A | Saparea sondajului pentru localizarea retelelor subterane | buc |  | 7,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,5000 | 45,50 |
| 3 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare imbibat cu apa | m3 |  | 548,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 | 1 770,04 |
| 4 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 8,56 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,9700 | 51,103 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1 412,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 54,095 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 8,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 3,082 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 0,034 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 3,424 |
| 7 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  | 3 737,80 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,7000 | 6 354,26 |
| 8 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  | 547,56 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | 640,645 |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 | 561,249 |
| 9 | TsF05A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m - 20 % cu tot cu materiale | m2 |  | 1 138,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,6200 | 705,808 |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0028 | 3,188 |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0,0058 | 6,603 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0014 | 1,594 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0228 | 25,956 |
| 10 | TsF05A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m - 80 % numai manopera | m2 |  | 4 553,60 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,6200 | 2 823,232 |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0028 | 12,75 |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0,0058 | 26,411 |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 5 393,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 1 671,83 |
| 12 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 5 393,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 4 044,75 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 539,30 |
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 79,34 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 86,481 |
| 14 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 79,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 699,779 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 748,176 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Terasament |  |  |  |
| 1.2. Camine elemente prefabricate |  |  |  |  |  |
| 15 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0150 | m3 |  | 7,395 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 | 49,916 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 | 21,372 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 | 1,494 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 | 0,901 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 | 0,075 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 | 1,997 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 | 0,826 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 | 0,60 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 | 0,03 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 | 13,681 |
| 16 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-15 | buc |  | 5,00 |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 | 5,00 |
| 17 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-6 | buc |  | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26611264331526 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 18 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9 | buc |  | 2,00 |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 19 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9a | buc |  | 5,00 |
|  | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,40 m3) | buc | 1,0000 | 5,00 |
| 20 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-1 | buc |  | 5,00 |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 | 5,00 |
| 21 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 | buc |  | 15,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 15,00 |
| 22 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 | buc |  | 5,00 |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 5,00 |
| 23 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0100 | m3 |  | 13,46 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,0000 | 80,76 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8400 | 38,226 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,2840 | 3,861 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 | 2,855 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0860 | 1,169 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2590 | 3,521 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0900 | 1,224 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1470 | 1,998 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 | 0,054 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,6800 | 22,613 |
| 24 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-20 | buc |  | 5,00 |
|  | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,0000 | 5,00 |
| 25 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 20-6 | buc |  | 7,00 |
|  | 26611264332023 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) | buc | 1,0000 | 7,00 |
| 26 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 20-9 | buc |  | 4,00 |
|  | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 27 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 20-9a | buc |  | 4,00 |
|  | 26611264332022 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,59 m3) | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 28 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-20-1 | buc |  | 5,00 |
|  | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,0000 | 5,00 |
| 29 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 | buc |  | 13,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 13,00 |
| 30 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 | buc |  | 5,00 |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 5,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | AcE10A1 | Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva | kg |  | 256,72 |
|  | 2811236305668 | Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare | kg | 1,0000 | 256,72 |
| 32 | AcE10A1 | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C2 (17.08 kg/buc*1) | kg |  | 17,08 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 | 17,08 |
| 33 | AcE10A1 | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C3 (20,30 kg/buc*5) | kg |  | 101,50 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 | 101,50 |
| 34 | AcE10A1 | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C7 (30,00 kg/buc*3) | kg |  | 90,00 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 | 90,00 |
| 35 | AcE12A1 | Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer | buc |  | 3,00 |
|  | 2811236306333 | Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 36 | AcF03D | Umpluturi executate cu argila - dop de argila la caminele de golire CG-1, CG-2, CG-3 | m3 |  | 7,05 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | 8,249 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,0200 | 7,191 |
| 37 | TsC53A | Camin CSP-1. Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 |  | 0,073 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 0,497 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 | 0,372 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 0,037 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 0,156 |
| 38 | CA03B2 | Camin CSP-1. Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 0,73 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,7500 | 3,468 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,292 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 | 212,653 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 | 0,568 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 0,522 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 0,215 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,438 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 0,237 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,183 |
| 39 | IzF06A | Camin CSP-1. Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 % | m2 |  | 7,30 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 | 1,898 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1300 | 0,949 |
|  | 2682132602070 | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 | m2 | 2,3000 | 16,79 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 0,015 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 7,3000 | 53,29 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 6,9000 | 50,37 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,044 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,073 |
| 40 | CN53A | Camin CSP-1. Grunduirea suprafetelor | m2 |  | 5,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | interioare cu grund pe baza de nisip cuart |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,17 |
|  | 2416586105313 | Amorsa-grund "Betonokontakt" | kg | 0,2700 | 1,526 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,283 |
| 41 | CC03A | Camin CSP-1. Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm la pereti | kg |  | 5,65 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 0,226 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,028 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 5,707 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,028 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,057 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,695 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,003 |
| 42 | IzF50A | Camin CSP-1. Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 |  | 5,65 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3800 | 2,147 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,0310 | 0,175 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 0,5000 | 2,825 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,011 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0040 | 0,023 |
| 43 | CL26A | Camin CSP-1.Rame metalice gata confectionate | kg |  | 92,30 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 | 10,153 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,923 |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,0000 | 92,30 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,462 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,738 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0050 | 0,462 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 1,846 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 1,846 |
| 44 | IzD11C | Camin CSP-1. Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a utilajelor tehnologice cu un strat de grund si trei straturi de email XB-124 | t |  | 0,092 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 0,67 |
|  | 2430116100100 | Email XB-124 | kg | 5,4000 | 0,497 |
|  | 2430226100515 | Grund email XB-124 | kg | 1,8000 | 0,166 |
|  | 2430226109230 | Diluant 406 D.004-13 ni 1708-61 | kg | 0,5000 | 0,046 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,9000 | 0,083 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4500 | 0,041 |
| 45 | AcE12A1 | Capac canalizare fonta, circular B125, cu balama si lacat EN124 | buc |  | 10,00 |
|  | 2875274200103 | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip B125 (EN- 124) | buc | 1,0000 | 10,00 |
| 46 | TsC54C | Pereu. Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 4,95 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 5,75 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,50 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 2,10 |
| 47 | CA03B3 | Pereu. Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 2,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 | 18,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 1,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 | 730,80 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 | 1,944 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 1,789 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 0,736 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 1,50 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,625 |
| 48 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  | 169,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 84,855 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 64,49 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 | 135,768 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 4,243 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | IzF01C k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  | 192,75 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 | 9,638 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3500 | 67,463 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,193 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 | 0,058 |
| 50 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 20,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 0,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 4,40 |
| 51 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN8, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 315 mm (10 buc x 0.2 m) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 | m |  | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 | 0,78 |
|  | 2521216700718 | Teava din PVC SN8 D=315 mm dotata cu garnituri cauciuc de etansare la capat | m | 1,0450 | 2,10 |
| 52 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN8, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 500 mm (10 buc x 0.2 m) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 | m |  | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 | 0,78 |
|  | 2521216700724 | Teava din PVC SN8 D=500 mm dotata cu garnituri cauciuc de etansare la capat | m | 1,0450 | 2,10 |
| 53 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m |  | 25,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 7,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 1,28 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,1500 | 4,032 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 0,269 |
| 54 | AcF13C | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 300 mm Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,0010 | buc |  | 10,00 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 3,0200 | 30,20 |
|  | 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii | kg | 9,3200 | 93,293 |
|  | 3720107307056 | Cilti bituminati | kg | 3,6700 | 36,737 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0120 | 0,12 |
| 55 | AcF13E | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 500 mm Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,0010 | buc |  | 10,00 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 5,0300 | 50,30 |
|  | 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii | kg | 15,6300 | 156,456 |
|  | 3720107307056 | Cilti bituminati | kg | 6,1300 | 61,361 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0200 | 0,20 |
| 56 | CL26A | Rame metalice gata confectionate - Teava patrata otel 200x200x4mm H=600mm. Suport sub armaturi in caminele de vizitare | kg |  | 116,64 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 | 12,83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 1,166 |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,0000 | 116,64 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,583 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,933 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0050 | 0,583 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,333 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 2,333 |
| 57 | CL26A | Rame metalice gata confectionate - Teava patrata otel 150x150x4mm H=600mm. Suport sub armaturi in caminele de vizitare | kg |  | 54,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 | 5,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,54 |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,0000 | 54,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,27 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,432 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0050 | 0,27 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 1,08 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 1,08 |
| 58 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  | 0,171 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 1,245 |
|  | 2430126108726 | Email PF | kg | 12,0000 | 2,052 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 6,0000 | 1,026 |
|  | 2430226109241 | Diluant alhidic D-308 | kg | 0,8400 | 0,144 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 0,513 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 0,257 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Camine elemente prefabricate |  |  |  |
| 1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |
| 59 | GD60F | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 58,3300 | 58,33 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 9,9100 | 9,91 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 9,9100 | 9,91 |
| 60 | GD59F2 | Pozarea conductei de protectie din PEID D=450mm PN10 PE100 SDR17 x 21.1 SM EN 12201-2, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 421-520 mm.Pentru executarea in teren foarte tare | m |  | 21,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 18,3100 | 384,51 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 3,6700 | 77,07 |
|  | 2007832630422 | Conducta din PEID D=450mm PN10 PE100 SDR17 x 26.7 SM EN 12201-2 | m | 1,0030 | 21,063 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,2700 | 68,67 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 196,2000 | 4 120,20 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 3,6700 | 77,07 |
| 61 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din PEID D=450mm PN10 PE100 SDR17 x 21.1 SM EN 12201-2 a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=315 x18.7 mm triplustrat MARCAJ LASER (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) se va prezenta certificate de laborator conform PAS 1075 sau SM EN 12201:2024 | m |  | 21,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4160 | 8,736 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7260 | 15,246 |
|  | 2894563211136 | Inel distantier de tip PA 11-36, 2 segmente | buc | 0,66667 | 14,00 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 0,095238 | 2,00 |
|  | PE10103150KO NTI17 | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=315 x18.7 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) se va prezenta vertificat de laborator conform PAS 1075 sau SM EN 12201:2024 | m | 1,0150 | 21,315 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0500 | 1,05 |
|  | 060326 | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 | h-ut | 0,1700 | 3,57 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1700 | 3,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,1700 | 3,57 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 0,63 |
| 62 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426 x 7.0 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0300 | m |  | 13,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,0400 | 39,52 |
|  | 2521216704267 | Teava din otel diametrul de 426 x 7.0 mm | m | 1,0100 | 13,524 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 | 11,382 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 | 34,278 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 | 19,148 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 | 145,014 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 | 1,607 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,3100 | 4,151 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,9300 | 12,453 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 | 2,99 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 | 1,04 |
| 63 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel avind diametrul de 426 x 7.0 mm a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=315 x18.7 mm triplustrat MARCAJ LASER (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) se va prezenta certificate de laborator conform PAS 1075 sau SM EN 12201:2024 | m |  | 13,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4160 | 5,408 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7260 | 9,438 |
|  | 2894563211136 | Inel distantier de tip PA 11-36, 2 segmente | buc | 0,84615 | 11,00 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 0,153846 | 2,00 |
|  | PE10103150KO NTI17 | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=315 x18.7 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) se va prezenta vertificat de laborator conform PAS 1075 sau SM EN 12201:2024 | m | 1,0150 | 13,195 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0500 | 0,65 |
|  | 060326 | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 | h-ut | 0,1700 | 2,21 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1700 | 2,21 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,1700 | 2,21 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 0,39 |
| 64 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426 x 7.0 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0300 | m |  | 8,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,0400 | 24,32 |
|  | 2521216704267 | Teava din otel diametrul de 426 x 7.0 mm | m | 1,0100 | 8,322 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 | 7,004 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 | 21,094 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 | 11,783 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 | 89,239 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 | 0,989 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,3100 | 2,554 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,9300 | 7,663 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 | 1,84 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 | 0,64 |
| 65 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel avind diametrul de 426 x 7.0 mm a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=315 x18.7 mm triplustrat MARCAJ LASER (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) se va prezenta certificate de laborator conform PAS 1075 sau SM EN 12201:2024 | m |  | 8,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4160 | 3,328 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7260 | 5,808 |
|  | 2894563211136 | Inel distantier de tip PA 11-36, 2 segmente | buc | 1,0000 | 8,00 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 0,2500 | 2,00 |
|  | PE10103150KO NTI17 | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=315 x18.7 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) se va prezenta vertificat de laborator conform PAS 1075 sau SM EN 12201:2024 | m | 1,0150 | 8,12 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0500 | 0,40 |
|  | 060326 | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii | h-ut | 0,1700 | 1,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  |  |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1700 | 1,36 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,1700 | 1,36 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 0,24 |
| 66 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426 x 7.0 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0300 | m |  | 13,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,0400 | 39,52 |
|  | 2521216704267 | Teava din otel diametrul de 426 x 7.0 mm | m | 1,0100 | 13,524 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 | 11,382 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 | 34,278 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 | 19,148 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 | 145,014 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 | 1,607 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,3100 | 4,151 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,9300 | 12,453 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 | 2,99 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 | 1,04 |
| 67 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel avind diametrul de 426 x 7.0 mm a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=315 x18.7 mm triplustrat MARCAJ LASER (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) se va prezenta certificate de laborator conform PAS 1075 sau SM EN 12201:2024 | m |  | 13,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4160 | 5,408 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7260 | 9,438 |
|  | 2894563211136 | Inel distantier de tip PA 11-36, 2 segmente | buc | 0,84615 | 11,00 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 0,153846 | 2,00 |
|  | PE10103150KO NTI17 | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=315 x18.7 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) se va prezenta vertificat de laborator conform PAS 1075 sau SM EN 12201:2024 | m | 1,0150 | 13,195 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0500 | 0,65 |
|  | 060326 | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 | h-ut | 0,1700 | 2,21 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1700 | 2,21 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,1700 | 2,21 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 0,39 |
| 68 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426 x 7.0 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0300 | m |  | 6,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,0400 | 18,24 |
|  | 2521216704267 | Teava din otel diametrul de 426 x 7.0 mm | m | 1,0100 | 6,242 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 | 5,253 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 | 15,821 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 | 8,837 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 | 66,929 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 | 0,742 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,3100 | 1,916 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,9300 | 5,747 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 | 1,38 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 | 0,48 |
| 69 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel avind diametrul de 426 x 7.0 mm a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=315 x18.7 mm triplustrat MARCAJ LASER (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) se va prezenta certificate de laborator conform PAS 1075 sau SM EN 12201:2024 | m |  | 6,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4160 | 2,496 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7260 | 4,356 |
|  | 2894563211136 | Inel distantier de tip PA 11-36, 2 segmente | buc | 1,16667 | 7,00 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 0,33333 | 2,00 |
|  | PE10103150KO NTI17 | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=315 x18.7 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) se va prezenta vertificat de laborator conform PAS 1075 sau SM EN 12201:2024 | m | 1,0150 | 6,09 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 | h-ut | 0,0500 | 0,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mc/min |  |  |  |
|  | 060326 | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 | h-ut | 0,1700 | 1,02 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1700 | 1,02 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,1700 | 1,02 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 0,18 |
| 70 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426 x 7.0 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0300 | m |  | 9,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,0400 | 27,36 |
|  | 2521216704267 | Teava din otel diametrul de 426 x 7.0 mm | m | 1,0100 | 9,363 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 | 7,88 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 | 23,731 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 | 13,256 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 | 100,394 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 | 1,112 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,3100 | 2,874 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,9300 | 8,621 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 | 2,07 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 | 0,72 |
| 71 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel avind diametrul de 426 x 7.0 mm a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=315 x18.7 mm triplustrat MARCAJ LASER (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) se va prezenta certificate de laborator conform PAS 1075 sau SM EN 12201:2024 | m |  | 9,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4160 | 3,744 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7260 | 6,534 |
|  | 2894563211136 | Inel distantier de tip PA 11-36, 2 segmente | buc | 0,88888 | 8,00 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 0,22222 | 2,00 |
|  | PE10103150KO NTI17 | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=315 x18.7 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) se va prezenta vertificat de laborator conform PAS 1075 sau SM EN 12201:2024 | m | 1,0150 | 9,135 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0500 | 0,45 |
|  | 060326 | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 | h-ut | 0,1700 | 1,53 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1700 | 1,53 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,1700 | 1,53 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 0,27 |
| 72 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426 x 7.0 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0300 | m |  | 16,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,0400 | 48,64 |
|  | 2521216704267 | Teava din otel diametrul de 426 x 7.0 mm | m | 1,0100 | 16,645 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 | 14,008 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 | 42,189 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 | 23,566 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 | 178,478 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 | 1,978 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,3100 | 5,109 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,9300 | 15,326 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 | 3,68 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 | 1,28 |
| 73 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel avind diametrul de 426 x 7.0 mm a Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=315 x18.7 mm triplustrat MARCAJ LASER (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) se va prezenta certificate de laborator conform PAS 1075 sau SM EN 12201:2024 | m |  | 16,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4160 | 6,656 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7260 | 11,616 |
|  | 2894563211136 | Inel distantier de tip PA 11-36, 2 segmente | buc | 0,7500 | 12,00 |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 0,1250 | 2,00 |
|  | PE10103150KO NTI17 | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=315 x18.7 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) se va prezenta vertificat de laborator conform PAS 1075 sau SM EN | m | 1,0150 | 16,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12201:2024 |  |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0500 | 0,80 |
|  | 060326 | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 | h-ut | 0,1700 | 2,72 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1700 | 2,72 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,1700 | 2,72 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 0,48 |
| 74 | GD52L | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=315 x18.7 mm triplustrat MARCAJ LASER (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) se va prezenta certificate de laborator conform PAS 1075 sau SM EN 12201:2024 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m |  | 2 944,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,3200 | 942,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 | 471,04 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,5600 | 1 648,64 |
|  | PE10103150KO NTI17 | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=315 x18.7 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) se va prezenta vertificat de laborator conform PAS 1075 sau SM EN 12201:2024 | m | 1,0050 | 2 958,72 |
|  | 25132066215001 | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm | m | 1,0800 | 3 179,52 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0031 | 9,126 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1700 | 500,48 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1700 | 500,48 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1510 | 444,544 |
| 75 | GD52F | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=160 x9.5 mm triplustrat MARCAJ LASER (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) montata in sant (A1) se va prezenta certificate de laborator conform PAS 1075 sau SM EN 12201:2024 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m |  | 9,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,2570 | 2,313 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 | 1,08 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2570 | 2,313 |
|  | PE10101600KO NTI1 | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.160x 9,5mm PN10 SDR17 se va prezenta vertificat de laborator conform PAS 1075 sau SM EN 12201:2024 | m | 1,0050 | 9,045 |
|  | 25132066215001 | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm | m | 1,0800 | 9,72 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0030 | 0,027 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1360 | 1,224 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1360 | 1,224 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1200 | 1,08 |
| 76 | AcA52D | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=110 x 6,6 mm triplustrat MARCAJ LASER (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) montata in sant (A1) se va prezenta certificate de laborator conform PAS 1075 sau SM EN 12201:2024 | m |  | 3,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 | 0,549 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 | 0,285 |
|  | PE10101100KO NTI17 | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.110x 6,6mm PN10 SDR17 se va prezenta vertificat de laborator conform PAS 1075 sau SM EN 12201:2024 | m | 1,0050 | 3,015 |
|  | 25132066215001 | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm | m | 1,0800 | 3,24 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 | 0,30 |
| 77 | 08-02-400-1 aplicat | Pozarea in transee Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm | 100 m |  | 0,65 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,7000 | 3,055 |
| 78 | pret furnizor | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm | m.l. |  | 65,00 |
|  | 25132066215001 | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir | m | 1,0250 | 66,625 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | otel inoxidabil d=0,50mm |  |  |  |
| 79 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m |  | 3,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0062 | 0,019 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0030 | 0,009 |
| 80 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 6,309 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 33,438 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 2,524 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 | 2 170,832 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7250 | 4,643 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 | 4,322 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 1,857 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 3,785 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 2,05 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 1,577 |
| 81 | SA29C | Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 100 mm, PN10 Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc=1,0200 | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,8500 | 11,55 |
|  | 2722104109959 | Teu fonta cu flanse D.100 PN10 (8 gauri) | buc | 1,0000 | 3,06 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,9500 | 2,907 |
|  | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm | kg | 5,3000 | 16,218 |
| 82 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN150 PN10, pana cauciucata | buc |  | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 | 5,55 |
|  | 27369852303455 | Vana fonta DN150 PN10 pana cauciucata (8 gauri) | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 2513736601203 | Garnituri cauciuc cu insertii DN150 | buc | 1,0100 | 3,03 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 | 24,00 |
| 83 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN100 PN10, pana cauciucata | buc |  | 4,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 3,56 |
|  | 27369852303454 | Vana fonta DN100 PN10 pana cauciucata (8 gauri) | buc | 1,0000 | 4,00 |
|  | 2513736601201 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 1,0100 | 4,04 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 | 32,00 |
| 84 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a Clapeta de retinere cu disc DN100 PN10 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 0,89 |
|  | 2913124205925 | Clapeta de retinere cu disc, cu flanse DN100 PN10 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2513736601201 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 | 8,00 |
| 85 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a Vana de aerisire din fonta cu flanse DN150 PN10 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 | 3,70 |
|  | 2913134504391 | Vana de aerisire din fonta cu flanse DN150 PN10 | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2513736601203 | Garnituri cauciuc cu insertii DN150 | buc | 1,0100 | 2,02 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 | 16,00 |
| 86 | GD53E | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D160 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | buc |  | 3,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,9100 | 2,73 |
|  | 2523156753160 | Capat flansa PEID RC PE100 D160 | buc | 1,0100 | 3,03 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,9100 | 2,73 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,9100 | 2,73 |
| 87 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere din otel zincat a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN150 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0200 | buc |  | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0200 | 3,06 |
|  | 22081T | Flansa libera otel D.150 (178) PN16 (8 gauri) | buc | 1,0000 | 3,06 |
|  | 2513736601203 | Garnituri cauciuc cu insertii DN150 | buc | 1,0100 | 3,091 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 | 24,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | AcA53C | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D110 | buc |  | 4,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 | 4,80 |
|  | 2523156753110 | Capat flansa PEID RC PE100 D110 | buc | 1,0100 | 4,04 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 | 4,32 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 | 4,32 |
| 89 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere din otel zincat tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN100 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 | buc |  | 4,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 2,32 |
|  | 22078T | Flansa libera otel D.100/125 (135) PN16 (8 gauri) | buc | 1,0000 | 4,12 |
|  | 2513736601201 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 1,0100 | 4,161 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 | 32,96 |
| 90 | AcA26A | Imbinarea armaturilor cu flanse oarbe din otel zincat, avind DN100 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 0,89 |
|  | 2875274418103 | Flansa oarba DN100 | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2513736601201 | Garnituri cauciuc cu insertii DN100 | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 | 8,00 |
| 91 | IA18B | Manometru pentru pompa P=0-6 atm | buc |  | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 0,40 |
|  | 3320527328000 | Manometru pentru pompa P=0-6 atm | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 | 0,006 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 | 0,012 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total Conducte si armaturi |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 92 | AcA30C | Teu egal din fonta cu flanse DN300, PN10 pentru conducte, pe bucata de 100-300 kg. | t |  | 0,202 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,2400 | 1,462 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,9200 | 0,388 |
| 93 | AcA30B | Teu redus din fonta cu flanse DN300/DN150, PN10 pentru conducte, avind greutarea pe bucata de 50-100 kg. | t |  | 0,246 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7500 | 2,399 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,1200 | 0,522 |
| 94 | AcA26C | Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta cu flanse DN300 PN10, pana cauciucata | buc |  | 8,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,5500 | 20,40 |
|  | 2513736601206 | Garnituri cauciuc cu insertii DN300 | buc | 1,0100 | 8,08 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 12,0000 | 96,00 |
| 95 | AcA30A | Reductie concentrica din fonta cu flanse DN300/DN150, PN10, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg. | t |  | 0,065 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 15,0000 | 0,975 |
| 96 | GD53K | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D315 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | buc |  | 10,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,2200 | 12,20 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,2200 | 12,20 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,2200 | 12,20 |
| 97 | AcA23C | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN300 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0200 | buc |  | 10,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,2200 | 22,20 |
|  | 2513736601206 | Garnituri cauciuc cu insertii DN300 | buc | 1,0100 | 10,302 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 12,0000 | 122,40 |
| 98 | GD53K1 | Cot PEHD RC PE100 D315 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | buc |  | 18,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,4400 | 43,92 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 2,4400 | 43,92 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,4400 | 43,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 99 | pret ofertant | Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, DN300, PN10 | buc |  | 2,00 |
|  | 2523156713863 | Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, DN300, PN10 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 100 | pret ofertant | Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, DN300/DN150, PN10 | buc |  | 3,00 |
|  | 2523156713866 | Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, DN300/DN150, PN10 | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 101 | pret ofertant | Vana sertar din fonta cu flanse DN300 PN10, pana cauciucata | buc |  | 8,00 |
|  | 27369852303458 | Vana fonta DN300 PN10 pana cauciucata (12 gauri) | buc | 1,0000 | 8,00 |
| 102 | pret ofertant | Reductie concentrica din fonta cu flanse DN300/DN150, PN10 | buc |  | 2,00 |
|  | 27212041300150 | Reductie concentrica din fonta cu flanse DN300/DN150, PN10 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 103 | pret ofertant | Capat flansa PEID RC PE100 D315 | buc |  | 10,00 |
|  | 2523156753315 | Capat flansa PEID RC PE100 D315 | buc | 1,0000 | 10,00 |
| 104 | pret ofertant | Flansa libera din otel zincat D315 | buc |  | 10,00 |
|  | 22290T | Flansa libera otel D.300 (338) PN16 (12 gauri) | buc | 1,0000 | 10,00 |
| 105 | pret ofertant | Cot 90* PEHD RC PE100 D315 | buc |  | 2,00 |
|  | 2523156713425 | Cot 90* PEID RC PE100 D315 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 106 | pret ofertant | Cot 60* PEHD RC PE100 D315 | buc |  | 2,00 |
|  | 2523156713424 | Cot 60* PEHD RC PE100 D315 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 107 | pret ofertant | Cot 30* PEHD RC PE100 D315 | buc |  | 5,00 |
|  | 2523156713422 | Cot 30* PEHD RC PE100 D315 | buc | 1,0000 | 5,00 |
| 108 | pret ofertant | Cot 11* PEHD RC PE100 D315 | buc |  | 9,00 |
|  | 2523156713420 | Cot 11* PEHD RC PE100 D315 | buc | 1,0000 | 9,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |

| Elaborat | Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D |
| --- | --- |
|  | (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |