# CAIET DE SARCINI

privind verificarea tehnică și mentenanța sistemului de ventilare existent
în cadrul instituției

## 1. Dispoziții generale

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect achiziționarea serviciilor de verificare tehnică, evaluare funcțională și mentenanță a sistemului de ventilare existent din cadrul instituției medicale, în scopul asigurării funcționării corespunzătoare a acestuia, conform destinației spațiilor, cerințelor sanitare și prevederilor proiectului tehnic.

Efectuarea servicii de verificare a sistemelor de ventilare și anume :

Secția de reanimare

Cabinetul radiologic

Blocul alimentar

Laboratorul Bacteriologic

## 2. Scopul serviciilor

Scopul serviciilor constă în:

- evaluarea stării tehnice și funcționale a sistemului de ventilare existent;

- determinarea gradului de conformitate a sistemului cu cerințele aplicabile spațiilor medicale (inclusiv laboratoare de analize);

- identificarea neconformităților și riscurilor tehnice;

- efectuarea lucrărilor de mentenanță necesare pentru asigurarea funcționării sigure și eficiente;

- formularea de soluții tehnice și recomandări pentru îmbunătățirea funcționării sistemului.

## 3. Obiectul serviciilor

Obiectul serviciilor îl constituie sistemul de ventilare existent, care poate include, fără a se limita la:

- tubulaturi de ventilație;

- ventilatoare de admisie și evacuare;

- grile, difuzoare, clapete;

- echipamente mecanice și auxiliare;

- panouri electrice de comandă și automatizare.

## 4. Descrierea serviciilor solicitate

### 4.1 Verificarea tehnică și evaluarea funcțională

Operatorul economic va efectua, în mod obligatoriu, următoarele activități:

- verificarea funcționării sistemului de ventilare (admisie, evacuare și distribuție a aerului);

- inspectarea stării tehnice a tubulaturii de ventilație, ventilatoarelor și componentelor mecanice;

- evaluarea parametrilor de funcționare specifici spațiilor medicale, inclusiv:

  - debitul de aer;

  - sensul de circulație a aerului;

  - diferențele de presiune (unde este cazul);

- analiza funcționării părții electrice și de comandă (panouri electrice, automatizări, comutatoare, butoane);

- identificarea neconformităților tehnice și funcționale ale sistemului existent;

- analiza corespunderii situației existente cu cerințele normative și tehnice aplicabile secțiilor medicale (laborator de analize), în conformitate cu proiectul tehnic.

### 4.2 Mentenanța sistemului de ventilare

Serviciile de mentenanță vor include, după caz:

- curățarea componentelor accesibile ale sistemului (grile, difuzoare, ventilatoare);

- verificarea și ajustarea elementelor de fixare și susținere;

- verificarea funcționării corecte a echipamentelor mecanice;

- verificarea și reglarea elementelor de comandă și automatizare;

- testarea funcționării sistemului după efectuarea lucrărilor de mentenanță.

## 5. Cerințe privind raportarea

La finalizarea serviciilor, operatorul economic va prezenta un raport tehnic, care va conține, în mod obligatoriu:

- descrierea stării tehnice și funcționale a sistemului de ventilare existent;

- analiza gradului de conformitate a soluțiilor existente cu cerințele tehnice și funcționale prevăzute în proiectul tehnic;

- lista neconformităților identificate;

- soluții tehnice propuse pentru remedierea fiecărei neconformități, prezentate distinct, după caz;

- recomandări tehnice privind îmbunătățirea funcționării, eficienței și siguranței sistemului de ventilare.

Raportul tehnic va fi prezentat în format scris (pe suport de hârtie) și/sau electronic, conform cerințelor beneficiarului.

## 6. Cerințe privind operatorul economic

Operatorul economic trebuie să:

- dispună de personal calificat și autorizat pentru lucrări de ventilare și instalații electrice;

- dețină experiență similară în prestarea serviciilor de verificare și mentenanță a sistemelor de ventilare, preferabil în instituții medicale;

- respecte cerințele de securitate și sănătate în muncă pe durata executării serviciilor.

## 7. Condiții de execuție

- Serviciile se vor efectua fără a perturba activitatea instituției medicale, în coordonare cu beneficiarul;

- Orice intervenție va fi realizată cu respectarea normelor de protecție a muncii și a regulilor sanitare;

- Termenele de executare vor fi stabilite conform contractului.

## 8. Dispoziții finale

Prezentul caiet de sarcini constituie parte integrantă a documentației de atribuire și va sta la baza evaluării ofertelor și a executării contractului.