Formularul nr. 1

Obiectivul: Modernizarea spațiilor publice în zona de revitalizare din or. Telenești. Reparația capitală și amenajarea drumurilor locale din or. Telenești.

Obiectul: Construcția drumului

Devizul: Deviz 2-6. str. Pavel Boțu

# Lista cu cantitatile de lucrari

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitol 1. | Lucrări de terasamente (borderoul 9.4) |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 7,100 |
| 1.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 15,975 |
| 2 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 1 341,780 |
| 2.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 36,228 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 7,100 |
| 3.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,556 |
| 3.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,840 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea șanțului) | 100m3 | 1,584 |
| 4.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,564 |
| 5 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 299,360 |
| 5.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 8,083 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 1,584 |
| 6.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,570 |
| 6.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,634 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcare pământ pentru rambleiere) | 100m3 | 0,633 |
| 7.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,424 |
| 8 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 119,520 |
| 8.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 3,227 |
| 9 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. (împingerea și așternerea în rambleu) | 100m3 | 0,633 |
| 9.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,285 |
| 10 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. (buldozerul și tractorul a fost exclus din norma) | 100m3 | 0,633 |
| 10.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 0,755 |
| 11 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 25,200 |
| 11.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,763 |
| 12 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. (buldozerul și tractorul a fost exclus din norma) | 100m3 | 7,561 |
| 12.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 9,013 |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decapare pământ vegetal) | 100m3 | 1,018 |
| 13.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,291 |
| 14 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 147,610 |
| 14.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 3,985 |
| 15 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I. (piatra sparta se exclude din normativ) | 100m3 | 1,018 |
| 15.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,305 |
| 15.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,336 |
| 16 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pământ vegetal pentru amenajarea zonelor verzi) | 100m3 | 0,658 |
| 16.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,283 |
| 17 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 95,320 |
| 17.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,574 |
| 18 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 65,740 |
| 18.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,379 |
| 19 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100m2 | 4,383 |
| 19.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 36,730 |
| 20 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. | 100m2 | 4,383 |
| 20.1 | 221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 4,383 |
| 20.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 22,792 |
| 21 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. | 100m2 | 4,383 |
| 21.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,383 |
| 21.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,893 |
| 21.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,692 |
| 22 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcare pământ pentru terasament în spatele bordurii) | 100m3 | 1,566 |
| 22.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,524 |
| 23 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 295,960 |
| 23.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 7,991 |
| 24 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 156,590 |
| 24.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 48,543 |
| 25 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. (terasament în spatele bordurii) | 100m2 | 5,770 |
| 25.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 48,353 |
| 26 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 1,566 |
| 26.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,812 |
| 26.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 16,271 |
|  | Capitol 1. | TOTAL Lucrări de terasamente (borderoul 9.4) |  |  |
|  | Capitol 2. | Montarea pietrei de bordură BR 100.30.15 (borderoul 9.5) |  |  |
| 27 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 46,920 |
| 27.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 53,958 |
| 27.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 4,692 |
| 27.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 46,451 |
| 27.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 19,706 |
| 28 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, BR100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 (norma la beton 0.04 m3/ml) | m | 782,000 |
| 28.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 31,280 |
| 28.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2 737,000 |
| 28.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,820 |
| 28.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 4,692 |
| 28.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 785,910 |
| 28.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 132,940 |
| 28.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 398,820 |
|  | Capitol 2. | TOTAL Montarea pietrei de bordură BR 100.30.15 (borderoul 9.5) |  |  |
|  | Capitol 3. | Structura rutieră (borderoul 9.6) |  |  |
| 29 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatră spartă, Hmed=0.12 m | m3 | 171,300 |
| 29.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,496 |
| 29.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,094 |
| 29.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 2,364 |
| 29.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 2,364 |
| 30 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 1,713 |
| 30.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,854 |
| 31 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 239,820 |
| 31.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 6,475 |
| 32 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 1,713 |
| 32.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,617 |
| 32.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,685 |
| 33 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.15 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 351,870 |
| 33.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 429,281 |
| 33.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 81,634 |
| 33.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 130,192 |
| 33.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 53,836 |

| 33.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 8,093 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 16,890 |
| 34 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate LA30, conform SM SR EN 13242+A1, fr.0-63 mm, stabilizat cu 4 % ciment 32,5 R conform SR EN 197-1:2011 , h=0.20 m, prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica | m3 | 418,800 |
| 34.1 | 1421302200464 | Piatră spartă LA30 fr. 0-63 mm stabilizată cu 4 % ciment | m3 | 420,056 |
| 34.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 48,162 |
| 34.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 301,536 |
| 34.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 301,536 |
| 34.5 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 67,008 |
| 34.6 | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 32,248 |
| 34.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 30,154 |
| 34.8 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,675 |
| 34.9 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 32,248 |
| 34.10 | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 32,248 |
| 35 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1.10 l/m2 | t | 2,304 |
| 35.1 | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 2,373 |
| 35.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,691 |
| 36 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD Φ22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.06 m (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 2 094,000 |
| 36.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtura asfaltica BAD 22.4 | t | 295,254 |
| 36.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 125,640 |
| 36.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 16,543 |
| 36.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 16,543 |
| 36.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 16,543 |
| 37 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2 | t | 0,733 |
| 37.1 | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 0,755 |
| 37.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,220 |
| 38 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA Φ16 liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.04 m, norma de 0.0972 tone/m2 conform proiectului (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 2 094,000 |
| 38.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 203,537 |
| 38.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 104,700 |
| 38.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 11,098 |
| 38.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 11,098 |
| 38.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 11,098 |
| 39 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 fr. 0-32 mm, 10 cm. | m2 | 67,000 |
| 39.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr. 0-32 mm | m3 | 8,442 |
| 39.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,469 |
| 39.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,124 |
| 39.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,235 |
| 39.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,067 |
| 39.6 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,737 |
| 39.7 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,027 |
|  | Capitol 3. | TOTAL Structura rutieră (borderoul 9.6) |  |  |
|  | Capitol 4. | Amenajarea drumurilor laterale (borderoul 9.7) |  |  |
| 40 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatră-spartă, Hmed=0.15 m | m3 | 177,900 |
| 40.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 25,440 |
| 40.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,252 |
| 40.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 2,455 |
| 40.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 2,455 |
| 41 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 1,779 |
| 41.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,003 |
| 42 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 249,060 |
| 42.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 6,725 |
| 43 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 1,779 |
| 43.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,640 |
| 43.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,712 |
| 44 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 7,144 |
| 44.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 16,074 |
| 45 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 1 350,200 |
| 45.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 36,455 |
| 46 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 7,144 |
| 46.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,572 |
| 46.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,858 |
| 47 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura BR 100.30.15 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 50,400 |
| 47.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 57,960 |
| 47.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 5,040 |
| 47.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 49,896 |
| 47.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 21,168 |
| 48 | DE10E | Borduri prefabricate BR 100.30.15 pe fundatie de beton monolit C 16/20 (normativul la beton 0.04 m3/ml) | m | 840,000 |
| 48.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 33,600 |
| 48.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2 940,000 |
| 48.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 8,400 |
| 48.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 5,040 |
| 48.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 844,200 |
| 48.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 142,800 |
| 48.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 428,400 |
| 49 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.10 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 298,210 |
| 49.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 363,816 |
| 49.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 69,185 |
| 49.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 110,338 |
| 49.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 45,626 |
| 49.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 6,859 |
| 49.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 14,314 |
| 50 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate LA30, conform SM SR EN 13242+A1, fr.0-63 mm, stabilizat cu 4 % ciment 32,5 R conform SR EN 197-1:2011 , h=0.20 m, prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica | m3 | 351,000 |
| 50.1 | 1421302200464 | Piatră spartă LA30 fr. 0-63 mm stabilizată cu 4 % ciment | m3 | 352,053 |
| 50.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 40,365 |
| 50.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 252,720 |
| 50.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 252,720 |
| 50.5 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 56,160 |
| 50.6 | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 27,027 |
| 50.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 25,272 |
| 50.8 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,404 |
| 50.9 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 27,027 |
| 50.10 | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 27,027 |
| 51 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1.10 l/m2 | t | 1,930 |
| 51.1 | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 1,988 |
| 51.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,579 |
| 52 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD Φ22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.06 m (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 1 755,000 |
| 52.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtura asfaltica BAD 22.4 | t | 247,455 |
| 52.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 105,300 |
| 52.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 13,865 |
| 52.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 13,865 |
| 52.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 13,865 |
| 53 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2 | t | 0,615 |
| 53.1 | 23203226000401 | Emulsie bituminoasă | t | 0,633 |
| 53.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,185 |
| 54 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA Φ16 liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.04 m, 0.0972 tone/m2 conform proiectului (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) | m2 | 1 755,000 |
| 54.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 170,586 |
| 54.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 87,750 |
| 54.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 9,302 |
| 54.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 9,302 |
| 54.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 9,302 |
| 55 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 fr. 0-32 mm, 10 cm. | m2 | 46,000 |
| 55.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr. 0-32 mm | m3 | 5,796 |
| 55.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,322 |
| 55.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,458 |
| 55.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,161 |
| 55.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,046 |
| 55.6 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,506 |
| 55.7 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,018 |

|  | Capitol 4. | TOTAL Amenajarea drumurilor laterale (borderoul 9.7) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capitol 5. | Amenajarea și construcția parcajului (borderoul 9.8) |  |  |
| 56 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura BR 100.30.15 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 4,860 |
| 56.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 5,589 |
| 56.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,486 |
| 56.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,811 |
| 56.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,041 |
| 57 | DE10E | Borduri prefabricate BR 100.30.15 pe fundatie de beton monolit C 16/20 (normativul la beton 0.04 m3/ml) | m | 81,000 |
| 57.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 3,240 |
| 57.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 283,500 |
| 57.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,810 |
| 57.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,486 |
| 57.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 81,405 |
| 57.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,770 |
| 57.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 41,310 |
| 58 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.15 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 26,450 |
| 58.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 32,269 |
| 58.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,136 |
| 58.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 9,787 |
| 58.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,047 |
| 58.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,608 |
| 58.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,270 |
| 59 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate LA30, conform SM SR EN 13242+A1, fr.0-63 mm, stabilizat cu 4 % ciment 32,5 R conform SR EN 197-1:2011 , h=0.20 m, prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica | m3 | 31,920 |
| 59.1 | 1421302200464 | Piatră spartă LA30 fr. 0-63 mm stabilizată cu 4 % ciment | m3 | 32,016 |
| 59.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,671 |
| 59.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 22,982 |
| 59.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 22,982 |
| 59.5 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,107 |
| 59.6 | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 2,458 |
| 59.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,298 |
| 59.8 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,128 |
| 59.9 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,458 |
| 59.10 | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 2,458 |
| 60 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare h=0.10 m din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 152,000 |
| 60.1 | 2661112800655 | Pavaj din beton, h=0.10 m | m2 | 154,280 |
| 60.2 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 243,200 |
| 60.3 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1 196,240 |
| 60.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,760 |
| 60.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 6,506 |
| 60.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 3,040 |
| 60.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 88,190 |
| 60.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,402 |
|  | Capitol 5. | TOTAL Amenajarea și construcția parcajului (borderoul 9.8) |  |  |
|  | Capitol 6. | Amenajarea și construcția trotuarului (borderoul 9.9) |  |  |
| 61 | TsC54C | Strat de fundatie din agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, conform SR EN 13242+A1, h=0.05 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 1,350 |
| 61.1 | 1421102200068 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga 85 | m3 | 1,553 |
| 61.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,135 |
| 61.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,337 |
| 61.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,567 |
| 62 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare. | m2 | 27,000 |
| 62.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 4,698 |
| 62.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,540 |
| 62.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,912 |
| 62.4 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,394 |
| 62.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,149 |
| 63 | DE11A | Borduri mici BR 100.20.8 pe fundație din beton monolit C 16/20 (norma de consum 0.032 m3/ml) | m | 13,000 |
| 63.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,416 |
| 63.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 13,260 |
| 63.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,039 |
| 63.4 | 2666122800325 | Bordura BR 100.20.8 | m | 13,065 |
| 63.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,039 |
| 63.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,560 |
| 63.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,340 |
| 64 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare h=0.06 m din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 27,000 |
| 64.1 | 2661112800655 | Pavaj din beton, h=0.06 m | m2 | 27,405 |
| 64.2 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 43,200 |
| 64.3 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 212,490 |
| 64.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,135 |
| 64.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 1,156 |
| 64.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,540 |
| 64.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 15,665 |
| 64.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,427 |
|  | Capitol 6. | TOTAL Amenajarea și construcția trotuarului (borderoul 9.9) |  |  |
|  | Capitol 7. | Amenajarea podețelor dreptunghiulare 1.00x1.60 (borderoul 9.10) |  |  |
| 65 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 1,080 |
| 65.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,214 |
| 66 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 12,000 |
| 66.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24,720 |
| 67 | TsC54B | Strat de fundatie din agregat natural sort 0-31.5 mm Ga 85, conform SM SR EN 132 42+A1, h=0.20 m, sub corpul podețului (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 6,710 |
| 67.1 | 1411122201752 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 7,717 |
| 67.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,671 |
| 67.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,643 |
| 67.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,818 |
| 68 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m, sub portale și aripi (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,750 |
| 68.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,863 |
| 68.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,075 |
| 68.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,743 |
| 68.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,315 |
| 69 | DI119 | Fundatii monolite din beton C 16/20 la edificiile artificiale. (fundația podețului) | m3 | 3,410 |
| 69.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 3,478 |
| 69.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,126 |
| 69.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 69.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,878 |
| 69.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,459 |
| 70 | DI119 | Fundatii monolite din beton C 16/20 la edificiile artificiale. (suport la capetele de podeț) | m3 | 4,000 |
| 70.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 4,080 |
| 70.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,148 |
| 70.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 70.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,760 |
| 70.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,712 |
| 71 | DI122 | Montarea podetelor dreptunghiulare, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri. (doar montarea elementelor Rigolă R-1,3 buc., 2.38 m3/buc.) | m3 | 7,140 |
| 71.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 57,120 |
| 71.2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 14,137 |
| 72 | Material | Secțiuni prefabricate Rigolă R-1 din beton armat C35/45 XF4, XC4, XD3 | buc | 3,000 |
| 73 | DI122 | Montarea podetelor dreptunghiulare, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri. (doar montarea elementelor Dală D-1,9 buc., 0.40 m3/buc.) | m3 | 3,600 |
| 73.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,800 |
| 73.2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 7,128 |
| 74 | Material | Secțiuni prefabricate Dală D-1 din beton armat C35/45 XF4, XC4, XD3 | buc | 9,000 |
| 75 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 40,160 |
| 75.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,072 |
| 75.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,016 |
| 75.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,052 |
| 75.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 2,410 |
| 75.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 2,851 |
| 75.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,687 |
| 75.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,024 |
| 75.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 38,152 |
| 76 | PD04A | Montarea armaturilor A500 (execuția portalului din beton monolit) | kg | 101,480 |
| 76.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 101,480 |
| 76.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 1,522 |
| 76.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,133 |
| 77 | PD04A | Montarea armaturilor A240 - etriere (execuția portalului din beton monolit) | kg | 11,060 |
| 77.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 11,060 |
| 77.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,166 |
| 77.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,995 |
| 78 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (portal din beton monolit) | m3 | 4,080 |
| 78.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 4,162 |
| 78.2 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 78.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 13,015 |
| 78.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,746 |
| 79 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 43,490 |
| 79.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,196 |
| 79.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,326 |
| 79.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,070 |
| 79.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 79.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,528 |
| 80 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 17,280 |
| 80.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,118 |
| 80.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,130 |
| 80.3 | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 40,435 |
| 80.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 80.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 20,045 |
| 81 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (călăfătuirea cu câlți bitumați). | t | 0,063 |
| 81.1 | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 1,630 |
| 82 | Material | Cilti bituminati | kg | 63,000 |
| 83 | CP21B | Punerea in opera a mortarului de ciment C16/20 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi (mortar de ciment pentru capete de podeț) | m3 | 0,500 |
| 83.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 197,500 |
| 83.2 | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,678 |
| 83.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,185 |
| 83.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,050 |
| 83.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 |
| 83.6 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,300 |
| 83.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,150 |
| 84 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (rambleierea stratificată) | 100m3 | 0,796 |
| 84.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,632 |
| 85 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 0,796 |
| 85.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,021 |
| 85.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 8,270 |
| 86 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. (Consolidare taluz în amonte) | 100m2 | 0,051 |
| 86.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,780 |
| 86.2 | 23203226000401 | Bitum | t | 0,013 |
| 86.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 2,295 |
| 86.4 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,008 |
| 86.5 | 14111222016601 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,546 |
| 86.6 | 22222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 86.7 | 22222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 86.8 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,339 |
| 86.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,125 |
| 87 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. K=-7 | 100m2 | -0,051 |
| 87.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | -0,364 |
| 87.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | -0,004 |
| 87.3 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 87.4 | 23203226000401 | Bitum | t | -0,007 |
| 87.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -2,892 |
| 88 | PD04A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 11,220 |
| 88.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 11,220 |
| 88.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,168 |
| 88.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,010 |
| 89 | Material | Chit asfaltic | m3 | 0,050 |
| 90 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.20 m (sub corpul fântânii, compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,880 |
| 90.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,012 |
| 90.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,088 |
| 90.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,871 |
| 90.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,370 |
| 91 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 28,750 |
| 91.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,052 |
| 91.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,012 |
| 91.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,037 |
| 91.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 1,725 |

| 91.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 2,041 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,208 |
| 91.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,313 |
| 91.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 27,313 |
| 92 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii. Armatura A240 D=6 mm | kg | 3,700 |
| 92.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 3,700 |
| 92.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,037 |
| 92.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,074 |
| 93 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii. Armatura A500 D=10 mm | kg | 76,250 |
| 93.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 76,250 |
| 93.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,763 |
| 93.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,525 |
| 94 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii. Armatura A500 D=12 mm | kg | 246,180 |
| 94.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=12 mm | kg | 246,180 |
| 94.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 2,462 |
| 94.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,924 |
| 95 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale. | m3 | 3,900 |
| 95.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 3,978 |
| 95.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,144 |
| 95.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 95.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,441 |
| 95.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,669 |
| 96 | CL18A | Confectii metalice diverse din Armatura A500 D=16 mm, cornier 50x50x5 mm pentru plasa de acoperire fantana | kg | 68,670 |
| 96.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,687 |
| 96.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 68,670 |
| 96.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,343 |
| 96.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,549 |
| 96.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,030 |
| 96.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 13,047 |
| 96.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,687 |
| 96.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,687 |
| 97 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. (Consolidare taluz în aval) | 100m2 | 0,045 |
| 97.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,689 |
| 97.2 | 23203226000401 | Bitum | t | 0,012 |
| 97.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 2,025 |
| 97.4 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,007 |
| 97.5 | 14111222016601 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,482 |
| 97.6 | 22222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 97.7 | 22222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 97.8 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,358 |
| 97.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,111 |
| 98 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. K=-7 | 100m2 | -0,045 |
| 98.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | -0,321 |
| 98.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | -0,003 |
| 98.3 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 98.4 | 23203226000401 | Bitum | t | -0,006 |
| 98.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -2,552 |
| 99 | PD04A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 9,900 |
| 99.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 9,900 |
| 99.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,149 |
| 99.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,891 |
| 100 | Material | Chit asfaltic | m3 | 0,050 |
| 101 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,404 |
| 101.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,909 |
| 102 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 76,300 |
| 102.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,060 |
| 103 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,404 |
| 103.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,145 |
| 103.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,162 |
|  | Capitol 7. | TOTAL Amenajarea podețelor dreptunghiulare 1.00x1.60 (borderoul 9.10) |  |  |
|  | Capitol 8. | Lucrări de construcție a rigolei trapezoidale rapide (borderoul 9.11) |  |  |
| 104 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (fundul rigolei) | 100m2 | 1,045 |
| 104.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,107 |
| 105 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu. | 100m2 | 2,867 |
| 105.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 28,928 |
| 106 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. (rigolă cu lățimea fundului de 0.40 m) | 100m2 | 0,168 |
| 106.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 2,570 |
| 106.2 | 23203226000401 | Bitum | t | 0,044 |
| 106.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 7,560 |
| 106.4 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,025 |
| 106.5 | 14111222016601 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,798 |
| 106.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 27,468 |
| 106.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,413 |
| 107 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. K=-5 | 100m2 | -0,168 |
| 107.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | -0,857 |
| 107.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | -0,008 |
| 107.3 | 23203226000401 | Bitum | t | -0,017 |
| 107.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -6,804 |
| 108 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. (rigolă cu lățimea fundului de 1.00 m) | 100m2 | 3,109 |
| 108.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 47,568 |
| 108.2 | 23203226000401 | Bitum | t | 0,808 |
| 108.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 139,905 |
| 108.4 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,466 |
| 108.5 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 33,266 |
| 108.6 | 22222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 108.7 | 22222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 108.8 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 508,322 |
| 108.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 7,648 |
| 109 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.20 m (adăugător pentru rigolă) | m3 | 2,050 |
| 109.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 2,358 |
| 109.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,205 |
| 109.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,030 |
| 109.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,861 |
| 110 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (carton bitumat pentru rosturile transversale) | m2 | 4,510 |
| 110.1 | 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat | t | 0,005 |
| 110.2 | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 4,961 |
| 110.3 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,135 |
| 110.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,226 |
| 111 | Material | Material lemnos | m3 | 0,440 |
| 112 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.20 m (Pinten nr. 1) | m3 | 0,170 |
| 112.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,196 |
| 112.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,017 |
| 112.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,168 |
| 112.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,071 |
| 113 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri.(Pinten nr. 1 beton C30/37 XF4) | m3 | 2,930 |
| 113.1 | 2663102101000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 2,953 |
| 113.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,293 |
| 113.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,784 |
| 113.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,516 |
| 113.5 | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 1,113 |
| 114 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.20 m (Pinten nr. 2) | m3 | 1,740 |
| 114.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 2,001 |
| 114.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,174 |
| 114.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,723 |
| 114.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,731 |
| 115 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri.(Pinten nr. 2 beton C30/37 XF4) | m3 | 13,130 |
| 115.1 | 2663102101000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 13,235 |
| 115.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,313 |
| 115.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,474 |
| 115.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,756 |
| 115.5 | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 4,989 |
| 116 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.20 m (Pinten nr. 3) | m3 | 1,070 |
| 116.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,231 |
| 116.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,107 |
| 116.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,059 |
| 116.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,449 |
| 117 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri.(Pinten nr. 3 beton C30/37 XF4) | m3 | 10,400 |
| 117.1 | 2663102101000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 10,483 |
| 117.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,040 |

| 117.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,880 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 117.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,480 |
| 117.5 | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 3,952 |
| 118 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii. Armatura A500 D=16 mm la pinteni | kg | 124,980 |
| 118.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=12 mm | kg | 124,980 |
| 118.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 1,250 |
| 118.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,500 |
|  | Capitol 8. | TOTAL Lucrări de construcție a rigolei trapezoidale rapide (borderoul 9.11) |  |  |
|  | Capitol 9. | Amenajarea casiurilor (borderoul 9.12) |  |  |
| 119 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm sub bordura BR 100.30.15 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 1,200 |
| 119.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,380 |
| 119.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,120 |
| 119.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,188 |
| 119.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,504 |
| 120 | DE10E | Borduri prefabricate BR 100.30.15 montate pe fundație din beton monolit C 16/20 (norma la beton 0.04 m3/ml) | m | 20,000 |
| 120.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,800 |
| 120.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 70,000 |
| 120.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,200 |
| 120.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,120 |
| 120.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 20,100 |
| 120.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,400 |
| 120.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 10,200 |
| 121 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm. (Casiu de evacuare a apelor, compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,750 |
| 121.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,863 |
| 121.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,075 |
| 121.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,743 |
| 121.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,315 |
| 122 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale. (Casiu de evacuare a apelor) | m3 | 0,750 |
| 122.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,765 |
| 122.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,028 |
| 122.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 122.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,393 |
| 122.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,321 |
| 123 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 3,300 |
| 123.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,356 |
| 124 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm, h=0.10 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,900 |
| 124.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,035 |
| 124.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,090 |
| 124.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,891 |
| 124.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,378 |
| 125 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv. (Elemente prefabricate B-6, 0.022 m3/buc) | buc | 36,000 |
| 125.1 | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat B-6 | buc | 36,252 |
| 125.2 | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 6,840 |
| 125.3 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,160 |
| 126 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale. (Bloc de disipare) | m3 | 0,020 |
| 126.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,020 |
| 126.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,001 |
| 126.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 126.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,064 |
| 126.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,009 |
| 127 | PD04A | Montarea armaturilor A240 D=8 mm | kg | 0,480 |
| 127.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=8 mm | kg | 0,480 |
| 127.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,007 |
| 127.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,043 |
| 128 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura BR 100.30.15 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 1,260 |
| 128.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,449 |
| 128.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,126 |
| 128.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,247 |
| 128.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,529 |
| 129 | DE10E | Borduri prefabricate BR 100.30.15 pe fundatie de beton monolit C 16/20 (normativul la beton 0.05 m3/ml) | m | 21,000 |
| 129.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 1,050 |
| 129.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 73,500 |
| 129.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,210 |
| 129.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,126 |
| 129.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 21,105 |
| 129.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,570 |
| 129.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 10,710 |
| 130 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 1,200 |
| 130.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,380 |
| 130.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,120 |
| 130.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,188 |
| 130.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,504 |
| 131 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale, h=0.10 m | m3 | 1,200 |
| 131.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,224 |
| 131.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,044 |
| 131.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 131.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,828 |
| 131.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,514 |
| 132 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,060 |
| 132.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,069 |
| 132.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,006 |
| 132.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,059 |
| 132.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,025 |
| 133 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv. (Element prefabricat B-9, 0.088 m3/buc) | buc | 5,000 |
| 133.1 | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat B-9 | buc | 5,035 |
| 133.2 | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,950 |
| 133.3 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,300 |
|  | Capitol 9. | TOTAL Amenajarea casiurilor (borderoul 9.12) |  |  |
|  | Capitol 9. | Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 9.15) |  |  |
| 134 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (CKM 2.35) | buc | 22,000 |
| 134.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 2,200 |
| 134.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 22,000 |
| 134.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,260 |
| 134.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,720 |
| 135 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma triunghiulară cu dimensiunea laturii de 700 mm - A31) | buc | 1,000 |
| 135.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 700 mm - A31 | buc | 1,000 |
| 135.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 135.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 135.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 135.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 135.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 135.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 135.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 135.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 136 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma triunghiulară cu dimensiunea laturii de 900 mm - B1) | buc | 6,000 |
| 136.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 900 mm - B1 | buc | 6,000 |
| 136.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,000 |
| 136.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 12,000 |
| 136.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,000 |
| 136.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 12,000 |
| 136.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,120 |
| 136.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,240 |
| 136.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,320 |
| 136.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 |
| 137 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma pătrată cu dimensiunea laturii de 600 mm B3, P20, G4) | buc | 5,000 |
| 137.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 900 mm - B3, P20, G4 | buc | 5,000 |
| 137.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 20,000 |
| 137.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 10,000 |
| 137.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 20,000 |
| 137.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 10,000 |
| 137.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,100 |
| 137.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,200 |
| 137.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,100 |
| 137.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,100 |
| 138 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma circulară cu diametrul de 600 mm - C1, C24, C25, C29, D3) | buc | 11,000 |
| 138.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie D=600 mm - C1, C24, C25, C29, D3 | buc | 11,000 |
| 138.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 44,000 |
| 138.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 22,000 |
| 138.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 44,000 |
| 138.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 22,000 |
| 138.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,220 |
| 138.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,440 |
| 138.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,420 |
| 138.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,420 |
| 139 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma dreptunghiulară cu dimensiunile de 500x650 mm - G34) | buc | 1,000 |
| 139.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 500x650 mm - G34 | buc | 1,000 |
| 139.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 139.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 139.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 139.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 139.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 139.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 139.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 139.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 140 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma dreptunghiulară cu dimensiunea de 450x200 mm - P40) | buc | 1,000 |
| 140.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 450x200 mm - P40 | buc | 1,000 |
| 140.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 140.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 140.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 140.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 140.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 140.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 140.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 140.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 141 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (Culoare albă) | m2 | 15,710 |
| 141.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 11,468 |
| 141.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 5,499 |
| 141.3 | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 1,791 |
| 141.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,970 |
| 141.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,414 |
| 141.6 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,754 |
|  | Capitol 9. | TOTAL Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 9.15) |  |  |