# „Aprob”

# Director al IMSP SCTO

# ____________ Serghei ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

PENTRU  PROCEDURA DE VALOARE MICĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat IMSP SCTO

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP SCTO

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație a unui segment din trosonul de canalizare la blocurile cu nr. cadastral 01005190.234.03, nr. 01005190.2344.02.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg II. |  | 100 m3 | 3,050 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 13,389 |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 21,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 43,260 |
| 3 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  | m2 | 185,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 55,500 |
|  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  | buc | 0,315 |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  | m3 | 0,499 |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  | kg | 3,478 |
| 4 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 | 12,300 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 7,503 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 12,607 |
| 5 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (ingramadirea si incarcarea) |  | 100 m3 | 0,350 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,128 |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 5,005 |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  | h-ut | 1,267 |
| 6 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 56,000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 14,448 |
| 7 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 0,350 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,126 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,140 |
| 8 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 63,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 19,530 |
| 9 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 | 63,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 47,250 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 6,300 |
| 10 | TsD02B1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (umplerea santului) |  | 100 m3 | 2,090 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 1,756 |
| 11 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 2,090 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 18,434 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 19,709 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |
|  |  |  | 2. Conducte |  |  |  |
| 12 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Teava PVC SN4 D=160 mm) |  | m | 126,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 37,800 |
|  | 25212167005001 |  | Teava din PVC SN 4M d=160 mm |  | m | 131,040 |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  | buc | 14,490 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,126 |
| 13 | AcA07B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm (Teava PVC SN4 D=110 mm) |  | m | 46,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 17,020 |
|  | 25212167000001 |  | Teava PVC SN4 D=110 mm |  | m | 49,266 |
|  | 25249067100001 |  | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=110 mm |  | buc | 8,023 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,046 |
| 14 | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 250 mm (Teava PE100, PN6, D=250 mm) |  | m | 120,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 46,800 |
|  | 2521216700502 |  | Teava PE100, PN6, D=250 mm |  | m | 125,400 |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  | buc | 13,920 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,240 |
| 15 | Pret de piata |  | Banda de avertizare |  | m | 172,000 |
|  | 1235600000 |  | Banda de avertizare |  | m | 172,000 |
|  |  |  |  | Total Conducte |  |  |
|  |  |  | 3. Camine 3.1. Lucrari terasamente camine |  |  |  |
| 16 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 | 0,170 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 0,746 |
| 17 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 3,800 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,828 |
| 18 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (ingramadirea si incarcarea) |  | 100 m3 | 0,100 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,608 |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  | m3 | 0,000 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 1,430 |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  | h-ut | 0,362 |
| 19 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 16,000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 4,128 |
| 20 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 0,100 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,036 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,000 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,040 |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente camine |  |  |
|  |  |  | 3.2. Executarea caminelor |  |  |  |
| 21 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 8,900 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 86,419 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 37,024 |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 | 3,685 |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 1,169 |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,692 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,438 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 7,191 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 16,821 |
| 22 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-10 |  | buc | 9,000 |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc | 9,000 |
| 23 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-10-9 |  | buc | 12,000 |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  | buc | 12,000 |
| 24 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-1 |  | buc | 9,000 |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  | buc | 9,000 |
| 25 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-10-6 |  | buc | 4,000 |
|  | 266112643311 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 |  | buc | 4,000 |
| 26 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-10-3 |  | buc | 2,000 |
|  | 266112643312 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  | buc | 2,000 |
| 27 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 18,000 |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 18,000 |
| 28 | AcE07B |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare/ Capac fonta rez. 25t |  | buc | 9,000 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 7,380 |
|  | 287527420001 |  | Capac fonta rez. 25t |  | buc | 9,180 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 123,930 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,477 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,119 |
| 29 | Pret de piata |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  | kg | 212,000 |
|  | 2811236305662 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  | kg | 212,000 |
| 30 | Pret de piata |  | Scara pentru acces in camine |  | kg | 175,000 |
|  | 2811236305664 |  | Scara pentru acces in camine |  | kg | 175,000 |
| 31 | RCsB31S |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm |  | buc | 18,000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 15,822 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 6,786 |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,277 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,601 |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 10,980 |
| 32 | AcD22B |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m (Beton B15) |  | m3 | 1,120 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 9,430 |
|  | 266310210001 |  | Beton B15 |  | m3 | 1,165 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,113 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,392 |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  | h-ut | 0,364 |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  | h-ut | 0,672 |
| 33 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t | 0,387 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 2,492 |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg | 3,019 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg | 1,509 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,213 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,755 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,377 |
| 34 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Hidroizolare interioara) |  | m2 | 56,330 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 28,165 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 21,405 |
|  | 2416537343829 |  | Amestec "Penetron" |  | kg | 67,596 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,408 |
| 35 | IzF32A |  | Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor (dimensiuni 20x20 mm). Hidroizolarea rosturilor intre inele de beton |  | m | 59,600 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,344 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,960 |
|  | 2416537343829 |  | Amestec "Penetron" |  | kg | 5,960 |
|  | 24165373438291 |  | Amestec "Penecrit" |  | kg | 107,280 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,060 |
| 36 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum (Hidroizolare exterioara) |  | m2 | 63,500 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 3,810 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 107,950 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 21,590 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,038 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 71,755 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,064 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,826 |
|  |  |  | Total Executarea caminelor |  |  |  |
|  |  |  | Total Camine |  |  |  |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 20 zile

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2025.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcție.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; | da |
|  | GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR | Completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind experienţa similară | Completată conform anexei nr. 12 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; | da |
|  | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Completată conform anexei nr. 13 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | - DECLARAŢIE privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Completată conform anexei nr. 14 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Completată conform anexei nr. 15 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarația de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | da |
|  | Avizul Inspecției de Stat în Construcție | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | da |
|  | Devizile | Formularul nr. 3,5,7 | da |
|  | Certificat de conformitate a principalelor material utilizate | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | da |
|  | Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | da |
|  | Cerințe obligatorii : | Operatorii economici la solicitare vor prezenta clarificări asupra ofertei în termen de 72 de ore | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Termenul de garanție a  lucrăriilor sau serviciilor - minim 36  luni din momentul semnării actului de recepție finală a lucrărilor.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

23. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

24. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

25. Persoană de contact: 078913550

26. Alte informații relevante:

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

1. Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

2. Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

3. Caraman Natalia- membru, șefă serviciul ,,Infrastructură și Dezvoltare’’.

4. Natalia Borodachi - membru, asistentă medicală- şefă.

5. Gabriela Doagă - membu, contabilă șefă.

6. Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală.

.