Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” _____________ 2023

- CAIET DE SARCINI

- FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

- LUCRĂRI

Obiectul: Schimbarea tâmplăriei exterioare și a elementelor conexe tâmplăriei la căminul UTM din str. Mircești 21/1, mun.Chișinău

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei,           bd. Ştefan cel Mare 168, mun.Chişinău

1. Descriere generală: Căminul pentru studenţi se află pe str. Mircesti 21/1, mun.Chișinău. Clădirea cu 9 etaje. Categoria de importanţă a clădirii CC-3 ridicat. În scopul reducerii consumului de energie, creării confortului fonic se preconizează lucrări de înlocuire a tâmplăriei din lemn şi metal existente pe cea din profile din mase plastice şi aluminiu, instalarea glafurilor și pervazurilor. Reparaţia finisărilor exterioare şi interioare la ferestre după montarea ferestrelor şi ușilor, evacuarea deșeurilor.

2. Informaţii şi proiectare:

Reparaţie curentă: lucrările includ înlocuirea pieselor de tîmplărie exterioare, la care se păstrează forma şi dimensiunile golurilor. Suprafaţa gulului să fie bine curăţită de praf şi de resturi de tâmplărie veche, să fie înlăturat mortatul pe care era instalătă tâmplăria, rostul dintre tâmplărie și perete să nu depăşească 30 mm.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

a) Ferestre din PVC cu geam termopan cu deshidere în 2 poziții.  Caracteristicile:

1. Profil PVC clasa A grosimea peretelui exterior nu mai mic de 3,0 mm cu 5 camere;

2. Adîncimea de montaj a profilelor (grosimea profilului ) nu mai mică de 70 mm.

3. Rigiditatea – cu profil din metal grosimea nu mai mică de 2,0 mm

b) Uşi din aluminiu cu bariera termică;

c) Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre l=200 mm;

d) Glafuri montate la ferestre din aluminiu l - 130 mm;

e) Durata de executare a lucrărilor este de - 6 luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor;

4. Mostre: Operatorii economici vor prezenta obligatoriu mostre la solicitarea autorității contractante în termen de 5 zile lucrătoare, la pozițiile pentru care la evaluarea tehnică a ofertei, autoritatea contractantă va întâmpina neclarități.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente:

a) Antreprenorul este obligat să păstreze în ordine bunurile beneficiarului. Să menţină curăţenia la locul de muncă;

b) Depozitarea deșeurilor – în afara clădirii (locul va fi indicat de către beneficiar).

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: Toate lucrările să fie executate cu respectarea Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Remedierea viciilor și a defectelor care au apărut pe parcursul executării lucrărilor se înlătură în termen de cel mult 20 zile de la anunţarea în scris a antreprenorului.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: Se execută la solicitarea beneficiarului sau în caz de necesitate.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: Tâmplăria se asamblează după preluarea măsurilor la faţa locului înainte de a face comandă.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: Cerinţele solicitate în pct. 3 sunt solicitate conform calcului pentru eficienţă energetică.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: Nu este necesar.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: Nu este necesar.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: Nu este necesar.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: Articolele de tâmplărie se vor fabrica în conformitate cu standartele în vigoare, materiale agrementate în R.M. Dimensiunile şi forma se vor concretiza la obiect. Instalarea articolelor se va face cu respectarea codului practic în construcţii C.P.C. 04.08.2015 ,,Blocuri de ferestre şi uşi din PVC. Lucrări de instalare”.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: Apă, electricitate, iluminare obiectul este asigurat.

16. Definiţii: Nu este necesar.

17. Cerinţe privind calculul costului: Deviz-Oferta  se calculează conform normativelor în vigoare.

(În conformitate cu CPL 01-01-2012)

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la depunerea ofertei, prin intermediul SIA RSAP, documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la evaluarea ofertei documentele justificative aferente DUAE menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

Șef Centru Direcția Tehnică                 ______________               Dorin TROFIMCIUC

Ex.: Elena POPA

Tel.: +373 (22) 31-90-24

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

| Căminul UTM din str. Mirceşti 21/1, mun. Chişinău | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Schimbarea tâmplăriei exterioare și a elementelor conexe tâmplăriei la căminul UTM din str.Mirceşti 21/1, mun. Chişinău

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontarea timplariei existente |  |  |
| 1 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre etc.) | m2 | 237,240 |
| 2 | RCsI41A | Demontarea elementelor de timplarie (accesorii) - glafuri, sorturi, etc. (glaf exterior din tabla zincata - scurgere) | m | 140,000 |
| 3 | RCsI41A | Demontarea elementelor de timplarie (accesorii) - glafuri, sorturi, etc. (glaf interior din tabla zincata - pervaz) | m | 140,000 |
| 4 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in pereti, etc - in scopul pregatirii golului | m3 | 0,700 |
| 5 | RCsJ08C | Repararea crapaturilor din tencuielile interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 280,000 |
| 6 | RCsE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea suprafetelor interioare, pe durata refacerii | m2 | 120,000 |
| 7 | RCsP45D | Demontarea grilelor etc. G1 | kg | 6,000 |
| 8 | TrB05B1-8 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 80 m | t | 4,983 |
| 9 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t | 4,983 |
|  |  | 2. Montarea timplariei PVC inclusiv profil solbanc pentru ferestre profil 5 camere (4*16*4) (подоконная планка) L=1.3 W/m2K latimea profilelor 70mm |  |  |
| 10 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (ferestre cu profil PVC de 5 camere, consolidate cu profile de metal grosime de 2 mm, profilele PVC conform clasa A si geam cu sticla dubla 4-16-4 Low-E si deschidere in 2 pozitii) | m2 | 100,520 |
| 11 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv ( ferestre cu profil PVC de 5 camere consolidate cu profil metal cu o grosime de 2 mm, profil PVC conform clasa A si geam cu sticla dubla 4-16-4 Low E si deschidearea in 2 pozitii ) | m2 | 6,640 |
| 12 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestre cu profil PVC de 5 camere consolidate cu profile de metal cu o grosime de 2mm, profil PVC conform clasa A, geam cu sticla dubla 4-16-4 Low-E si deschidere in 2 pozitii) | m2 | 132,600 |
| 13 | CK18B | Montarea glafurilor interioare din mase plastice - latimea 200mm | m | 169,000 |
| 14 | CK18C | Montarea scurgerilor exterioare din aluminiu - latimea 130mm | m | 169,000 |
| 15 | CK35B | Suruburi autofiletante din metal | buc | 70,000 |
| 16 | RCsJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 169,000 |
| 17 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de vata mineralat, grosime 30-50 mm, intr-un strat (nivelarea suportului pentru pozarea scurgerii) | m2 | 21,970 |
| 18 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 19,800 |
| 19 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori | m2 | 94,000 |
| 20 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 94,000 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 94,000 |
| 22 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 | 94,000 |
| 23 | CP30C | Etansarea rosturilor orizontale cu banda din polimeri cu aracet la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m | m | 500,000 |
| 24 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub partial la partea interioara la ferestre | m2 | 60,000 |
|  |  | 3. Montarea usilor de aluminiu cu prag 20mm |  |  |
| 25 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,790 |
| 26 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,000 |
| 27 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori | m2 | 0,770 |
| 28 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 0,770 |
|  |  | 4. Montare grila metalica G1 - 2 buc |  |  |
| 29 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate si vopsita: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta | kg | 6,400 |

Șef Centru Direcția Tehnică                 ______________                     Dorin TROFIMCIUC