| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lotul 1 Echipament audio pentru ansamblul muzical “Doina Codrului” din or. Codru |  |  |  |  |  |  |  |
| BOXA ACTIVA |  |  |  | Difuzor activ în 2 căi cu gamă completă Woofer din neodim de 380 mm (15”), proiectat special de B&C, cu bobină de 75 mm (3”) Driver de compresie B&C de 36 mm (1,4”) cu bobină de 64 mm (2,5”) Amplificator de putere LF PWM de 1100 W rms, Peak 2200 w Amplificator de putere HF clasa G de 250 W rms, Peak 500 w Model de acoperire: 90° x 60° Material: Polipropilenă, tehnologie de injecție de gaz Suport cu flanșă 4 puncte de zbor M10 Intrare/ieșire XLR EQ intern Gnd Lift comutabil Dimensiuni: 482 x 757 x 600 mm Greutate: 28,3 kg Culoare: negru |  |  |  |
| SET STATIVE BOXE |  |  |  | Set stative boxa Constă din: 2 x stative tip trepied pentru pentru boxe cu adaptor inteligent 1 x geantă/husă de transport și protecție Material: Aluminiu Adaptor inteligent pentru reglare ușoară pentru flanșe cu diametrul de 35-38 mm Înălțime reglabilă cu surub Pin de siguranță suplimentar ce asigură o fixare fermă Suportă până la 45 kg sarcină centrată Greutate: 2,3 kg Înălțime reglabilă de la 1280 până la 2050 mm per suport Diametrul de jos 132 cm |  |  |  |
| MIXER DIGITAL CU CASE/CUTIE SPECIALA |  |  |  | Mixer digital stereo complet cu 48 de canale Complet compatibil cu consolele și boxele de scenă Behringer X32/Midas M32 28 de magistrale: 16 aux stereo, 8 matrici stereo, 4 seturi stereo principale 13 fadere motorizate de 100 mm Ecran multi-touch de 10,1" cu unghi reglabil 24 de preamplificatoare de microfon Midas PRO Trei porturi AES50: 144 de intrări și ieșiri Flux de lucru cu fadere cu ecran TFT color și taste rapide pentru 44 de master, magistrale, seturi principale, matrici, DCA Interfață audio/MIDI USB încorporată pentru 48 de canale audio Înregistrator/player live cu card SD dual cu până la 64 de piste Modulul AoIP intern poate extinde porturile Ethernet cu intrări și ieșiri opționale pe 64 de canale la rețelele Dante și Waves SoundGrid 16 procesoare de efecte stereo adevărate Trei sloturi pentru plug-in-uri pentru gate, dinamică și egalizator per canal 40 de canale de intrare stereo cu cinci plug-in-uri variabile sloturi fiecare Canale de intrare aux stereo cu un slot de inserție FX și egalizator parametric pe 4 benzi Opt grupuri de mute și opt DCA-uri Două porturi ethernet cu comutator încorporat pentru telecomandă în rețea și AoIP opțional prin Waves SoundGrid și Dante Slot de expansiune spate pentru interfață audio opțională cu 64 de canale și plăci de expansiune de rețea Interfață gazdă StageConnect pentru partajarea a până la 32 de canale în ambele direcții Două GPIO-uri programabile Intrare și ieșire MIDI cu 5 pini Două ieșiri pentru căști Telecomandă DAW compatibilă cu Mackie Control Universal (MCU) și preseturi pentru Cubase, Ableton Live, Logic X, Nuendo, ProTools, Reaper, Studio One Editare offline și telecomandă prin WING-CoPilot Software WING-Q și WING-Edit pentru desktop și mobil Instalare în rack de 19" posibilă în trei poziții Dimensiuni (L x Î x A): 453 x 225 x 574 mm Greutate: 15,9 kg *Carcasă Flyht Pro Cutie de transport și mixer Fabricată la comandă Material: Multiplex acoperit de 6 mm Margine din aluminiu: 30 x 30 mm Căptușeală din spumă Patru încuietori fluture Colțuri rotunjite cu bile din oțel Canal pentru cablu pe spate Unitatea poate fi acționată în cutie Patru mânere pliabile Dimensiuni exterioare (L x A x Î): 645 x 510 x 325 mm Greutate: 11,5 kg Culoare: Negru |  |  |  |
| STAGEBOX |  |  |  | Specificații: 32 Intrari 16 Iesiri Microfon Input: 32 XLR male 3-pini, Neutrik + 48 V phantom power Output (Analog) 16 XLR mama 3-pin, Neutrik Dual ADAT Preamps 32 Midas PRO MIDI I/O pentru comunicare directionala Monitorizare Sistem de monitorizare personal cu Ultranet Casti 1 x 1/4" (6.3 mm) TRS Porturi AES cu tehnologie Klark Teknik SuperMAC CAT5/5e pana la 100 m USB Format: 19" / 3 U Adancime instalare: 21 cm |  |  |  |
| SISTEM WIRELESS MICROFON |  |  |  | Sistemul wireless banda de frecventa 606 - 630 MHz Sisteme simultane pe bandă: până la 12 sisteme Tip sistem: analog Distanță de funcționare: 91 metri (spațiu deschis) Frequency Response receiver: de la 50Hz la 16kHz Selectare canal: Auto/Manual Microfon inclus: Da Microfon Tip: dinamic Pattern polar: supercardioid Frequency response: de la 50Hz la 16kHz Transmițător Formă: Handheld cu capsulă de microfon Dynamic range: 100dB (A-weighted) Tip baterii: 2 x AA Autonomie: până la 14 ore Dimensiuni: 22,4 cm x 5,3 cm Greutate: 210 g Receiver Display frontal: Da, LCD Ieșiri: XLR și Jack 1/4" Antene detașabile BNC include kit de montare in rack |  |  |  |
| Cablu Microfon/Semnal |  |  |  | Cablu Microfon/Semnal XLR-XLR 10 METRI |  |  |  |
| the sssnake XLR Patch Cable 1,5 M |  |  |  | Cablu XLR Lungime: 1,5 m XLR masculin <-> XLR feminin |  |  |  |
| CABLU NOTEBOOK 1xJACK STEREO 6.3/2xJACK MONO 6.3 5M 14879 |  |  |  | Lungime: 5 m 1 x mufă 6,3 mm TRS tată < = > 2 x mufă 6,3 mm TS tată Secțiunea conductorului: 2 x 1x 0,14 mm² Jacheta din PVC 90% acoperire Diametru (L x H): 4 x 8 mm Culoare: Negru |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1 Echipament audio pentru ansamblul muzical “Doina Codrului” din or. Codru. BOXA ACTIVA; buc; 2; 20 zile calendaristice. SET STATIVE BOXE; set; 2; 20 zile calendaristice. MIXER DIGITAL CU CASE/CUTIE SPECIALA; buc; 1; 20 zile calendaristice. STAGEBOX; buc; 1; 20 zile calendaristice. SISTEM WIRELESS MICROFON; buc; 4; 20 zile calendaristice. Cablu Microfon/Semnal; buc; 4; 20 zile calendaristice. the sssnake XLR Patch Cable 1,5 M; buc; 4; 20 zile calendaristice. CABLU NOTEBOOK 1xJACK STEREO 6.3/2xJACK MONO 6.3 5M 14879; buc; 2; 20 zile calendaristice. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |