Aprobat:

Director executiv

al S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”

Ștefan POPA __________________________

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului: S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”

2. Organizatorul procedurii de achiziție: S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de asigurare a stabilitatii terasamentelor si constructia trotuarului pe drumul G65, G64 - Telenesti - Mindresti - Ghiliceni - M5, km 3,600 - 3,675 (partea stinga).

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Lucrări de asigurare a stabilitatii terasamentelor si constructia trotuarului |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Taierea arborilor si arbustilor |  |  |  |
| 1 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc |  | 108,00 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,190 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,090 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 0,350 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,096 |  |
| 2 | TsG18A | Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile nisipoase, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm | 100 buc |  | 1,08 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 1,700 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 1,700 |  |
| 3 | TsH92C | Incarcarea in auto: crengi | t |  | 25,38 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,650 |  |
| 4 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 25,38 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 5 | TsG04B | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase | ha |  | 0,097 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 3,900 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 3,900 |  |
|  |  | 1.2. Demolarea gardurilor existente |  |  |  |
| 6 | PJ01B | Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri, sferturi de con peste nivelul solului (Demolarea fundamentului existent la gard din constructie de zidarie.) | m3 |  | 1,89 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,330 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,280 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,140 |  |
| 7 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Demolarea gardului existent din plasa metalica) | kg |  | 26,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,020 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,020 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,020 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,020 |  |
| 8 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Demolarea gardului existent din tigla metalica) | kg |  | 14,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,020 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,020 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,020 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,020 |  |
| 9 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t |  | 3,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,450 |  |
| 10 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 3,06 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
|  |  | 1.3. Amenajarea gardurilor |  |  |  |
| 11 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,025 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,390 |  |
| 12 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse ( cu folosire de 3 ori) | m2 |  | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,800 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,030 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,110 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |  |
| 13 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Amenajarea fundatiei din beton monolit armat C20/25) | m3 |  | 3,60 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,950 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,200 |  |
|  | 2663102101000 | Beton gata preparat marca C20/25 | m3 | 1,008 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,380 |  |
| 14 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint | m3 |  | 0,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 15 | DF18B | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (Montarea pilonilor din beton armat) | buc |  | 8,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,620 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,420 |  |
|  | 2811106302050 | Stilp din beton armat prefabricat | buc | 1,000 |  |
| 16 | CO06B | Amenajarea gardului din plasa metalica. (H=1,5m, fara stilp), K=0,79 | m |  | 14,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,920 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |  |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 1,900 |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,480 |  |
| 17 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Montarea pilonilor din metal 60x60x2mm, 3,33kg/ml, L-2,0 m) | buc |  | 7,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,100 |  |
|  | 2811106301794a | Stilp metalic confectionat 60x60x2 | buc | 1,000 |  |
| 18 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Amenajarea elementelor de imbinare, fixare 60x20x2mm, 2,31kg/ml ) | kg |  | 83,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |
| 19 | CC13A | Sudarea imbinarii elementelor din metal. | buc |  | 21,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,250 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,150 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,250 |  |
| 20 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Fixarea foilor din tabla cutata LS 8, elemente de fixare, 4 buc/m2) | m2 |  | 18,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,000 |  |
|  | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,110 |  |
|  | 2874115833878 | Suruburi autofiletante | buc | 4,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,040 |  |
|  |  | 1.4. Demolarea imbracamintei rutiere existente |  |  |  |
| 21 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm, K=2 | m2 |  | 1 187,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0091 |  |
| 22 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (V=2,2 m3/tn) | t |  | 546,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 23 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 296,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 24 | TsC03F1 | Incarcarea materialului demolat cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8 | 100 m3 |  | 2,968 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,250 |  |
| 25 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 534,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 26 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 2,968 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,400 |  |
|  |  | 1.5. Demolarea imbracamintei rutiere existente accese |  |  |  |
| 27 | DG05A | Decaparea de imbracaminti formate din covoare asfaltice permanente, betoane аsfaltice | m2 |  | 36,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,540 |  |
| 28 | DG03A | Desfacerea de trotuare din pavaj de beton | m2 |  | 22,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,300 |  |
| 29 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 3,80 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,610 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,374 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,187 |  |
| 30 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 9,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 31 | TsC03F1 | Incarcarea materialului demolat cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8 | 100 m3 |  | 0,16 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,250 |  |
| 32 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 29,30 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
|  |  | 1.6. Demolarea podetelor existente |  |  |  |
| 33 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (demontarea ТВ 30.25-2; inclusiv incarcarea in mijlocul de transport), K= 0,8 | m3 |  | 0,38 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,980 |  |
| 34 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (demontarea portalului si aripilor; inclusiv incarcarea in mijlocul de transport), K= 0,8 | m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,250 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,660 |  |
| 35 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (demontarea 3K3.100; inclusiv incarcarea in mijlocul de transport), K= 0,8 | m3 |  | 3,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,980 |  |
| 36 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (demontarea portalului si aripilor; inclusiv incarcarea in mijlocul de transport), K= 0,8 | m3 |  | 3,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,250 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,660 |  |
| 37 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 18,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
|  |  | 1.7. Demolarea si constructia copertinei existente, proprietar |  |  |  |
|  |  | 1.7.1. Demolarea copertinei existente 9,5x4,8(3,3)m, S=36mp. |  |  |  |
| 38 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea foilor de ardezie manual) | m2 |  | 96,80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,360 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |  |
| 39 | RpCS20B | Demontarea imprejmuirilor din sipci, fara recuperarea materialelor (Demontarea cherestelei de fixarea foilor de ardezie ) | m |  | 141,60 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,060 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,060 |  |
| 40 | DF22B | Demolarea pilonilor din beton ciment | buc |  | 16,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,450 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,210 |  |
| 41 | PJ04B | Demolarea fundatiei din beton 0,3x0,8m, L=26,4m mecanizat | m3 |  | 6,82 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,610 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,374 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,187 |  |
| 42 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 | 100 m3 |  | 0,072 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |
| 43 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 15,72 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
|  |  | 1.7.2. Constructia copertinei 9,0x4,0m S=36,0mp |  |  |  |
| 44 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,055 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,390 |  |
| 45 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 | 100 m3 |  | 0,055 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |
| 46 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 10,37 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 47 | Dl119 | Amenajarea fundatiei din din beton monolit C30/37 clasa de expunere XC4+XD3+XF4, b=0,3m, hmed.-1,10m | m3 |  | 7,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 48 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Montarea pilonilor din metal 80x80x3mm,L- 2,75m) | buc |  | 5,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,100 |  |
|  | 2811106301794-1 | Stilp metalic 80x80x3, L-2,75m | buc | 1,000 |  |
| 49 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Montarea pilonilor din metal 80x80x3mm,L- 3,0m) | buc |  | 3,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,100 |  |
|  | 2811106301794-2 | Stilp metalic 80x80x3, L-3,0m | buc | 1,000 |  |
| 50 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Montarea pilonilor din metal 80x80x3mm,L- 3,25m) | buc |  | 7,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,100 |  |
|  | 2811106301794-3 | Stilp metalic 80x80x3, L-3,25m | buc | 1,000 |  |
| 51 | 5.1 | Tava de imbinare, fixare 60x20x2mm, 2,31kg/ml | m |  | 90,00 |
|  | 1111111111 | Tava de imbinare, fixare 60x20x2mm | m | 1,000 |  |
| 52 | CC13A | Sudarea imbinarii elementelor din metal. | buc |  | 96,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,250 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,150 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,250 |  |
| 53 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Fixarea foilor din tabla cutata LS 8, elemente de fixare, 4 buc/m2) | m2 |  | 78,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,000 |  |
|  | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,110 |  |
|  | 2874115833878 | Suruburi autofiletante | buc | 4,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,040 |  |
| 54 | 5.1 | Tava de imbinare, fixare 80x80x3mm, 4,93 kg/ml | m |  | 45,00 |
|  | 1111111112 | Tava de imbinare, fixare 80x80x3mm | m | 1,000 |  |
| 55 | CC13A | Sudarea imbinarii elementelor din metal. | buc |  | 20,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,250 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,150 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,250 |  |
| 56 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Cherestea pentru fixarea foilor de ardezie, 0,03x0,1m - 0,197 m3) | m2 |  | 44,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,225 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00447 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |
| 57 | CD07B | Fixarea foilor de ardezie 1750x1100x8mm | m2 |  | 44,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,000 |  |
|  | 2682132600450 | Folie de ardezie | m2 | 1,110 |  |
|  | 2874115833878-1 | Elemente de fixare | buc | 4,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,040 |  |
|  |  | 1.8. Reamenajarea conductei de apa |  |  |  |
| 58 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,123 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,050 |  |
| 59 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint | m3 |  | 12,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 60 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip 100 mm, conform SM EN 13285:2018 | m3 |  | 9,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 1,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 61 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ((Amenajarea tevii din polietilen PE100 PN10 SDR17 DN 75 SM EN 12201-2:2011+A1:2013 si Mufa de electrofuziune PE100 SDR11 PN16 DN75 - 2buc) | m |  | 192,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,072 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,036 |  |
|  | 25212167100011 | Teava polietilena flexabile d-100 mm | m | 1,003 |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,080 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,040 |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,040 |  |
| 62 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Amenajarea nisipului curat compactat conform SM EN 13285:2018. Hmed=0,3mm) | m3 |  | 28,80 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,610 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 1,025 |  |
| 63 | AcF03D | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila | m3 |  | 86,40 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,170 |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,020 |  |
|  |  | 2. Capitolul II.1 Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 64 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in debleuri, caseta sistemului rutier cu exc. 0,4-0,7 m.c., in rambleu, pamint gr. II, Y = 1.89 t/mc. | 100 m3 |  | 3,29 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 65 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 621,81 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 66 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in debleuri, caseta sistemului rutier cu exc. 0,4-0,7 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1.89 t/mc. | 100 m3 |  | 3,15 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 67 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 595,35 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 68 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 6,44 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,400 |  |
| 69 | DI104 | Taierea treptelor pe taluzul rambleului (fara muncitor) | 100 m3 |  | 1,48 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,250 |  |
| 70 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 4,77 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,200 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,900 |  |
| 71 | DI96 | Compactarea terasamentului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 4,19 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 72 | DI97 | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96, K=-2 | 100 m3 |  | -4,19 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 0,149 |  |
| 73 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 41,90 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,100 |  |
| 74 | TsE03A | Finisarea acostamentelor, zonelor verzi si taluzurilor manual | 100m2 |  | 4,44 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,060 |  |
| 75 | TsC03E1 | Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc | 100 m3 |  | 0,67 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 1,950 |  |
| 76 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 79,92 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 77 | TsD01A | Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm, manual | m3 |  | 67,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,180 |  |
|  |  | 3. Capitolul II..2 Lucrari de consolidare a terasamentelor |  |  |  |
|  |  | 3.1. Amenajarea santurilor laterale dreptunghiulare Tip 1 si Tip 2 |  |  |  |
| 78 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint | m3 |  | 122,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 79 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 1,22 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,250 |  |
| 80 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 230,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 81 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,22 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,400 |  |
| 82 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,44 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,930 |  |
| 83 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.8-31,5, H-10cm | m3 |  | 14,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30, fr.8-31,5 | m3 | 1,150 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,420 |  |
| 84 | Dl119 | Beton monolit clasa C30/37 clasa de expunere XC4+XD1+XF4, Н=0,15m (Partea de jos a santului) | m3 |  | 21,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 85 | Dl119 | Beton monolit clasa C30/37 clasa de expunere XC4+XD1+XF4, Н=0,15m (Pereti laterali) | m3 |  | 30,06 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 86 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Plasa din armatura d- 6 mm, clasa A240C cu sectiunea golurilor 200x200 mm) | kg |  | 757,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-p | Plasa din armatura d- 6 mm, clasa A240C cu sectiunea golurilor 200x200 mm | kg | 1,000 |  |
| 87 | RpAr6A | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (mastic bituminos din norma a fost exclus) | m |  | 160,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,110 |  |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,019 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,017 |  |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,040 |  |
| 88 | 2 | Masticului bituminos din cauciuc | t |  | 0,009 |
|  | 000000002 | Masticului bituminos din cauciuc | t | 1,000 |  |
| 89 | 4 | Scindura anrobata in bitum | m3 |  | 0,013 |
|  | 0000003 | Scindura anrobata in bitum | m3 | 1,000 |  |
|  |  | 3.2. Consolidarea acostamentelor cu asfalt frezat amestecat cu agregate concasate de la demolarea sistemului rutier existent. H=0,15 m |  |  |  |
| 90 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu asfalt frezat amestecat cu agregate concasate de la demolarea sistemului rutier existent. H=0,10 m | m2 |  | 156,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601f | asfalt frezat amestecat cu agregate concasate de la demolarea sistemului rutier existent | m3 | 0,126 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 91 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115, K= 5 | m2 |  | 156,00 |
|  | 14111222016601f | asfalt frezat amestecat cu agregate concasate de la demolarea sistemului rutier existent | m3 | 0,0126 |  |
|  |  | 3.3. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala |  |  |  |
| 92 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 |  | 2,03 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,200 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,000 |  |
| 93 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 2,03 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 4. Capitolul III. Masuri contra alunecarilor de teren. |  |  |  |
|  |  | 4.1. Amenajarea santierului PC 35+85 - PC 37+10 |  |  |  |
|  |  | 4.1.1. Amenajarea santierului |  |  |  |
| 94 | TsC03F1 | Excavarea pamintului PC35+85-PC37+10 cu exc. 0,4-0,7 m.c., in rambleu la amenajarea platformei santierului, pamint gr. II, Y = 1.89 t/mc. | 100 m3 |  | 0,98 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 95 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 185,22 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 96 | TsC03F1 | Excavarea pamintului PC35+85-PC37+10 cu exc. 0,4-0,7 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1.89 t/mc. | 100 m3 |  | 11,73 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 97 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 2 216,97 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 98 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 12,71 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,400 |  |
| 99 | DI96 | Compactarea terasamentului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 0,98 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 100 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 9,80 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,100 |  |
| 101 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 15,55 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| 102 | DI134 | Amenajarea sistemului rutier din piatra sparta 8-63 mm, impanata cu split, LA30, conform SM EN 13242 H=15 cm | 100m2 |  | 9,77 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,940 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 31,5-63 mm, LA30 | m3 | 18,900 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 8-31,5 mm, LA30 | m3 | 1,500 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 0-8 mm, LA30 | m3 | 1,000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,258 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,120 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,710 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,106 |  |
| 103 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=10 | 100m2 |  | 9,77 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 31,5-63 mm, LA30 | m3 | 1,260 |  |
|  |  | 4.1.2. Demolarea santierului |  |  |  |
| 104 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 244,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 105 | TsC03F1 | Incarcarea materialului demolat cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8 | 100 m3 |  | 2,44 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,250 |  |
| 106 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 390,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 107 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 2,44 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,400 |  |
|  |  | 4.2. Amenajarea constructiei din piloti forati d-0.80 m, contra alunecarilor de teren. PC 35+89,50 - PC 37+05,40 |  |  |  |
|  |  | 4.2.1. Amenajarea constructiei din piloti forati |  |  |  |
| 108 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Montarea dala din beton armat 2.5x3.0x0.16 m) | buc |  | 16,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,250 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,004 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,015 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,300 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,610 |  |
| 109 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Repetate montarea dala) | buc |  | 32,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,250 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,004 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,015 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,300 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,610 |  |
| 110 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Demontarea dala, numai lucra), K=0,7 | buc |  | 48,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,250 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,610 |  |
| 111 | 343 | Dala din beton armat 2.5x3.0x0.16 m | m3 |  | 19,20 |
|  | 343 | Dala din beton armat 2.5x3.0x0.16 m | m3 | 1,000 |  |
| 112 | CQ10D3 | (NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu utilaj de forat BM-3001 folosind cofraje din tevi de metal, pamint gr. II. Piloti L=6,00 m - 84 buc. (pentru radier RM-1). Piloti L=6,00 m - 40 buc. (pentru radier RM-2, RM-3) | m |  | 843,20 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 7,000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,400 |  |
|  | 7123020011130 | Fierar | h-om | 1,200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,650 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952270003617 | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp | h-ut | 1,300 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,350 |  |
| 113 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (INCARCAREA noroiului), K=0,8 | 100 m3 |  | 4,24 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,250 |  |
| 114 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 809,12 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 115 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 4,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-31,5 mm, LA30 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,400 |  |
| 116 | Pret | Beton C25/30, clasa de expunere XC2+XA1, Precipitarea conului 16-20см. Coeficient de consum - 1,14 | m3 |  | 426,10 |
|  | 2710602000000 | Beton C25/30 | m3 | 1,000 |  |
| 117 | Pret | Armatura A240C | t |  | 2,769 |
|  | 27106020000001 | Armatura A240C | t | 1,000 |  |
| 118 | Pret | Armatura A500C | t |  | 58,009 |
|  | 27106020000002 | Armatura A500C | t | 1,000 |  |
| 119 | Pret | Piese de fixare | t |  | 10,051 |
|  | 27106020000003 | Piese de fixare | t | 1,000 |  |
| 120 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (dale din beton armat a sistemului rutier), K=0,8 | 100 m3 |  | 0,192 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,250 |  |
| 121 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 46,08 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 122 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,192 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr.8-31,5 mm, LA30 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,400 |  |
|  |  | 4.2.2. Amenajarea radierului monolit, RM - 1; RM - 2 (3) |  |  |  |
| 123 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in groapa la constructia radierului cu exc. 0,4-0,7 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1.89 t/mc. | 100 m3 |  | 0,94 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 124 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint | m3 |  | 94,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 125 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 0,94 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,250 |  |
| 126 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 355,51 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 127 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,88 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,400 |  |
| 128 | TsE03A | Profilarea suprafetei pentru amenajarea radieruluir manual | 100m2 |  | 1,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,060 |  |
| 129 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,34 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,200 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,900 |  |
| 130 | TsC54B | Amenajarea fundatiei sub radier din agregate concasate, piatra sparta LA25, fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, H=0,10 m. | m3 |  | 17,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-3 | Piatra sparta fr.8-63mm LA25 | m3 | 1,150 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 131 | Dl119 | Amenajarea radierului RM-1 din beton monolit C30/37 clasa de expunere XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 179,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 132 | DI126 | Confecttionarea, instalarea plaselor de armare sudate din otel conform SM SR EN 10080:2014. A500C | t |  | 3,69 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,400 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A500 | t | 1,000 |  |
| 133 | Dl119 | Amenajarea radierului RM-2 din beton monolit C30/37 clasa de expunere XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 31,08 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 134 | DI126 | Confecttionarea, instalarea plaselor de armare sudate din otel conform SM SR EN 10080:2014. A500C | t |  | 0,537 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,400 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A500 | t | 1,000 |  |
| 135 | Dl119 | Amenajarea radierului RM-3 din beton monolit C30/37 clasa de expunere XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 21,02 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 136 | DI126 | Confecttionarea, instalarea plaselor de armare sudate din otel conform SM SR EN 10080:2014. A500C | t |  | 0,363 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,400 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A500 | t | 1,000 |  |
| 137 | DE10C | Borduri prefabricate 100.30.18 linga muchia radierului RM-2 si RM-3 (beton - 0,038 m3/m) | m |  | 51,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,150 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,520 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,038 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment | kg | 3,170 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,009 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |
|  | 2666122800286-18 | BR100.30.18 | m | 1,005 |  |
| 138 | AcF03D | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila | m3 |  | 52,90 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,170 |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,020 |  |
| 139 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,529 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,200 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,900 |  |
| 140 | AcA52D | Amenajarea tevilor de drenaj flexibile d-100 mm, EN 61386-2-4 ed. 09/11 A1, peste 10-11 m. L=0,8m | m |  | 4,80 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,183 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,095 |  |
|  | 25212167100011 | Teava polietilena flexabile d-100 mm | m | 1,005 |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,080 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,100 |  |
| 141 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Amenajarea drenajului din agregate concasate, piatra sparta LA25, fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, Hmed=0,50 m) | m3 |  | 8,20 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,170 |  |
|  | 1421102206036 | piatra sparta LA25, fr. 8-31,5 mm | m3 | 1,025 |  |
| 142 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 323,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 143 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti cu mortar pe baza de ciment, modificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 in grosime medie de 2 cm (consum 38kg/m2) | m2 |  | 75,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,900 |  |
|  | 2651122100402m | Mortar pe baza de ciment, modificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 | kg | 38,000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,012 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,180 |  |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,030 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,180 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,180 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,180 |  |
|  |  | 4.2.3. Refacerea, aducerea taluzului debleului la panta din proiect, consolidarea debleului. |  |  |  |
| 144 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea treptelor de infratire in pamint de categoria II cu autogrederul) | 100 m3 |  | 1,03 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,610 |  |
| 145 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  | 1,03 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,600 |  |
| 146 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Taierea taluzurilor cu buldozer) | 100 m3 |  | 0,85 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,540 |  |
| 147 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  | 0,85 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,800 |  |
| 148 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 4,43 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,250 |  |
| 149 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 837,27 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 150 | DI96 | Compactarea terasamentului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 6,31 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 151 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint (Taierea santurilor tip 3, manual PC 36+01 - PC 36+65) | m3 |  | 18,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 152 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 4,43 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,400 |  |
| 153 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 6,59 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,940 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,038 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,067 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,142 |  |
| 154 | TsE03A | Finisarea taluzului debleului manual | 100m2 |  | 2,82 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,060 |  |
| 155 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (Beton la capatul de amonte) | 100m2 |  | 0,543 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,460 |  |
| 156 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-5 | 100m2 |  | -0,543 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 157 | TsC03E1 | Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc | 100 m3 |  | 1,41 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 1,950 |  |
| 158 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 169,38 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 159 | TsD01A | Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm, manual | m3 |  | 70,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,180 |  |
| 160 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzele terasamentelor, grosimea 15 cm, cu autogreiderul la 20 m), K=2 | 100 m3 |  | 0,706 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,600 |  |
| 161 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 |  | 9,41 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,200 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,000 |  |
| 162 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 9,41 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
| 163 | TsC03F1 | Excavarea pamintului din locul de acumulare cu exc. 0,4-0,7 m.c., amenajarea bermei si taluzului intre constructie si sant Tip 1 (2), pamint gr. II, Y = 1.89 t/mc. | 100 m3 |  | 0,30 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 164 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 56,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 165 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,200 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,900 |  |
| 166 | TsE03A | Finisarea bermei si taluzului intre constructie si sant Tip 1 (2) manual | 100m2 |  | 1,54 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,060 |  |
| 167 | TsC03E1 | Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc | 100 m3 |  | 0,23 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 1,950 |  |
| 168 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 27,72 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 169 | TsD01A | Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm, manual | m3 |  | 23,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,180 |  |
| 170 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 |  | 1,54 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,200 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,000 |  |
| 171 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 1,54 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
| 172 | RpDA27B | Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina arbusti de talie mica peste 50 cm inaltime | buc |  | 69,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,200 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,250 |  |
|  | 1111000100112 | Puieti de arbusti de talie mica peste 50 cm | buc | 1,050 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,010 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 173 | RpDA27A | Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare | buc |  | 69,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,500 |  |
|  | 1111000100111 | Puieti de foioase de talie mare | buc | 1,050 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,020 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,020 |  |
|  |  | 5. Capitolul IV. Amenajarea sistemului rutier. |  |  |  |
| 174 | RpAr3E | Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor) | m |  | 11,00 |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,006 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut. | 0,034 |  |
| 175 | DI110 | Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr. 0-63 mm, conform SM EN 13285. H=15 cm | m3 |  | 251,69 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 176 | DA12B | Strat de fundatie din amestec optimal din piatra sparta 8-63 mm, LA30, conform SM SR EN 13242, H=21 cm | m3 |  | 342,03 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646a | Amestic optimal LA30 8-63 mm | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672a | Amestic optimal LA30 8-63 mm | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 177 | DZ01A | Prepararea amestec de agregate naturale conform SM SR EN 13285, GA85, LA30, si asfalt reciclat (50%) stabilizate cu ciment, Ra>50, C2.3/3.0, conform SM EN 14227-1 in statie | m3 |  | 268,61 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,380 |  |
|  | 15976268 | Asfalt reciclat | m3 | 1,000 |  |
|  | 1411122201752-2 | Materiale granulare fr.0-63mm GA85, LA>30 | m3 | 0,800 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland | kg | 89,400 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,154 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,077 |  |
| 178 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 590,95 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 179 | DA10B | Strat de baza amestec de agregate naturale conform SM SR EN 13285, GA85, LA30, si asfalt reciclat (50%) stabilizate cu ciment, Ra>50, C2.3/3.0, conform SM EN 14227-1, H=18cm., (fara nisip si fara costul amestec optimal) | m3 |  | 268,61 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,720 |  |
|  | 1421302200464 | Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(fara costul) | m3 | 1,000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,720 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 |  |
| 180 | Dl107 | Amorsarea primara cu bitum sau emulsie bituminoasa, 0.8 - 1.0 l/m2 | t |  | 1,303 |
|  | 23203226000401e | Emulsia | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 |  |
| 181 | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,1395 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  | 1 443,40 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 |  |
|  | 1111000100013102 | Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg | t | 0,1395 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0079 |  |
| 182 | Dl107 | Amorsarea generala cu bitum sau emulsie bituminoasa, 0.25 - 0.4 l/m2 | t |  | 0,468 |
|  | 23203226000401e | Emulsia | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 |  |
| 183 | DB16H | Strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata MAS 16, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,0974 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  | 1 435,30 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica MAS16 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |  |
| 184 | DE10A | Instalarea bordurii 100.30.18 (Beton C16/20 - 0,038 m3/m) | m |  | 271,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,150 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,440 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,038 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment | kg | 2,920 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,008 |  |
|  | 2666122800286-18 | BR100.30.18 | m | 1,005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |
|  |  | 6. Capitolul V. Constructii pentru evacuarea apelor. |  |  |  |
|  |  | 6.1. Amenajarea podetului tip cadru 1000x1000 b.a. PC 36+66,50 |  |  |  |
|  |  | 6.1.1. Amenajarea podetului tip cadru 1000x1000 b.a. |  |  |  |
| 185 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,55 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,050 |  |
| 186 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint | m3 |  | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 187 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 0,52 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,250 |  |
| 188 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 100,63 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 189 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,52 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,400 |  |
| 190 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA25, fr.8-63 | m3 |  | 3,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-3 | Piatra sparta fr.8-63mm LA25 | m3 | 1,150 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,420 |  |
| 191 | Dl119 | Beton monolit clasa C16/20, XF2 sub podet | m3 |  | 5,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-3 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 192 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei Rigola R-1 BA | m3 |  | 8,48 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,100 |  |
|  | 2666122800562 | Sectiile rigolei R-1 BA | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,380 |  |
| 193 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole Dala BA D-1 | m3 |  | 2,28 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,800 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,120 |  |
|  | 2666122800563 | Dale din beton armat BA D-1 | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,740 |  |
| 194 | DI125 | Montarea perete portal BA P-1 | m3 |  | 1,69 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,250 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 0,210 |  |
|  | 2666122800564-10 | Perete portal BA P-1 | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,660 |  |
| 195 | DI125 | Montarea perete portal BA P-2 | m3 |  | 1,27 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,250 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 0,210 |  |
|  | 2666122800564-11 | Perete portal BA P-2 | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,660 |  |
| 196 | DI125 | Montarea aripi laterale ST4 din beton armat | m3 |  | 1,96 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,250 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 0,210 |  |
|  | 2666122800564-a5 | Aripi laterale ST4 | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,660 |  |
| 197 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Taierea elementelor prefabricate dala din beton armat C35/45 si rigola din beton armat C35/4 ) | m |  | 3,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,290 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,040 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,294 |  |
| 198 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t |  | 0,22 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,450 |  |
| 199 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 0,22 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 200 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,001 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,400 |  |
| 201 | Dl119 | Crestere fintina de captare a apelor pluviale din beton monolit C30/37 XC4+XD1+XF4. | m3 |  | 0,14 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 202 | Dl119 | Amenajarea fintina de captare a apelor la intrare podet din beton monolit C30/37 XC4+XD1+XF4. | m3 |  | 2,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 203 | PD01A | Instalarea armaturii A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 50,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020 |  |
|  | 271060200100 | Plasa din otel A240С | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010 |  |
| 204 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse ( cu folosire de 3 ori) | m2 |  | 10,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,800 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,030 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,110 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |  |
| 205 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole Dala BA D-1 | m3 |  | 0,38 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,800 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,120 |  |
|  | 2666122800563 | Dale din beton armat BA D-1 | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,740 |  |
| 206 | Dl119 | Amenajarea perete de disipare a energiei din beton monolit clasa C30/37, XC4, XD1, XF4 | m3 |  | 0,86 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 207 | PD01A | Instalarea armaturii A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 3,15 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020 |  |
|  | 271060200100 | Plasa din otel A240С | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010 |  |
| 208 | CP21B | Mortar M20 | m3 |  | 0,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,900 |  |
|  | 00002 | Mortar M20 | m3 | 1,000 |  |
| 209 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 48,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 210 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 14,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,160 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,340 |  |
| 211 | TsD03D1 | Umplutura cu pamant de categoria III | 100 m3 |  | 0,09 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,580 |  |
| 212 | DI105 | Compactare pamintului cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,09 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,200 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,900 |  |
| 213 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (Beton la capatul de amonte) | 100m2 |  | 0,045 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,460 |  |
| 214 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,045 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 215 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (Beton la capatul de aval) | 100m2 |  | 0,111 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,460 |  |
| 216 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,111 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 26631021000001 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 217 | DI130 | Consolidarea cu beton monolit C30/37, h=0,15m, piatra sparta LA30 fr.8-31.5 h=0,10 m (Beton pentru taluz aval) | 100m2 |  | 0,022 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 mm | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,460 |  |
| 218 | DI131, K=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,022 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 219 | PD01A | Instalarea armaturii A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 39,15 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020 |  |
|  | 271060200100 | Plasa din otel A240С | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010 |  |
| 220 | Dl119 | Beton monolit la suport clasa C30/37, XC4, XD1, XF4 | m3 |  | 0,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
|  |  | 6.1.2. Amenajarea santurilor dreptunghiulare din beton monolit, cu fintina de captare a apelor, pentru evacuarea apelor din sant Tip 3 spre podet |  |  |  |
| 221 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Excavarea pentru sant dreptunghiular) | 100 m3 |  | 0,04 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,050 |  |
| 222 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint | m3 |  | 4,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 223 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 0,06 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,250 |  |
| 224 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 10,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 225 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,06 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,400 |  |
| 226 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,042 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,930 |  |
| 227 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA25, fr.8-63 | m3 |  | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-5 | Piatra sparta LA25 fr.8-63 | m3 | 1,150 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,420 |  |
| 228 | Dl119 | Beton monolit clasa C30/37 clasa de expunere XC4+XD1+XF4, Н=0,15m (Amenajarea santului dreptughiular) | m3 |  | 0,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 229 | PD01A | Instalarea armaturii A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 7,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020 |  |
|  | 271060200100 | Plasa din otel A240С | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010 |  |
| 230 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole Dala BA D-1 | m3 |  | 0,19 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,800 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,120 |  |
|  | 2666122800563 | Dale din beton armat BA D-1 | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,740 |  |
| 231 | Dl119 | Beton monolit clasa C30/37 clasa de expunere XC4+XD1+XF4, Н=0,15m (Amenajarea santului dreptughiular) | m3 |  | 0,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 232 | PD01A | Instalarea armaturii A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 8,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020 |  |
|  | 271060200100 | Plasa din otel A240С | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010 |  |
| 233 | Dl119 | Amenajarea fintina de captare a apelor la santului dreptughiular din beton monolit C30/37 XC4+XD1+XF4. | m3 |  | 1,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 234 | PD01A | Instalarea armaturii A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 27,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020 |  |
|  | 271060200100 | Plasa din otel A240С | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010 |  |
| 235 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse ( cu folosire de 3 ori) | m2 |  | 6,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,800 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,030 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,110 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |  |
| 236 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole Dala BA D-1 | m3 |  | 0,19 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,800 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,120 |  |
|  | 2666122800563 | Dale din beton armat BA D-1 | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,740 |  |
| 237 | TsD03D1 | Umplutura cu pamant de categoria III | 100 m3 |  | 0,02 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,580 |  |
| 238 | DI105 | Compactare pamintului cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,02 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,200 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,900 |  |
|  |  | 6.2. Amenajarea rigolei rapide, dreptunghiulare 1000x500 b.a. Tip 4 |  |  |  |
| 239 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,44 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,050 |  |
| 240 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint | m3 |  | 44,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 241 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 0,88 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,250 |  |
| 242 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 166,24 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 243 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,88 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,400 |  |
| 244 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA25, fr.8-63 | m3 |  | 11,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-5 | Piatra sparta LA25 fr.8-63 | m3 | 1,150 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,420 |  |
| 245 | Dl119 | Amenajarea Pinten №2. din beton monolit C30/37 XC4+XD1+XF4. | m3 |  | 4,42 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 246 | PD01A | Instalarea armaturii A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 3,72 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020 |  |
|  | 271060200100 | Plasa din otel A240С | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010 |  |
| 247 | Dl119 | Amenajarea Pinten №3. din beton monolit C30/37 XC4+XD1+XF4. | m3 |  | 1,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 248 | PD01A | Instalarea armaturii A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 3,72 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020 |  |
|  | 271060200100 | Plasa din otel A240С | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010 |  |
| 249 | Dl119 | Amenajarea Suport. din beton monolit C30/37 XC4+XD1+XF4. | m3 |  | 0,78 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 250 | PD01A | Instalarea armaturii A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 7,72 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020 |  |
|  | 271060200100 | Plasa din otel A240С | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010 |  |
| 251 | Dl119 | Amenajarea Camin de disipare din beton monolit C30/37 XC4+XD1+XF4. | m3 |  | 0,38 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 252 | PD01A | Instalarea armaturii A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 8,58 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020 |  |
|  | 271060200100 | Plasa din otel A240С | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010 |  |
| 253 | Dl119 | Amenajarea Rigola rapide 1,0x0,5m din beton monolit C30/37 XC4+XD1+XF4. | m3 |  | 20,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 254 | PD01A | Instalarea armaturii A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 343,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020 |  |
|  | 271060200100 | Plasa din otel A240С | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010 |  |
| 255 | Dl119 | Amenajarea Rigola rapide 1,0x0,65-0,5m din beton monolit C30/37 XC4+XD1+XF4. | m3 |  | 7,35 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 256 | PD01A | Instalarea armaturii A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 121,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020 |  |
|  | 271060200100 | Plasa din otel A240С | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010 |  |
| 257 | Dl119 | Amenajarea Disipatorului de energie din beton monolit C30/37 XC4+XD1+XF4. | m3 |  | 4,58 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 258 | PD01A | Instalarea armaturii A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 27,06 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020 |  |
|  | 271060200100 | Plasa din otel A240С | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010 |  |
| 259 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse ( cu folosire de 3 ori) | m2 |  | 113,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,800 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,030 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,110 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |  |
| 260 | TsE03A | Profilarea suprafetelor pe marginile rigolei rapide | 100m2 |  | 0,36 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,060 |  |
|  |  | 6.3. Amenajarea sistemelor de canalizare pluviala C1. PC 36+00 - PC 36+66,50. |  |  |  |
| 261 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Excavarea pentru sant dreptunghiular) | 100 m3 |  | 0,296 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,050 |  |
| 262 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint | m3 |  | 3,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 263 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 0,329 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,250 |  |
| 264 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 62,21 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 265 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,329 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,400 |  |
| 266 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip 100 mm, conform SM EN 13285:2018 | m3 |  | 7,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 1,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 267 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  | 1,04 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,710 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,160 |  |
|  | 2663102100957-C16/20 | Beton C16/20 | m3 | 0,410 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,130 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M20 | m3 | 0,077 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,160 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,800 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,890 |  |
| 268 |  | Inele prefabricat CT-10-7.5 cu fund (0.35 m3) | buc |  | 1,00 |
|  | 21223-CT-10-7.5 | Inele CT-10-7.5 cu fund (0.35 m3) | buc | 1,000 |  |
| 269 |  | Inele prefabricat cu fund CT-10-10 cu fund (0.426 m3) | buc |  | 1,00 |
|  | 261223-CT-10-10 cu f | Inele cu fund CT-10-10 cu fund (0.426 m3) | buc | 1,000 |  |
| 270 | AcD05B | Montarea tuburilor circulare, din beton, cu lungimea de 2 m, cu adincimea de pina la 2 m, cu mufa si inel de cauciuc, tuburile avind diametrul de 300-400 mm TS30.25 | m |  | 64,50 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,560 |  |
|  | 2661122804500-TS30 | Tuburi TS30.25 | m | 1,010 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,120 |  |
|  | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare | buc | 0,500 |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M20 | m3 | 0,017 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,150 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,025 |  |
| 271 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Amenajarea nisipului curat compactat conform SM EN 13285:2018. Hmed=400 mm) | m3 |  | 29,30 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,610 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 1,025 |  |
| 272 |  | Placa de acoperire necarosabila CTPZ-10 (1buc=0.09 m3) | buc |  | 3,00 |
|  | 13123123-CTP3-10 | Placa de acoperire necarosabila CTPZ-10 (1buc=0.09 m3) | buc | 1,000 |  |
| 273 | AcE07A | Amplasarea gratarului din fonta canalizare cu lacat EN124 DN400 (447 х 944 х 76mm) | buc |  | 3,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 0,700 |  |
|  | 2875274200000h | Capac cu rama | buc | 1,000 |  |
|  |  | 6.4. Amenajarea casiului de acostament din beton monolit, Tip 1 |  |  |  |
| 274 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint | m3 |  | 0,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 275 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.8-31,5 | m3 |  | 0,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30, fr.8-31,5 | m3 | 1,150 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,420 |  |
| 276 | Dl119 | Beton monolit clasa C16/20, H=10 cm | m3 |  | 0,12 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-3 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 277 | Dl119 | Fundatie la amenajarea bordurilor, lean din beton C16/20, H=10 сm | m3 |  | 0,17 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-3 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 278 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate Bloc BR100.30.18 | buc |  | 3,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,190 |  |
|  | 2666122800611-18 | Bloc BR100.30.18 | buc | 1,007 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,060 |  |
| 279 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate Bloc Б-9 | buc |  | 1,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,190 |  |
|  | 2666122800611-2 | Bloc Б-9 | buc | 1,007 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,060 |  |
|  |  | 7. Capitolul VI. Accese la strazi laterale, in curti. Troutare |  |  |  |
|  |  | 7.1. Amenajarea strazilor laterale. |  |  |  |
| 280 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in debleuri, caseta sistemului rutier cu exc. 0,4-0,7 m.c., in rambleu, pamint gr. II, Y = 1.89 t/mc. | 100 m3 |  | 1,152 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 281 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 217,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 282 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,152 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,400 |  |
| 283 | DI96 | Compactarea terasamentului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 0,621 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 284 | DI97 | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96, K=-2 | 100 m3 |  | -0,621 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 0,149 |  |
| 285 | DI110 | Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr. 0-63 mm, conform SM EN 13285. H=10 cm | m3 |  | 13,63 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 286 | DA12B | Strat de fundatie din agregate concasate de la demolarea sistemului rutier existent, H=15cm | m3 |  | 20,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646d | agregate concasate de la demolarea sistemului rutier existent | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672d | agregate concasate de la demolarea sistemului rutier existent | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 287 | DA12B | Strat de fundatie din amestec optimal din piatra sparta 8-63 mm, LA30, conform SM SR EN 13242, H=13 cm | m3 |  | 17,70 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646a | Amestic optimal LA30 8-63 mm | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672a | Amestic optimal LA30 8-63 mm | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 288 | Dl107 | Amorsarea primara cu bitum sau emulsie bituminoasa, 0.6 l/m2 | t |  | 0,082 |
|  | 23203226000401e | Emulsia | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 |  |
| 289 | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,1395 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  | 136,30 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 |  |
|  | 1111000100013102 | Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg | t | 0,1395 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0079 |  |
| 290 | Dl107 | Amorsarea generala cu bitum sau emulsie bituminoasa, 0.3 l/m2 | t |  | 0,041 |
|  | 23203226000401e | Emulsia | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 |  |
| 291 | DB16H | Strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata MAS 16, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,0974 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  | 136,30 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica MAS16 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |  |
|  |  | 7.2. Amenajarea intrarilor in curti |  |  |  |
| 292 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,427 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |
| 293 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 80,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 294 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,427 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,400 |  |
| 295 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 1,379 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| 296 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,276 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,200 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,900 |  |
| 297 | DI110 | Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr. 0-63 mm, conform SM EN 13285. H=10 cm | m3 |  | 13,79 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 298 | DA12B | Strat de fundatie din agregate concasate de la demolarea sistemului rutier existent, H=10cm | m3 |  | 13,79 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646d | agregate concasate de la demolarea sistemului rutier existent | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672d | agregate concasate de la demolarea sistemului rutier existent | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 299 | PD01A | Instalarea plasei D-6 clasa A240C SM EN 206+A1:2017, cu sectiunea golurilor 200x200 mm | kg |  | 303,38 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020 |  |
|  | 271060200100 | Plasa din otel A240С | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010 |  |
| 300 | PB02A | Strat din beton monolit C30/37 conform SM EN 206+A1:2017 folosite la executarea lucarilor, trebuie sa corespunda clasei de expunere XC4+XD1+XF4, H=12cm | m3 |  | 16,55 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,950 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,200 |  |
|  | 2663102101000-2 | Beton gata preparat marca C30/37 | m3 | 1,008 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,380 |  |
| 301 | DE11A | Instalarea bordurilor 100.20.8 din beton C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, conform SM EN 1340:2010 | m |  | 72,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |  |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 0,048 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment | kg | 1,020 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,003 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni | m | 1,005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |  |
|  |  | 7.3. Amenajarea trotuarelor |  |  |  |
| 302 | DA12B | Strat de fundatie din amestec optimal din piatra sparta 8-63 mm, LA30, conform SM SR EN 13242, H=15 cm | m3 |  | 29,10 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646a | Amestic optimal LA30 8-63 mm | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672a | Amestic optimal LA30 8-63 mm | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 303 | Dl107 | Amorsarea primara cu bitum sau emulsie bituminoasa, 0.6 l/m2 | t |  | 0,116 |
|  | 23203226000401e | Emulsia | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 |  |
| 304 | DB16B | Strat de rulare din mixtura asfaltica BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala ( (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)) | m2 |  | 193,80 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,090 |  |
|  | 111100010001311-1 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 0,071 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0087 |  |
| 305 | DE11A | Instalarea bordurilor 100.20.8 din beton C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, conform SM EN 1340:2010 | m |  | 215,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |  |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 0,048 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment | kg | 1,020 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,003 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni | m | 1,005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |  |
|  |  | 7.4. Reparatia scarilor la intrari in curti |  |  |  |
| 306 | Dl119 | Lucrari de reparatie, ranforsare cu beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, h=0,1m. | m3 |  | 1,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-2 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 307 | PD01A | Instalarea plasei D-6 clasa A240C SM EN 206+A1:2017, cu sectiunea golurilor 200x200 mm | kg |  | 31,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020 |  |
|  | 271060200100 | Plasa din otel A240С | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010 |  |
| 308 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse ( cu folosire de 3 ori) | m2 |  | 8,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,800 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,030 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,110 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |  |
|  |  | 8. Capitolul VII. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |
|  |  | 8.1. Amenajarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |
| 309 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 1.35 | buc |  | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 0,058 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat 60x60x2 | buc | 1,000 |  |
| 310 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere A700 | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 26151073261051a | Indicator A700 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 311 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B600 | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 26151073261055 | Indicator B600 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
|  |  | 8.2. Amenajarea parapetului de siguranta pietonal |  |  |  |
| 312 | DI127 | Montarea parapetului de siguranta pietonal | t |  | 0,833 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,400 |  |
|  | 28111063013001 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | t | 1,000 |  |
|  |  | 8.3. Amenajarea marcajului rutier |  |  |  |
| 313 | DF17A | Amenajarea marcajului rutier | m2 |  | 83,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0204 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0006 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire | h-om. | 0,0056 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,800 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,056 |  |
|  | 2513206621650 | Microbe reflectorizante | kg | 0,300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,008 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut. | 0,00707 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
| II. Reamenajarea retelelor de telecomunicatii |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie generala |  |  |  |
| 1 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 |  | 1,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,380 |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut. | 11,200 |  |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (transee 1325 m) | m3 |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 1,29 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,090 |  |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 1,29 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,390 |  |
| 5 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85) | 100 m3 |  | 0,01 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 1,540 |  |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de PVC: Diam.100mm | km |  | 0,063 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,000 |  |
|  | 530-01820100 | Tevi din PVC diametrul exterior 100 mm | m | 1 000,000 |  |
| 7 | DI117 | Instalarea mecanizata a bornelor de semnalizare | buc |  | 5,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,660 |  |
|  | 2661126426370-2 | Borna de semnalizare | m3 | 0,050 |  |
|  | 2462106110354 | Clei epoxidic | kg | 0,036 |  |
|  | 2952270002911 | Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m | h-ut. | 0,140 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,103 |  |
| 8 | 33-04-042-2 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,750 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,840 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,960 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,090 |  |
| 9 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,440 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,240 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,240 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,240 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului (10%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (2%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 10 | 10-06-048-05 | Pozarea cablurilor fibro-optice in transee | km |  | 0,45 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,000 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 4,640 |  |
|  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" | h-ut. | 4,640 |  |
|  | 171000 | Buldozer 128,7 kW (175 c.p.) in componenta coloanei de instalare a cablurilor | h-ut. | 4,400 |  |
| 11 | 10-06-048-06 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat (fibra-optica FO24) in PVC | 100 m |  | 0,70 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,000 |  |
|  | 1010818 | Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm | t | 0,001 |  |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,001 |  |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,010 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 2,410 |  |
| 12 |  | Fibra-optica FO24 | m |  | 520,00 |
|  | 590-2064-30224 | Fibra-optica FO24 | m | 1,000 |  |
| 13 | 10-06-033-11 | Reconstructia liniilor de cablu: Recuperarea cablurilor in functiune fara intreruperea actiunii abonatilor, la un cablu nou, conectat la dispozitive terminale (reconectarea cablurilor fara intreruperea conexiunii) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,000 |  |
|  | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,00013 |  |
|  | 1100201 | Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm | buc | 105,000 |  |
|  | 1100202 | Inele de grup, de polietilena, lungime 8 mm diametrul interior 4,6 mm | 1000 buc | 0,055 |  |
|  | 1110111 | Fise de vinilplast (inele de numerotare) | 1000 buc | 0,001 |  |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,029 |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,058 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 1,100 |  |
| 14 | 10-06-054-14 | Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic zonal de o singura directie, numar fibre: 24 | 1 teren |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,000 |  |
|  | 171312 | Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК") | h-ut. | 24,570 |  |
| 15 | 10-06-014-01 | Pomparea cablului cu gaz comprimat: Pomparea in proces de montare a mansoanelor sectoarelor montate sau pasilor de pupinizare in excavatie, diametrul cablului, mm: pina la 30 | km |  | 2,955 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,000 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min | h-ut. | 1,390 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 0,380 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului (10%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (2%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Costul estimativ LCM, conform cap.  I – IX (DEVIZ GENERAL), fără TVA – 10 075,71 mii lei

Perioada de execuție a lucrărilor – 12 luni, inclusiv perioada de pregătire (începând din momentul încheierii Contractului).

| Director adjunct | Roman GAVRILUȚA |
| --- | --- |

| Șef Direcție Implementare Proiecte | Andrei ERMURACHI |
| --- | --- |

Ex. Ermurachi A.                                                                                             fila 34/34