Alimentarea  cu apa, evacuarea si	F orm ular N r.i

*	W in C m e ta

epurarea apelor uzate din

com.Mindic  r-ul Drochia N16/14-

___________  D-AEE____________

(denumirea obiectivului)

. . . .       .    .    '       6  â r /	'	•

Lista cu cantităţile de lucrări №

Iluminarea exterioare

(denumirea lucrări)	_

№	Simbol norm e si	U n itatea de	V olum

crt.	cod  resurse	D enum ire lucrărilor	m ăsură

г	1	2.	3	i i i	iiiiiSiili

Capitolul 1. Lucrări de montare

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice

1	08-02-412-1	pozate: primul conductor monofir sau multifir  in împletire	100 m	0,08

comuna, secţiune sumara pina la 2,5 mm2

2	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice

pozate:  fiecare  conductor următor monofir sau multifir in	100 m	0,19

împletire comuna, secţiune sumara pina la 6 mm2

3	590-4010	Conductor ПВ-lx l.5 mm 2	m	27,00

•

4	08-02-407-1	Ţeava din otel pe construcţii instalate pe pereţi, fixare cu

scoabe,  diametru pina la 20 mm	100 m	0,08

5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri

de  iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,00

6	24566	Cutie У614А	buc	1,00

7	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint,

orizontala,  din otel rotund,  diametru 6 mm	100 m	0,15

8	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de

construcţii,  din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,01

9	08-01-087-3	Construcţii metalice	t	0,003

Capitolul 2. Lucrări de construcţie

10	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu

traverse  fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,00

11	33-04-016-2	Transportarea construcţiilor si materialelor susţinerilor

LEA  0,38-10 kV pe magistrala:  a  susţinerilor din beton	buc	1,00

armat cu un singur picior

Transportarea construcţiilor si materialelor susţinerilor

12	33-04-016-5	LEA 0,38-10  kV  pe magistrala: a materialelor	buc	1,00

echipamentului susţinerilor cu un singur picior

13	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: РКУ-01	buc	1,00

14	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,00

15	510-126	Bratara X20	buc	4,00

16	510-127	BrataraX15	buc	2,00

Săpătură manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de înalta

17	TsA16Dl	tensiune,  in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri	m3	4,50

latime < 1 m, adincime < l , 5 m , teren foarte tare (для заземления)

18	TsD19C	Umplutura de pamint compactata,  la fundaţiile  de la stilpii	m3	4,50

liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare (для заземления)

Proiectant__________________________________________

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

*