| Remedierea zidăriei refractare în colțurile frontale ale focarului cazanului ТГМ-96Б Nr. 1 | ANEXA 2 Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rășinoase | m2 | 32,000 |
| 2 | RpIA28B adaptat | Repararea mantalei din tabla, la cazanele de încălzire centrala, fără înlocuirea ramei din otel profilat cu înlocuirea tablei cu grosimea de 3mm (Ремонт кожуха из стального листа на котлах центрального отопления без замены рамы из профилированной стали с заменой целого листа) Демонтаж и монтаж обшивки из стального листа 3мм | m2 | 16,000 |
| 3 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane termoizolante. (Разборка термоизолирующего бетона) | t | 1,600 |
| 4 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane refractare. (Разборка огнеупорного бетона) | t | 3,000 |
| 5 | RpIzC48A | Desfacerea căptușelilor de susținere si protecție a masei izolante, cu împletitură din sirma. (Разборка поддерживающей и защитной обшивок изоляционных масс, сетки 100x100x6) | m2 | 20,000 |
| 6 | RpIzC41A | Desfacerea izolațiilor termice, executate la pereți, placi de sovelit (Разборка термоизоляции стен из совелитовых плит толщ. 40мм) | m2 | 25,000 |
| 7 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 5,400 |
| 8 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 5,400 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 9 | CB03B1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 10 mm pentru turnarea betonului in elevații, ziduri drepte până la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Panouri nedemontabile) | m2 | 17,000 |
| 10 | CL57A | Confecționarea si montarea pieselor înglobate in beton din armatura cu diametru de 6 mm | kg | 50,000 |
| 11 | RpIzC25B adaptat | Ecrane termoizolante, executat din placi din asbest. (FĂRĂ placi din asbest) | m2 | 8,000 |
| 12 | pret | placi din asbest | m2 | 8,000 |
| 13 | CC03D | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la construcții speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) 100x100x6 | kg | 65,000 |
| 14 | RpIzD10A | Izolarea cu placi din SOVELIT, având grosimea de 40 mm, executata într-un strat. (Изоляция из совелитовых плит, толщиной 40 мм, выполненная в один слой) | m2 | 25,000 |
| 15 | RpIzB24D | Beton REFRACTAR turnat in cofraje, având densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si susținerile (Укладка огнеупорного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) gr.60mm | m3 | 1,500 |
| 16 | RpIzB24D | Beton IZOLANT turnat in cofraje, având densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si susținerile (Обмуровка из изоляционного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) | m3 | 1,600 |
| 17 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 5,400 |