PARTEA II

CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectivului – Achiziția lucrărilor de restaurare a clădirii administrative cu nr. cadastral 0100520074.01. – sediul Oficiului Avocatului Poporului, din str. Sfatul Țării nr. 16, mun. Chișinău.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, nr.16.

- Beneficiar - Oficiul Avocatului Poporului.

- Autoritate contractantă – Oficiul Avocatului Poporului.

- Statutul de protecție: Imobilul cu nr. cadastral 0100520074.01 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie locală, fiind înscris cu denumirea Sediul Administrației Zemstvei județene cu apartamente pentru funcționari, la nr. 359, cod ChCi9.9-4.1 (cu adresa Sfatul Țării nr.16 A, B) la Compartimentul Strada Sfatul Țării, în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din municipiul Chișinău, în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010).

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-1

Elemente de construcții. Restaurarea și consolidarea clădirii existente

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Modificarea goluri fereastra GF-1 cota - 0.150 |  |  |
| 1 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,3100 |
| 2 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 270 mm, K=1+1.7x0.9=2.53) | buc | 8,0000 |
| 3 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 0,9000 |
| 4 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 | 3,1400 |
| 5 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 10,4000 |
| 6 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 15,1000 |
| 7 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg | 63,1000 |
| 8 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 2,0000 |
| 9 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug) | m3 | 2,0000 |
| 10 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 6,6100 |
| 11 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 26,9000 |
| 12 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 8,0000 |
| 13 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg | 82,7000 |
|  |  | Capitolul 2. Modificarea goluri fereastra GF-2 cota - 0.150 |  |  |
| 14 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,1400 |
| 15 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 300 mm, K=1+2x0.9=2.8) | buc | 16,0000 |
| 16 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug) | m3 | 0,5000 |
| 17 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 2,8200 |
| 18 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 12,0000 |
| 19 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 22,2000 |
| 20 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg | 17,7000 |
| 21 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 2,8000 |
| 22 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,6800 |
|  |  | Capitolul 3. Modificarea goluri fereastra GF-3 cota - 0.150 |  |  |
| 23 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,2100 |
| 24 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 300 mm, K=1+2x0.9=2.8) | buc | 18,0000 |
| 25 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 0,5000 |
| 26 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 | 5,4100 |
| 27 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 5,7000 |
| 28 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12 B500 ) | kg | 6,4000 |
| 29 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16 B500 ) | kg | 26,8000 |
| 30 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 1,2000 |
| 31 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug) | m3 | 0,8000 |
| 32 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 3,8300 |
| 33 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 13,6000 |
| 34 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 26,6000 |
| 35 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg | 19,9000 |
| 36 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,9200 |
|  |  | Capitolul 4. Modificarea goluri usa GF-4 cota - 0.150 |  |  |
| 37 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,5200 |
| 38 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 200 mm, K=1+1x0.9=1.9) | buc | 9,0000 |
| 39 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 0,3000 |
| 40 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 | 0,7400 |
| 41 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 3,9000 |
| 42 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 4,7000 |
| 43 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg | 15,8000 |
| 44 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,5000 |
| 45 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug) | m3 | 0,4000 |
| 46 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 1,8700 |
| 47 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 8,0000 |
| 48 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 13,3000 |
| 49 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg | 8,5000 |
| 50 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,5000 |
|  |  | Capitolul 5. Modificarea goluri usa GU-1 cota - 0.150 |  |  |
| 51 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 2,9000 |
| 52 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 260 mm, K=1+1.6x0.9=2.44) | buc | 28,0000 |
| 53 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 1,8000 |
| 54 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 | 4,5000 |
| 55 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 21,6000 |
| 56 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 36,6000 |
| 57 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg | 102,6000 |
| 58 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 1,5000 |
| 59 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug) | m3 | 1,2000 |
| 60 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 3,8800 |
| 61 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 24,4000 |
| 62 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 41,7000 |
| 63 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg | 30,9000 |
| 64 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 4,2300 |
|  |  | Capitolul 6. Modificarea goluri usa GU-2, 3 cota - 0.150 |  |  |
| 65 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,2200 |
| 66 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 160 mm, K=1+0.6x0.9=1.54) | buc | 9,0000 |
| 67 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 0,8000 |
| 68 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 | 2,0800 |
| 69 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 9,6000 |
| 70 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 22,1000 |
| 71 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg | 52,1000 |
| 72 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug) | m3 | 0,4000 |
| 73 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 0,9600 |
| 74 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 7,5000 |
| 75 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 12,4000 |
| 76 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg | 8,0000 |
| 77 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 2,0600 |
|  |  | Capitolul 7. Modificarea goluri usa GU-4 cota - 0.150 |  |  |
| 78 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,9000 |
| 79 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 160 mm, K=1+1.4x0.9=2.26) | buc | 9,0000 |
| 80 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 0,5000 |
| 81 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 | 1,0400 |
| 82 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 5,3000 |
| 83 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 6,9000 |
| 84 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg | 18,9000 |
| 85 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug) | m3 | 0,4000 |
| 86 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 0,9600 |
| 87 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 7,5000 |
| 88 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 12,4000 |
| 89 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg | 9,1000 |
| 90 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,6500 |
|  |  | Capitolul 8. Modificarea goluri usa GU-1 cota + 3.350 |  |  |
| 91 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,9000 |
| 92 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 1,2000 |
| 93 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 | 2,7000 |
| 94 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 7,0000 |
| 95 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 43,3000 |
| 96 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg | 89,9000 |
| 97 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug) | m3 | 0,7000 |
| 98 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 5,6000 |
| 99 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 15,1000 |
| 100 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 26,6000 |
| 101 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg | 17,3000 |
| 102 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,7400 |
|  |  | Capitolul 9. Modificarea goluri usa GU-2 cota + 3.350 |  |  |
| 103 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,8000 |
| 104 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 0,4000 |
| 105 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 | 1,0400 |
| 106 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 5,3000 |
| 107 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 5,7000 |
| 108 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg | 26,8000 |
| 109 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug) | m3 | 0,4000 |
| 110 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 0,9600 |
| 111 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 6,6000 |
| 112 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 14,2000 |
| 113 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,5100 |
|  |  | Capitolul 10. Executarea gol usa GU-3 cota + 3.350 |  |  |
| 114 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,1000 |
| 115 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 0,7000 |
| 116 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 | 2,0800 |
| 117 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 8,8000 |
| 118 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 11,4000 |
| 119 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg | 52,1000 |
| 120 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug) | m3 | 0,4000 |
| 121 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 1,7600 |
| 122 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 7,5000 |
| 123 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 12,4000 |
| 124 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg | 7,1000 |
| 125 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,8700 |
|  |  | Capitolul 11. Executarea gol fereastra GF-1 cota + 3.350 |  |  |
| 126 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,7000 |
| 127 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 0,3000 |
| 128 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 | 0,7400 |
| 129 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 3,9000 |
| 130 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 4,7000 |
| 131 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg | 22,1000 |
| 132 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,5000 |
| 133 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C20/25, buiandrug) | m3 | 0,4000 |
| 134 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 1,7600 |
| 135 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 8,0000 |
| 136 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 13,3000 |
| 137 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg | 8,5000 |
| 138 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,2900 |
|  |  | Capitolul 12. Pereti cota - 0.150 |  |  |
| 139 | RCsA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime (groapa pentru consolidarea peretilor) | m3 | 334,8000 |
| 140 | RCsA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime (groapa pentru ascensor) | m3 | 9,9500 |
| 141 | RCsA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina (peste executarea consolidarii si fundatiei ascensorului) | m3 | 286,7000 |
| 142 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 7 135,000 |
| 143 | RCsB02A1 | Beton simplu B5/M75 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje (pe o parte) in subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte (beton C 7.5) | m3 | 0,6100 |
| 144 | RCsB03C | Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 144,0000 |
| 145 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 1 200,000 |
| 146 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 386,4000 |
| 147 | RCsD01D3 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8 B500) | kg | 9 444,100 |
| 148 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 6 885,800 |
|  |  | Capitolul 13. Planseu cota + 3.350 |  |  |
| 149 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 82,0000 |
| 150 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 512,5000 |
| 151 | RCsC03A | Sustineri de grinzi metalice extensibile rezemate direct pe pereti de 4-6 m lungime, pentru cofraje, la placi drepte, cu sarcina totala asupra cofrajelor de maximum 500 kg/mp, la plansee executate in cladiri existente, de pina la 20 m inaltime | m2 | 1 500,000 |
| 152 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 17,0000 |
| 153 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8 A240) | kg | 558,8000 |
| 154 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 10 B500) | kg | 8 111,700 |
| 155 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 113,7000 |
| 156 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14 B500) | kg | 44,7000 |
| 157 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg | 94,7000 |
| 158 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20 B500) | kg | 387,2000 |
| 159 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 25 B500) | kg | 204,2000 |
|  |  | Capitolul 14. Pereti cota + 3.350 |  |  |
| 160 | RCsB03C | Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 91,0000 |
| 161 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 758,3300 |
| 162 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 427,0000 |
| 163 | RCsD01D3 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8 B500) | kg | 6 421,500 |
| 164 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 4 817,600 |
|  |  | Capitolul 15. Planseu cota + 6.650 |  |  |
| 165 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 65,0000 |
| 166 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 406,2500 |
| 167 | RCsC03A | Sustineri de grinzi metalice extensibile rezemate direct pe pereti de 4-6 m lungime, pentru cofraje, la placi drepte, cu sarcina totala asupra cofrajelor de maximum 500 kg/mp, la plansee executate in cladiri existente, de pina la 20 m inaltime | m2 | 1 200,000 |
| 168 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 13,4000 |
| 169 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8 A240) | kg | 393,6000 |
| 170 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 10 B500) | kg | 4 818,800 |
| 171 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 56,8000 |
| 172 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg | 85,2000 |
| 173 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 20 B500) | kg | 234,3000 |
|  |  | Capitolul 16. Pereti cota + 6.650 |  |  |
| 174 | RCsB03C | Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 14,0000 |
| 175 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 116,6700 |
| 176 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 40,6000 |
| 177 | RCsD01D3 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8 B500) | kg | 1 050,700 |
| 178 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 749,9000 |
|  |  | Capitolul 17. Centura cota + 7.720 |  |  |
| 179 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 43,0000 |
| 180 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 126,8600 |
| 181 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 403,9000 |
| 182 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 623,9000 |
| 183 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 14 B500) | kg | 904,8000 |
|  |  | Capitolul 18. Fronton axa 7 |  |  |
| 184 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 1,3000 |
| 185 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 8,7000 |
| 186 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 15,2000 |
| 187 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 49,7000 |
| 188 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg | 20,5000 |
|  |  | Capitolul 19. Scara Sc-1 |  |  |
| 189 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 6,0000 |
| 190 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 27,0000 |
| 191 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg | 69,7000 |
| 192 | RCsD01D3 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8 B500) | kg | 141,0000 |
| 193 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg | 317,0000 |
|  |  | Capitolul 20. Cerdac C-1 |  |  |
| 194 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 | 2,0000 |
| 195 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 6,6500 |
| 196 | RCsD01D3 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8 B500) | kg | 57,3000 |
| 197 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 10 B500) | kg | 49,4000 |

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor, cheltuieli şi resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Modificarea goluri fereastra GF-1 cota - 0.150 |  |  |
| 1 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 2 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 270 mm, K=1+1.7x0.9=2.53) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 3 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 4 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0017 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0420 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1800 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2710503803233 | Sirma moale obisnuita D=2,5 mm | kg | 0,0350 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 5 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 6 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 7 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 8 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10,0100 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1520 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0595 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 9 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25, buiandrug ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 10 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0320 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 11 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 12 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 13 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2. Modificarea goluri fereastra GF-2 cota - 0.150 |  |  |
| 14 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 15 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 300 mm, K=1+2x0.9=2.8) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 16 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25, buiandrug ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 17 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0320 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 18 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 19 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 20 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 21 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10,0100 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1520 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0595 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 22 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3. Modificarea goluri fereastra GF-3 cota - 0.150 |  |  |
| 23 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 24 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 300 mm, K=1+2x0.9=2.8) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 25 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 26 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0017 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0420 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1800 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2710503803233 | Sirma moale obisnuita D=2,5 mm | kg | 0,0350 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 27 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 28 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 29 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 30 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10,0100 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1520 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0595 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 31 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25, buiandrug ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 32 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0320 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 33 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 34 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 35 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 36 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 4. Modificarea goluri usa GF-4 cota - 0.150 |  |  |
| 37 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 38 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 200 mm, K=1+1x0.9=1.9) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 39 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 40 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0017 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0420 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1800 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2710503803233 | Sirma moale obisnuita D=2,5 mm | kg | 0,0350 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 41 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 42 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 43 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 44 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10,0100 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1520 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0595 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 45 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25, buiandrug ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 46 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0320 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 47 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 48 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 49 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 50 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5. Modificarea goluri usa GU-1 cota - 0.150 |  |  |
| 51 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 52 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 260 mm, K=1+1.6x0.9=2.44 ) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 53 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 54 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0017 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0420 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1800 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2710503803233 | Sirma moale obisnuita D=2,5 mm | kg | 0,0350 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 55 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 56 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 57 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 58 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10,0100 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1520 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0595 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 59 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 60 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0320 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 61 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 62 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 63 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 64 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 6. Modificarea goluri usa GU-2, 3 cota - 0.150 |  |  |
| 65 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 66 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 160 mm, K=1+0.6x0.9=1.54) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 67 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 68 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0017 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0420 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1800 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2710503803233 | Sirma moale obisnuita D=2,5 mm | kg | 0,0350 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 69 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 70 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 71 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 72 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25, buiandrug ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 73 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0320 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 74 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 75 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 76 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 77 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 7. Modificarea goluri usa GU-4 cota - 0.150 |  |  |
| 78 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 79 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 16 mm (gr. 160 mm, K=1+1.4x0.9=2.26) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 80 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 81 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0017 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0420 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1800 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2710503803233 | Sirma moale obisnuita D=2,5 mm | kg | 0,0350 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 82 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 83 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 84 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 85 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 86 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0320 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 87 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 88 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 89 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 90 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 8. Modificarea goluri usa GU-1 cota + 3.350 |  |  |
| 91 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 92 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 93 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0017 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0420 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1800 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2710503803233 | Sirma moale obisnuita D=2,5 mm | kg | 0,0350 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 94 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 95 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 96 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 97 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 98 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0320 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 99 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 100 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 101 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 102 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 9. Modificarea goluri usa GU-2 cota + 3.350 |  |  |
| 103 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 104 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 105 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0017 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0420 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1800 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2710503803233 | Sirma moale obisnuita D=2,5 mm | kg | 0,0350 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 106 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 107 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 108 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 109 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 110 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0320 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 111 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 112 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 113 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 10. Executarea gol usa GU-3 cota + 3.350 |  |  |
| 114 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 115 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 116 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0017 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0420 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1800 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2710503803233 | Sirma moale obisnuita D=2,5 mm | kg | 0,0350 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 117 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 118 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 119 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 120 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 121 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0320 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 122 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 123 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 124 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 125 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 11. Executarea gol fereastra GF-1 cota + 3.350 |  |  |
| 126 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 127 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 128 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0017 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0420 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1800 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2710503803233 | Sirma moale obisnuita D=2,5 mm | kg | 0,0350 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 129 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 130 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 131 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 132 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10,0100 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1520 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0595 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 133 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (beton C 20/25, buiandrug ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 134 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0320 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 135 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0480 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 136 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 137 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 16 B500) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0440 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 138 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 12. Pereti cota - 0.150 |  |  |
| 139 | RCsA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime (groapa pentru consolidarea peretilor) | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 4,9300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 140 | RCsA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime ( groapa pentru ascensor ) | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 4,9300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 141 | RCsA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina ( peste executarea consolidarii si fundatiei ascensorului ) | m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 142 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 143 | RCsB02A1 | Beton simplu B5/M75 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje (pe o parte) in subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte ( beton C 7.5 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 193,0000 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,8600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7800 |
|  | 29522700037001 | Betoniera de 250 l | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 144 | RCsB03C | Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte (beton C 20/25) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,6400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,2000 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 145 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0320 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1150 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 146 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 147 | RCsD01D3 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 27106020004708 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 148 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 13. Planseu cota + 3.350 |  |  |
| 149 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 150 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0320 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1150 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 151 | RCsC03A | Sustineri de grinzi metalice extensibile rezemate direct pe pereti de 4-6 m lungime, pentru cofraje, la placi drepte, cu sarcina totala asupra cofrajelor de maximum 500 kg/mp, la plansee executate in cladiri existente, de pina la 20 m inaltime | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,00012 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,00042 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0250 |
|  | 2811230007675 | Grinzi metalice extensibile 4-6 m lungime 0,075 t/buc | h-ut | 0,1450 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0080 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 152 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 153 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 8 A240) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 27106020000308 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 154 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 10 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 271060200003810 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 10 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 155 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 12 B500) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 156 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 14 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 271060200003814 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 14 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 157 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 158 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 20 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 271060200003820 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 20 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 159 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 25 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 271060200003825 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 25 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 14. Pereti cota + 3.350 |  |  |
| 160 | RCsB03C | Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,6400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,2000 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 161 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0320 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1150 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 162 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (diam. 6 A240) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 163 | RCsD01D3 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 27106020004708 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 164 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 15. Planseu cota + 6.650 |  |  |
| 165 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 166 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0320 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1150 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 167 | RCsC03A | Sustineri de grinzi metalice extensibile rezemate direct pe pereti de 4-6 m lungime, pentru cofraje, la placi drepte, cu sarcina totala asupra cofrajelor de maximum 500 kg/mp, la plansee executate in cladiri existente, de pina la 20 m inaltime | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,00012 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,00042 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0250 |
|  | 2811230007675 | Grinzi metalice extensibile 4-6 m lungime 0,075 t/buc | h-ut | 0,1450 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0080 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 168 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 169 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 27106020000308 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 170 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 10 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 271060200003810 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 10 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 171 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 172 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 173 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 20 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 271060200003820 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 20 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 16. Pereti cota + 6.650 |  |  |
| 174 | RCsB03C | Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,6400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,2000 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 175 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0320 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1150 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 176 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 177 | RCsD01D3 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 27106020004708 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 178 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 17. Centura cota + 7.720 |  |  |
| 179 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 180 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0320 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 181 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 182 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 183 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 14 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 271060200003814 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 14 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 18. Fronton axa 7 |  |  |
| 184 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 185 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0320 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 186 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 187 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 188 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 16 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 271060200003816 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 16 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 19. Scara Sc-1 |  |  |
| 189 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 190 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0320 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 191 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 6 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 27106020000306 | Otel beton profil neted OB 37 diam. 6 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 192 | RCsD01D3 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 27106020004708 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 193 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 12 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 20. Cerdac C-1 |  |  |
| 194 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte ( beton C 20/25 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20/25 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 195 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0012 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0320 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1500 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 196 | RCsD01D3 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 8 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 27106020004708 | Otel beton profil periodic PC 52 diam. 8 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 197 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 10 B500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 271060200003810 | Otel beton profil neted PC 52 diam. 10 B500 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | Total | Lei |  |