Anexa la Documentația de atribuire Pentru procedura de achiziții Nr. Cah-G-____________

CAIET DE SARCINI

Obiectul care urmează a fi reparat Lot Nr. 2

Reparatia garajelor a SRL"Cahul-gaz".-lucrari de finisarea in interiora Nr.de inventar 850/101.         Boxa Nr 1:2.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de finisarea in interior Boxa Nr 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CF02B5 |  | Tencuieli intereore de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (Peretilor) |  | m2 |  | 129,40 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 37,53 |  |
|  |  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  | m3 |  | 0,71 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 267,86 |  |
|  |  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg |  | 0,00 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,78 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,19 |  |
| 2 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Peretilor) |  | m2 |  | 129,40 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 71,17 |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 51,76 |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 64,70 |  |
| 3 |  | CF50B |  | Tencuieli ntereore de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Peretilor) |  | m2 |  | 129,40 |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om |  | 157,87 |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg |  | 923,92 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 2,07 |  |
| 4 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavanelor) |  | m2 |  | 64,30 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 35,37 |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 25,72 |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 32,15 |  |
| 5 |  | RpED12A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp |  | m |  | 60,00 |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 9,00 |  |
|  |  | 3130134817405 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari |  | m |  | 64,26 |  |
|  |  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg |  | 0,00 |  |
|  |  | 2811236311003 |  | Doze de derivatie |  | buc |  | 0,00 |  |
| 6 |  | RpEF01C |  | Montarea corpurilor de iluminat, aplica oblica sau dreapta in nise pentru hidranti de incendiu, inclusiv rama cu geam, exclusiv executarea nisei |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 1,72 |  |
|  |  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc |  | 4,16 |  |
|  |  | 2030132947001 |  | Rama metalica din otel U-25 kg/mp |  | kg |  | 0,00 |  |
|  |  | 2611112500200 |  | Geam tras clar 3 mm |  | m2 |  | 0,00 |  |
| 7 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 1,08 |  |
|  |  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  | buc |  | 4,04 |  |
|  |  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc |  | 4,00 |  |
| 8 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 1,24 |  |
|  |  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc |  | 4,08 |  |
|  |  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc |  | 8,00 |  |

| Intocmit | Inginer investiții și construcții SRL"Cahul-gaz" Stratuța N. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat | Inginer sef SRL"Cahul-gaz" Chirilenco Iu. |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |