CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:   Примария с. Кириет Лунга

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Главное управление строительства и инфраструктуры АТО Гагаузии

3. Obiectul achiziţiilor:  Ремонт ограждения на территории кладбища в с.Кириет-Лунга

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления) | m3 |  | 9,280 |  |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om |  | 28,768 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Земляные работы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Ограждение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CO08A | Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,5 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 1,2 m, constind din stilpi de 1,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 2 placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime (Ограждения из сборных ж/б элементов, со столбами на расстоянии 2,5 м друг от друга, высотой ограждения 1,2 м, высотой столбов 1,7 м и из панели, состоящей из 2-х полных плит, шириной 0,4 м и 1 выпиленной плиты, шириной 0,4 м ) ***ж/б ограждение из опор высотой 2,2 м., через 2 м., между ними 3 декор. плиты 2х0,5 м. ***Stilp din beton armat prefabricat норма 1,12 м., ***Placi din beton armat pline норма 3 м., ***Цемент, песок, щебень, вода - 0 Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m |  | 110,000 |  |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om |  | 99,000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 22,000 |  |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 9,038 |  |  |  |  |
|  | 2661112800650 | Placi din beton armat pline декор ограждение | buc |  | 338,910 |  |  |  |  |
|  | 2811106302050 | Stilp din beton armat prefabricat ж/б опоры | buc |  | 124,267 |  |  |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut |  | 11,000 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Ограждение Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |