Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Colegiul de Medicina Balti | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Secretariat |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Desfaceri si demolari |  |  |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 2 | RpCK42E | Desfacerea pintelor din lemn | m |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 3 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 4 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,030 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 6 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 7 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,029 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 8 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h | buc |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 16,200 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,080 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,150 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 9 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,670 |  |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,025 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 10 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,550 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |
| 12 | CD05D3 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 2020142961100 | Blocuri BCA | m3 | 0,975 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12,650 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,151 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,069 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,118 |  |  |
|  | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,180 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 13 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane profile premium gr. min 0,6 mm, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri ( Captusirea coloanelor de canalizare) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,7674 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,075 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4,200 |  |  |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,200 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 4,480 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,830 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,800 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,530 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,450 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2430226101110 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 15 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,640 |  |  |
|  | 2653102101831 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 7,140 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,050 |  |  |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,310 |  |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,315 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 16 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,000 Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,130 |  |  |
|  | 2653102101831 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 1,430 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,062 |  |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,063 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102101833 | Chit pe baza de ipsos "Finito SV+" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 22 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,486 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,610 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102101833 | Chit pe baza de ipsos "Finito SV+" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Finisare tavane |  |  |  |  |
| 26 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,050 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 28 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2430226101110 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 29 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600 mm, calitate superioara, inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 26641021021101 | Adeziv portelanat | kg | 4,050 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 30 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv portelanat Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,020 |  |  |
|  | 26641021021101 | Adeziv portelanat | kg | 0,350 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,300 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,050 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.5. Incalzirea |  |  |  |  |
| 31 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2822115700010 | Radiator 500x1500 mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,300 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 32 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,030 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 33 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 34 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giaccomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 28752742027001 | Robinet cu dublu reglaj (Tur cu cap termostat Giaccomini) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 35 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 28752742027002 | Robinet cu dublu reglaj (Retur Giacomini) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Nursing |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Desfaceri si demolari |  |  |  |  |
| 36 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 37 | RpCK42E | Desfacerea pintelor din lemn | m |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 38 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 39 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,030 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 40 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 41 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 42 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,029 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 43 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,670 |  |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,025 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 44 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,550 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 45 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |  |  |
| 46 | CD05D3 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 2020142961100 | Blocuri BCA | m3 | 0,975 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12,650 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,151 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,069 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,118 |  |  |
|  | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,180 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 47 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2430226101110 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 48 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,640 |  |  |
|  | 2653102101831 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 7,140 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,050 |  |  |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,310 |  |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,315 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 49 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,000 Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,130 |  |  |
|  | 2653102101831 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 1,430 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,062 |  |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,063 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 50 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 51 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102101833 | Chit pe baza de ipsos "Finito SV+" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 55 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,486 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,610 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102101833 | Chit pe baza de ipsos "Finito SV+" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Finisare tavane |  |  |  |  |
| 59 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,050 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 60 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 61 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2430226101110 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 62 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600 mm, calitate superioara, inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 26641021021101 | Adeziv portelanat | kg | 4,050 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 63 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv portelanat Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,020 |  |  |
|  | 26641021021101 | Adeziv portelanat | kg | 0,350 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,300 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,050 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.5. Incalzirea |  |  |  |  |
| 64 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1400 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2822115700110 | Radiator 500x1400 mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,300 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 65 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,030 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 66 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 67 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giaccomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 28752742027001 | Robinet cu dublu reglaj (Tur cu cap termostat Giaccomini) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 68 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 28752742027002 | Robinet cu dublu reglaj (Retur Giacomini) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Limbi moderne |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Desfaceri si demolari |  |  |  |  |
| 69 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 70 | RpCK42E | Desfacerea pintelor din lemn | m |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 71 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 72 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,030 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 73 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 74 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 75 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,029 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 76 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,670 |  |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,025 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 77 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,550 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 78 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |  |  |
| 79 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2430226101110 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 80 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,640 |  |  |
|  | 2653102101831 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 7,140 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,050 |  |  |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,310 |  |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,315 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 81 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,000 Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,130 |  |  |
|  | 2653102101831 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 1,430 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,062 |  |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,063 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 82 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 83 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 84 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102101833 | Chit pe baza de ipsos "Finito SV+" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 86 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 87 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,486 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,610 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 88 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102101833 | Chit pe baza de ipsos "Finito SV+" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 90 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.3.3. Finisare tavane |  |  |  |  |
| 91 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,050 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.3.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 92 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,250 |  |  |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 1,100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 93 | CC03C1 | Montare plase sudate Bp 100x100x4 la inaltimi peste 35 m, la placi | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2873122104100 | Plase sudate 100x100x4 | kg | 1,010 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0007 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 94 | CG22A | Pardoseli din polisterenbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2663102100101 | Polisterenbeton | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,006 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment semiuscat de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 96 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,150 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 97 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2430226101110 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 98 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600 mm, calitate superioara, inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 26641021021101 | Adeziv portelanat | kg | 4,050 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 99 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv portelanat Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,020 |  |  |
|  | 26641021021101 | Adeziv portelanat | kg | 0,350 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,300 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,050 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.3.5. Incalzirea |  |  |  |  |
| 100 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1400 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2822115700110 | Radiator 500x1400 mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,300 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 101 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,030 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 102 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 103 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giaccomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 28752742027001 | Robinet cu dublu reglaj (Tur cu cap termostat Giaccomini) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 104 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 28752742027002 | Robinet cu dublu reglaj (Retur Giacomini) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. Reabilitare |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Desfaceri si demolari |  |  |  |  |
| 105 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 106 | RpCK42E | Desfacerea pintelor din lemn | m |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 107 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 108 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,030 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 109 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 110 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 111 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,029 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 112 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,670 |  |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,025 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 113 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,550 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 114 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.2. Pereti |  |  |  |  |
| 115 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2430226101110 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 116 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,640 |  |  |
|  | 2653102101831 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 7,140 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,050 |  |  |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,310 |  |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,315 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 117 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,000 Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,130 |  |  |
|  | 2653102101831 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 1,430 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,062 |  |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,063 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 118 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 119 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 120 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102101833 | Chit pe baza de ipsos "Finito SV+" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 122 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 123 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,486 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,610 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 124 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102101833 | Chit pe baza de ipsos "Finito SV+" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 126 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.3. Finisare tavane |  |  |  |  |
| 127 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,050 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 128 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 129 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2430226101110 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 130 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600 mm, calitate superioara, inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 26641021021101 | Adeziv portelanat | kg | 4,050 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 131 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv portelanat Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,020 |  |  |
|  | 26641021021101 | Adeziv portelanat | kg | 0,350 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,300 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,050 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.5. Incalzirea |  |  |  |  |
| 132 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2822115700010 | Radiator 500x1500 mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,300 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 133 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,030 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 134 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 135 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giaccomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 28752742027001 | Robinet cu dublu reglaj (Tur cu cap termostat Giaccomini) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 136 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 28752742027002 | Robinet cu dublu reglaj (Retur Giacomini) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.5. Boli infectioase |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Desfaceri si demolari |  |  |  |  |
| 137 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 138 | RpCK42E | Desfacerea pintelor din lemn | m |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 139 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 140 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,030 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 141 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 142 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 143 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,029 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 144 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,670 |  |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,025 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 145 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,550 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 146 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |  |  |
| 147 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2430226101110 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 148 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,640 |  |  |
|  | 2653102101831 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 7,140 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,050 |  |  |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,310 |  |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,315 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 149 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,000 Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,130 |  |  |
|  | 2653102101831 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 1,430 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,062 |  |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,063 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 150 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 151 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 152 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102101833 | Chit pe baza de ipsos "Finito SV+" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 154 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 155 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,486 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,610 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 156 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102101833 | Chit pe baza de ipsos "Finito SV+" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 158 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 159 | CK18A | Montarea barelor de protectie la perete | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2670112212900 | Bare de protectie perete | m | 1,050 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,001 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,002 |  |  |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,002 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,002 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.5.3. Finisare tavane |  |  |  |  |
| 160 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,050 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.5.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 161 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 162 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2430226101110 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 163 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600 mm, calitate superioara, inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 26641021021101 | Adeziv portelanat | kg | 4,050 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 164 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv portelanat Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,020 |  |  |
|  | 26641021021101 | Adeziv portelanat | kg | 0,350 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,300 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,050 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.5.5. Incalzirea |  |  |  |  |
| 165 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2822115700010 | Radiator 500x1500 mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,300 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 166 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,030 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 167 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 168 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giaccomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 28752742027001 | Robinet cu dublu reglaj (Tur cu cap termostat Giaccomini) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 169 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 28752742027002 | Robinet cu dublu reglaj (Retur Giacomini) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.6. Contabilitate |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.1. Desfaceri si demolari |  |  |  |  |
| 170 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 171 | RpCK42E | Desfacerea pintelor din lemn | m |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 172 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 173 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,030 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 174 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 175 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 176 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,300 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,029 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 177 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,670 |  |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,025 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 178 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,550 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 179 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.6.2. Pereti |  |  |  |  |
| 180 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2430226101110 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 181 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,640 |  |  |
|  | 2653102101831 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 7,140 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,050 |  |  |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,310 |  |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,315 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 182 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,000 Коэффициент к материалам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,130 |  |  |
|  | 2653102101831 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 1,430 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,062 |  |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,063 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 183 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 184 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 185 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102101833 | Chit pe baza de ipsos "Finito SV+" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 187 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 188 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,486 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,610 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 189 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102101833 | Chit pe baza de ipsos "Finito SV+" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 191 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 192 | CK18A | Montarea barelor de protectie la perete | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2670112212900 | Bare de protectie perete | m | 1,050 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,001 |  |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,002 |  |  |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,002 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,002 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.6.3. Finisare tavane |  |  |  |  |
| 193 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,050 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.6.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 194 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,250 |  |  |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 1,100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 195 | CC03C1 | Montare plase sudate Bp 100x100x4 la inaltimi peste 35 m, la placi | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2873122104100 | Plase sudate 100x100x4 | kg | 1,010 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0007 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 196 | CG22A | Pardoseli din polisterenbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2663102100101 | Polisterenbeton | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,006 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 197 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment semiuscat de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 198 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment semiuscat de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,150 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 199 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2430226101110 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 200 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,234 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,300 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,090 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 201 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade 3 mm) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=3,005 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,023 |  |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,530 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 202 | CG49A | Executarea acoperirii din vinil (tip placi de laminat de vinil), la pardoseli Materiale marunte (cirpe )=1,005 | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,190 |  |  |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,350 |  |  |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,250 |  |  |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,150 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,100 |  |  |
|  | 2523126716346 | Placi laminat de vinil | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,012 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.6.5. Incalzirea |  |  |  |  |
| 203 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1400 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2822115700110 | Radiator 500x1400 mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,300 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 204 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,030 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 205 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 206 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giaccomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 28752742027001 | Robinet cu dublu reglaj (Tur cu cap termostat Giaccomini) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 207 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 28752742027002 | Robinet cu dublu reglaj (Retur Giacomini) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 1.7. Retele electrice |  |  |  |  |
| 208 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,100 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Secretariat |  |  |  |  |
| 209 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ЩРв-6) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 210 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,049 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,012 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 211 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка одоместная) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,100 |  |  |
|  | 00015 | Priza de fisa tip neingropat ( IP20, розетка одноместная) | buc | 100,000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 1,500 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 212 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка UTP) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,100 |  |  |
|  | 000151 | Priza de fisa tip neingropat ( IP20, розетка UTP) | buc | 100,000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 1,500 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 213 |  | Рамка 2-местная | buc |  |  |  |
|  | 0000022.20.02 | Рамка 2-местная | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 214 |  | Рамка 1-местная | buc |  |  |  |
|  | 0000022.20.102 | Рамка 1-местная | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 215 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, двухклавишный) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,800 |  |  |
|  | 00013 | Intreruptor cu doua clape (IP20 montaj inchis) | buc | 100,000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 216 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,400 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,390 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,390 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 217 |  | Cablu VVGng x1,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 000000343 | Cablu VVGng 3x1,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 218 |  | Cablu VVGng 3x2,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 000000344 | Cablu VVGng 3x2,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 219 |  | Cablu UTP | m |  |  |  |
|  | 000100344 | Cabl UTP | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 220 |  | Cutie pentru priza si intreruptor | buc |  |  |  |
|  | 0000022 | Cutie pentru priza si intreruptor | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 221 |  | Cutii (doze) IP54 | buc |  |  |  |
|  | 0000001.037.1 | Cutii (doze) IP54 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 222 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED Panel 36W/40W) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 271,000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,100 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 10,400 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,300 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,780 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,090 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,210 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 223 |  | Corp de iluminat LED Panel 36W/40W | buc |  |  |  |
|  | 0000011.04 | Corp de iluminat LED Panel 36W/40W | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 224 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,700 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,810 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 225 |  | Tub gofrat din PVC, D =16mm | m |  |  |  |
|  | 000007.101 | Tub gofrat din PVC, D =16mm | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 226 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (existent in biroul secretariat, doar manopera si utilaj) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005 | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49,770 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,350 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2.2. Nursing |  |  |  |  |
| 227 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ЩРв-6) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 228 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,049 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,012 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 229 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка одоместная) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,100 |  |  |
|  | 00015 | Priza de fisa tip neingropat ( IP20, розетка одноместная) | buc | 100,000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 1,500 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 230 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка UTP) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,100 |  |  |
|  | 000151 | Priza de fisa tip neingropat ( IP20, розетка UTP) | buc | 100,000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 1,500 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 231 |  | Рамка 2-местная | buc |  |  |  |
|  | 0000022.20.02 | Рамка 2-местная | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 232 |  | Рамка 1-местная | buc |  |  |  |
|  | 0000022.20.102 | Рамка 1-местная | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 233 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, двухклавишный) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,800 |  |  |
|  | 00013 | Intreruptor cu doua clape (IP20 montaj inchis) | buc | 100,000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 234 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,400 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,390 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,390 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 235 |  | Cablu VVGng x1,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 000000343 | Cablu VVGng 3x1,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 236 |  | Cablu VVGng 3x2,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 000000344 | Cablu VVGng 3x2,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 237 |  | Cablu UTP | m |  |  |  |
|  | 000100344 | Cabl UTP | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 238 |  | Cutie pentru priza si intreruptor | buc |  |  |  |
|  | 0000022 | Cutie pentru priza si intreruptor | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 239 |  | Cutii (doze) IP54 | buc |  |  |  |
|  | 0000001.037.1 | Cutii (doze) IP54 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 240 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED Panel 36W/40W) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 271,000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,100 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 10,400 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,300 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,780 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,090 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,210 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 241 |  | Corp de iluminat LED Panel 36W/40W | buc |  |  |  |
|  | 0000011.04 | Corp de iluminat LED Panel 36W/40W | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 242 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,700 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,810 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 243 |  | Tub gofrat din PVC, D =16mm | m |  |  |  |
|  | 000007.101 | Tub gofrat din PVC, D =16mm | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 244 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (existent in biroul secretariat, doar manopera si utilaj) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005 | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49,770 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,350 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2.3. Limbi moderne |  |  |  |  |
| 245 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ЩРв-6) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 246 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,049 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,012 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 247 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка одоместная) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,100 |  |  |
|  | 00015 | Priza de fisa tip neingropat ( IP20, розетка одноместная) | buc | 100,000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 1,500 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 248 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка UTP) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,100 |  |  |
|  | 000151 | Priza de fisa tip neingropat ( IP20, розетка UTP) | buc | 100,000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 1,500 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 249 |  | Рамка 2-местная | buc |  |  |  |
|  | 0000022.20.02 | Рамка 2-местная | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 250 |  | Рамка 1-местная | buc |  |  |  |
|  | 0000022.20.102 | Рамка 1-местная | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 251 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, двухклавишный) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,800 |  |  |
|  | 00013 | Intreruptor cu doua clape (IP20 montaj inchis) | buc | 100,000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 252 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,400 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,390 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,390 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 253 |  | Cablu VVGng x1,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 000000343 | Cablu VVGng 3x1,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 254 |  | Cablu VVGng 3x2,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 000000344 | Cablu VVGng 3x2,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 255 |  | Cablu UTP | m |  |  |  |
|  | 000100344 | Cabl UTP | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 256 |  | Cablu HDMI | m |  |  |  |
|  | 001100344 | Cabl HDMI | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 257 |  | Cutie pentru priza si intreruptor | buc |  |  |  |
|  | 0000022 | Cutie pentru priza si intreruptor | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 258 |  | Cutii (doze) IP54 | buc |  |  |  |
|  | 0000001.037.1 | Cutii (doze) IP54 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 259 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED Panel 36W/40W) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 271,000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,100 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 10,400 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,300 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,780 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,090 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,210 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 260 |  | Corp de iluminat LED Panel 36W/40W | buc |  |  |  |
|  | 0000011.04 | Corp de iluminat LED Panel 36W/40W | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 261 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,700 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,810 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 262 |  | Tub gofrat din PVC, D =16mm | m |  |  |  |
|  | 000007.101 | Tub gofrat din PVC, D =16mm | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2.4. Reabilitare |  |  |  |  |
| 263 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ЩРв-6) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 264 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,049 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,012 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 265 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка одоместная) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,100 |  |  |
|  | 00015 | Priza de fisa tip neingropat ( IP20, розетка одноместная) | buc | 100,000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 1,500 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 266 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка UTP) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,100 |  |  |
|  | 000151 | Priza de fisa tip neingropat ( IP20, розетка UTP) | buc | 100,000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 1,500 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 267 |  | Рамка 2-местная | buc |  |  |  |
|  | 0000022.20.02 | Рамка 2-местная | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 268 |  | Рамка 1-местная | buc |  |  |  |
|  | 0000022.20.102 | Рамка 1-местная | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 269 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, двухклавишный) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,800 |  |  |
|  | 00013 | Intreruptor cu doua clape (IP20 montaj inchis) | buc | 100,000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 270 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,400 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,390 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,390 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 271 |  | Cablu VVGng x1,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 000000343 | Cablu VVGng 3x1,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 272 |  | Cablu VVGng 3x2,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 000000344 | Cablu VVGng 3x2,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 273 |  | Cablu UTP | m |  |  |  |
|  | 000100344 | Cabl UTP | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 274 |  | Cutie pentru priza si intreruptor | buc |  |  |  |
|  | 0000022 | Cutie pentru priza si intreruptor | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 275 |  | Cutii (doze) IP54 | buc |  |  |  |
|  | 0000001.037.1 | Cutii (doze) IP54 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 276 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED Panel 36W/40W) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 271,000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,100 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 10,400 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,300 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,780 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,090 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,210 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 277 |  | Corp de iluminat LED Panel 36W/40W | buc |  |  |  |
|  | 0000011.04 | Corp de iluminat LED Panel 36W/40W | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 278 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,700 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,810 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 279 |  | Tub gofrat din PVC, D =16mm | m |  |  |  |
|  | 000007.101 | Tub gofrat din PVC, D =16mm | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 280 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (existent in biroul secretariat, doar manopera si utilaj) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005 | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49,770 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,350 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2.5. Boli infectioase |  |  |  |  |
| 281 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ЩРв-6) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 282 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,049 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,012 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 283 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка одоместная) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,100 |  |  |
|  | 00015 | Priza de fisa tip neingropat ( IP20, розетка одноместная) | buc | 100,000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 1,500 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 284 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка UTP) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,100 |  |  |
|  | 000151 | Priza de fisa tip neingropat ( IP20, розетка UTP) | buc | 100,000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 1,500 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 285 |  | Рамка 2-местная | buc |  |  |  |
|  | 0000022.20.02 | Рамка 2-местная | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 286 |  | Рамка 1-местная | buc |  |  |  |
|  | 0000022.20.102 | Рамка 1-местная | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 287 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, двухклавишный) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,800 |  |  |
|  | 00013 | Intreruptor cu doua clape (IP20 montaj inchis) | buc | 100,000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 288 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,400 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,390 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,390 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 289 |  | Cablu VVGng x1,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 000000343 | Cablu VVGng 3x1,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 290 |  | Cablu VVGng 3x2,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 000000344 | Cablu VVGng 3x2,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 291 |  | Cablu UTP | m |  |  |  |
|  | 000100344 | Cabl UTP | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 292 |  | Cutie pentru priza si intreruptor | buc |  |  |  |
|  | 0000022 | Cutie pentru priza si intreruptor | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 293 |  | Cutii (doze) IP54 | buc |  |  |  |
|  | 0000001.037.1 | Cutii (doze) IP54 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 294 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED Panel 36W/40W) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 271,000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,100 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 10,400 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,300 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,780 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,090 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,210 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 295 |  | Corp de iluminat LED Panel 36W/40W | buc |  |  |  |
|  | 0000011.04 | Corp de iluminat LED Panel 36W/40W | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 296 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,700 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,810 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 297 |  | Tub gofrat din PVC, D =16mm | m |  |  |  |
|  | 000007.101 | Tub gofrat din PVC, D =16mm | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 298 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (existent in biroul secretariat, doar manopera si utilaj) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005 | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49,770 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,350 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2.6. Contabilitate |  |  |  |  |
| 299 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ЩРв-6) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 300 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,049 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,012 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 301 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка одоместная) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,100 |  |  |
|  | 00015 | Priza de fisa tip neingropat ( IP20, розетка одноместная) | buc | 100,000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 1,500 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 302 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка UTP) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,100 |  |  |
|  | 000151 | Priza de fisa tip neingropat ( IP20, розетка UTP) | buc | 100,000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 1,500 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 303 |  | Рамка 2-местная | buc |  |  |  |
|  | 0000022.20.02 | Рамка 2-местная | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 304 |  | Рамка 1-местная | buc |  |  |  |
|  | 0000022.20.102 | Рамка 1-местная | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 305 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, двухклавишный) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,800 |  |  |
|  | 00013 | Intreruptor cu doua clape (IP20 montaj inchis) | buc | 100,000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 306 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,400 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,390 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,390 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 307 |  | Cablu VVGng x1,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 000000343 | Cablu VVGng 3x1,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 308 |  | Cablu VVGng 3x2,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 000000344 | Cablu VVGng 3x2,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 309 |  | Cablu UTP | m |  |  |  |
|  | 000100344 | Cabl UTP | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 310 |  | Cutie pentru priza si intreruptor | buc |  |  |  |
|  | 0000022 | Cutie pentru priza si intreruptor | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 311 |  | Cutii (doze) IP54 | buc |  |  |  |
|  | 0000001.037.1 | Cutii (doze) IP54 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 312 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED Panel 36W/40W) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 271,000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,100 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 10,400 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,300 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,780 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,090 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,210 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 313 |  | Corp de iluminat LED Panel 36W/40W | buc |  |  |  |
|  | 0000011.04 | Corp de iluminat LED Panel 36W/40W | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 314 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,700 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,810 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 315 |  | Tub gofrat din PVC, D =16mm | m |  |  |  |
|  | 000007.101 | Tub gofrat din PVC, D =16mm | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 316 |  | Panou ЩРв 6 | buc |  |  |  |
|  | 000000373.001 | Panou ЩРв 6 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 317 |  | Intreruptor BН-32-3/40A | buc |  |  |  |
|  | 0000001.2012 | Intreruptor BН32/3P/40A | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 318 |  | Automat АВВДТ-C16А/30мА | buc |  |  |  |
|  | 00000201.005301 | Automat АВДТ-C16А/30мА | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 319 |  | Automat ВА47-29 1P C10A | buc |  |  |  |
|  | 0000001.015.6 | Automat ВА47-29 1P C10A | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 320 |  | Automat ВА47-29 1P B10A | buc |  |  |  |
|  | 0000001.015.3 | Automat ВА47-29 1P B10A | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.