CAIET DE SARCINI

prin procedura de achiziţie: Licitaţie Deschisă

1. Denumerea beneficiarului: Pretura sectorului Rîşcani

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Pretura sectorului Rîşcani

3. Obiectul achiziţiilor: Amenajarea şi reabilitarea Parcului Rîşcani, (parțial) situat pe terenul cu nr. cadastral 0100424.587 din mun.Chişinău, sectorul Rîşcani

1 Alimentarea cu energie electrica.

Iluminat Electric Exterior Zona 1.3 (restul)  (09/2021-AEE/IEE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 1 059,00 |
| 2 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 706,00 |
| 3 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (Kafinare-1.21) | 100 m3 | 4,27 |
| 4 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 582,45 |
| 5 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 4,27 |
| 6 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Bloc de ancorare FP1- 13 kg/buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg | 4 719,00 |
| 7 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Bloc de ancorare FP1- 13 kg/buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg | 312,00 |
| 8 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi corugate cu pereti dubli 450N D=40 mm | 1 km | 0,20 |
| 9 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi corugate cu pereti dubli 450N D=63 mm | 1 km | 6,60 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 10 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 43,78 |
| 11 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 25,22 |
| 12 | pret furnizor | Nisip amenajari | m3 | 353,00 |
| 13 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 69,00 |
| 14 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБбШв (NA2XBY-J) 5х25 mmp | m | 6 600,00 |
| 15 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБбШв (NA2XBY-J) 5х50 mmp | m | 300,00 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 31,15 |
| 17 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m | 2 650,00 |
| 18 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x2.5 mm2 | m | 200,00 |
| 19 | pret furnizor | Conductor electric tip ПВ-1 1x6.0 mm2 | m | 265,00 |
| 20 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : otel S235JRG2, zincati la cald, CC 4,0m 76/132/2 mm, inclusiv gropile si umplutura cu beton cl. B25 - 0.25 m3/buc | buc | 363,00 |
| 21 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : otel S235JRG2, zincati la cald, CC 6,0m 76/160/2 mm, inclusiv gropile si umplutura cu beton cl. B25 - 0.25 m3/buc | buc | 24,00 |
| 22 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 361,00 |
| 23 | pret furnizor | Consola metalica din otel cu un brat drept simplu К1-0,5-1.0-15 | buc | 337,00 |
| 24 | pret furnizor | Consola metalica din otel cu un brat drept simplu К1-2,0-2,0-15 | buc | 24,00 |
| 25 | 08-02-363-2 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 | buc | 3,00 |
| 26 | pret furnizor | Consola metalica din otel cu doua brate drepte К2-0,5-1.0-15/120 gr | m3 | 3,00 |
| 27 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED | buc | 390,00 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Cutie distributie cu bara DIN si 5 cleme UDB 2x25/16 BN | buc | 387,00 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Siguranta, instalata pe suport izolator | buc | 390,00 |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 6,00 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 30,00 |
| 32 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,00 |
| 33 | pret furnizor | Bara cu izolatoare DIN de tip ШНИ-8х12-6 | buc | 2,00 |
| 34 | pret furnizor | Bara cu izolatoare DIN de tip ШНИ-8х12-6 | buc | 2,00 |
| 35 | pret furnizor | DIN-Sina zincata L=300 mm | buc | 6,00 |
| 36 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m | 0,06 |
| 37 |  | Cablu canal cu capac, metalic, zincat, neperforat 50x100 mm | m | 6,00 |
| 38 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3.0 m | 10 buc | 1,20 |
| 39 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,50 |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |
| 40 | pret furnizor | Corp de iluminat stradal cu lampa LED, de tip consola, flux luminos 4000 Lm, 25W, 5000K, 230V, IP67 | buc | 343,00 |
| 41 | Pret de piata | Corp de iluminat stradal cu lampa LED, de tip consola, flux luminos 3000 Lm, 25W, 5000K, 230V, IP66 | buc | 23,00 |
| 42 | pret furnizor | Corp de iluminat stradal cu lampa LED, de tip consola, flux luminos 4000 Lm, 25W, 5000K, 230V, IP67 | buc | 12,00 |
| 43 | Pret de piata | Corp de iluminat stradal cu lampa LED, de tip consola, flux luminos 16000 Lm, 100W, 5000K, 230V, IP67 | buc | 12,00 |
| 44 | pret furnizor | Cutie distributie 150х100х70 mm, IP55 cu bara DIN L=130 mm si 5 cleme UDB 2x25/16 BN | buc | 387,00 |
| 45 | pret furnizor | Siguranta cu fuzibil si suport, In=2,0 А | buc | 390,00 |
| 46 | pret furnizor | Dulap montat pe perete BZUM-TF-63А | buc | 2,00 |
| 47 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩМП-1-0 74 У1, IP65 | buc | 2,00 |
| 48 | pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩМП-1-0 74 У1, IP65 | buc | 2,00 |
| 49 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A | buc | 4,00 |
| 50 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A | buc | 2,00 |
| 51 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=50A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 1,00 |
| 52 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 1,00 |
| 53 | pret furnizor | Intrerupator automat bipolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 8,00 |
| 54 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc | 8,00 |
| 55 | pret furnizor | Intrerupator automat tetrapolar, caracteristica C, In=6A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 6,00 |
| 56 | pret furnizor | Contor electronic 5-60A, 380/220V | buc | 2,00 |

2 Lucrari de constructii (SA) Sectorele  2A, 2B

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolarea |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea Sectorul 2A |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic - (h=3,5cm) poz.1 | m3 | 150,85 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton - 80*200*1000 poz.2 | m | 1 838,00 |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - poz.3,4,5 (scari) | m3 | 8,00 |
| 4 | TsH91A k=0.5 | Instalarea banci pe 2 picioare -demontare poz.6 | шт. | 106,00 |
| 5 | TsH91B k=0.5 | Instalarea urne-demontare poz.7 | шт. | 80,00 |
| 6 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat poz.8 | m3 | 45,00 |
| 7 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - ingradire poz. 9 | kg | 334,00 |
| 8 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton - poz.10 | m | 512,00 |
| 9 | TsH92B | Incarcarea in auto sol ( мусор) cu bolovani, cu pietre | t | 843,72 |
| 10 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 843,72 |
| 11 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 3,64 |
|  |  | 1.2. Demolarea Sectorul 2B |  |  |
| 12 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic - (h=3,5cm) poz.1 | m3 | 68,25 |
| 13 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton - 80*200*1000 poz.2 | m | 450,00 |
| 14 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - poz.3,4,5 (scari) | m3 | 9,50 |
| 15 | TsH91A k=0.5 | Instalarea banci pe 2 picioare -demontare poz.6 | шт. | 29,00 |
| 16 | TsH91B k=0.5 | Instalarea urne-demontare poz.7 | шт. | 23,00 |
| 17 | RCsG52A | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat - WC poz.8 | m3 | 436,40 |
| 18 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton - poz. 9 | m | 565,00 |
| 19 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - poz.10 (scari) | m3 | 8,50 |
| 20 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm - poz.12 | m2 | 292,00 |
| 21 | TsH92B | Incarcarea in auto sol ( мусор) cu bolovani, cu pietre | t | 529,34 |
| 22 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 529,34 |
| 23 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 2,64 |
|  |  | 2. Lucraci de constructii (SA) |  |  |
|  |  | 2.1. Sectorul 2A |  |  |
|  |  | 2.1.1. Borderou lucrarilor |  |  |
| 24 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 6,69 |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din prundis marund k=1,26 koeficient de compactare h=12 cm poz.1 | m3 | 267,60 |
| 26 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=10 cm poz.1 | m3 | 223,00 |
| 27 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Culoarea gri poz.1 | m2 | 2 230,00 |
| 28 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 poz.2 | m | 1 630,00 |
| 29 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR1000*300*150 poz.3 | m | 779,00 |
| 30 | TsH91A | Instalarea banci pentru parc poz.4 | шт. | 60,00 |
| 31 | TsH91B | Instalarea cos de gunoi poz. 5 | шт. | 60,00 |
| 32 |  | Pista pentru alergat latime 1 m. poz.7 | шт. | 0,00 |
| 33 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare h=15см | m2 | 279,00 |
| 34 | DI112 K=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | 279,00 |
| 35 | DB16G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica | m2 | 279,00 |
| 36 | CG17D применит. | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - pardoseli din dale de cauciuc gr.30 mm | m2 | 279,00 |
| 37 |  | Pista pentru biciclisti poz.8 | шт. | 0,00 |
| 38 | DF17A применит. | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile - полиуретановая краска 77PU 2XТП poz.8 | m2 | 405,00 |
| 39 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 5,28 |
| 40 | TsC54B | Strat de fundatie din prundis marund k=1,26 koeficient de compactare h=12 cm poz.9 | m3 | 211,20 |
| 41 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=10 cm poz.9 | m3 | 176,00 |
| 42 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Culoarea gri poz.9 | m2 | 1 760,00 |
|  |  | 2.2. Sectorul 2B |  |  |
|  |  | 2.2.1. Borderou lucrarilor |  |  |
| 43 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 6,40 |
| 44 | TsC54B | Strat de fundatie din prundis marund k=1,26 koeficient de compactare h=12 cm poz.1 | m3 | 255,96 |
| 45 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=10 cm poz.1 | m3 | 213,30 |
| 46 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Culoarea gri poz.1 | m2 | 2 133,00 |
| 47 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 poz.2 | m | 1 352,00 |
| 48 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR1000*300*150 poz.3 | m | 200,00 |
| 49 | TsH91A | Instalarea banci pentru parc poz.4 | шт. | 16,00 |
| 50 | TsH91B | Instalarea cos de gunoi poz. 5 | шт. | 16,00 |
| 51 |  | Pista pentru alergat latime 1 m. poz.7 | шт. | 0,00 |
| 52 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare h=15см | m2 | 102,00 |
| 53 | DI112 K=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | 102,00 |
| 54 | DB16G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica | m2 | 102,00 |
| 55 | CG17D применит. | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - pardoseli din dale de cauciuc gr.30 mm | m2 | 102,00 |
| 56 |  | Pista pentru biciclisti poz.8 | шт. | 0,00 |
| 57 | DF17A применит. | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile - полиуретановая краска 77PU 2XТП poz.8 | m2 | 200,00 |
| 58 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv poz. 9, 16 | m3 | 231,81 |
| 59 | TsC54B | Strat de fundatie din prundis marund k=1,26 koeficient de compactare h=12 cm poz. 9, 16 | m3 | 92,724 |
| 60 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=10 cm poz. 9, 16 | m3 | 77,27 |
| 61 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Culoarea alba poz. 9, 16 | m2 | 480,00 |
| 62 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Culoarea gri poz. 9, 16 | m2 | 292,70 |
|  |  | 2.2.2. Scara renovata №1 poz. 10 |  |  |
| 63 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 15,61 |
| 64 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,46 |
| 65 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 12,46 |
| 66 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,95 |
| 67 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 3,70 |
| 68 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,70 |
| 69 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 24,80 |
| 70 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 2,70 |
| 71 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 202,50 |
| 72 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 11,70 |
| 73 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 47,55 |
| 74 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 6,60 |
| 75 | CP15Bapl | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv trepte Tb2 din beton mozaic armat 150x430x745 mm pe adeziv 10 mm | шт. | 30,00 |
| 76 | Pret de piata | Adeziv pentru lucrari exteriore T=15,3x0,43x0,745=4,901355 kg | шт. | 30,00 |
| 77 | CO07A1 | Balustrada din metal L=18 m | kg | 126,00 |
| 78 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 3,80 |
|  |  | 2.2.3. Platforma Scara S1 poz.10.1 |  |  |
| 79 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 0,90 |
| 80 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,36 |
| 81 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie strat de 10 cm mortar M150 de ciment, inclusiv rostuirea pavaj vibropesat 50 mm | m2 | 3,00 |
| 82 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 | m | 3,10 |
|  |  | 2.2.4. Scara renovata №2 poz. 11 |  |  |
| 83 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 10,40 |
| 84 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 10,06 |
| 85 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 10,06 |
| 86 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,34 |
| 87 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 4,65 |
| 88 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,453 |
| 89 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 19,84 |
| 90 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,60 |
| 91 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 205,40 |
| 92 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 15,00 |
| 93 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 29,84 |
| 94 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 3,40 |
| 95 | CP15Bapl | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv trepte Tb2 din beton mozaic armat 150x430x745 mm pe adeziv 10 mm | шт. | 40,00 |
| 96 | Pret de piata | Adeziv pentru lucrari exteriore T=15,3x0,43x0,745=4,9014 kg | шт. | 40,00 |
| 97 | CO07A1 | Balustrada din metal L=19 m | kg | 133,00 |
| 98 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 4,00 |
|  |  | 2.2.5. Platforma Scara S2 poz.11.1 |  |  |
| 99 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 0,60 |
| 100 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,24 |
| 101 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie strat de 10 cm mortar M150 de ciment, inclusiv rostuirea pavaj vibropesat 50 mm | m2 | 2,00 |
| 102 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 | m | 2,00 |
|  |  | 2.2.6. Scara renovata №3 poz. 12 |  |  |
| 103 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 5,20 |
| 104 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,312 |
| 105 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 4,312 |
| 106 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,89 |
| 107 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 6,94 |
| 108 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,33 |
| 109 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 20,20 |
| 110 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 2,10 |
| 111 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 308,10 |
| 112 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 22,50 |
| 113 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 44,76 |
| 114 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 5,10 |
| 115 | CP15Bapl | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv trepte Tb2 din beton mozaic armat 150x430x745 mm pe adeziv 10 mm | шт. | 60,00 |
| 116 | Pret de piata | Adeziv pentru lucrari exteriore T=15,3x0,43x0,745=4,9014 kg | шт. | 60,00 |
| 117 | CO07A1 | Balustrada din metal L=18 m | kg | 196,00 |
| 118 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 5,88 |
|  |  | 2.2.7. Platforma Scara S3 poz.12 |  |  |
| 119 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 0,72 |
| 120 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,29 |
| 121 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie strat de 10 cm mortar M150 de ciment, inclusiv rostuirea pavaj vibropesat 50 mm | m2 | 2,40 |
| 122 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 | m | 2,00 |
|  |  | 2.2.8. Scara renovata №4 poz. 13 |  |  |
| 123 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 16,52 |
| 124 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 14,74 |
| 125 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 14,74 |
| 126 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,78 |
| 127 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 4,10 |
| 128 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 5,10 |
| 129 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 22,00 |
| 130 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 5,10 |
| 131 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 379,20 |
| 132 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 10,20 |
| 133 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 107,23 |
| 134 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 13,60 |
| 135 | CP15Bapl | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv trepte Tb2 din beton mozaic armat 150x430x745 mm pe adeziv 10 mm | шт. | 46,00 |
| 136 | Pret de piata | Adeziv pentru lucrari exteriore T=15,3x0,43x0,745=4,901355 kg | шт. | 46,00 |
| 137 | CO07A1 | Balustrada din metal L=18 m | kg | 126,00 |
| 138 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 3,80 |
|  |  | 2.2.9. Platforma Scara S4 poz.13.1 |  |  |
| 139 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 0,60 |
| 140 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,24 |
| 141 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie strat de 10 cm mortar M150 de ciment, inclusiv rostuirea pavaj vibropesat 50 mm | m2 | 2,00 |
| 142 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 | m | 2,00 |
|  |  | 2.2.10. Scara renovata №5 poz. 14 |  |  |
| 143 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 18,63 |
| 144 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 16,02 |
| 145 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 16,02 |
| 146 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,61 |
| 147 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 7,40 |
| 148 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,00 |
| 149 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 23,14 |
| 150 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 2,00 |
| 151 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 126,40 |
| 152 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 7,20 |
| 153 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 42,89 |
| 154 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 5,00 |
| 155 | CP15Bapl | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv trepte Tb2 din beton mozaic armat 150x430x745 mm pe adeziv 10 mm | шт. | 51,00 |
| 156 | Pret de piata | Adeziv pentru lucrari exteriore T=15,3x0,43x0,747=4,901355 kg | шт. | 51,00 |
| 157 | CO07A1 | Balustrada din metal L=15 m | kg | 105,00 |
| 158 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 3,20 |
|  |  | 2.2.11. Platforma Scara S5 poz.14 1 |  |  |
| 159 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 0,90 |
| 160 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,36 |
| 161 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie strat de 10 cm mortar M150 de ciment, inclusiv rostuirea pavaj vibropesat 50 mm | m2 | 3,00 |
| 162 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 | m | 2,70 |
|  |  | 2.2.12. Scara renovata №6 poz. 15 |  |  |
| 163 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 24,80 |
| 164 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 19,78 |
| 165 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 19,78 |
| 166 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,02 |
| 167 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 18,23 |
| 168 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 9,30 |
| 169 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 60,40 |
| 170 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 9,00 |
| 171 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 675,45 |
| 172 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 18,00 |
| 173 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 195,81 |
| 174 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 24,00 |
| 175 | CP15Bapl | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv trepte Tb1 din beton mozaic armat 150x430x945 mm pe adeziv 10 mm | шт. | 126,00 |
| 176 | Pret de piata | Adeziv pentru lucrari exteriore T=15,3x0,43x0,945=6,2172 kg | шт. | 126,00 |
| 177 | CO07A1 | Balustrada din metal L=40 m | kg | 280,00 |
| 178 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 8,40 |
|  |  | 2.2.13. Platforma Scara S6 poz.15 1 |  |  |
| 179 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 0,90 |
| 180 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,36 |
| 181 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie strat de 10 cm mortar M150 de ciment, inclusiv rostuirea pavaj vibropesat 50 mm | m2 | 3,00 |
| 182 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 | m | 2,70 |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |
|  |  | 3.1. Sectorul 2A |  |  |
| 183 |  | Banca pentru parc 2,90*0,50 m | шт. | 60,00 |
| 184 |  | Cos de gunoi | шт. | 60,00 |
|  |  | 3.2. Sectorul 2B |  |  |
| 185 |  | Banca pentru parc 2,90*0,50m | шт. | 16,00 |
| 186 |  | Cos de gunoi | шт. | 16,00 |

3 Lucrari de constructii (SA) Sect. 4, 5, 7

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolarea |  |  |
|  |  | 1.1. Sectorul 4 |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic - (h=3,5cm) poz.1 | m3 | 160,91 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton -BR 80.200.1000 poz.2 | m | 31,20 |
| 3 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton -BR100.300.1000 poz.3 | m | 1 598,10 |
| 4 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - poz.4 scara N1 (trepte) | m3 | 8,40 |
| 5 | TsH91A k=0.5 | Instalarea banci pe 2 picioare -demontare poz.5 | шт. | 49,00 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II poz.6 | 100 m3 | 3,20 |
| 7 | TsH91B k=0.5 | Instalarea urne-demontare poz.7 | шт. | 44,00 |
| 8 | DG03A | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton - poz.9 | m2 | 5,80 |
| 9 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - poz.10 (platforma din beton) | m3 | 33,20 |
| 10 | RCsG52A | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat - WC poz.11 | m3 | 362,80 |
| 11 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - ingradire poz.12 | kg | 128,50 |
| 12 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (мусор) cu bolovani, cu pietre | t | 1 344,00 |
| 13 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 1 344,00 |
| 14 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 7,16 |
|  |  | 1.2. Sectorul 5 |  |  |
| 15 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic - (h=3,5cm) poz.1 | m3 | 127,41 |
| 16 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton -BR100.30.15 poz.2 | m | 1 700,00 |
| 17 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - poz.3,4 | m3 | 15,50 |
| 18 | TsH91A k=0.5 | Instalarea banci pe 2 picioare -demontare poz.5 | шт. | 26,00 |
| 19 | TsH91B k=0.5 | Instalarea urne-demontare poz.6 | шт. | 21,00 |
| 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II -poz.7 | 100 m3 | 2,60 |
| 21 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm - poz.8 | m2 | 940,50 |
| 22 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (мусор) cu bolovani, cu pietre | t | 486,74 |
| 23 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 1 057,42 |
| 24 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 5,44 |
|  |  | 1.3. sectorul 7 |  |  |
| 25 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic - (h=3,5cm) poz.1 | m3 | 38,27 |
| 26 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton -BR 80.200.1000 poz.2 | m | 737,80 |
| 27 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton - 100*300*1000 poz.3 | m | 304,50 |
| 28 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm - poz.4 | m2 | 945,50 |
| 29 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (мусор) cu bolovani, cu pietre | t | 131,84 |
| 30 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 248,14 |
| 31 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,07 |
|  |  | 2. Lucraci de constructii (SA) |  |  |
|  |  | 2.1. sectorul 4 montaj |  |  |
|  |  | 2.1.1. BORDEROUL LUCRARILOR DE MONTARE SECTORUL 4 |  |  |
| 32 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 3,915 |
| 33 | TsC54B | Strat de fundatie din prundis marund k=1,26 koeficient de compactare h=12 cm mat nou 50 % | m3 | 156,60 |
| 34 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=10 cm | m3 | 130,50 |
| 35 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Culoarea gri | m2 | 1 305,00 |
| 36 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 | m | 710,00 |
| 37 | TsH91A | Instalarea banci pentru parc | шт. | 29,00 |
| 38 | TsH91B | Instalarea cos de gunoi | шт. | 27,00 |
| 39 |  | Pista pentru alergat latime 1 m. poz.7 | шт. | 0,00 |
| 40 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare h=15см | m2 | 257,00 |
| 41 | DI112 K=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | 257,00 |
| 42 | DB16G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica | m2 | 257,00 |
| 43 | CG17D применит. | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - pardoseli din dale de cauciuc gr.30 mm | m2 | 257,00 |
| 44 |  | Pista pentru biciclisti poz.8 | шт. | 0,00 |
| 45 | DF17A применит. | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile - полиуретановая краска 77PU 2XТП | m2 | 273,00 |
| 46 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 9,195 |
| 47 | TsC54B | Strat de fundatie din prundis marund k=1,26 koeficient de compactare h=12 cm | m3 | 367,80 |
| 48 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=10 cm | m3 | 306,50 |
| 49 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Culoarea gri | m2 | 3 065,00 |
| 50 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR1000*300*150 poz.12 | m | 1 105,00 |
|  |  | 2.1.2. Scara S3 poz.9 |  |  |
| 51 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 6,95 |
| 52 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,20 |
| 53 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 6,20 |
| 54 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,75 |
| 55 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,90 |
| 56 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 10,00 |
| 57 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,90 |
| 58 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 67,15 |
| 59 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 3,90 |
| 60 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 15,85 |
| 61 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 1,81 |
| 62 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Cd=4 mm BpI 100x100 mm | kg | 6,00 |
| 63 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 15/8 (Bc 15/M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 12 cm | m2 | 3,26 |
| 64 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 15/8 (Bc 15/M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 2 cm | m2 | 3,26 |
| 65 | CP15Bapl | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv trepte Tb2 din beton mozaic armat 150x430x770 mm pe adeziv 10 mm | шт. | 10,00 |
| 66 | Pret de piata | Adeziv pentru lucrari exteriore T=15,3x0,43x0,77=5,066 kg | шт. | 10,00 |
| 67 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 | m | 4,20 |
|  |  | 2.1.3. Scara S2 poz.9.1 |  |  |
| 68 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 6,95 |
| 69 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,20 |
| 70 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 6,20 |
| 71 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,75 |
| 72 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,90 |
| 73 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 10,00 |
| 74 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,90 |
| 75 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 67,15 |
| 76 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 3,90 |
| 77 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 15,85 |
| 78 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 1,81 |
| 79 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Cd=4 mm BpI 100x100 mm | kg | 7,14 |
| 80 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 15/8 (Bc 15/M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 12 cm | m2 | 3,88 |
| 81 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 15/8 (Bc 15/M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 2 cm | m2 | 3,88 |
| 82 | CP15Bapl | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv trepte Tb2 din beton mozaic armat 150x430x770 mm pe adeziv 10 mm | шт. | 10,00 |
| 83 | Pret de piata | Adeziv pentru lucrari exteriore T=15,3x0,43x0,77=5,066 kg | шт. | 10,00 |
| 84 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 | m | 5,00 |
|  |  | 2.1.4. Scara S1 poz.10 |  |  |
| 85 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 26,00 |
| 86 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 21,52 |
| 87 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 21,52 |
| 88 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,48 |
| 89 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,40 |
| 90 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 20,00 |
| 91 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 4,00 |
| 92 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 308,10 |
| 93 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 23,42 |
| 94 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 76,43 |
| 95 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 4,62 |
| 96 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Cd=4 mm BpI 100x100 mm | kg | 52,71 |
| 97 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 15/8 (Bc 15/M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 12 cm | m2 | 36,50 |
| 98 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 15/8 (Bc 15/M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 2 cm | m2 | 36,50 |
| 99 | CP15Bapl | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv trepte Tb2 din beton mozaic armat 150x430x995 mm pe adeziv 10 mm | шт. | 78,00 |
| 100 | Pret de piata | Adeziv pentru lucrari exteriore T=15,3x0,43x0,995=6,546 kg | шт. | 78,00 |
| 101 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 | m | 20,00 |
| 102 | CO07A1 | Balustrada din metal L=21,8 m | kg | 152,60 |
| 103 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 4,60 |
|  |  | 2.1.5. Platforma Scara S1 poz.10.1 |  |  |
| 104 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,22 |
| 105 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 2,20 |
| 106 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie strat de 10 cm mortar M150 de ciment, inclusiv rostuirea pavaj vibropesat 50 mm | m2 | 18,50 |
| 107 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 | m | 12,00 |
|  |  | 2.2. sectorul 5 montaj |  |  |
| 108 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 8,522 |
| 109 | TsC54B | Strat de fundatie din prundis marund k=1,26 koeficient de compactare h=12 cm mat nou 50 % | m3 | 340,86 |
| 110 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=10 cm | m3 | 284,05 |
| 111 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Culoarea gri | m2 | 2 840,50 |
| 112 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 | m | 1 440,00 |
| 113 | TsH91A | Instalarea banci pentru parc | шт. | 11,00 |
| 114 | TsH91B | Instalarea cos de gunoi | шт. | 11,00 |
| 115 |  | Pista pentru alergat latime 1 m. poz.6 | шт. | 0,00 |
| 116 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare h=15см | m2 | 129,00 |
| 117 | DI112 K=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | 129,00 |
| 118 | DB16G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica | m2 | 129,00 |
| 119 | CG17D применит. | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - pardoseli din dale de cauciuc gr.30 mm | m2 | 129,00 |
| 120 |  | Pista pentru biciclisti poz.7 | шт. | 0,00 |
| 121 | DF17A применит. | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile - полиуретановая краска 77PU 2XТП | m2 | 256,00 |
| 122 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR1000*300*150 poz.9 | m | 575,00 |
| 123 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 4,28 |
| 124 | TsC54B | Strat de fundatie din prundis marund k=1,26 koeficient de compactare h=12 cm | m3 | 171,084 |
| 125 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=10 cm | m3 | 142,57 |
| 126 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Culoarea gri | m2 | 1 425,70 |
| 127 |  | Scara S1.5 48 m2 poz.8 | шт. | 0,00 |
| 128 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 26,00 |
| 129 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 21,52 |
| 130 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 21,52 |
| 131 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,48 |
| 132 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,47 |
| 133 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 22,50 |
| 134 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 4,47 |
| 135 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 537,20 |
| 136 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 13,50 |
| 137 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 86,74 |
| 138 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 5,12 |
| 139 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Cd=4 mm BpI 100x100 mm | kg | 55,54 |
| 140 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 15/8 (Bc 15/M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 12 cm | m2 | 38,46 |
| 141 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 15/8 (Bc 15/M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 2 cm | m2 | 38,46 |
| 142 | CP15Bapl | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv trepte Tb2 din beton mozaic armat 150x430x995 mm pe adeziv 10 mm | шт. | 93,00 |
| 143 | Pret de piata | Adeziv pentru lucrari exteriore T=15,3x0,43x0,995=6,546 kg | шт. | 93,00 |
| 144 |  | Perete de sprijin | шт. | 0,00 |
| 145 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 32,70 |
| 146 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 25,70 |
| 147 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 25,70 |
| 148 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,00 |
| 149 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 57,60 |
| 150 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,80 |
| 151 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp CI d=5 mm BpI 200x200 mm | kg | 72,20 |
| 152 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 3,92 |
| 153 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 7,20 |
| 154 | IzF04Ak=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) k=2 | m2 | 29,00 |
| 155 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului Betocontact, la pereti exteriori | m2 | 29,00 |
| 156 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp CI d=5 mm BpI 200x200 mm | kg | 41,88 |
| 157 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor casauti | m2 | 29,00 |
| 158 | CE23B | Montare coamei la perete de sprijin cu placi lat. 450 mm grosimea 70 mm | m | 32,00 |
| 159 |  | Platforma | шт. | 0,00 |
| 160 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 3,18 |
| 161 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,30 |
| 162 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat povaj vibropresat 50 mm | m2 | 10,60 |
|  |  | 2.3. sectorul 7 montaj |  |  |
| 163 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 3,37 |
| 164 | TsC54B | Strat de fundatie din prundis marund k=1,26 koeficient de compactare h=12 cm mat nou 50 % | m3 | 134,76 |
| 165 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=10 cm | m3 | 112,30 |
| 166 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Culoarea gri | m2 | 1 123,00 |
| 167 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 mm | m | 740,00 |
| 168 | TsH91B | Instalarea cos de gunoi | шт. | 6,00 |
| 169 | TsH91A | Instalarea banci pentru parc | шт. | 6,00 |
| 170 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR1000*300*150 | m | 319,00 |
| 171 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 2,84 |
| 172 | TsC54B | Strat de fundatie din prundis marund k=1,26 koeficient de compactare h=12 cm mat nou 50 % | m3 | 113,46 |
| 173 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=10 cm | m3 | 94,55 |
| 174 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Culoarea gri | m2 | 945,50 |
|  |  | 3. Utilajelor |  |  |
|  |  | 3.1. Sectorul 4 |  |  |
| 175 |  | Banca pentru parc 2,90*0,50m | шт. | 29,00 |
| 176 |  | Cos de gunoi | шт. | 27,00 |
|  |  | 3.2. Sectorul 5 |  |  |
| 177 |  | Banca pentru parc 2,90*0,50m | шт. | 11,00 |
| 178 |  | Cos de gunoi | шт. | 11,00 |
|  |  | 3.3. Sectorul 7 |  |  |
| 179 |  | Banca pentru parc 2,90*0,50m | шт. | 6,00 |
| 180 |  | Cos de gunoi | шт. | 6,00 |

4 Lucrari de constructii  Cai deacces poz. 6,8,9,10  09/2021-SA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolarea |  |  |
|  |  | 1.1. Sectorul 6 |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic - (h=3,5cm) poz.1 | m3 | 96,43 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton - 80*200*1000 poz.2 | m | 1 195,70 |
| 3 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton - 100*300*1000 poz.3 | m | 489,50 |
| 4 | TsH91A k=0.5 | Instalarea banci pe 2 picioare -demontare poz.4 | шт. | 13,00 |
| 5 | TsH91B k=0.5 | Instalarea urne-demontare poz.5 | шт. | 7,00 |
| 6 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - ingradire poz.6 | kg | 148,00 |
| 7 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (мусор) cu bolovani, cu pietre | t | 456,86 |
| 8 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 456,86 |
| 9 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,984 |
|  |  | 1.2. Sectorul 8 |  |  |
| 10 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic - (h=3,5cm) poz.1 | m3 | 74,14 |
| 11 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton - 80*200*1000 poz.2 | m | 811,10 |
| 12 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton - 100*300*1000 poz.3 | m | 484,20 |
| 13 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor - poz.4 | kg | 46,00 |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (мусор) cu bolovani, cu pietre | t | 384,20 |
| 15 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 384,20 |
| 16 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,662 |
|  |  | 1.3. Sectorul 9 |  |  |
| 17 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic - (h=3,5cm) poz.1 | m3 | 19,62 |
| 18 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton - 100*300*1000 poz.2 | m | 194,50 |
| 19 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate poz.3 | m2 | 630,50 |
| 20 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc poz.4 | m2 | 117,50 |
| 21 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (мусор) cu bolovani, cu pietre | t | 147,60 |
| 22 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 147,60 |
| 23 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,633 |
|  |  | 2. Lucraci de constructii (SA) |  |  |
|  |  | 2.1. Sectorul 6 |  |  |
| 24 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 4,62 |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din prundis marund k=1,26 koeficient de compactare h=12 cm mat nou 50 % | m3 | 184,80 |
| 26 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=10 cm | m3 | 154,00 |
| 27 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Culoarea gri | m2 | 1 540,00 |
| 28 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 poz.2 | m | 1 100,00 |
| 29 | TsH91A | Instalarea banci pentru parc poz.3 | шт. | 7,00 |
| 30 | TsH91B | Instalarea cos de gunoi poz.4 | шт. | 7,00 |
| 31 | CO07A1 | Balustrada din metal L=29,6 m poz.6 | kg | 207,20 |
| 32 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 2,30 |
| 33 | TsC54B | Strat de fundatie din prundis marund k=1,26 koeficient de compactare h=12 cm | m3 | 91,80 |
| 34 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=10 cm | m3 | 76,50 |
| 35 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Culoarea gri | m2 | 765,00 |
| 36 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR1000*300*150 poz.8 | m | 494,00 |
|  |  | 2.2. Sectorul 8 |  |  |
| 37 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 3,63 |
| 38 | TsC54B | Strat de fundatie din prundis marund k=1,26 koeficient de compactare h=12 cm mat nou 50 % | m3 | 145,20 |
| 39 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=10 cm | m3 | 121,00 |
| 40 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Culoarea gri | m2 | 1 210,00 |
| 41 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 poz.2 | m | 868,50 |
| 42 | TsH91B | Instalarea cos de gunoi poz.3 | шт. | 13,00 |
| 43 | TsH91A | Instalarea banci pentru parc poz.4 | шт. | 13,00 |
| 44 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 1,89 |
| 45 | TsC54B | Strat de fundatie din prundis marund k=1,26 koeficient de compactare h=12 cm | m3 | 75,60 |
| 46 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=10 cm | m3 | 63,00 |
| 47 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Culoarea gri | m2 | 630,00 |
| 48 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR1000*300*150 poz. 7 | m | 495,00 |
|  |  | 2.3. Sectorul 9 |  |  |
| 49 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 1,367 |
| 50 | TsC54B | Strat de fundatie din prundis marund k=1,26 koeficient de compactare h=12 cm | m3 | 54,46 |
| 51 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=10 cm | m3 | 45,55 |
| 52 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Culoarea gri | m2 | 455,55 |
| 53 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR1000*300*150 poz. 7 | m | 192,50 |
| 54 | TsH91B | Instalarea cos de gunoi poz.3 | шт. | 4,00 |
| 55 | TsH91A | Instalarea banci pentru parc poz.4 | шт. | 8,00 |
| 56 | DE13B Кзп =0,5 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - gr.6cm.(мелкоразмерные плитки) + (adaugat ciment portland M400 saci, (pentru strat) 7,87kg/m2) poz.6 | m2 | 630,50 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor poz.7 | m2 | 187,60 |
| 58 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - 4 Bp-I 150*150 mm poz.7 | kg | 254,10 |
| 59 | CF15A K=2,5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane -gr.5 cm poz.7 | m2 | 187,60 |
| 60 | CI11C | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - tip ,,piatra Cosauti" gr.2 cm poz.7 | m2 | 187,50 |
|  |  | 2.4. Sectorul 10 |  |  |
|  |  | 2.4.1. Bordeou lucrarilor de montare |  |  |
| 61 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 1,50 |
| 62 | TsC54B | Strat de fundatie din prundis marund k=1,26 koeficient de compactare h=12 cm | m3 | 60,00 |
| 63 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=10 cm | m3 | 50,00 |
| 64 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Culoarea gri | m2 | 500,00 |
| 65 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 poz.2 | m | 350,50 |
| 66 | TsH91B | Instalarea cos de gunoi poz.3 | шт. | 7,00 |
| 67 | TsH91A | Instalarea banci pentru parc poz.4 | шт. | 7,00 |
|  |  | 2.4.2. Scara I |  |  |
| 68 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 13,40 |
| 69 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 3,84 |
| 70 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,86 |
| 71 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 5,86 |
| 72 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,54 |
| 73 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 13,80 |
| 74 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,00 |
| 75 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 2,00 |
| 76 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 161,95 |
| 77 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 12,00 |
| 78 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 26,85 |
| 79 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 5,80 |
| 80 | CP15Bapl | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv trepte Tb2 din beton mozaic armat 150x430x795 mm pe adeziv 10 mm | шт. | 36,00 |
| 81 | Pret de piata | Adeziv pentru lucrari exteriore T=15,3x0,43x0,795=5,23 kg | шт. | 36,00 |
|  |  | 2.4.3. Rampa poz. 1 |  |  |
| 82 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 15,80 |
| 83 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 7,333 |
| 84 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,80 |
| 85 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 6,80 |
| 86 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 8,96 |
| 87 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,444 |
| 88 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 12,02 |
| 89 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 2,00 |
| 90 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 177,75 |
| 91 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 12,32 |
| 92 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 5,75 |
| 93 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 3,54 |
| 94 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare gr.4 cm, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de adeziv, inclusiv rostuirea - rampa | m2 | 21,00 |
| 95 | CO07A1 | Balustrada din metal L=61 m | kg | 427,00 |
| 96 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 12,90 |
|  |  | 2.4.4. Рerete de sprijin N1 |  |  |
| 97 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 44,50 |
| 98 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 3,67 |
| 99 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 33,87 |
| 100 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 33,87 |
| 101 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 10,63 |
| 102 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,45 |
| 103 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 71,57 |
| 104 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp C1d=5 mm BpI 200x200 mm | kg | 185,14 |
| 105 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 16,26 |
| 106 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 19,23 |
| 107 | IzF04Ak=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) k=2 | m2 | 35,25 |
| 108 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului Betocontact, la pereti exteriori | m2 | 35,25 |
| 109 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp CI d=5 mm BpI 200x200 mm | kg | 21,20 |
| 110 | CF15A k=1,5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 3 cm | m2 | 35,25 |
| 111 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor casauti | m2 | 18,62 |
| 112 | CE23B | Montare coamei la perete de sprijin cu placi lat. 450 mm grosimea 70 mm | m | 17,28 |
|  |  | 2.4.5. Рerete de sprijin N2 |  |  |
| 113 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 60,30 |
| 114 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 6,12 |
| 115 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 40,53 |
| 116 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 40,53 |
| 117 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 19,77 |
| 118 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 2,47 |
| 119 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 134,20 |
| 120 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp C1d=5 mm BpI 200x200 mm | kg | 346,94 |
| 121 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 30,48 |
| 122 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 36,04 |
| 123 | IzF04Ak=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) k=2 | m2 | 59,05 |
| 124 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului Betocontact, la pereti exteriori | m2 | 59,05 |
| 125 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp CI d=5 mm BpI 200x200 mm | kg | 35,43 |
| 126 | CF15Ak=1,5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 3 cm | m2 | 59,05 |
| 127 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor casauti | m2 | 31,20 |
| 128 | CE23B | Montare coamei la perete de sprijin cu placi lat. 450 mm grosimea 70 mm | m | 28,95 |
|  |  | 2.4.6. Рerete de sprijin N3 |  |  |
| 129 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 16,00 |
| 130 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 2,70 |
| 131 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,86 |
| 132 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 6,86 |
| 133 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 9,14 |
| 134 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,08 |
| 135 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 62,30 |
| 136 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp C1d=5 mm BpI 200x200 mm | kg | 161,08 |
| 137 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 13,86 |
| 138 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 16,73 |
| 139 | IzF04Ak=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) k=2 | m2 | 25,70 |
| 140 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului Betocontact, la pereti exteriori | m2 | 25,70 |
| 141 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp CI d=5 mm BpI 200x200 mm | kg | 15,42 |
| 142 | CF15Ak=1,5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 3 cm | m2 | 25,70 |
| 143 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor casauti | m2 | 13,58 |
| 144 | CE23B | Montare coamei la perete de sprijin cu placi lat. 450 mm grosimea 70 mm | m | 12,60 |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |
|  |  | 3.1. Sectorul 6 |  |  |
| 145 |  | Banca pentru parc 2,90*0,50m | шт. | 7,00 |
| 146 |  | Cos de gunoi | шт. | 7,00 |
|  |  | 3.2. Sectorul 8 |  |  |
| 147 |  | Banca pentru parc 2,90*0,50m | шт. | 13,00 |
| 148 |  | Cos de gunoi | шт. | 13,00 |
|  |  | 3.3. Sectorul 9 |  |  |
| 149 |  | Banca pentru parc 2,90*0,50m | шт. | 8,00 |
| 150 |  | Cos de gunoi | шт. | 4,00 |
|  |  | 3.4. Sectorul 10 |  |  |
| 151 |  | Banca pentru parc 2,90*0,50m | шт. | 7,00 |
| 152 |  | Cos de gunoi | шт. | 7,00 |

5 Lucrari de constructii (SA)  -Etapa I  N1  Damba

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolare |  |  |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat poz.8 | m3 | 45,00 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II - incarcare | 100 m3 | 0,45 |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 108,00 |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,45 |
|  |  | 2. Amenajare |  |  |
| 5 | DA20A К=2 | Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. - imbracaminte din beton cu ciment la drumuri de clasele I-II , executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 30 cm -C25/30(M-400) | 1000 m2 | 0,15 |
| 6 | DA20A1 K=2 | Corectii: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A | 1000 m2 | -0,01 |
| 7 | DE18AKman=2,20 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi gr.6cm.( плитки ECO ) | m2 | 750,00 |

6 Curatarea lacului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Сratirea |  |  |
| 1 | TsC04G31применит | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodaririi apelor -degajarea de gunoi, tina, namol a fisiei riverane a lacului | 100 m3 | 107,00 |
| 2 | RpAcH06D1 | Curatarea manuala de depuneri cu coeziune a aductiunilor deschise, avind adincimea de 2-4 m si latime sub 2,.5-4 m | m3 | 300,00 |
| 3 | TsC03G11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 1,20 |
| 4 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 20 900,00 |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 110,00 |

7. Amenajarea plajei cu zona de recreere 09/2021 (11) -PG

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Zona de odihna pasiva in partea inferioara a lacului |  |  |
| 1 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm 60 mm | m2 | 1 735,00 |
| 2 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 | m | 820,00 |
| 3 | TsH91B | Instalarea cos de gunoi | buc | 11,00 |
| 4 | TsH91A | Instalarea banci pentru parc | buc | 11,00 |
| 5 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( балюстрадa) | kg | 1 050,00 |
| 6 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 60,00 |
| 7 | CK07A применит. | Glafuri pina la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn - брус 160*30мм для скамеек | m | 87,00 |
| 8 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 2 straturi la usi si ferestre gata grunduite. - окраска бруса | m2 | 33,06 |
| 9 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma - очистка от грязи сущ. п/ стенки возле озера | m2 | 370,50 |
| 10 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma - очистка от грязи сущ. п/ стенки на пляже | m2 | 197,00 |
| 11 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (S=197+29=226 m2) | m2 | 226,00 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 226,00 |
| 13 | CI11C | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi ,,Cosauti" gr.40 mm pe adeziv 10 mm) | m2 | 226,00 |
| 14 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 663,00 |
| 15 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 13,26 |
|  |  | 1.2. Izvor |  |  |
| 16 | CI11D3 | Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar adeziv de 1 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor mai mari de 0,2 mp/buc inclusiv (montare placi din beton mozaic pregatite pe santier 500x70mm)- partea superioara a peretilor de sprijin | m2 | 27,60 |
| 17 | CP23G2ad | Prepararea si turnarea betonului calitatea I clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier turnat in ateliere de santier , in elemente mici sub 0,05 mc/buc, din beton simplu sau armat - (confectionare elemente din beton mozaic ) | m3 | 1,94 |
| 18 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 19,65 |
| 19 | RpIzB47Aприменительj | Prelucrarea caramizilor si pieselor refractare prin slefuire in vederea schimbarii formei si a corectarii dimensiunilor de la 5mm la 30 mm adincime - slefuire parti vizibile | m2 | 27,64 |
| 20 | CI20A | Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate | m2 | 27,64 |
| 21 | CK07B применит. | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - бруски для скамеек (50*3*3см =18 m) | m | 18,00 |
| 22 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 2 straturi la usi si ferestre gata grunduite. - окраска бруса | m2 | 3,00 |
| 23 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu - sub canal | m3 | 18,00 |
| 24 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - обратная засыпка пазух | m3 | 11,00 |
| 25 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale | buc | 14,00 |
| 26 | CP15A1 | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c | buc | 14,00 |
| 27 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 58,00 |
| 28 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 58,00 |
| 29 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 58,00 |
| 30 | CI11C | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi ,,Cosauti" gr.40 mm pe adeziv 10 mm) | m2 | 58,00 |
|  |  | 1.3. Structura din betom armat C15/20 pentru efectuare elementelor |  |  |
| 31 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 37,41 |
| 32 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 24,72 |
| 33 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 43,31 |
| 34 | CC02K2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 780,33 |
| 35 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 138,52 |
| 36 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 6,15 |
| 37 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 19,50 |
|  |  | 1.4. Рereti de sprijin |  |  |
|  |  | 1.4.1. Рerete de sprijin №1 |  |  |
| 38 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,99 |
| 39 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - обратная засыпка пазух | 100 m3 | 0,56 |
| 40 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,56 |
| 41 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 43,00 |
| 42 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,00 |
| 43 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 269,50 |
| 44 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 (M-50) | m3 | 2,00 |
| 45 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 263,00 |
| 46 | CC02J1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm inclusiv, in pereti si diafragme la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 442,12 |
| 47 | CC02J1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm inclusiv, in pereti si diafragme la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 747,74 |
| 48 | CC02J1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm inclusiv, in pereti si diafragme la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 184,64 |
| 49 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 49,00 |
|  |  | 1.4.2. Рerete de sprijin №2 |  |  |
| 50 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 1,86 |
| 51 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - обратная засыпка пазух | 100 m3 | 1,05 |
| 52 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,05 |
| 53 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 81,00 |
| 54 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,00 |
| 55 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 506,00 |
| 56 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 (M-50) | m3 | 3,00 |
| 57 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 441,23 |
| 58 | CC02J1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm inclusiv, in pereti si diafragme la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 663,18 |
| 59 | CC02J1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm inclusiv, in pereti si diafragme la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 118,75 |
| 60 | CC02J1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm inclusiv, in pereti si diafragme la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 344,60 |
| 61 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 92,00 |
|  |  | 1.4.3. Рerete de sprijin №3 |  |  |
| 62 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,75 |
| 63 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - обратная засыпка пазух | 100 m3 | 0,42 |
| 64 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,42 |
| 65 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 33,00 |
| 66 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,00 |
| 67 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 203,50 |
| 68 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 (M-50) | m3 | 2,00 |
| 69 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 213,75 |
| 70 | CC02J1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm inclusiv, in pereti si diafragme la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 331,59 |
| 71 | CC02J1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm inclusiv, in pereti si diafragme la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 376,60 |
| 72 | CC02J1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm inclusiv, in pereti si diafragme la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 876,14 |
| 73 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 37,00 |
|  |  | 1.4.4. Peretele de beton (BAZA 1) |  |  |
| 74 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 21,60 |
| 75 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 2,70 |
| 76 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 16,05 |
| 77 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 16,05 |
| 78 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,55 |
| 79 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,10 |
| 80 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 (M-50) | m3 | 1,10 |
| 81 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale C1 d=5 mm 200x200 mm | kg | 51,98 |
| 82 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5,02 |
| 83 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 7,20 |
|  |  | 1.4.5. Peretele de beton (BAZA 2) |  |  |
| 84 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 20,16 |
| 85 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 2,52 |
| 86 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 14,98 |
| 87 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 14,98 |
| 88 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,18 |
| 89 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,90 |
| 90 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 (M-50) | m3 | 0,90 |
| 91 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale C1 d=5 mm 200x200 mm | kg | 49,10 |
| 92 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3,90 |
| 93 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 6,70 |
|  |  | 1.4.6. Peretele de beton (PLAJA, SUPORTUL NISIPULUI) |  |  |
| 94 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 66,42 |
| 95 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 7,38 |
| 96 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 51,25 |
| 97 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 51,25 |
| 98 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 15,17 |
| 99 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 (M-50) | m3 | 2,50 |
| 100 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale C1 d=5 mm 200x200 mm | kg | 177,61 |
| 101 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 11,43 |
| 102 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 24,60 |
|  |  | 1.5. Scara №1 2 buc |  |  |
| 103 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 17,28 |
| 104 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 3,00 |
| 105 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 13,08 |
| 106 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 13,08 |
| 107 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,20 |
| 108 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,00 |
| 109 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 15,26 |
| 110 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,00 |
| 111 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 134,30 |
| 112 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 7,20 |
| 113 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 17,16 |
| 114 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 3,20 |
| 115 | CH01A | Trepte exterioare din piatra simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor | m | 17,88 |
| 116 | CP23G2 | Prepararea si turnarea betonului calitatea I clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier turnat in ateliere de santier , in elemente mici sub 0,05 mc/buc, din beton simplu sau armat - (confectionare trepte din beton mozaic C25, F75, W2) | m3 | 1,128 |
| 117 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 23,00 |
| 118 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale | kg | 12,00 |
| 119 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8,64 |
| 120 | RpIzB47Aaplic | Prelucrarea caramizilor si pieselor refractare prin slefuire in vederea schimbarii formei si a corectarii dimensiunilor de la 5 la 30 mm adincime slefuire parti vizibile | m2 | 13,50 |
| 121 | CI20A | Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate | m2 | 13,50 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 122 |  | Banca pentru parc 2,90*0,50m | buc | 11,00 |
| 123 |  | Cos de gunoi | buc | 11,00 |

8. Balustrada pe baraj

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucraci de constructii (SA) Balustrada pe baraj |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,960 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 58,000 |
| 3 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 58,000 |
| 4 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice - M-100(C7,5) | m3 | 5,200 |
| 5 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 21,000 |
| 6 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa - M-200(C15) | m3 | 40,300 |
| 7 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 270,000 |
| 8 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 296,160 |
| 9 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 227,400 |
| 10 | CO08A применит. | Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,5 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 1,2 m, constind din stilpi de 1,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 2 placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime - балюстрада состоящая из цоколя, пилястр, cтолбов,крышек и поручней (материал - beton arhi) - montaj | m | 104,300 |
| 11 |  | Balustrada (pret orientativ) | m | 104,300 |

9 Consola decorativa pe baraj 09/2021 (18) – PG

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Рiloti PI1 - 4 buc |  |  |
| 1 | CQ23A | Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul 520 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 6 m pentru 4 buc - Beton C25 hidrotehnic 4.8 m3, Ar-ra AIII d=16 mm-227,32 kg , Ar-ra d=6 mm AI -55,1 kg , - 60*4mm - 62 kg | m3 | 4,80 |
|  |  | 2. Radier R1 L=7,83 m |  |  |
| 2 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 12,00 |
| 3 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | шт. | 12,00 |
| 4 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 69,52 |
| 5 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 51,61 |
| 6 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 78,00 |
| 7 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton clas Beton C25 hidrotehnic si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 3,34 |
|  |  | 3. Cosola decorativa pe baraj confectii metalice |  |  |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, consola decorativa | kg | 754,30 |
| 9 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Pi | kg | 14,11 |
| 10 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit ingradirea L=18,4 m | kg | 128,80 |
| 11 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale | kg | 4,32 |
| 12 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 31,10 |
| 13 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive | m2 | 31,10 |
| 14 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 31,10 |

10 Teritoriul zonei sportive

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenajare teren |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea |  |  |
| 1 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 5 000,000 |
| 2 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 144,000 |
| 3 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic - (h=3,5cm) | m3 | 12,600 |
| 4 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 36,000 |
| 5 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta -poz.4 | m3 | 156,000 |
| 6 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 240,000 |
| 7 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - pereti de sprijin | m3 | 23,400 |
| 8 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale -poz.7 | kg | 1 700,000 |
| 9 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale -poz.8 | kg | 255,000 |
| 10 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale -poz.10 | kg | 800,000 |
| 11 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta - zona amenajata | m3 | 52,500 |
| 12 | TsH92B | Incarcarea in auto sol ( мусор) cu bolovani, cu pietre | t | 440,000 |
| 13 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 440,000 |
| 14 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 3,000 |
|  |  | 1.2. Lucraci de constructii (SA) |  |  |
| 15 | DE17A Kman=2,20 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 580,500 |
| 16 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 18,700 |
| 17 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 18,700 |
| 18 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm -BR100*20*8 | m | 1 570,000 |
|  |  | 1.3. acoperirea terenul de volei nr.1,nr.2, teren multifunctional nr.1,nr.2 ,teren fitnes |  |  |
| 19 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 23,160 |
| 20 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.20cm | m3 | 463,200 |
| 21 | DB16H K=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - gr.5cm | m2 | 2 316,000 |
| 22 | CG33A применит. | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite - din cauciuc cu role (clei Puretop Sport 2K) | m2 | 2 316,000 |
| 23 | CN10A | Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton , executate manual -- нанесение размётки (краска Forbo-809-A) | m2 | 45,500 |
|  |  | 1.4. gard |  |  |
| 24 | CO06B4Kman=2 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - (fara pret gard) Hgard=4,0m | m | 448,000 |
| 25 |  | Panou gard bordurat zincat si vopsit - H4,00m , d3,3mm (eurogard) | m2 | 1 792,000 |
| 26 |  | Stilpi 80*80*3 H=5m | buc | 187,000 |
| 27 | pret | Portita 1.0*2,50 h -bordurat zincat si vopsit cu blocare mortise | buc | 8,000 |
| 28 |  | Capaci pentru stilpi | buc | 187,000 |
| 29 |  | Element de fixare Standard vopsit | buc | 2 244,000 |
|  |  | 1.5. fundatia pentru constructia modulara |  |  |
| 30 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 22,000 |
| 31 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,300 |
| 32 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice - M-50(C3,5) | m3 | 1,000 |
| 33 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,000 |
| 34 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa - M-200(C15) | m3 | 3,500 |
| 35 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 14,000 |
| 36 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 28,300 |
| 37 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 127,000 |
| 38 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice - M-50(C3,5) | m3 | 4,800 |
| 39 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,500 |
| 40 | CA04F | Beton turnat B-15(M-200) in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - briu Bm-1 | m3 | 10,800 |
| 41 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 75,000 |
| 42 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere -d6mm | kg | 139,060 |
| 43 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 379,250 |
|  |  | 2. Utilajelor |  |  |
| 44 |  | Banca pentru parc | buc | 18,000 |
| 45 |  | Cos de gunoi | buc | 14,000 |
| 46 |  | Setul de pilon(2buc ) si plasa de volei cu tras | 1комп | 4,000 |
| 47 |  | Scaunul judecatorului volei | buc | 8,000 |
| 48 |  | Porti pentru minifotbal | buc | 2,000 |
| 49 |  | Porti pentru bascet | buc | 2,000 |
| 50 |  | Plasa pentru bascet pe piloni | buc | 2,000 |
| 51 |  | Plasa pentru tenis de camp | buc | 2,000 |
| 52 |  | Plasa pentru protectia 30*3 m | buc | 8,000 |
| 53 |  | Complx sportiv ,,Street Workout" PTP 523-01A | buc | 2,000 |
| 54 |  | Module de tribune a cite 3 rinduri (60 locuri) | buc | 8,000 |
| 55 |  | Module de tribune a cite 5 rinduri (100 locuri) | buc | 2,000 |
| 56 |  | Mobilar WC (туалетная кабина на 2чел.) | buc | 4,000 |
| 57 |  | Module din 4 containere (oficiu ,2grupuri sanitare si vestiar) | buc | 1,000 |

11 Lucrari de constructii (SA)  Amenajarea spatiului public parcu Pod peste lac

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucraci de constructii (SA) Pod peste lac |  |  |
|  |  | 1.1. Рiloti P1 11 buc H=5,5 m |  |  |
| 1 | CQ25E f | Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametru pana la 630 mm cu utilizarea tevilor de tubare D-630 mm , betonare prin metoda TDV, cu adincimea pilotilor: pina la 10 m. P1- 8 buc. | m | 44,00 |
| 2 | CQ25E f | Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametru pana la 630 mm cu utilizarea tevilor de tubare D-630 mm , betonare prin metoda TDV, cu adincimea pilotilor: pina la 10 m. P2-14 buc. | m | 119,00 |
| 3 | RpAcH02C | Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu motopompa de apa de 6-8 CP (se va include in dependenta de debitului de apa, la necesitate printr-un act separat, unde se va indica numarul de facto de ore.) | ora | 50,00 |
|  |  | 1.2. Radier R1 L=78,4 m |  |  |
| 4 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 142,80 |
| 5 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 20 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 407,55 |
| 6 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 286,00 |
| 7 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 79,20 |
| 8 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton clas B25 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 10,45 |
|  |  | 1.3. Рlаnseu L=78,4 x3 m |  |  |
| 9 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 311,26 |
| 10 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 25 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4 427,50 |
| 11 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5 520,00 |
| 12 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4 084,54 |
| 13 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 350,00 |
| 14 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 380,80 |
| 15 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 438,00 |
| 16 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante fixatori Ca2 | kg | 166,00 |
| 17 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton clas B25 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 82,00 |
| 18 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg DI 1 | kg | 305,00 |
| 19 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier | m2 | 11,80 |
|  |  | 1.4. Balustrada pe pod |  |  |
| 20 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit din U16 rotunde | kg | 2 377,10 |
| 21 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit Elementul balustradei Et-1, 62 buc. din tabla 5 mm | kg | 1 652,70 |
| 22 | CH06A | Mina curenta metalica montata din otel laminat d=20 mm | m | 1 254,40 |
| 23 | CH06A | Mina curenta metalica din teava din otel D=100 mm otel laminat, dreapta | m | 156,80 |
| 24 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: Element metalic (78.4x700xb-5) | kg | 4 302,60 |
| 25 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 528,60 |
| 26 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive | m2 | 528,60 |
| 27 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 528,60 |
| 28 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,71 |
| 29 | TsC54B | Strat de fundatie din prundis marund k=1,26 koeficient de compactare h=12 cm | m3 | 28,224 |
| 30 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=10 cm | m3 | 23,52 |
| 31 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Culoarea gri | m2 | 235,20 |
| 32 | DF17A применит. | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile - полиуретановая краска 77PU 2XТП | m2 | 235,20 |

12 Intrarea nr.1. Portalul decorativ(str.Braniste/Riscanu)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. fundatie izolata Fm-1(=4buc) |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 4,000 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,000 |
| 3 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice - M-50(C3,5) | m3 | 0,400 |
| 4 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,600 |
| 5 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa - M-200(C15) | m3 | 2,880 |
| 6 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,000 |
| 7 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 12,480 |
| 8 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 48,580 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Pi-1 | kg | 86,460 |
| 10 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier - Барьер _Цинк | m2 | 3,650 |
|  |  | 2. element decorativ |  |  |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - опорный узел ( труба д.600 + лист) | kg | 1 621,000 |
| 12 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (din teva d200 (L=35m.l.) | t | 1,720 |
| 13 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 57,000 |
| 14 | CL19Aприменит. | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (plasa tesuta ) | m2 | 25,000 |

13 Intrarea nr.2. Portalul decorativ(str.Aleco Russo)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. fundatie izolata Fm-1(=4buc) |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 4,000 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,000 |
| 3 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice - M-50(C3,5) | m3 | 0,400 |
| 4 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,600 |
| 5 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa - M-200(C15) | m3 | 2,880 |
| 6 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,000 |
| 7 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 12,480 |
| 8 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 48,580 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Pi-1 | kg | 86,460 |
| 10 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier - Барьер _Цинк | m2 | 3,650 |
|  |  | 2. element decorative |  |  |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - опорный узел ( труба д.600 + лист) | kg | 1 621,000 |
| 12 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (din teva d200 (L=35m.l.) | t | 1,720 |
| 13 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 57,000 |
| 14 | CL19Aприменит. | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (plasa tesuta ) | m2 | 25,000 |

14 Structura decorativa pentru flori.(Intrarea centrala).

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. lucrari constructie |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 5,700 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,000 |
| 3 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice - M-50(C3,5) | m3 | 0,560 |
| 4 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,400 |
| 5 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa - M-200(C15) | m3 | 2,740 |
| 6 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 18,700 |
| 7 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 17,160 |
| 8 | CC01F2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 138,620 |
| 9 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale - BpI 200*200 | kg | 32,640 |
| 10 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon - carcas din teava 60*60*4 | kg | 1 221,000 |
| 11 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi | m2 | 55,000 |
| 12 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - | m3 | 0,270 |
| 13 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 2 straturi | m2 | 24,000 |
| 14 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa - M-200(C15) | m3 | 1,000 |
| 15 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (din teva d90 ,28buc.) | t | 1,898 |
| 16 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 38,000 |
| 17 | CL19Aприменит. | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (plasa tesuta ) | m2 | 70,000 |
| 18 | CL19Aприменит. | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (plasa rigida) | m2 | 24,000 |

15 Scara festiva

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolarea |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton - 150x150x500 poz.1 | m | 145,00 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton -Treptele uzate din beton mozaic 430x1000 poz.2 | m | 550,00 |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat -Peretii de sprijin latimea 400, ianltimea variabila poz.3 | m3 | 150,00 |
| 4 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat -Demontarea stratului de baza din beton a scarilor sub trepte poz.4 | m3 | 33,00 |
| 5 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta Demontarea straturilor de baza a platformelor de scari poz.5 | m3 | 105,00 |
| 6 | TsH92B | Incarcarea in auto sol ( мусор) cu bolovani, cu pietre | t | 688,92 |
| 7 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 688,92 |
| 8 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 3,26 |
|  |  | 2. Lucraci de constructii (SAC) |  |  |
|  |  | 2.1. Bordeoul lucrarilor de finisare a scarii |  |  |
|  |  | 2.1.1. Рlаtforma poz.1, 6, 8 |  |  |
| 9 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 201,75 |
| 10 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M300 120 mm | m3 | 80,70 |
| 11 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm 60 mm | m2 | 672,50 |
| 12 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm 60 mm Pavajul decorativ pe platforma centrala a scarii | m2 | 50,00 |
| 13 | TsH91B | Instalarea urnelor poz.8 | шт. | 9,00 |
|  |  | 2.1.2. Trepte tip Tb1, Tb2 din beton mozaic pe carcasa scarilor poz. 2 |  |  |
| 14 | CH01A | Trepte exterioare din piatra simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor | m | 495,00 |
| 15 | CP23G2 | Prepararea si turnarea betonului calitatea I clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier turnat in ateliere de santier , in elemente mici sub 0,05 mc/buc, din beton simplu sau armat - (confectionare trepte din beton mozaic C25, F75, W2) | m3 | 31,60 |
| 16 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 606,00 |
| 17 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale | kg | 345,00 |
| 18 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 187,00 |
| 19 | RpIzB47Aaplic | Prelucrarea caramizilor si pieselor refractare prin slefuire in vederea schimbarii formei si a corectarii dimensiunilor de la 5 la 30 mm adincime slefuire parti vizibile | m2 | 361,35 |
| 20 | CI20A | Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate | m2 | 361,35 |
|  |  | 2.1.3. Рereti de sprijin poz. 3, 4 |  |  |
| 21 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 382,50 |
| 22 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 382,50 |
| 23 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 382,50 |
| 24 | CI11C | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv piatra "casauti" | m2 | 382,50 |
| 25 | RpIzB47Aaplic | Prelucrarea caramizilor si pieselor refractare prin slefuire in vederea schimbarii formei si a corectarii dimensiunilor de la 5 la 30 mm adincime slefuire parti vizibile | m2 | 540,00 |
| 26 | CI20A | Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate | m2 | 540,00 |
|  |  | 2.1.4. Rampe poz.5, 9 |  |  |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 220,50 |
| 28 | CG35A | Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip - dale de trotuar 400*400*40 pe lipici Cerezit CM-12 | m2 | 220,50 |
| 29 | CH06Baplic | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta -din teava de inox h=1,0m | m | 370,00 |
|  |  | 2.2. Рoz.5 Scara №1 |  |  |
| 30 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 33,48 |
| 31 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 12,00 |
| 32 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 27,64 |
| 33 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 27,64 |
| 34 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,84 |
| 35 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 55,30 |
| 36 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,00 |
| 37 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 4,00 |
| 38 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 252,80 |
| 39 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 7,20 |
| 40 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 83,92 |
| 41 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 11,60 |
|  |  | 2.3. Рoz.5 Scara №2 |  |  |
| 42 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 16,74 |
| 43 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 9,94 |
| 44 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 13,82 |
| 45 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 13,82 |
| 46 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,92 |
| 47 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 35,57 |
| 48 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,10 |
| 49 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 3,00 |
| 50 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 225,15 |
| 51 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 6,00 |
| 52 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 65,27 |
| 53 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 8,00 |
|  |  | 2.4. Рoz.5 Scara №3 |  |  |
| 54 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 16,74 |
| 55 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 6,98 |
| 56 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 13,82 |
| 57 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 13,82 |
| 58 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,92 |
| 59 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 30,30 |
| 60 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,50 |
| 61 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 4,50 |
| 62 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 331,80 |
| 63 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 8,40 |
| 64 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 93,24 |
| 65 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 12,40 |
|  |  | 2.5. Рoz.5 Scara №4 |  |  |
| 66 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 16,74 |
| 67 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 8,32 |
| 68 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 13,82 |
| 69 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 13,82 |
| 70 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,92 |
| 71 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 32,80 |
| 72 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,65 |
| 73 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 2,65 |
| 74 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 197,50 |
| 75 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 5,40 |
| 76 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 55,95 |
| 77 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 7,00 |
|  |  | 2.6. Рoz.5 Scara №5 |  |  |
| 78 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 16,74 |
| 79 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 7,72 |
| 80 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 13,82 |
| 81 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 13,82 |
| 82 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,92 |
| 83 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 31,54 |
| 84 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,45 |
| 85 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 2,45 |
| 86 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 181,70 |
| 87 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 4,80 |
| 88 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 51,28 |
| 89 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 6,60 |
|  |  | 2.7. Рoz.5 Scara №6 |  |  |
| 90 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 38,10 |
| 91 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 16,89 |
| 92 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 31,95 |
| 93 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 31,95 |
| 94 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,15 |
| 95 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 49,73 |
| 96 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,00 |
| 97 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 3,00 |
| 98 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 201,45 |
| 99 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 11,70 |
| 100 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 47,55 |
| 101 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 8,10 |
|  |  | 2.8. Рoz.5 Scara №7 |  |  |
| 102 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 12,70 |
| 103 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 3,30 |
| 104 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 10,65 |
| 105 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 10,65 |
| 106 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,05 |
| 107 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 17,63 |
| 108 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,13 |
| 109 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,13 |
| 110 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 79,00 |
| 111 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 4,50 |
| 112 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 19,02 |
| 113 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 3,00 |
|  |  | 2.9. Рoz.5 Scara №8 |  |  |
| 114 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 38,10 |
| 115 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 7,50 |
| 116 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 31,95 |
| 117 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 31,95 |
| 118 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,15 |
| 119 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 46,70 |
| 120 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,55 |
| 121 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 2,55 |
| 122 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 142,20 |
| 123 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 10,80 |
| 124 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 38,04 |
| 125 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 7,20 |
|  |  | 2.10. Рoz.5 Scara №9 |  |  |
| 126 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 12,70 |
| 127 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 5,63 |
| 128 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 10,67 |
| 129 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 10,65 |
| 130 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,05 |
| 131 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 14,54 |
| 132 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,70 |
| 133 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,70 |
| 134 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 35,55 |
| 135 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 3,00 |
| 136 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 9,51 |
| 137 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 2,10 |
|  |  | 2.11. Rampa №1 |  |  |
| 138 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 8,10 |
| 139 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 4,41 |
| 140 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,04 |
| 141 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 7,04 |
| 142 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,06 |
| 143 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 7,04 |
| 144 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,00 |
| 145 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,00 |
| 146 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 98,75 |
| 147 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 11,08 |
| 148 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 1,31 |
| 149 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 1,70 |
|  |  | 2.12. Rampa №2 |  |  |
| 150 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 20,25 |
| 151 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 22,10 |
| 152 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 16,15 |
| 153 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 16,15 |
| 154 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,10 |
| 155 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 17,60 |
| 156 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,80 |
| 157 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 4,80 |
| 158 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 402,90 |
| 159 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 55,41 |
| 160 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 2,46 |
| 161 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 7,80 |
|  |  | 2.13. Rampa №3 |  |  |
| 162 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 8,10 |
| 163 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 4,41 |
| 164 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,04 |
| 165 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 7,04 |
| 166 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,06 |
| 167 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 7,04 |
| 168 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,80 |
| 169 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 2,80 |
| 170 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 237,00 |
| 171 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 36,94 |
| 172 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 1,31 |
| 173 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 4,40 |
|  |  | 2.14. Rampa №4 |  |  |
| 174 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 20,25 |
| 175 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 22,10 |
| 176 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 16,15 |
| 177 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 16,15 |
| 178 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,10 |
| 179 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 17,60 |
| 180 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,50 |
| 181 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 4,50 |
| 182 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 434,50 |
| 183 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 61,57 |
| 184 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 2,46 |
| 185 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 8,40 |
|  |  | 2.15. Rampa №5 |  |  |
| 186 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 8,10 |
| 187 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 10,00 |
| 188 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,04 |
| 189 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 7,04 |
| 190 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,06 |
| 191 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 7,04 |
| 192 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,80 |
| 193 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 2,80 |
| 194 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 237,00 |
| 195 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 36,94 |
| 196 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 1,31 |
| 197 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 4,40 |
|  |  | 2.16. Rampa №6 |  |  |
| 198 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 8,10 |
| 199 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 6,22 |
| 200 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,04 |
| 201 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 7,04 |
| 202 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,06 |
| 203 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 7,04 |
| 204 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,80 |
| 205 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,80 |
| 206 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 165,90 |
| 207 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 23,40 |
| 208 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 1,31 |
| 209 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 2,80 |
|  |  | 2.17. Rampa №7 |  |  |
| 210 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 8,10 |
| 211 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 4,20 |
| 212 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,04 |
| 213 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 7,04 |
| 214 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,06 |
| 215 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 7,04 |
| 216 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,20 |
| 217 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,20 |
| 218 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 102,70 |
| 219 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 11,08 |
| 220 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 1,31 |
| 221 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 2,10 |
|  |  | 2.18. Rampa №8 |  |  |
| 222 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 8,10 |
| 223 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 7,56 |
| 224 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,04 |
| 225 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 7,04 |
| 226 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,06 |
| 227 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 7,04 |
| 228 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,60 |
| 229 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 2,60 |
| 230 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 189,60 |
| 231 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 29,55 |
| 232 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 1,31 |
| 233 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 3,80 |
|  |  | 2.19. Rampa №9 |  |  |
| 234 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 8,10 |
| 235 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv sol compactat | m3 | 7,56 |
| 236 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,04 |
| 237 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 7,04 |
| 238 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,06 |
| 239 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 7,04 |
| 240 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,90 |
| 241 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,90 |
| 242 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 165,90 |
| 243 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et1 d=8 mm distantier | kg | 26,17 |
| 244 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Et2 | kg | 1,31 |
| 245 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton C15/M200 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 3,20 |
|  |  | 2.20. Рereti de sprijin |  |  |
|  |  | 2.20.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 246 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 2,92 |
| 247 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 2,92 |
| 248 | TsC27A1 k=6 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 | 2,92 |
| 249 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 5,33 |
| 250 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 25,68 |
| 251 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 719,55 |
| 252 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 5,33 |
| 253 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 3,17 |
| 254 | TsC27A1 k=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 | 3,14 |
| 255 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,53 |
| 256 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 2,53 |
| 257 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 64,00 |
| 258 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 64,00 |
|  |  | 2.20.2. Constructie peretelor de sprijin |  |  |
| 259 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 2 415,00 |
| 260 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 27,80 |
| 261 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale C1 d=5 mm 200x200 mm | kg | 1 516,20 |
| 262 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 164,51 |
| 263 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 235,10 |
| 264 | CP23G2adap | Prepararea si turnarea betonului calitatea I clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier turnat in ateliere de santier , in elemente mici sub 0,05 mc/buc, din beton simplu sau armat - (confectionare elemente din beton mozaic ) | m3 | 73,84 |
| 265 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 178,20 |
| 266 | CI11D3 | Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar adeziv de 1 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor mai mari de 0,2 mp/buc inclusiv (montare placi din beton mozaic pregatite pe santier 500x70mm)- partea superioara a peretilor de sprijin | m2 | 203,60 |
| 267 | CP23G2 | Prepararea si turnarea betonului calitatea I clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier turnat in ateliere de santier , in elemente mici sub 0,05 mc/buc, din beton simplu sau armat - (confectionare elemente din beton mozaic ) | m3 | 20,36 |
| 268 | RpIzB47Aaplic | Prelucrarea caramizilor si pieselor refractare prin slefuire in vederea schimbarii formei si a corectarii dimensiunilor de la 5 la 30 mm adincime slefuire parti vizibile | m2 | 338,50 |
| 269 | CI20A | Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate | m2 | 338,50 |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |
|  |  | 3.1. Scara festiva |  |  |
| 270 |  | Cos de gunoi | шт. | 9,00 |

16 Amenajare teren sportiv (sec.8)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenajarea spatiului public parcul ,,Riscani" (partial) |  |  |
| 1 | CN10A | Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton , executate manual - - полиуретановая краска 77PU 2XТП ( S=61.6+88,0=) | m2 | 149,60 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 2 |  | Щит баскетбольный 91*61*3см | buc | 1,00 |
| 3 |  | Pilon pentru bascet | buc | 1,00 |
| 4 |  | Complx sportiv cu bare orizontale PTP 521-02 | buc | 2,00 |

17 Estrada de vara

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 1,26 |
| 2 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,26 |
| 3 | TsC27A1 k=6 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,26 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,28 |
| 5 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 14,20 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 245,70 |
| 7 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,72 |
| 8 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,72 |
| 9 | TsC27A1 k=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,72 |
| 10 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 0,25 |
| 11 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,72 |
| 12 | TsC27A1 k=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,72 |
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,72 |
| 14 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 1,72 |
|  |  | 2. Fundatii, soclu, pardosea, planseu |  |  |
|  |  | 2.1. Fundatii |  |  |
| 15 | CA03K | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa C8/10 | m3 | 6,00 |
| 16 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 41,60 |
| 17 | CC01E | Armaturi din otel beton AI OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 103,00 |
| 18 | CC01F1 | Armaturi din otel beton AIII PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 40,00 |
| 19 | CC01E1 | Armaturi din otel beton AIII PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 230,00 |
| 20 | CC01F1 | Armaturi din otel beton AIII PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 290,00 |
| 21 | CC01F1 | Armaturi din otel beton AIII PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 16 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 135,00 |
| 22 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C12/15 | m3 | 17,50 |
|  |  | 2.2. Pereti subsolului |  |  |
| 23 | IzF04C | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 22,60 |
| 24 | CP50D | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului FS-4 | buc | 38,00 |
| 25 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului FS-4-12 | buc | 26,00 |
| 26 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului | buc | 30,00 |
| 27 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 31,20 |
| 28 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C12/15 | m3 | 5,20 |
| 29 | IzF04C | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 74,00 |
|  |  | 2.3. Stilpi monoliti Sm |  |  |
| 30 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 68,40 |
| 31 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 320,00 |
| 32 | CC02K1 | Armaturi din otel beton AI OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 75,00 |
| 33 | CA04G | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 15/B 15) | m3 | 6,50 |
|  |  | 2.4. Pereti dispartatori 120 mm |  |  |
| 34 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,60 |
|  |  | 2.5. Pardosea cota -2.700 |  |  |
| 35 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pamint | m3 | 74,70 |
| 36 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 1,05 |
| 37 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C12/15 | m3 | 10,50 |
| 38 | CG47A | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 100 x 100 mm | m2 | 105,00 |
| 39 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 74,60 |
| 40 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 16,50 |
|  |  | 2.6. Grinzi Grm1-Grm3 Planseu +0.000 |  |  |
|  |  | 2.6.1. Grinzi Grm1-Grm3 |  |  |
| 41 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 60,00 |
| 42 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 20 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 365,00 |
| 43 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 190,00 |
| 44 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 90,00 |
| 45 | CC02K2 | Armaturi din otel beton AIII PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 159,00 |
|  |  | 2.6.2. Planseu +0.000 |  |  |
| 46 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 104,00 |
| 47 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 518,00 |
| 48 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 10 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 137,00 |
| 49 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 12 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 110,00 |
| 50 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 73,00 |
| 51 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 10 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante distantieri D1 | kg | 66,00 |
| 52 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C12/15 | m3 | 44,50 |
| 53 | RpCP25B | Confectionarea si montarea dispozitivului cap ancorare tirant, executat din placuta metalica -10 75x55 cm si din otel beton cu diametrul de 20 mm L=60 cm N1 | buc | 2,00 |
| 54 | RpCP25B | Confectionarea si montarea dispozitivului cap ancorare tirant, executat din placuta metalica -10 45x45 cm si din otel beton cu diametrul de 20 mm L=60 cm N2 | buc | 18,00 |
| 55 | Pret de piata | Piulita M20 | buc | 80,00 |
| 56 | Pret de piata | Saiba M20 | buc | 80,00 |
| 57 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 12,10 |
|  |  | 3. Constructii metalice |  |  |
|  |  | 3.1. Stilpuri Sm-1 - Sm-7 |  |  |
| 58 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 4,418 |
| 59 | CP18B | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 8 - 10 mm inclusiv sudarea stilpii pe piese inglobate | m | 42,60 |
| 60 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 120,00 |
|  |  | 3.2. Ferma F-1 |  |  |
| 61 | CL05A | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 0,482 |
| 62 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 18,00 |
|  |  | 3.3. Grinzi metalice |  |  |
| 63 | CL03A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 4,664 |
| 64 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 188,00 |
|  |  | 3.4. Contavintuiri |  |  |
| 65 | CL10A | Contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi | t | 0,28 |
| 66 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 14,56 |
|  |  | 3.5. Noduri SA-13- SA-25 |  |  |
|  |  | 3.5.1. Noduri A-9 buc SA-13, 14, 25 |  |  |
| 67 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon | kg | 82,00 |
| 68 | CP18B | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 8 - 10 mm inclusiv sudarea stilpii pe piese inglobate | m | 10,20 |
| 69 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 1,43 |
|  |  | 3.5.2. Noduri "A" -2 buc SA-18 |  |  |
| 70 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 20,00 |
| 71 | Pret de piata | Высокопрочные болты М20-8,8 ГОСТ 52644-2006 | buc | 20,00 |
| 72 | Pret de piata | Piulita M20 | buc | 20,00 |
| 73 | Pret de piata | Saiba M20 | buc | 20,00 |
|  |  | 3.5.3. Noduri B - 8 buc SA-14, 15, 16, 25 |  |  |
| 74 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon | kg | 72,60 |
| 75 | CP18B | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 8 - 10 mm inclusiv sudarea stilpii cu grinzi | m | 9,10 |
| 76 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 1,27 |
|  |  | 3.5.4. Noduri C - 3 buc SA-13, 25 |  |  |
| 77 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon | kg | 27,30 |
| 78 | CP18B | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 8 - 10 mm inclusiv sudarea stilpii cu grinzi | m | 2,64 |
| 79 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 0,48 |
|  |  | 3.5.5. Noduri E - 3 buc SA-13,25 |  |  |
| 80 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon | kg | 13,12 |
| 81 | CP18B | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 8 - 10 mm inclusiv sudarea stilpii cu grinzi | m | 1,80 |
| 82 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 0,40 |
|  |  | 3.5.6. Noduri D - 10 buc SA-14,15, 1617, 25 |  |  |
| 83 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon | kg | 90,75 |
| 84 | CP18B | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 8 - 10 mm inclusiv sudarea stilpii pe piese inglobate | m | 8,80 |
| 85 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 1,60 |
|  |  | 4. Scari |  |  |
|  |  | 4.1. Scara suspendata |  |  |
| 86 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 30,00 |
| 87 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа РЕ 3100 R) | buc | 32,00 |
| 88 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 220,00 |
| 89 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 17,20 |
| 90 | CC02K2 | Armaturi din otel beton AIII PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 40,00 |
| 91 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 3,20 |
| 92 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 40 mm | m2 | 23,00 |
| 93 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm | m2 | 23,00 |
| 94 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 23,00 |
|  |  | 4.2. Scari din beton |  |  |
| 95 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pamint | m3 | 7,10 |
| 96 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 7,20 |
| 97 | CC03A | Montare plase sudate 4C Bp3d=3 mm 200x200 mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 12,40 |
| 98 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 2,80 |
| 99 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 40 mm | m2 | 20,00 |
| 100 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm | m2 | 20,00 |
| 101 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 20,00 |
|  |  | 5. Acoperis |  |  |
| 102 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 280,00 |
| 103 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 280,00 |
|  |  | 6. Tamplarie |  |  |
| 104 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 U1 0,9x2,1 m | m2 | 9,45 |
| 105 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U2 1,5x2,1 m | m2 | 6,30 |
| 106 | CK13A | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv R1 1,2x2,1 m rolete de protectie din metal | m2 | 5,04 |
|  |  | 7. Pardosea cota +0,000 |  |  |
| 107 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 40 mm | m2 | 120,00 |
| 108 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm | m2 | 120,00 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund pe baza de nisip de cuart | m2 | 120,00 |
| 110 | CG49A | Stratul sintetic special hidroizol (SEELPARTNER) | m2 | 120,00 |
|  |  | 8. Finisari interioare |  |  |
|  |  | 8.1. Tavan |  |  |
|  |  | 8.1.1. Tavan la cota -2,800 |  |  |
| 111 | СF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu termoizolant PIR 100 mm | m2 | 105,00 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 105,00 |
| 113 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 105,00 |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 105,00 |
| 115 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 105,00 |
|  |  | 8.1.2. Tavan la cota +0,000 |  |  |
| 116 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat metal profilat | m2 | 125,00 |
|  |  | 8.2. Рereti |  |  |
|  |  | 8.2.1. Рereti la cota -2,800 |  |  |
| 117 | CF15Ak=1,5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 30 mm | m2 | 246,00 |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 246,00 |
| 119 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 246,00 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 246,00 |
| 121 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 246,00 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 246,00 |
| 123 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 246,00 |
|  |  | 8.2.2. Рereti la cota +0,000 |  |  |
| 124 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. 100 mm | m2 | 74,00 |
| 125 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ETALBOND | m2 | 140,00 |
|  |  | 9. Finisari exterioare |  |  |
| 126 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din termoizolant PIR 100 mm | m2 | 150,00 |
| 127 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 150,00 |
| 128 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm | m2 | 40,00 |
|  |  | 10. Pereu |  |  |
| 129 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,92 |
| 130 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa Vr1 d5 pas 150x150mm (1.85 kg/m2) | kg | 170,20 |
| 131 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 9,20 |
| 132 | DE13A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment | m2 | 92,00 |
| 133 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 500x80x150 mm | m | 67,00 |

18 Intrarea nr.3. Portalul decorative (str.Sadoveanu)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. fundatie izolata Fm-1(=3buc) |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 3,000 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,000 |
| 3 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice - M-50(C3,5) | m3 | 0,300 |
| 4 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,200 |
| 5 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa - M-200(C15) | m3 | 2,160 |
| 6 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,000 |
| 7 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 9,360 |
| 8 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 36,420 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Pi-1 | kg | 65,040 |
| 10 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier - Барьер _Цинк | m2 | 2,400 |
|  |  | 2. element decorativ |  |  |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - опорный узел ( труба д.600 + лист) | kg | 1 621,000 |
| 12 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (din teva d200 (L=35m.l.) | t | 1,720 |
| 13 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 57,000 |
| 14 | CL19Aприменит. | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (plasa tesuta ) | m2 | 25,000 |

19 Teren de joaca pentru copii nr. 1 (linga scena)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Teren de joc pu copii |  |  |
| 1 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 2,89 |
| 2 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 28,90 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr.20-40mm | m3 | 28,90 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr.40-70mm | m3 | 28,90 |
| 5 | CA02C02 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B15 | m3 | 34,68 |
| 6 | CC03C | Montare plase sudate Vr d5 100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 1 038,59 |
| 7 | CG43D | Executarea acoperirii din pavaj de cauciuc 30mm pe suport existent: prin incleiere (eliminare plinte) | m2 | 289,00 |
| 8 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 92,00 |
|  |  | 1.2. Amenajarea terenului de joaca |  |  |
| 9 | TsH91A k=30 | Instalare Complex de joaca PTP 16-02-T2 | buc | 1,00 |
| 10 | TsH91A k=5 | Instalare Leagan PTP 50-2 | buc | 1,00 |
| 11 | TsH91A k=3 | Instalare Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 | buc | 1,00 |
| 12 | TsH91B K=2 | Instalarea Panou interactiv PTP 040-02 | buc | 1,00 |
| 13 | TsH91B Ks=0.2 | Instalarea Gard PTP 1028 | buc | 36,00 |
| 14 | TsH91A k=5 | Instalare Leagan PTP 50-2 | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 15 | Pret de piata | Complex de joaca PTP 16-02-T2 | buc | 1,00 |
| 16 | Pret de piata | Scaun pentru leagan PTP 019-02 | buc | 2,00 |
| 17 | Pret de piata | Balansoar "Fantezie" PTP 012-01 | buc | 1,00 |
| 18 | Pret de piata | Panou interactiv PTP 040-02 | buc | 1,00 |
| 19 | Pret de piata | Gard PTP 1028 | buc | 36,00 |

- Teren de joacă pentru copii nr. 2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucr[ri de constructii montaj |  |  |
|  |  | 1.1. Teren de joc pu copii |  |  |
| 1 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,44 |
| 2 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 14,40 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr.20-40mm | m3 | 14,40 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr.40-70mm | m3 | 14,40 |
| 5 | CA02C02 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B15 | m3 | 17,28 |
| 6 | CC03C | Montare plase sudate Vr d5 100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 517,50 |
| 7 | CG43D | Executarea acoperirii din pavaj de cauciuc 30mm pe suport existent: prin incleiere (eliminare plinte) | m2 | 144,00 |
| 8 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 48,00 |
|  |  | 1.2. Amenajarea terenului de joaca |  |  |
| 9 | TsH91A k=6 | Instalare Leagan din lemn PTP 51-2 | buc | 1,00 |
| 10 | TsH91A k=3 | Instalare Balansoar "Greieras" PTP 012-02 | buc | 1,00 |
| 11 | TsH91A k=3 | Instalare Carusel cu 4 locuri PTP 025 | buc | 1,00 |
| 12 | TsH91A | Instalarea Nisipiera hehagonala PTP 037-01 | buc | 1,00 |
| 13 | Pret de piata | Nisip | m3 | 1,50 |
| 14 | TsH91B Ks=0.2 | Instalarea Gard PTP 1028 | buc | 24,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 15 | Pret de piata | Leagan din lemn PTP 51-2 | buc | 1,00 |
| 16 | Pret de piata | Scaun pentru leagan PTP 019-02 | buc | 2,00 |
| 17 | Pret de piata | Balansoar "Greieras" PTP 012-02 | buc | 1,00 |
| 18 | Pret de piata | Carusel cu 4 locuri PTP 025 | buc | 1,00 |
| 19 | Pret de piata | Nisipiera hehagonala PTP 037-01 | buc | 1,00 |
| 20 | Pret de piata | Gard PTP 1028 | buc | 24,00 |

21 Structura decorative (Zona plajei)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. fundatie izolata Fm-1(=10buc) |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 10,000 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,000 |
| 3 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice - M-50(C3,5) | m3 | 2,000 |
| 4 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,000 |
| 5 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa - M-200(C15) | m3 | 7,200 |
| 6 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 20,000 |
| 7 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 31,200 |
| 8 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 121,400 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Pi-1 | kg | 216,200 |
| 10 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier - Барьер _Цинк | m2 | 7,600 |
|  |  | 2. element decorativ |  |  |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - опорный узел ( труба д400*6 ) | kg | 265,000 |
| 12 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (din teva d150*5 (L=140m.l.) | t | 2,503 |
| 13 | CL19Aприменит. | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (plasa tesuta ) | m2 | 80,000 |
| 14 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 163,000 |

Conducătorul grupului de lucru				   Vlad MELNIC