| Sistemul de alimentare cu apa de la sonda arteziana existenta cu nr.61/1B spre rezervorul existent de pe teritoriul Institutul de Medicina Urgenta din str. Toma Ciorba 1 №21-2025-AE |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Retele exterioare de alimentare cu apa (6-1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,600 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 2,634 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,120 |
| 3 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,460 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 1,440 |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip) | m3 | 5,000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om. | 3,050 |
|  | 14211022031 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pat de nisip) | m3 | 5,125 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 | 0,200 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,450 |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 34,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 8,772 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,072 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,080 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 16,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,960 |
| 9 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 16,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,600 |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,360 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-util | 0,392 |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,360 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,175 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3,395 |
|  |  | 1.2. Conducte si accesorii |  |  |  |
| 12 | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (d150x3,2mm) | m | 104,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 87,360 |
|  | 25212167010*153 | Teava din otel d150x3,2mm | m | 109,242 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 31,366 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 38,938 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 16,224 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 14,061 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 3,245 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 8,653 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 27,040 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 8,632 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,392 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,104 |
| 13 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (d80x3,2mm) | m | 196,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 98,000 |
|  | 25212167010*803 | Teava din otel d80x3,2mm | m | 207,858 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 18,522 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 41,160 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 26,754 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 14,406 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 4,116 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 4,116 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 28,812 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 11,760 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,196 |
| 14 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 104,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 8,320 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 20,800 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 7,280 |
| 15 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 196,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 13,720 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 29,400 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 9,800 |
| 16 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 104,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,774 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,374 |
| 17 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 196,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,804 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,392 |
| 18 | IzL11B | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm | m2 | 98,270 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 54,049 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,792 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,931 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 19,752 |
|  | 2430116104195 | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65 | kg | 49,135 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,636 |
|  | 1111000100035 | Adeband de 50 mm latime nii 4065 | m2 | 224,056 |
|  | 1111000100017 | Deseuri textile de matase | kg | 2,948 |
|  | 2112307324962 | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri | kg | 17,983 |
|  | 2862306829940 | Perii circulare din sirma d 150 | buc | 0,983 |
|  | 2952270003017 | Aparat de zugravit electric 0,5 kw | h-ut | 3,538 |
|  | 2922140006704 | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf | h-ut | 5,798 |
|  | 2940420007690 | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp | h-ut | 18,966 |
| 19 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Conducta PE100 PN10 SDR17 d160mm) | m | 24,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,984 |
|  | 25212167110160 | Conducta PE100 SDR17 PN10 d160mm | m | 24,725 |
|  | 2010102901170* | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) | m3 | 0,088 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,720 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,300 |
| 20 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PE100 PN10 SDR17 d90mm) | m | 84,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 12,348 |
|  | 2521216711090 | Conducta PE100 SDR17 PN10 d90mm | m | 86,965 |
|  | 2010102901170* | Bile, manele D=15-18 cm (pentru conducte) | m3 | 0,308 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 2,520 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,966 |
| 21 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 24,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,920 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 4,800 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,680 |
| 22 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 84,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,880 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 12,600 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,200 |
| 23 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 24,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,179 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,086 |
| 24 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 84,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,344 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,168 |
| 25 |  | Banda de semnalizare | m | 408,000 |
|  | 2513206621501 | Banda de semnalizare | m | 408,000 |
| 26 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru suporturi) | m3 | 0,100 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,853 |
|  | 26631021000260 | Beton marca B20 | m3 | 0,104 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,035 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,033 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,060 |
| 27 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata d150mm) | buc | 4,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,800 |
|  | 2874117300*1150 | Vana din fonta cu pana cauciucata d150mm | buc | 4,120 |
| 28 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata d80mm) | buc | 4,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,200 |
|  | 2874117300*180 | Vana din fonta cu pana cauciucata d80mm | buc | 4,160 |
| 29 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet cu sfera si levier de actionare FE-FE d15mm) | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,550 |
|  | 2874117303016 | Robinet cu sfera si levier de actionare FE-FE d15mm | buc | 1,040 |
| 30 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Adaptor flansa din fonta d160/150mm) | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 2875274110100*71615 | Adaptor flansa din fonta d160/150mm | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,000 |
| 31 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Adaptor flansa din fonta d90/80mm) | buc | 8,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,120 |
|  | 2875274110100*798 | Adaptor flansa din fonta d90/80mm | buc | 8,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 8,080 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 32,000 |
| 32 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Teu fonta cu flanse d150mm) | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 28752741103150 | Teu fonta cu flanse d150mm | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,000 |
| 33 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din fonta cu flanse d80mm) | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,780 |
|  | 2875274110280 | Cot din fonta cu flanse d80mm | buc | 2,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,020 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,000 |
| 34 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Flansa libera otel d150mm) | buc | 4,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,400 |
|  | 2875274110100*015 | Flansa libera otel d150mm | buc | 4,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 4,040 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 36,000 |
| 35 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera otel d80mm) | buc | 4,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,560 |
|  | 2875274110100*080 | Flansa libera otel d80mm | buc | 4,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 4,040 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 16,000 |
| 36 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot e/f 90* PE100 SDR11 d160mm) | buc | 1,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,200 |
|  | 2523156713811*216 | Cot e/f 90* PE100 SDR11 d160mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,080 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,080 |
| 37 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot e/f 90* PE100 SDR11 d90mm) | buc | 3,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,000 |
|  | 2523156713811*291 | Cot e/f 90* PE100 SDR11 d90mm | buc | 3,030 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 2,400 |
| 38 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Cot din otel d150mm) | buc | 14,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 25,900 |
|  | 2875274110-20150 | Cot din otel d80mm | buc | 14,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 14,140 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 126,000 |
| 39 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel d80mm) | buc | 28,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 24,920 |
|  | 2875274110-2080 | Cot din otel d80mm | buc | 28,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 28,280 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 112,000 |
| 40 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" (Brida fixare cu diblu d150mm) | buc | 75,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,000 |
|  | 2875274204040-015 | Brida fixare cu diblu d150mm | buc | 75,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,450 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 75,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 75,000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 75,000 |
| 41 | SA38H | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3" (Brida fixare cu diblu d80mm) | buc | 105,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,400 |
|  | 2875274204040-08 | Brida fixare cu diblu d80mm | buc | 105,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,630 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 105,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 105,000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 105,000 |
| 42 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil din metal perforat 41x21mm, L=500mm, 180buc) | kg | 162,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 30,780 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,620 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,620 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,620 |
|  | 2775276309886-3 | Profil din metal perforat | kg | 162,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,810 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,296 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,430 |
| 43 | AcA32B | Imbinarea cu mufa de azbociment a pieselor de legatura, din fonta, la conductele din presiune, de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 200-250 mm (Piesa de trecere din PVC d160mm) Nota: in resurse pretul este doar pentru manopera si piesa de trecere | buc | 10,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,300 |
|  | 2665122701600** | Mufa de azbociment | buc | 10,506 |
|  | 2513736601500*16 | Piesa de trecere din PVC d160mm | buc | 21,012 |
|  | 2451317344247** | Sapun pasta 38 % | kg | 0,265 |
| 44 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Conducta din otel cu flanse d80mm L=0,2m) | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,780 |
|  | 2875274110-4080 | Conducta din otel cu flanse d80mm L=0,2m | buc | 2,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,020 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,000 |
| 45 | RCsB30S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (Gaurirea peretelui fundatiei d250mm, b=50 cm) | buc | 4,000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 3,024 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,296 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,053 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,497 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 2,120 |
| 46 | RCsB30S k=3,6 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (Gaurirea peretelui fundatiei d250mm, b=50 cm) ( NOTA: la forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marimea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumularea operatiunilor ) | buc | 4,000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 10,886 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,666 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,190 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,790 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 7,632 |
| 47 | RCsB30S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (Gaurirea peretelui fundatiei d200mm, b=50 cm) | buc | 6,000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,536 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,944 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,079 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,746 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 3,180 |
| 48 | RCsB30S k=3,6 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (Gaurirea peretelui fundatiei d200mm, b=50 cm) ( NOTA: la forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marimea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumularea operatiunilor ) | buc | 6,000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 16,330 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,998 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,285 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,685 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 11,448 |
| 49 | RCsB30F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (Gaurirea peretelui fundatiei d65mm, b=50 cm) | buc | 2,000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,794 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,340 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,018 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,048 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,540 |
| 50 | RCsB30F k=3,6 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (Gaurirea peretelui fundatiei d65mm, b=50 cm) ( NOTA: la forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marimea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumularea operatiunilor ) | buc | 2,000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 2,858 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,224 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,065 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,171 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 1,944 |
| 51 | IC43D | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 219 x 8mm...273 x 7 mm (Tub de protectie din otel d200x3mm L=500mm) | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,360 |
|  | 2521216701000-203 | Tub de protectie din otel d200x3mm L=500mm | m | 2,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,440 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,040 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,120 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,320 |
| 52 | IC43C | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 127 x 4 mm...178 x 5 mm (Tub de protectie din otel d150x3mm L=500mm) | buc | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,540 |
|  | 2521216701000-153 | Tub de protectie din otel d150x3mm L=500mm | m | 1,800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,780 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,920 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,054 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,180 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,198 |
| 53 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" (Tub de protectie din otel d50x3mm L=500mm) | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,740 |
|  | 2521216701000-503 | Tub de protectie din otel d50x3mm L=500mm | m | 0,500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,098 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,018 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,050 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,044 |
| 54 | IzL11B | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm | m2 | 2,830 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,557 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,340 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,113 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,569 |
|  | 2430116104195 | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65 | kg | 1,415 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,105 |
|  | 1111000100035 | Adeband de 50 mm latime nii 4065 | m2 | 6,452 |
|  | 1111000100017 | Deseuri textile de matase | kg | 0,085 |
|  | 2112307324962 | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri | kg | 0,518 |
|  | 2862306829940 | Perii circulare din sirma d 150 | buc | 0,028 |
|  | 2952270003017 | Aparat de zugravit electric 0,5 kw | h-ut | 0,102 |
|  | 2922140006704 | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf | h-ut | 0,167 |
|  | 2940420007690 | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp | h-ut | 0,546 |
|  |  | 1.3. Tub de protectie metoda inchisa - 2 buc |  |  |  |
| 55 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Groapa de lucru si primire in sol uscat ) | 100 m3 | 0,750 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,537 |
| 56 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm Nota: instalatie foraj orizontal dirijat nu include conform proiectului | buc | 2,000 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 96,600 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 16,420 |
| 57 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (Tub de protectie PE100 d160mm) | m | 26,000 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 122,200 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 24,440 |
|  | 25212167160160 | Tub de protectie PE100 d160mm | m | 26,078 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 14,560 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 873,600 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 24,440 |
| 58 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (Tub de protectie PE100 d160mm) | m | 16,000 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 75,200 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 15,040 |
|  | 25212167160160 | Tub de protectie PE100 d160mm | m | 16,048 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 8,960 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 537,600 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 15,040 |
| 59 |  | Inel distantier d90mm | buc | 24,000 |
|  | 1207121611544 | Inel distantier d90mm | buc | 24,000 |
| 60 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,750 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,818 |
| 61 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,750 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,615 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 7,072 |
|  |  | 1.4. Camine circulare |  |  |  |
| 62 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 0,15 m3) | m3 | 2,250 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 16,200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,650 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,150 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,274 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,023 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,516 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,251 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,183 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,009 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 4,581 |
| 63 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton pentru opritoare M100 - 0,05 m3) | m3 | 1,260 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 8,505 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,641 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,050 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,153 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,013 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,340 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,141 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,102 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,005 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,331 |
| 64 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,000 |
|  | 266112643310 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,000 |
| 65 |  | Placi prefabricat pt. camine КЦД-15 (0,4 m3) | buc | 1,000 |
|  | 266112643315 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,000 |
| 66 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 3,000 |
|  | 266112643332 | Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 3,000 |
| 67 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 3,000 |
|  | 266112643334 | Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 3,000 |
| 68 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3) | buc | 2,000 |
|  | 2661126433156 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3) | buc | 2,000 |
| 69 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,1m3) | buc | 3,000 |
|  | 26611264331101 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) | buc | 3,000 |
| 70 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) | buc | 1,000 |
|  | 26611264331151 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) | buc | 1,000 |
| 71 |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) | buc | 4,000 |
|  | 26611264331 | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) | buc | 4,000 |
| 72 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 4,000 |
|  | 266112643373 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 4,000 |
| 73 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg | 106,000 |
|  | 2775276309142 | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg | 106,000 |
| 74 |  | Scara cu vanguri din otel | kg | 55,360 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 55,360 |
| 75 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,161 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,037 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 1,256 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,628 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,089 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,314 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,157 |
| 76 | 287527425 | Capacul cu rama din fonta cu inchizator (clasa usoara) B125 | buc | 4,000 |
|  | 28752742053 | Capacul cu rama din fonta cu inchizator (clasa usoara) B125 | buc | 4,000 |
| 77 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu) | m3 | 0,760 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,874 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,996 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,176 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,116 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,017 |
| 78 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Pereu) | m2 | 7,600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 2,204 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,456 |
|  | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,547 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,015 |
|  |  | 1.5. Demolarea si restabilirea |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Drumul din asfalt (L=20m, b=500mm) |  |  |  |
| 79 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 40,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,600 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,140 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,600 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 11,760 |
| 80 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,600 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,019 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,775 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |
| 81 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip) | 100 m3 | 0,040 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,094 |
| 82 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip, h=100mm | m3 | 1,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,350 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,650 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,150 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,840 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,630 |
| 83 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, h=250mm | m3 | 2,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,825 |
|  | 1411122201752*2 | Piatra sparta | m3 | 2,875 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,250 |
|  | 2592270004221 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,050 |
| 84 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 10,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,200 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,030 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,113 |
| 85 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 10,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,200 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,114 |
|  |  | 1.5.2. Transportarea gunoiului |  |  |  |
| 86 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,010 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-util | 0,026 |
| 87 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,900 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,490 |
| 88 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,010 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,004 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-util | 0,004 |
| 89 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,1400 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6748 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 0,5544 |
| 90 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 0,1400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8260 |
| 91 | TsH124A | Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: una ori | m3 | 1,4000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2740 |
|  | 00000009 | Sol vegetal | kg | 420,0000 |
|  | 00000010 | Torf | kg | 280,0000 |
|  | 00000005 | Nisip | kg | 70,0000 |
|  | 00000003 | Biohumus | kg | 210,0000 |
|  | 00000007 | Pamint de padure | kg | 280,0000 |

Șef secția Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                                 T.Sîrbu

Șef serviciul reparație și construcție                                                         A.Grecu

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                          V.Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                         V.Grevici

Specialist în management și organizare                                                   V.Martalog