Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Alimentarea cu energie electrica (Retele exterioare) a Laboratorului si Morga Institutului Oncologic N. Testimiteanu din mun. Chisinau (Nr.Ob.105/2021) | Investitor ООО |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Constructia КЛ-0,4кВ. (L=280m)  (Marca AEE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu | m3 |  |  | 113,01 ————— 113,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2100 | 84,97 | 102,814 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,196 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  |  | 82,42 ————— 82,42 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 | 84,97 | 82,421 |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint(20x0.3) | m3 |  |  | 113,01 ————— 113,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2100 | 84,97 | 102,814 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,196 |
| 4 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru priza de pamint | m3 |  |  | 82,42 ————— 82,42 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 | 84,97 | 82,421 |
| 5 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, ПЭ д=63мм | 1 km |  |  | 37 020,83 ————— 11 300,83 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 | 84,97 | 11 301,000 |
|  | 530-0181 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 63 mm | m | 1 000,0000 | 25,72 | 25 720,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 6 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare | buc |  |  | 1 268,03 ————— 1 240,56 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,6000 | 84,97 | 1 240,562 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7700 | 34,83 | 26,819 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 32,40 | 0,648 |
| 7 | 08-03-524-21 | Dulap de cabluri 400A | buc |  |  | 1 434,99 ————— 900,68 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,6000 | 84,97 | 900,682 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 | 68,70 | 13,740 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,2040 | 34,83 | 41,935 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 | 54,00 | 1,080 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1400 | 40,08 | 5,611 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0190 | 21 700,00 | 412,300 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 | 32,40 | 1,328 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0680 | 93,00 | 6,324 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1680 | 80,00 | 13,440 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,3600 | 93,20 | 33,552 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2500 | 20,00 | 5,000 |
| 8 | 08-02-407-14 | Teava din otel in transee, diametru pina la 80 mm | 100 m |  |  | 8 628,09 ————— 6 134,84 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 72,2000 | 84,97 | 6 134,834 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0750 | 23 333,33 | 1 750,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,5800 | 68,70 | 108,631 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,8100 | 93,20 | 634,634 |
| 9 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m |  |  | 3 894,00 ————— 3 195,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,6000 | 84,97 | 3 194,850 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 | 68,70 | 470,600 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,4700 | 93,20 | 228,350 |
| 10 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |  | 563,35 ————— 563,35 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 | 84,97 | 563,351 |
| 11 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m |  |  | 211,62 ————— 211,62 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4900 | 84,97 | 211,625 |
| 12 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m |  |  | 1 595,66 ————— 1 164,09 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 | 84,97 | 1 164,089 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 | 23 333,33 | 239,316 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 | 23 333,33 | 19,943 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 | 40,08 | 10,003 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 | 32,40 | 1,329 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,2200 | 25,00 | 80,491 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 | 25,00 | 80,491 |
| 13 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m |  |  | 1 653,41 ————— 1 206,58 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,2000 | 84,97 | 1 206,574 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 | 23 333,33 | 247,059 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 | 23 333,33 | 27,451 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 | 40,08 | 9,996 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 | 32,40 | 1,334 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,2200 | 25,00 | 80,500 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 | 25,00 | 80,500 |
| 14 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |  | 553,15 ————— 553,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 | 84,97 | 553,155 |
| 15 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m |  |  | 288,89 ————— 288,89 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4000 | 84,97 | 288,898 |
| 16 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  |  | 1 893,05 ————— 1 554,95 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 | 84,97 | 1 554,951 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 32,40 | 0,118 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 | 250,00 | 125,000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,2600 | 25,00 | 106,500 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,2600 | 25,00 | 106,500 |
| 17 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m |  |  | 1 554,25 ————— 1 308,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,4000 | 84,97 | 1 308,537 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 | 32,40 | 3,237 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2500 | 250,00 | 62,500 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,6000 | 25,00 | 90,000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,6000 | 25,00 | 90,000 |
| 18 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in canale de cabluri pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m |  |  | 2 363,53 ————— 1 971,33 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,2000 | 84,97 | 1 971,307 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 32,40 | 0,213 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 | 250,00 | 125,000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 5,3400 | 25,00 | 133,500 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 5,3400 | 25,00 | 133,500 |
| 19 | 08-02-159-2 | Cap terminal pentru cablu cu 4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 | buc |  |  | 201,38 ————— 201,38 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 84,97 | 201,379 |
| 20 | 08-02-159-3 | Cap terminal pentru cablu cu 4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 120 mm2 | buc |  |  | 223,47 ————— 223,47 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,6300 | 84,97 | 223,471 |
| 21 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc |  |  | 2 328,55 ————— 704,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 | 84,97 | 704,402 |
|  | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0741 | 21 416,67 | 1 570,555 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 | 68,70 | 53,587 |
| 22 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |  | 6 902,75 ————— 1 614,45 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 | 84,97 | 1 614,430 |
|  | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,2470 | 21 416,67 | 5 247,085 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 | 68,70 | 41,220 |
| 23 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |  | 7 635,83 ————— 1 809,83 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 | 84,97 | 1 809,867 |
|  | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,2470 | 21 416,67 | 5 354,167 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 | 68,70 | 61,833 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 | 40,08 | 96,200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 | 93,20 | 313,767 |
| 24 | 3332018-36 | Cablu AПвБбШп-1 4х120mm2 (2.876kg/m) | m |  |  | 190,83 ————— 0,00 |
|  | 3332018-36 | Cablu AПвБбШп-1 4х120mm2 | m | 1,0000 | 190,83 | 190,830 |
| 25 | 3332018-25 | Cablu AПвБбШп-1 4х70mm2 (1.903kg/m) | m |  |  | 115,83 ————— 0,00 |
|  | 3332018-25 | Cablu AПвБбШп-1 4х70mm2 | m | 1,0000 | 115,83 | 115,830 |
| 26 | 33351006-19 | Manson terminal pentru cablu bronat 50-70mm | buc |  |  | 721,67 ————— 0,00 |
|  | 33351006-19 | Manson terminal pentru cablu bronat 50-70mm | buc | 1,0000 | 721,67 | 721,670 |
| 27 | 33351006-12 | Manson terminal pentru cablu bronat 95/120mm | buc |  |  | 845,83 ————— 0,00 |
|  | 333510006-12 | Manson terminal pentru cablu bronat 95/120mm | buc | 1,0000 | 845,83 | 845,830 |
| 28 | 444019-181-1 | Teava din otel d=63mm | m |  |  | 120,83 ————— 0,00 |
|  | 444019-181-1 | Teava din otel d=63mm | m | 1,0000 | 120,83 | 120,830 |
| 29 | 33371042-041 | Canal metalic neperforat cu capac 80x80x2000mm | m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 33371042-041 | Canal metalic neperforat 80x80x2000mm | m | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |
| 30 | 33330001 | Caramida | buc |  |  | 3,67 ————— 0,00 |
|  | 33330001 | Caramida | buc | 1,0000 | 3,67 | 3,670 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 31 | 5552012-42 | Panou de distributie (Панель вводная с переключателями ПЦ-2- 250А в комплекте) | buc |  |  | 29 650,00 ————— 0,00 |
|  | 5552012-42 | Panou de distributie (Панель вводная с переключателями ПЦ-2- 250А в комплекте) | set | 1,0000 | 29 650,00 | 29 650,000 |
| 32 | 557000011-02 | Panou de cablu 400A | buc |  |  | 20 833,33 ————— 0,00 |
|  | 557000011-02 | Panou de cablu 400A | buc | 1,0000 | 20 833,33 | 20 833,330 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Gutu T |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.