| Obiect Reparatia capitala a drumului public local L 89 Soroca - Holosnita - Grigorauca pe segmentul (Km 3+900 - Km 4+550) |  |
| --- | --- |

Cartea 1 (Km 3+900 - Km 4+550)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. L 89 Soroca - Holosnita - Grigoreuca segmentul (Km 3+900 - Km 4+550) intravilanul s. Iorjnita |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 0 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,65 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamintului in debleu, decaparea casetei, incarcarea) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501-6 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,65 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 1 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km ( in locul de acumulare) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | TsD7B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 16 t, in straturi succesive de 25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (compactarea fundatiei casetei), cu 6 treceri | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 |  |  |
|  | 2952240004004-16 | Compactor auto cu rulouri de 16 tf | h-ut | 9,1040 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente la 20 m, in teren catg. II (deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzele terasamentelor, grosimea 15cm) | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm) asternerea pamintului | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Demolarea borduriei existente |  |  |  |  |
| 9 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul borduriei | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei de beton) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2300 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Demolarea utilitatilor existente |  |  |  |  |
| 15 | PJ06B | Darimarea diferitor constructii din beton | m3 |  |  |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. Demolarea imbracamintei rutiere existente la drumurile laterale |  |  |  |  |
| 19 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm ( frezarea imbracamintei rutiere din beton asfalt, Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | TsI51A2 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului frezat | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (demolarea imbracamintei rutiere existenta din pietris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.5. Demolarea imbracamintei rutiere existente la trotuar |  |  |  |  |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Demolarea imbracamintei rutiere existenta din asfalt, pietris si nisip) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 27 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.6. Demolarea imbracamintei rutiere existente |  |  |  |  |
| 29 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 15 cm (k=1.5) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 30 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (k=1.0) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 31 | TsI51A2 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 32 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului frezat | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 33 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (demolarea imbracamintei rutiere existenta din pietris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis.) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 34 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat a imbracamintei rutiere existenta din pietris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 35 | TsI51A2 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 36 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.7. Reamenajarea fintinii pentru apa potabila L - 13 m, diametru 1.0 m, PC 40+00 partea dreapta. |  |  |  |  |
| 37 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (demontarea carcasei de metal manual) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300 | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 38 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (demontarea inelului din beton, mecanizat excavator 0.4 mc) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 39 | TsI51A2 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 40 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului frezat | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 41 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee (Pomparea apei din fintini) | m3 |  |  |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,7000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 42 | PJ08A | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu unelte de mina (Demontarea pietrei de zidarie, manual ) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 34,0200 |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,3800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 43 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului demolat) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 44 | TsI51A2 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 45 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 46 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (fr.200-400 volum-70%) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |  |
|  | 1411122201001-1 | Piatra buta pentru constructii fr.400-600 LA/30 | m3 | 1,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 47 | DI129 | Umplutura cu amestec de agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80 volum-30% | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |  |
|  | 1411122201001-3 | Amestec de agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80 volum-30% | m3 | 1,2200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 48 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 49 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcare) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 50 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 51 | TsC51B | Lucrari la descarcarea terasamentului | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 52 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752-8 | Piatra split 8-31.5mm LA/30 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 53 | DI125 | Montarea inelelor din beton armat cu diametru 100cm, inaltimea h=100cm,grosimea peretului -10cm - Inel prefabricat КЦ-10-9 Alte materiale=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000-12 | Beton C12/16 X0 | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 2666122800564 | Inel prefabricat КЦ-10-9 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 54 | DI125 | Montarea inelului colacului la fintina Alte materiale=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000-12 | Beton C12/16 X0 | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 2666122800564- | Inel prefabricat pentru colacul fintinii | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.8. Defrisarea. Taierea arborilor si arbustilor |  |  |  |  |
| 55 | TsG08B | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm, cu tiriirea la 0.03 km | buc |  |  |  |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,7400 |  |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,1820 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 56 | TsG06B | Scoaterea trunchiurilor cu tractorul C=100 cu tirierea pina la 0.03km, cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul),diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50cm cu transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor | buc |  |  |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 57 | TsG17B | Scoaterea cu defrisator montat pe tractor C-100, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele de la 41cm la 70 cm (defrisarea trunchiurilor, cu diametrul 30-50cm) | 100 buc |  |  |  |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 6,2900 |  |  |
|  | 2952500005614.1 | Tractor C100 cp cu remorca | h-ut | 6,2900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 58 | TsC03B2 | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, in autobasculanta, a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor , arborii avind diametrul 31...50cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 59 | TsI51A2 | Transportarea materialului defrisat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 60 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului defrisat | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 61 | TsG03B | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini ( taierea tufarilor si arbustilor cu densitate medie) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,7700 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.9. Consolidarea acostamentelor si zonei verzi |  |  |  |  |
|  |  | 1.9.1. Consolidarea zonei verzi cu pamint vegetal |  |  |  |  |
| 62 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) h=15cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 63 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 64 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 65 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 66 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (semanarea manuala) | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 67 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.9.2. Consolidarea acostamentelor cu piatra split LA/30 |  |  |  |  |
| 68 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra split de 10 cm (piatra split fr.8-31.5mm LA/30,conform SR-EN 13242-A;2008) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |  |
|  | 1411122201672-8 | Piatra sparta fr.8-31.5 mm LA/30 | m3 | 0,1260 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.10. Amenajarea borduriei |  |  |  |  |
| 69 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm, LA/30 (h=10cm) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752-8 | Piatra split 8-31.5mm LA/30 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 70 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 cm, pe fundatie de beton C12/16 X0) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |  |
|  | 2663102100000-12 | Beton C12/16 X0 | m3 | 0,0530 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2666122800284-30 | Bordura beton 100x30x15cm | m | 1,0050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 71 |  | Beton C12/16 X0 (se scade la norma DE10E) | m3 |  |  |  |
|  | 2663102100000-12 | Beton C12/16 X0 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.11. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |
| 72 | DI110 | Amenajarea stratului de structura din material demolat cu asternere mecanica (strat in covata drumului din material demolat) hmediu=10cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 1421102200467-01 | Material demolat | m3 | 1,2200 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 73 | DI110 | Amenajarea stratului drenant (amestec de agregate cu D mai mare 6.3 mm si d=0 GA80.conform SR-EN 13242+A1;2008) h=10 cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 1421102200467-3 | Amestec de agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80.conform SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 1,2200 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 74 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( strat de fundatie din piatra split fractie mare; fr.31.5-63, LA/30 conform SM EN 13242+A1) h=16 cm | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 14111222016601-8 | Piatra split 8-31.5mm LA/30 | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672-63 | Piatra split fr.8-63,LA/30 | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 75 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra split fr.8-31.5 mm LA/30) h=14cm | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 14111222016601-8 | Piatra split 8-31.5mm LA/30 | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672-63 | Piatra split fr.8-63,LA/30 | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 76 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 77 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 111100010000-22 | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1410 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 78 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.3 l/mp | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 79 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) H=4 cm; nisipul bituminos se exclude | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 11110001000-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 80 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  |  |  |
|  | 11110001000-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 81 | DI154A | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 8-16mm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1880 |  |  |
|  | 1411122201762-8 | Piatra split de granit de forma cubica fr. 8-16mm LA/20 | t | 1,5399 |  |  |
|  | 2413317000107 | Emulsie bituminoasa ЭБК-1 | t | 0,1209 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler" | h-ut | 0,1420 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1420 |  |  |
|  | 2952270007002 | Incarcator 5t | h-ut | 0,01131 |  |  |
|  | 2952230003540 | Autostropitoare | h-ut | 0,0680 |  |  |
|  | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 82 | DI154B | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 4-8mm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,0930 |  |  |
|  | 1411122201748-4 | Piatra split de granit de forma cubica fr. 4-8mm LA/20 | t | 1,4553 |  |  |
|  | 2413317000107 | Emulsie bituminoasa ЭБК-1 | t | 0,18468 |  |  |
|  | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler" | h-ut | 0,1310 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1310 |  |  |
|  | 2952270007002 | Incarcator 5t | h-ut | 0,0099 |  |  |
|  | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.12. Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (b=0,6; h=0,6). Taluz 1:1,5 |  |  |  |  |
| 83 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 84 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km in rambleu | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 85 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 86 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 87 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km in rambleu | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 88 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 89 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 90 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,0900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 91 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31,5mm LA/30, H-10cm,( pat de fundatie din piatra split fr. 8-31.5mm; LA/30) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752-8 | Piatra split 8-31.5mm LA/30 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 92 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37; XF4;XC4;XD3 (fundul din beton monolit) h=15 cm Alte utilaje=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4;XC3;XD3 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 93 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37; XF4;XC4;XD3 (taluz; din beton monolit) h=15 cm Alte utilaje=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4;XC3;XD3 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 94 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37; XF4;XC4;XD3, la edificiile artificiale (sprijen sect 1-1; 0.5x1,35x2,94m ) Alte utilaje=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4;XC3;XD3 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 95 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37; XF4;XC4;XD3 la edificiile artificiale ( Pinteni N2 , 0.4x0,5x2,94m) Alte utilaje=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XF4;XC3;XD3 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 96 |  | Material lemnos | m3 |  |  |  |
|  | 124654564548476946 | Material lemnos | m3 | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 97 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire pentru edificii artificiale la drumuri (ruberoid) Alte materiale=1,0300 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |  |
|  | 2682132601800-001 | Ruberoid | m2 | 2,3400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.13. Reparatia podetului existent 4x(2.5mx2.0m) PC 39+35 |  |  |  |  |
| 98 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea rambleului existent, incarcarea) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 99 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 100 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 101 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 102 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 103 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 104 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 105 | PJ01A | Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, sub nivelul solului (demolarea betonului monolit la capetele podetului existent mecanizat) | m3 |  |  |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,7600 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2800 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 106 | DI122 | Demontarea podetelor tubulare (demontarea burlanului prefabricat nr. 49) pentru edificii artificiale la drumuri 4 buc | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |  |
|  | 2666122800561-1 | Tuburi din beton armat demolate (burlan prefabricat nr.49) | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 107 | PJ01A | Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, sub nivelul solului (demolarea consolidarii existente a taluzului la intrarea si iesirea podetului) | m3 |  |  |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,7600 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2800 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 108 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, incarcarea materialului demolat in autobasculanta (incarcarea materialului demolat) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 109 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 110 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 111 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split 8-31.5mm LA/30. sub corpul podetului | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752-8 | Piatra split 8-31.5mm LA/30 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 112 | DI119 | Fundatii monolite din beton C20/25, XF4;XC2;XD2; sub podet.la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-4 | Beton C20/25; XF4; XC2; XD2 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 113 | DI119 | Fundatii monolite din beton C20/25, XF4;XC2;XD2; sub capete,la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-4 | Beton C20/25; XF4; XC2; XD2 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 114 | Dl125 | Montarea capetelor podetului cadru pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea burlanelor prefabricate nr.49) 4 buc Alte materiale=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 266612282200-49 | Burlane prefabricate Nr49 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 115 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular (portal prefabricat nr.56 ) pentru edificii artificiale la drumuri 2 buc Alte materiale=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 | m3 | 0,2100 |  |  |
|  | 2666122800564-56 | Portal prefabricat nr.56 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 116 | DI124 | Montarea placilor din beton armat (aripi prefabricate bloc №57 (st/dr) pentru edificii artificiale la drumuri 4 buc Alte materiale=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 266612280056-57 | Aripi prefabricate bloc N57(st/dr) | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 117 | DI124 | Montarea placilor din beton armat ( aripi prefabricate bloc №59 (st/dr) pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 266612280056-59 | Aripi prefabricate bloc N59(st/dr) | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 118 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 119 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 120 | pretul firmei | Cilti bitumat (calafatuirea rosturilor cu cilti) | kg |  |  |  |
|  | 87859 | Cilti bitumat | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 121 | DI119 | Fundatii monolite din beton C12/16 X0 la edificiile artificiale (reparatia capatului in aval si amonte beton C12/16 X0) Alte utilaje=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-12 | Beton C12/16 X0 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 122 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra split h=10 cm la intrare (consolidarea la intrare cu beton monolit C25/30 XF4;XC2;XD2 h-0,08m,piatra split 8-31.5mm LA/30 h = 0,10 m) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |  |
|  | 2663102100000-4 | Beton C20/25; XF4; XC2; XD2 | m3 | 15,3000 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 14111222016601-8 | Piatra split 8-31.5mm LA/30 | m3 | 10,7000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 123 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |  |
|  | 2663102100000-4 | Beton C20/25; XF4; XC2; XD2 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 124 | PD04A | Montarea armaturilor A240 (plasa armare VR-1 100 x 100 d-5; ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 271060200100 | Plasa d-5 VR-1 100x100 A240 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2746133803141-240 | Sirma d-3 A240 | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 125 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=12 cm pe fundatie din piatra split h=10 cm la iesire (consolidarea la iesire cu beton monolit C25/30 XF4;XC2;XD2 h-0,12m,piatra split 8-31.5mm LA/30 h = 0,10 m) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |  |
|  | 2663102100000-4 | Beton C20/25; XF4; XC2; XD2 | m3 | 15,3000 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 14111222016601-8 | Piatra split 8-31.5mm LA/30 | m3 | 10,7000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 126 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |  |
|  | 2663102100000-4 | Beton C20/25; XF4; XC2; XD2 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 127 | PD04A | Montarea armaturilor A240 (plasa armare VR-1 100 x 100 d-5; ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 271060200100 | Plasa d-5 VR-1 100x100 A240 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2746133803141-240 | Sirma d-3 A240 | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 128 | Dl130 | Consolidarea taluzului la intrare si iesirea podetului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra split fr. 8-31.5mm LA/30;h=10 cm (Consolidarea taluzurilor la intrare si iesirea podetului, beton monolit C25/30 XF4;XC2;XD2 h=0,08m, piatra split 8-31.5mmLA/30 h=0,10m,) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |  |
|  | 2663102100000-4 | Beton C20/25; XF4; XC2; XD2 | m3 | 15,3000 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 14111222016601-8 | Piatra split 8-31.5mm LA/30 | m3 | 10,7000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 129 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |  |
|  | 2663102100000-4 | Beton C20/25; XF4; XC2; XD2 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 130 | PD04A | Montarea armaturilor A240 (plasa armare VR-1 100 x 100 d-5; ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 271060200100 | Plasa d-5 VR-1 100x100 A240 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2746133803141-240 | Sirma d-3 A240 | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 131 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinten din beton monolit C25/30 XF4;XC2;XD2) Alte utilaje=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-4 | Beton C20/25; XF4; XC2; XD2 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 132 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinten din beton monolit C25/30 XF4;XC2;XD3, la iesire prag 15.6x2.0) Alte utilaje=1,0300 | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |  |
|  | 2663102100000-4 | Beton C20/25; XF4; XC2; XD2 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 133 | PD04A | Montarea armaturilor A240 (plasa armare VR-1 100 x 100 d-5; in 2 plase) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 271060200100 | Plasa d-5 VR-1 100x100 A240 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2746133803141-240 | Sirma d-3 A240 | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 134 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m ) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 135 | DI129 | Umpluturi cu piatra buta pentru edificii artificiale la drumuri (anrocament in aval din piatra but fr.400-600 LA/30) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |  |
|  | 1411122201001-1 | Piatra buta pentru constructii fr.400-600 LA/30 | m3 | 1,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.14. Drumuri laterale |  |  |  |  |
|  |  | 1.14.1. Teresament |  |  |  |  |
| 136 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 137 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 138 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 139 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente pina la 10 m | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 140 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv h=25cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |  |
|  | 2952240004003-10 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10 tf | h-ut | 3,7400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.14.2. Tip I |  |  |  |  |
| 141 | DI110 | Amenajarea stratului drenant (Amestec de agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80.conform SM-EN 13242+A1: 2008 ) H=10 cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 1421102200467-3 | Amestec de agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80.conform SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 1,2200 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 142 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split fr.8-63, LA/30 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=25cm | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 14111222016601-8 | Piatra split 8-31.5mm LA/30 | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672-63 | Piatra split fr.8-63,LA/30 | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 143 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 ( amorsarea fundatiei din piatra split cu bitum) | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 144 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4. CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 111100010000-22 | Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1410 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 145 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 (amorsarea stratului de jos din asfalt cu bitum) | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 146 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 11110001000-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 147 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  |  |  |
|  | 11110001000-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.14.3. Tip II |  |  |  |  |
| 148 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra split fr.8-63mm LA/30 prin metoda impanarii intr-un strat (Sistem rutier din piatra split fr.8-63mm, LA/30 )cu H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |  |
|  | 1411122201661-8 | Piatra split fr.8-63mm LA/30 | m3 | 18,9000 |  |  |
|  | 1411122201752-8 | Piatra split 8-31.5mm LA/30 | m3 | 1,5000 |  |  |
|  | 1411122201645 | Piatra split 8-16 mm LA/30 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.15. Amenajarea intrarilor in curti |  |  |  |  |
|  |  | 1.15.1. Teresament |  |  |  |  |
| 149 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 150 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 151 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 152 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente pina la 30 m | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 153 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 |  |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,7020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.15.2. Sistem rutier |  |  |  |  |
| 154 | DI110 | Amenajarea stratului drenant (Amestec de agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80, conform SM-EN 13242+A1: 2008 ) h=10cm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 1421102200467-3 | Amestec de agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80.conform SM-EN 13242+A1;2008 | m3 | 1,2200 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 155 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split fr.8-63,LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H-15 cm.) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 14111222016601-8 | Piatra split 8-31.5mm LA/30 | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672-63 | Piatra split fr.8-63,LA/30 | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 156 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude (k=1.25) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500 | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 11110001000-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 157 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  |  |  |
|  | 11110001000-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 158 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton C30/37,XF4, (instalarea bordurii mici BR 100x20x8 la trotuar) pe fundatie de beton C12/16 | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2663102100000-12 | Beton C12/16 X0 | m3 | 0,0480 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2666122800325 | Bordura de dimensiuni BR 100x20x8 cm | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 159 |  | Beton C12/16( scade la norma DE11A) | m3 |  |  |  |
|  | 2663102100000-12 | Beton C12/16 X0 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.16. Amenajarea trotuarului |  |  |  |  |
| 160 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) incarcarea | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 161 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 162 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 163 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 164 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 165 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra split 8-31.5mm LA/30 la trotuare H=15 cm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |  |
|  | 14111222016601-8 | Piatra split 8-31.5mm LA/30 | m3 | 0,1740 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 166 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra split 8-31.5mm LA/30 se adauga sau se scade la norma Dl111 K=+3 Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |  |
|  | 14111222016601-8 | Piatra split 8-31.5mm LA/30 | m3 | 0,0057 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 167 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu ( finisarea manuala a platformelor) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 168 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (amenajarea pavajului H=4cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800655-4 | Pavaj vibropresat tip Caramida, pentru trotuare (pavaj 4 cm) | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 169 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton C30/37,XF4,XC4;XD3 (instalarea bordurii mici BR 100x20x8 la trotuar) pe fundatie de beton C12/16 X0 | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2663102100000-12 | Beton C12/16 X0 | m3 | 0,0480 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2666122800325 | Bordura de dimensiuni BR 100x20x8 cm | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 170 |  | Beton C12/16 X0 (scade la norma DE11A) | m3 |  |  |  |
|  | 2663102100000-12 | Beton C12/16 X0 | m3 | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.17. Lucrari pentru singuranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |
| 171 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( SCM 1.35) | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |  |
|  | 2663102100000-12 | Beton C12/16 X0 | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2811106301794-002 | Stilp metalic confectionat industrial SCM 1.35 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 172 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900 | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2615107326105-9 | Indicatoare(А900) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 173 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700 | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2615107326105-7 | Indicatoare (В700) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 174 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B900 | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2615107326105-09 | Indicatoare (В900) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 175 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare neagra) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |  |
|  | 2430226109418-17 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 176 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 culoare rosie | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |