| Resistematizarea incaperilor blocului operational de la etajul 8 I.C.S. Oncologic din str. N. Testemiteanu 30, or. Chisinau (Bloc №1: Transa II) | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-9

Retele interioare de apa si canallizare (235/18/23-RAC)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpSD10A | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 20,00 |
| 2 | RpSD10B | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1" | buc | 20,00 |
| 3 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" - robinet de stropire | buc | 5,00 |
| 4 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, inclusiv a pieselor de legatura, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 85,00 |
| 5 | RpSE06A | Demontarea unui boiler avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 8,00 |
| 6 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative pentru lavuar sau chiuveta, avind diametru de 1/2" | buc | 16,00 |
| 7 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru dus | buc | 4,00 |
| 8 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor, inclusiv a pieselor de legatura, avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 29,00 |
| 9 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor, inclusiv a pieselor de legatura, avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 11,00 |
| 10 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 11 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox, inclusiv accesoriile | buc | 12,00 |
| 12 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete chirurgicale din fonta sau gresie ceramica, inclusiv accesoriile | buc | 13,00 |
| 13 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema de apa rece B1 |  |  |
| 14 | SD06A | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, avind diametrul de 1/2" PN20 | buc | 16,00 |
| 15 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie din inox, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, montata pe pereti din beton | buc | 4,00 |
| 16 | SA15B | Teava din polipropilena PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20*2.8 mm | m | 33,00 |
| 17 | AcA54A | Bransament compresiune PN20 40x1/2" | buc | 1,00 |
| 18 | AcA54A | Bransament compresiune PN20 32x1/2" | buc | 2,00 |
| 19 | AcA54A | Bransament compresiune PN20 25x1/2" | buc | 4,00 |
| 20 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 15,00 |
| 21 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 33,00 |
| 22 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 3,30 |
| 23 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 33,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistema de apa calda T3 |  |  |
| 24 | SD06A | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez FI-FI, avind diametrul de 1/2" PN20 | buc | 16,00 |
| 25 | SA15B | Teava din polipropilena PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20*2.8 mm | m | 33,00 |
| 26 | AcA54A | Bransament compresiune PN20 32x1/2" | buc | 1,00 |
| 27 | AcA54A | Bransament compresiune PN20 25x1" | buc | 5,00 |
| 28 | AcA54A | Bransament compresiune PN20 20x1" | buc | 1,00 |
| 29 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 15,00 |
| 30 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 33,00 |
| 31 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 3,30 |
| 32 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 33,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Sistema de canalizare menajera C1 |  |  |
| 33 | SB08C | Teava din polipropilena (PP-R) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 21,00 |
| 34 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla 45*) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
| 35 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla 87*30') din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 16,00 |
| 36 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot 87*30'), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 27,00 |
| 37 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot 30*), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 24,00 |
| 38 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla 11x50x110 mm 45*) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 7,00 |
| 39 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 4,00 |
| 40 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,00 |
| 41 | SC06A | Chiveta (cu un compartiment) din tabla inox AISI304 grosime minima 1.5 mm, avind teava de scurgere din material plastic | buc | 4,00 |
| 42 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru chiueta, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,00 |
| 43 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,10 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistema de apa calda T3 |  |  |
| 44 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea pina la 80 l si greutatea pina la 44 kg, montat pe console fixate in perete | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistema de canalizare menajera C1 |  |  |
| 45 | SC17A aplicativ | Lavoar aseptic din inox AISI 304 pentru un post de lucru (numai manopera) | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistema de apa calda T3 |  |  |
| 46 | pret furnizor | Preparator electric de apa calda V=50l, 230V in set cu filtrul alama tip Y si suspapa de suprapresiune | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistema de canalizare menajera C1 |  |  |
| 47 | pret furnizor | Lavoar aseptic din inox AISI 304 pentru un post de lucru - actionare prin senzor a bateriei medicale si a dispenserului de dezinfectant / sapun in urmatoarea componenta: 1. Spalator tip jgheab pentru montare pe perete, din inox AISI 304; suprafata cu finisaj lucios (tip oglinda), cu grosimea materialului de 1,5 mm, fara scurgere de preaplin. DIMENSIUNI: Latime: 710 mm / Inaltime: 755 mm / Adancime: 480 mm / Latimea bazinului: 650 mm / Adancimea bazinului: 300 mm (1 buc); 2. Baterie speciala pentru aplicatii medicale cu actionare prin senzor (1 buc); 3. Ventil termostatic amestec apa sanitara - pentru o temperatura constanta (1 buc); 4. Dispenser pentru sapun / dizenfectant cu actionare prin senzor (1 buc); 5. Bloc de prefiltrare mecanica a apei (1 set); 6. Capsula apa sterila pentru filtrare finala de tip MEDISAR 3 TP RAIN (1 buc); 7. Elemente de fixare a lavoarului aseptic de perete (1 set). | buc | 12,00 |

Elaborat

(semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.