Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri

Obiectul  Tractor multifuncțional și utilaje în cadrul proiectului „Spații verzi și drumuri mai sigure pentru Sîngereii Noi

Autoritatea contractantă   Primăria comunei Sîngereii Noi rl Sîngerei, str. Biruinței, 7

- Descriere generală. Informaţii

- Prezentul caiet de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel, încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile și cu cerințele prevăzute mai jos.

Caietul de sarcini face parte din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se efectuează achiziția.

Se solicită garanția de minim 36 luni pe toată durata proiectului „Spații verzi și drumuri mai sigure pentru Sîngereii Noi” cu deservirea tehnică a ofertantului în caz de defecțiuni nu din vina autorității contractante.

Distribuitorul de nisip să dispună de reglator (schimbător, difuzor) pentru răspîndirea materialului antiderapant  în toate părțile, utilizat numai  în gospodăriile comunle.

Se solicită (tractor și utilaje, cisterna 5 tone) echivalentul  de la producători din Canada, SUA, Italia, Turcia, Germania, Cehia, Austria, Franța, Polonia, Lituania, Coreea de Sud (în afară de China și Belarusi).

Tractor multifuncțional și utilaje:

Lotul 1„ Tractor multifuncțional și utilaje”

- Tractor

- Remorca 5 tone

- Lamă de zăpadă

- Încărcător frontal

- Căuș cu maxilar

- Distribuitor de nisip tractat

- Tocator cu braț pe bază de ciocane

Lotul 2 „Cisternă 5 tone cu pompă”

- Cisternă 5 tone cu pompă

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice potrivit criteriului

- Prețul cel mai scăzut

- Specificații tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 „Tractor multifuncțional și utilaje |  |  |  |
|  |  | Lista pozițiilor din lot |  |  |  |
|  |  | Tractor | buc | 1 | Stare: Nou Anul fabricației: 2022/2023 Putere motor: 95-130 CP, motorină Capacitate: 4300/4500 cc Transmisie sincronizata: 30F+15R Greutate tractor: 4000 kg 6500 kg Capacitate ridicare spate: 3500 -9000 kg Capacitate ridicare față: 3900 kg Dotat cu arbore priză spate: 4 valve hidraulice cu cuplare rapida Număr cilindri/aspirație: 4/ turbo încărcat și intercooler Viteza PTO: spate 540/540E/1000/1000E rpm., față-1000 Lungime: nu mai mic de 4500 mm, inaltime: nu mai mică de 2800 mm Latime: nu mai mică de 2000 mm Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanica Garanție: min. 36 luni |
|  |  | Remorca 5 tone |  | 1 | Remorcă pentru tractor cu frînă și amortizare hidraulică Compatibil cu tractorul propus Stare: Nou Condiţii specifice: pu transportarea materialelor, deșeurilor menajere și de construcții Perete armat, grosime 2,5 mm Ax din otel de calitate St-52 Completări: obloane suplimentare din metal. Descărcare: hidraulică în 3 părți Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 6000 -9000 kg Dimensiunile de gabarit : min 4200x2000x7500 Greutate: min 1700 kg Completare: frînă pneumatică Sistem amortizor cu 3 laturi Garanția: min. 36 luni |
|  |  | Lamă de zăpadă | buc | 1 | Stare nou. Compatibila cu tractorul propus. Dimensiuni, mm, lățime -2400/2500; înălțime - 795/ 895 Greutate, kg 390/450 Lățimea minimă de captare, mm 2500. Unghiul maxim , 30 grade. Garantie min. 36 luni. |
|  |  | Încărcător frontal | buc | 1 | Incarcator frontal Compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea de ridicare 4200/4600 mm, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg, Capacitate de încărcare la înălțime 1200/1600kg, Hidraulic, Sistem anti -șoc, Sistem de control al joystick -ului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare -montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal min 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 95 C.P. Garantie: min.36 luni |
|  |  | Căuș cu maxilar | buc | 1 | Stare nou. Cupa cu maxilar 0.8m3. Compatibila cu incarcatorul frontal si tractor. Garantie min. 36 luni. |
|  |  | Distribuitor de nisip tractat | buc | 1 | Stare nou, cu autoîncărcare, compatibil cu tractorul propus. Capacitate de transport -1500-1700 kg. Lățimea benzii prelucrate: 2,5-6 m. Sistemul hydraulic antrenat de stația hidraulica instalata pe şasiul remorcii. Dispozitiv de împrăștiere hidraulic și poate distribui pe o lîțime de 2,5m la 6 metri Vopsea, de tip smalț Compusa din două componente, poliuretan, rezistent la uzură Dimensiunile remorcii lungime / lățime / înălțime, minim 3600/1600/1800mm. Lucrează în diapazonul de viteză de la 5 la 40 km/oră Specific pentru gospodăria comunală. Garantie min. 36 luni. |
|  |  | Tocator cu braț pe bază de ciocane | buc | 1 | Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Dimensiuni generale tocător: - lățime: 2,2-2,5 m - lungime: 2,33-4,8 m Lățime de lucru: 1,4m-2,0 m; Diametru de tocare a lăstarului: 20 - 60 mm; Lățimea cuțitului: 105 mm; Număr de cuțite: 28; Tip cuțit: T ciocan (tip labă de gâscă) Număr de curele transmisie: 4; Viteză de lucru: 2 - 5 Km / oră; Viteză de deplasare: 25 - 35 Km / oră; Greutate proprie tocător: minim 680 Kg; Translație stânga / dreapta a brațului hidraulic; Înclinație a brațului de 60 ° sau 90 °; Garantie min.36 luni. |
| TOTAL lot. nr. 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 2 „Cisternă 5 tone cu pompă” |  |  |  |
| TOTAL lot. nr. 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Lista pozițiilor din lot |  |  |  |
|  |  | Cisternă 5 tone cu pompă | buc | 1 | Stare nou. Compatibila cu tractorul propus, cisterna cu pompa actionata de la priza de putere a tractorului capacitate 5000 litri. Furtun de absorbtie 6m-8 m, furtun de refulare 9m-10 m. Garantie min. 36 luni. |

- Definiţii

Definitiile utilizate in caietul de sarcini corespund legislatiei, standartelor si normativelor tehnice in vigoare.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele obligatorii la depunerea ofertei sunt specificate în SIA RSAP

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele obligatorii la depunerea ofertei sunt specificate în SIA RSAP

Primăria Sîngereii Noi                    Data „19” aprilie  2023