| Lucrari de reparatie capitala a blocului administrativ al IMSP Spitalul Raional Cahul | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 3-1

Centrala termica (SM)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 1 | pret de piata |  | Cazan pe gaze naturale Q=34,0 kW THERM 35 KD Thermona |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 43321212 |  | Cazan pe gaze naturale Q=34,0 kW THERM 35 KD Thermona |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 2 | pret de piata |  | Pompa de circulatie G=2,137 m3/h, H=5 m, N=0,13 kw, n=3700 rot/min Wilo Stratos 30/1-8 CAN PN10 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 443334433224332 |  | Pompa de circulatie G=2,137 m3/h, H=5 m, N=0,13 kw, n=3700 rot/min Wilo Stratos 30/1-8 CAN PN10 |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 3 | pret de piata |  | Pompa de circulatie G=0,674 m3/h, H=4 m, N=0,04 kw, n=4230 rot/min Stratos PICO 25/1-6 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 4433344332243321 |  | Pompa de circulatie G=0,674 m3/h, H=4 m, N=0,04 kw, n=4230 rot/min Stratos PICO 25/1-6 |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 4 | pret de piata |  | Vas de expansiune inchis cu membrana V=35 L, NG35 Reflex |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 31133444332 |  | Vas de expansiune inchis cu membrana V=35 L, NG35 Reflex |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 5 | pret de piata |  | Separator hidraulic Q=70 kW, d50 mm D150 mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 333113444433332 |  | Separator hidraulic Q=70 kW, d50 mm D150 mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 6 | pret de piata |  | Dozatoare proportionale cu bypass incorparat R 1/2",DOSAPHOS 250 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513206622159279 |  | Dosatoare proportionale cu by-pass incorparat R 1/2", DOSAPHOS 250 |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 7 | pret de piata |  | Regulator de presiune d25 (reductor) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 25132066221592793 |  | Regulator de presiune d25 (reductor) |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 8 | pret de piata |  | Filtru impuritari tip Y DN50 ,ARI-ARmaturen |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 54466673 |  | Filtru impuritati tip Y DN50 |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 9 | pret de piata |  | Filtru impuritari tip Y DN40 ,ARI-ARmaturen |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 5645667 |  | Filtru impuritati tip Y DN40 |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 10 | pret de piata |  | Filtru impuritari tip Y DN25 ,ARI-ARmaturen |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 64468 |  | Filtru impuritati tip Y DN25 |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 11 | pret de piata |  | Cos de fum D100 Thermona |  | set | 2,0000 |  |  |
|  | 67333891 |  | Cos de fum D100 Thermona |  | set | 2,0000 |  |  |
| 12 | pret de piata |  | Manometru cu indicarea presiunei ОБМ1 |  | buc | 13,0000 |  |  |
|  | 28479800014582 |  | Manometru cu indicarea presiunei ОБМ1 |  | buc | 13,0000 |  |  |
| 13 | pret de piata |  | Termomanometru cu indicarea presiunii TIM D80 Calor |  | buc | 7,0000 |  |  |
|  | 2847669800014583 |  | Termomanometru cu indicarea presiunii TIM D80 Calor |  | buc | 7,0000 |  |  |
| 14 | pret de piata |  | Termometru mecanic cu arc cu indicarea temperaturii П-4-240-140 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 28479800014583 |  | Termometru mecanic cu arc cu indicarea temperaturii П-4-240-140 |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 15 | pret de piata |  | Borna pentru montarea sondei de temperatura ЗКЧ-3-87 |  | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 655685555449450908 |  | Borna pentru montarea sondei de temperatura ЗКЧ-3-87 |  | buc | 9,0000 |  |  |
| 16 | pret de piata |  | Borna pentru montarea sondei de temperatura TM4-144-87 |  | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 6556835555449450908 |  | Borna pentru montarea sondei de temperatura TM4-144-87 |  | buc | 9,0000 |  |  |
| 17 | pret de piata |  | Rezervor pentru acumularea condensatului D400 H=600 mm (tabla zincata d=4 mm) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 655449450908 |  | Rezervor pentru acumularea condensatului D400 H=600 mm (tabla zincata d=4 mm) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare (ПЗ) * 1,2 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 18 | IA14A |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 36,0000 |  |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  | h-ut | 12,6000 |  |  |
| 19 | IA38A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 8,8000 |  |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  | buc | 32,0000 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 32,0000 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  | buc | 32,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,8800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 2,0800 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,2400 |  |  |
| 20 | IA32A |  | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 50L |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2811236832390 |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115827726 |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 21 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,2000 |  |  |
| 22 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control |  | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,6000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0540 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,1080 |  |  |
| 23 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda |  | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,2600 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0540 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,1080 |  |  |
| 24 | 11-02-001-01 |  | Regulator de presiune d25 (reductor) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,0300 |  |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  | kg | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |  |
| 25 | IA20A |  | Supapa de by-pass DN25 AVDO |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 533291315450400001 |  | Supapa de by-pass DN20 AVDO |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0300 |  |  |
| 26 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (robinet cu sfera DN50, Socla) |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 44287527742051006 |  | Robinet cu sfera DN50 ,Socla |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,1800 |  |  |
| 27 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (robinet cu sfera DN40, Socla) |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 44287544427742051006 |  | Robinet cu sfera DN40 ,Socla |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,3600 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,7200 |  |  |
| 28 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu sfera DN25 ,Socla) |  | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 28752742051004 |  | Robinet cu sfera DN25 ,Socla |  | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,1650 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,3520 |  |  |
| 29 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN40 ARI-ARmaturen) |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 4428752742075551007 |  | Supapa de sens DN40 ARI-ARmaturen |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,3000 |  |  |
| 30 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (supapa de sens DN25 ARI-ARmaturen) |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 287527420541008 |  | Supapa de sens DN25 ARI-ARmaturen |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,1280 |  |  |
| 31 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu element de drenare) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 287527420510082 |  | Robinet cu element de drenare |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0640 |  |  |
| 32 | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de D25mm ARI-ARmaturen |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 29131545000001 |  | Supapa de siguranta ARI-ARmaturen D25 mm |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0320 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0600 |  |  |
| 33 | IC24F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,5 |  | m | 15,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 25,5000 |  |  |
|  | 252121670140004443 |  | Teava din otel 57x3,5 |  | m | 15,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 2,5050 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 6,0150 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 1,3350 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,0750 |  |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  | buc | 4,5000 |  |  |
| 34 | IC24E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5 |  | m | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 17,4000 |  |  |
|  | 25212167010002 |  | Teava din otel 45x2,5 |  | m | 12,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,7040 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 3,9720 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,8640 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  | buc | 3,6000 |  |  |
| 35 | IC24C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 |  | m | 10,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 12,0000 |  |  |
|  | 252121006701000 |  | Teava din otel 32x2,0 |  | m | 10,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,8700 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,9800 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,0300 |  |  |
| 36 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  | m | 37,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,5500 |  |  |
| 37 | SF03A |  | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" |  | 10 m | 3,7000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,3700 |  |  |
| 38 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  | m | 37,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 2,2200 |  |  |
| 39 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava din otel zincata avind diametrul de 33,5x3,2 mm |  | m | 20,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 11,2000 |  |  |
|  | 2521216701550002 |  | Teava din otel zincata 33,5x3,2 mm |  | m | 20,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,7200 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,4800 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,7600 |  |  |
| 40 | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  | kg | 100,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 21,0000 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  | kg | 100,0000 |  |  |
| 41 | IC41C |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 2 1/2" - 4" (Reazem mobil DN50) |  | buc | 14,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,9600 |  |  |
|  | 3128735274260400033 |  | (Reazem mobil DN50) |  | buc | 14,0000 |  |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc | 14,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 14,0000 |  |  |
|  | 2874115893465 |  | Cartus pistol calibru 6,3 mm |  | buc | 14,0000 |  |  |
| 42 | IC41C |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 2 1/2" - 4" (Reazem mobil DN40) |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 3128735274442604000 |  | (Reazem mobil DN40) |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115893465 |  | Cartus pistol calibru 6,3 mm |  | buc | 4,0000 |  |  |
| 43 | IA18I |  | Tub manometric T14x2-20 |  | m | 5,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,4650 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2722103305566 |  | Tub manometric T14x2-20 |  | m | 5,0000 |  |  |
| 44 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu element de drenare D15 mm) |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 2875274420510082 |  | Robinet cu element de drenare D15 mm |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,3840 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si armaturi |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Lucrari de izolare |  |  |  |  |  |
| 45 | IzJ07C |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177 |  | m2 | 5,3500 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  | h-om. | 0,8560 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om. | 2,3005 |  |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund ГФ-,021 |  | kg | 0,8025 |  |  |
|  | 2430116104161 |  | Email alchidal БТ-177 |  | kg | 0,8025 |  |  |
| 46 | IzH40B |  | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm |  | m3 | 5,3500 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  | h-om | 50,4505 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,1650 |  |  |
|  | 10106221 |  | Rulou de pinza perforata "HPST" |  | m3 | 5,6758 |  |  |
|  | 2734113805578 |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  | kg | 6,0616 |  |  |
| 47 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip M2 , pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de ,40mm, |  | m2 | 5,3500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 5,6710 |  |  |
|  | 2682162611305 |  | Saltele vata minerala M125 |  | m2 | 5,5105 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  | kg | 2,0330 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg | 0,3478 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg | 0,2407 |  |  |
| 48 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata , fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare |  | m2 | 5,3500 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om. | 2,8194 |  |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla zincata |  | kg | 14,7446 |  |  |
| 49 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata , fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare |  | m2 | 5,3500 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 5,3660 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  | buc | 117,7000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de izolare |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (ПЗ) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |