| Renovarea turnurilor de apa si a conductelor de aductiune in s Lipoveni, com. Lipoveni, r. Cimislia | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-5-1

Platforma "B". Turnuri de apa V=25m3, H=15m 1buc Rezistenta

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Constructia turnului-остальная часть зем. работ находится в ГП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03A1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Растительный слой ) |  |  | 100 m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |  |
| 2 | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=4 (перемещение растительного грунта с площадки) |  |  | 100 m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
| 3 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II -котлован |  |  | 100 m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |  |
| 4 | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=2 (перемещение вынутого грунта на 10метров) |  |  | 100 m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
| 5 | TsC26A1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м -в пазухи |  |  | 100 m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,74 |  |  |
| 6 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
| 7 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (пазухи) |  |  | 100 m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 0,69 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 8 | TsC26A1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м -излишний грунт в обвалование |  |  | 100 m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
| 9 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
| 10 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (в насыпь) |  |  | 100 m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 11 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для обвалования) |  |  | 100 m3 |  | 2,53 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,69 |  |  |
| 12 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 417,57 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 44,26 |  |  |
| 13 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,53 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,78 |  |  |
| 14 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (устройство насыпи) |  |  | 100 m3 |  | 2,53 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,01 |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 6,17 |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 5,16 |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 6,12 |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 6,27 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 3,26 |  |  |
| 15 | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=4 (возвращение растительного грунта ) |  |  | 100 m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
| 16 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Fundamentul pentru turn |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) |  |  | 100m2 |  | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,36 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,02 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
| 18 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)-0,3м |  |  | m3 |  | 4,77 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,72 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 5,49 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
| 19 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 16,49 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om. |  | 23,91 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 4,12 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
| 20 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 42,98 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 44,05 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,45 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
| 21 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 124,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,23 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,37 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 127,61 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,68 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 1,25 |  |  |
| 22 | CA03J |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 25/20 (Bc 20/B 250) -fara cement, pietris, nesip, buldozer |  |  | m3 |  | 17,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,86 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...C25/20 |  |  | m3 |  | 17,98 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,26 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,98 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,41 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 1,38 |  |  |
| 23 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 178,56 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 33,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,79 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,79 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 178,56 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,89 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,43 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,68 |  |  |
| 24 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 16,49 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 28,03 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 18,63 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundamentul pentru turn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Constructia turnului |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | DB16F |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 9,62 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  |  | t |  | 0,68 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 26 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru drenaj) |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Petris |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 27 | AcA11C |  | Montarea ia tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (Pentru drenaj)-перфорированная |  |  | m |  | 0,30 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2521216701001 |  | Teava din polietilena д=160 мм (перфорированная) |  |  | m |  | 0,31 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
| 28 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu) |  |  | m3 |  | 3,96 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 4,55 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Petris |  |  | m3 |  | 5,19 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,92 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |  |
| 29 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala-pereu |  |  | m2 |  | 39,60 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 3,56 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,12 |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  |  | t |  | 2,81 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
| 30 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 1,0 cm cu asternere manuala-minus 1/3 |  |  | m2 |  | -39,60 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | -3,56 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | -0,12 |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  |  | t |  | -2,81 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | -0,32 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | -0,34 |  |  |
| 31 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 1,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,57 |  |  |
| 32 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%) |  |  | 100m2 |  | 1,10 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 5,30 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 0,79 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia turnului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Camin si comanda si control |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах) |  |  | 100 m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,71 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
| 34 | TsA18A1 |  | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка) |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |
| 35 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip -pat de nesip t=100mm) |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 36 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana -fara beton |  |  | m3 |  | 1,05 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,09 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,03 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C15 |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,94 |  |  |
| 37 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 38 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331522 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,31 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 39 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 40 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ7-3 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 41 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 42 | Pret de piata |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 20,80 |  |  |
|  | 27775276309886 |  | Consumul dfe metale pentru consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 20,80 |  |  |
| 43 | Pret de piata |  | Scari drepte gata confectionate metalice |  |  | kg |  | 17,60 |  |  |
|  | 2811236305700 |  | Scari metalice gata confectionate |  |  | kg |  | 17,60 |  |  |
| 44 | AcF01A |  | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2513730000000 |  | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. |  |  | kg |  | 10,50 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 0,42 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2430226102460 |  | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2873146311532 |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 45 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 M200.. (pentru suportului di camine |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa C12/15 |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 46 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,05 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
| 47 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest) |  |  | m2 |  | 0,25 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 48 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 10,74 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 18,26 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 12,14 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 49 | Pret de piata |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 28752742000010 |  | Capac cu rama тип "Л" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 50 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка) |  |  | 100 m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 51 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,94 |  |  |
| 52 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu) |  |  | m3 |  | 0,64 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,74 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Petris |  |  | m3 |  | 0,84 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 53 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala( |  |  | m2 |  | 5,34 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  |  | t |  | 0,38 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin si comanda si control |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Scara monolita Л1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  |  | 100m2 |  | 0,07 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
| 55 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
| 56 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 16,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 16,80 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,80 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,80 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,28 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,60 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 57 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere-сетка д=6Аlll |  |  | kg |  | 38,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 39,77 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,82 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
| 58 | CA03E2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) |  |  | m3 |  | 1,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 547,82 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,17 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 1,09 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,47 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara monolita Л1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia turnului-остальная часть зем. работ находится в ГП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea turnului h-15m V-25 m3 -1buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | M1A02E |  | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone |  |  | t |  | 3,02 |  |  |
|  | 8283010021000 |  | Electronist |  |  | h-om |  | 18,12 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 181,53 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,19 |  |  |
|  | 2710703518138 |  | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 |  |  | kg |  | 11,48 |  |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 2,57 |  |  |
|  | 2874115822489 |  | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 |  |  | buc |  | 17,06 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 17,06 |  |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 2,90 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 12,93 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 2,99 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea turnului h-15m V-25 m3 -1buc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Procurarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Pret de piata |  | Turnului "Rojnovshii" h(cтвола)-15m V-25m3 с наружной и внутренной покраской и гидороизоляцией в соответствии с проектом |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 334 |  | Turnului "Rojnovshii" h=15 (ствола) m V=25m3 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Procurarea utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |