| Forarea sondei arteziene in s. Vadul Rascov, r-nul Soldanesti. | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Forarea sondei arteziene

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. LUCRARI DE FORAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Forarea sondei arteziene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | FjH03C |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB-3A3 Material marunt=1,05 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | FjH01B |  | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 |  |  | m3 |  | 2,88 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | FjB03C |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190 mm |  |  | m |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | FjB03E |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | FjB03G |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=190 mm |  |  | m |  | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | FjF01A |  | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatia URB-3A3 hidraulica |  |  | operatie |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | FjB03C |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=244.5 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 |  |  | m |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | FjB03E |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=244.5 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | FjB03G |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. Largirea gaurei sondei d=244,5 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 |  |  | m |  | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Preturi de achizitie |  | Procurarea tevilor de tubaj din PVC DN160 R10 |  |  | m |  | 20,50 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Preturi de achizitie |  | Procurarea tevilor de tubaj din PVC pentru filtru DN160 R10 |  |  | m |  | 27,00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | FjD03C |  | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executata cu instalatie URB-3A3 hidraulica (filtru in fante) |  |  | m |  | 27,00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | FjD02C |  | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatia URB-3A3 hidraulica |  |  | m |  | 20,50 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | FjD04A |  | Introducerea dopului de lemn la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica la adincimea de 14.5 m |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | FjF03A |  | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatia URB-3A3 hidraulica intervalul 14-0 m. Dop de ciment 2 m. |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | FjB03E |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Frezarea dopului de lemn si ciment 3 m. |  |  | m |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | FjF04B |  | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatia URB-3A3 hidraulica |  |  | m |  | 47,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | FjF05B |  | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatia URB-3A3 hidraulica |  |  | m |  | 27,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Pret de achizitie |  | Procurarea tevilor de ridicare a apei d=57x4 mm |  |  | m |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | AcA06C |  | Montarea in tevile DN160 R10 a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 57x4 mm, inclusiv mufele de insurubare |  |  | m |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Forarea sondei arteziene Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Statia subterana de distribuire la sonda arteziana pina la 12 m3/ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | RpAcA27A |  | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CA01B2 |  | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CA03B3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01 |  |  | m3 |  | 1,69 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (2 inele si un capac din beton armat) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | AcF02A |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton |  |  | m |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | RpCU05C |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura (supapa de presiune) din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | IzD07C |  | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei |  |  | m2 |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CN01A |  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | AcE07B |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | VB28A |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Statia subterana de distribuire la sonda arteziana pina la 12 m3/ora Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | FjE03B |  | Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric |  |  | ora |  | 72,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de punere in productie a sondei arteziene Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total LUCRARI DE FORAJ Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 07-04-030-01 |  | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "4SR6/23" (Resurse doar manopera h-om si utilajul h-ut, restul se exclud) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,01 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | RpEB06A |  | Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de pina la 18,5 kw |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | RpED15C |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol VPP-4 |  |  | m |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | AcB03D |  | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm Mat. marunte si montaj (grund miniu plumb, fuior de cinepa, cirpe de sters etc.)=1,00 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Procurarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Pret de achizitie |  | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca 4SR6/23 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Pret de achizitie |  | Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Pret de achizitie |  | Procurarea panoului de dirijare "ADE-COS-0.5-10/40" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Achizitii de depozitare |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Procurarea utilajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Forarea sondei arteziene in s. Vadul Rascov, r-nul Soldanesti. | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse №

Forarea sondei arteziene

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om |  |  |  |
| 3. | 7123010010200 | Betonist | h-om |  |  |  |
| 4. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om |  |  |  |
| 5. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om |  |  |  |
| 6. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  |  |  |
| 7. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  |  |  |
| 8. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  |  |  |
| 9. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  |  |  |
| 10. | 7212030022750 | Sudor electric | h-om |  |  |  |
| 11. | 8113020070100 | Sondor | h-om |  |  |  |
| 12. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  |
| 14. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1212121212121 | Apa | m3 | 45,88 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1224565456 | Fitinguri din fonta d=60 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 3. | 134564 | GPS-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 4. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,62 |  |  |
| 5. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,72 |  |  |
| 6. | 1422102205525 | Bentonita macinata activata | kg | 921,60 |  |  |
| 7. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,10 |  |  |
| 8. | 2513736621533 | Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658 | m | 9,00 |  |  |
| 9. | 2521216701000 | Teava din otel d.57x4 mm, GOST 633-80 t. 47-15-30 | m | 25,00 |  |  |
| 10. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 573,50 |  |  |
| 11. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 266,40 |  |  |
| 12. | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 3,00 |  |  |
| 13. | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,00 |  |  |
| 14. | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 2,00 |  |  |
| 15. | 2735725900951 | Electrozi sudura Fox CM 9 KB (IMPORT) D=3,25 mm | kg | 0,69 |  |  |
| 16. | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 30,00 |  |  |
| 17. | 281123631052014 | Dop de lemn | buc | 1,00 |  |  |
| 18. | 28741100007 | Piulita M 16 | kg | 0,50 |  |  |
| 19. | 2874117300001 | Vana fonta d=50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 20. | 2874117300002 | Flansa de otel d=50 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 21. | 2874117300003 | Cot de otel d=57 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 22. | 2874117300004 | Manometru MTP-100 PN 1.6 | buc | 1,00 |  |  |
| 23. | 2874117300005 | Robinet cu 3 treceri b/z d=15 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 24. | 2874117300006 | Buloane 16 | kg | 1,00 |  |  |
| 25. | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,00 |  |  |
| 26. | 287527440 | Racord d. 57x3,01 0,15 m | buc | 1,00 |  |  |
| 27. | 287527440010 | Racord 57x3,01 0,25 m | buc | 2,00 |  |  |
| 28. | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura | buc | 1,00 |  |  |
| 29. | 2952127244344 | Sape foraj cu insertie widia d=244.5 mm | buc | 0,32 |  |  |
| 30. | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=190 mm | buc | 0,70 |  |  |
| 31. | 3000009135 | Pompa arteziana marca 4SR6/23 | buc | 1,00 |  |  |
| 32. | 3130164801234 | Cablu electric din cupru pentru instalatii fixe si miniere VPP-4 | m | 100,00 |  |  |
| 33. | 3320634625000 | Contor de apa "B Meters" SM. Dn 50 | buc | 1,00 |  |  |
| 34. | 424255548 | Panou de dirijare "ADE-COS-0.5-10/40" | buc | 1,00 |  |  |
| 35. | 6377778 | Deflector | buc | 1,00 |  |  |
| 36. | 6559585767 | Supapa de presiune d=50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 37. | 676899991 | Tevi pentru tubaj din PVC DN160 R10 | m | 20,50 |  |  |
| 38. | 6768999910 | Tevi pentru tubaj din PVC pentru filtru DN160 R10 | m | 27,00 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut | 8,18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 040103 | Electrocentrale mobile 30 kW | h-ut | 72,00 |  |  |
| 3. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,92 |  |  |
| 4. | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3 | h-ut | 119,17 |  |  |
| 5. | 2952270002989 | Instalatie de carotaj electric | h-ut | 8,00 |  |  |
| 6. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,40 |  |  |
| 7. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,22 |  |  |
| 8. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,65 |  |  |
| 9. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,84 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total |  |  | Lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Intocmit |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificat |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |