Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Amenajarea unor portiuni ale terenurilor municipale, in interes public, nr. Cad. 0100308.295, 0100308.297 din mun. Chisinau, sec. Ciocana, str. Vadul lui Voda |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare (PG, pl.) |  |  |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (BR100.30.15) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |  |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (BR100.20.8) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |  |  |
| 3 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (S=689.0m2, h=3,5cm) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
| 4 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare in auto materiale demontate) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |  |
| 5 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (materiale in urma demontarilor: asfalt+prefabricate la depozit sau uzina de prelucrare) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |  |
| 6 |  | Valoarea si cantitatea meterialelor reutilizabile in urma demontarii, urmeaza a fi determinate prin acte de constatare confirmate de beneficiar si antreprenor | - |  |  |  |
|  |  | 2. Sistematizarea verticala |  |  |  |  |
| 7 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (saparea albiei sub accese) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 |  |  |
| 8 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 |  |  |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura de pamint) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 10 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 |  |  |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare in auto sol de prisos) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 12 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | 3. Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Pavaj tip ,,Caramida" 0,2x0,1x0,1m (S=80,1m2) |  |  |  |  |
| 14 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (strat de fundatie din amestec de piatra concasata-prundis de riu si nisip, h=150mm) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2653102000001 | Amestec optimal din agregate - amestec de piatra concasata-prundis de riu si nisip | m3 | 1,0080 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2320 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |  |
| 15 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie din piatra sparta, h=20cm) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 16 | DE18A kman,mec=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton vibro-presat 100x200mm, tip ,,Caramida" 50buc/m2, h=100mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800660 | Placi din beton vibro-presat pentru trotuare tip ,,Caramida" 200x100x100mm | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
|  |  | 3.2. Pavaj tip ,,Caramida" 200x100x60mm (S=1002.6m2) |  |  |  |  |
| 17 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (h=10cm) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |  |
| 18 | DI112 k=2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,0145 |  |  |
| 19 | DE18A kman,mec=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton tip ,,Caramida" culoare Alb, dim.200x100x60mm, 50buc/m2) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800661 | Placi din beton vibro-presat pentru trotuare tip ,,Caramida" 200x100x60mm culoare Alb | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
| 20 | DE18A kman,mec=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton tip ,,Caramida" culoare Gri, dim.200x100x60mm, 50buc/m2) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800662 | Placi din beton vibro-presat pentru trotuare tip ,,Caramida" 200x100x60mm culoare Gri | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
| 21 | DE18A kman,mec=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton tip ,,Caramida" culoare Gri Inchis, dim.200x100x60mm, 50buc/m2) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800663 | Placi din beton vibro-presat pentru trotuare tip ,,Caramida" 200x100x60mm culoare Gri Inchis | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
| 22 | DE18A kman,mec=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton 200x100x60mm, pavaj ,,tactil" 50buc/m2) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800659 | Placi din beton 200x100x60mm (pavaj tactil) pentru trotuare | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
|  |  | 3.3. Pavaj tip ,,Bruc 8" g=80mm (S=112.7m2) |  |  |  |  |
| 23 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (h=5cm) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1740 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |  |
| 24 | DI112 k=7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,0145 |  |  |
| 25 | DE18A kman,mec=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton vibro-presat, tip ,,Bruc 8"), dimensiuni mici, h=80mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800665 | Placi din beton vibro-presat, pentru trotuare tip ,,Bruc 8" g=80mm, Gri inchis | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
|  |  | 3.4. Beton asfaltic (S=463,5m2) |  |  |  |  |
| 26 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (strat de fundatie din amestec de piatra concasata-prundis de riu si nisip, h=150mm) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2653102000001 | Amestec optimal din agregate - amestec de piatra concasata-prundis de riu si nisip | m3 | 1,0080 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2320 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |  |
| 27 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie din piatra sparta, h=30cm) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 28 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,7 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 2413370001041 | Emulsia bituminoasa | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 29 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - BAD22.4 | m2 |  |  |  |
|  | 71290401010110 | Asfaltator | h-om. | 0,0600 |  |  |
|  | 1111000100005 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari - BAD22.4 50/70 SM EN 13108-1 | t | 0,1410 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |  |
| 30 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,3 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 2413370001041 | Emulsia bituminoasa | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 31 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - BAR16 | m2 |  |  |  |
|  | 71290401010110 | Asfaltator | h-om. | 0,0500 |  |  |
|  | 1111000100008 | Mixtura asfaltica praparata la cald - BA16 50/70 | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  |  | 3.5. Beton asfaltic - reparatie accese pietonale (S=257,5m2) |  |  |  |  |
| 32 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (h=10cm) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1740 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 33 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0,7 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 2413370001041 | Emulsia bituminoasa | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 34 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala - BAR16 (h=5cm) | m2 |  |  |  |
|  | 71290401010110 | Asfaltator | h-om. | 0,1200 |  |  |
|  | 1111000100008 | Mixtura asfaltica praparata la cald - BA16 50/70 | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |  |
|  |  | 3.6. Borduri |  |  |  |  |
| 35 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm - bordura tip BR1000x300x150mm | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 0,0530 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
| 36 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - bordura tip BR1000x200x80mm | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 0,0480 |  |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x200x80mm | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
| 37 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - bordura tip 500x200x40mm | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 0,0480 |  |  |
|  | 2666122800326 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x200x40mm | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |  |
|  |  | 3.7. Amenajari decorative |  |  |  |  |
| 38 | TsH191A k=0.5 | Amenajarea parcelelor mici de sol, grosimea stratului, cm: 10 (Pietris decorativ, h=50mm) | 100m2 |  |  |  |
|  | 931006001992 | Piesagist-floricultor | h-om | 9,9000 |  |  |
| 39 | pret de piata | Marmura alb-sura (45kg/m2 in strat de 3cm) | kg |  |  |  |
|  | 1421102200057 | Pietris alb decorativ - marmura alb-sura | kg | 1,0000 |  |  |
| 40 | TsH191A k=0.5 | Amenajarea parcelelor mici de sol, grosimea stratului, cm: 10 (Aranjament pentru gradina din scoarta decorativa, h=50mm) | 100m2 |  |  |  |
|  | 931006001992 | Piesagist-floricultor | h-om | 9,9000 |  |  |
| 41 |  | Scoarta decorativa | m3 |  |  |  |
|  | 1111000100009 | Scoarta decorativa | m3 | 1,0300 |  |  |
|  |  | 4. Inverzirea |  |  |  |  |
| 42 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcare pamint vegetal din depozit) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |  |
| 43 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 44 | TsH05A k=0.5 | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (in grosime de 5cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 |  |  |
| 45 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |  |
| 46 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |  |
| 47 | TsH238B | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6200 |  |  |
| 48 | TsH225B | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - plante in ghiveciuri, diametru pana la 100 mm | 1000 buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6300 |  |  |
| 49 | TsH30D | Plantarea plantelor perene cu balot in teren - tip Festuca Glauca Azurit 20-30cm | 100 buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,0500 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 32,2800 |  |  |
|  | 1111000100013 | Plante florare perene tip Festuca Glauca Azurit 20-30cm | buc | 104,0000 |  |  |
|  | 2010102906996 | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm | m | 1,9800 |  |  |
|  | 2112307324962 | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri | kg | 14,8500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,9900 |  |  |
| 50 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0700 |  |  |
| 51 | TsH226C | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbusti cu balot | 100 buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6400 |  |  |
| 52 | TsH25A | Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbusti, trandafiri si buxus forme (exclusiv cost arbusti) | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 1,2600 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
| 53 |  | Pinus mugo Wintersonne | buc |  |  |  |
|  | 1111000100061 | Pinus mugo Wintersonne | buc | 1,0400 |  |  |
| 54 |  | Picea glauca Alberta Globe 15-20cm | buc |  |  |  |
|  | 1111000100062 | Picea glauca Alberta Globe 15-20cm | buc | 1,0400 |  |  |
| 55 |  | Picea glauca Conica 40-50cm | buc |  |  |  |
|  | 1111000100063 | Picea glauca Conica 40-50cm | buc | 1,0400 |  |  |
| 56 |  | Ligustrum Ovalifolium C3 80-100cm | buc |  |  |  |
|  | 1111000100064 | Ligustrum Ovalifolium C3 80-100cm | buc | 1,0400 |  |  |
| 57 |  | Forsythia intermedia Goldzauber | buc |  |  |  |
|  | 1111000100065 | Forsythia intermedia Goldzauber | buc | 1,0400 |  |  |
| 58 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0700 |  |  |
| 59 | TsH25B | Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm (exclusiv cost arbori) | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0400 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,8300 |  |  |
|  | 2710503805449 | Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889 | kg | 1,8800 |  |  |
|  | 2010102900565 | Lemn rotund cons. nec. stej. L=1 m D1=min9 cm D2=max18 S 4342 | m3 | 0,0540 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 1725127333925 | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime | m2 | 0,3000 |  |  |
| 60 |  | Acer negundo Kelly's Gold | buc |  |  |  |
|  | 1111000100005 | Acer negundo Kelly's Gold | buc | 1,0300 |  |  |
| 61 |  | Castan Aesculus glabra October Red | buc |  |  |  |
|  | 1111000100006 | Castan Aesculus glabra October Red | buc | 1,0300 |  |  |
| 62 |  | Acer rubrum October Glory 160-180cm | buc |  |  |  |
|  | 1111000100007 | Acer rubrum October Glory 160-180cm | buc | 1,0300 |  |  |
| 63 |  | Tamarix tetrandra | buc |  |  |  |
|  | 1111000100008 | Tamarix tetrandra | buc | 1,0300 |  |  |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 25/23

Iluminat electric exterior

(formular desfăşurat)

Intocmit in preturi 16.01.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Volume pentru lucrarile de constructie si montaj |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsA17C3 | Sapatura manuala de pamint, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1m, adincime < 2,5 m, teren foarte tare | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2500 |  |  |
| 2 | TsA17C3 | Sapatura manuala de pamint, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1m, adincime < 2,5 m, teren foarte tare (groapa pentru pilon ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2500 |  |  |
| 3 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 142110 | Nisip pentru umplutura | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 4 | TsD19C | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare | m3 |  |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 3,7100 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 5 | TsC03F3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus ) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,2300 |  |  |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 8 | TsA17C3 | Sapatura manuala de pamint, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1m, adincime < 2,5 m, teren foarte tare (groapa sondaj) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2500 |  |  |
| 9 | TsD19C | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare,(groapa sondaj ) | m3 |  |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 3,7100 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de desfacere b=0.5m si restabilire trotuar b=1.0m |  |  |  |  |
| 10 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la trotuar | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |  |
| 11 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
| 12 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 29525256 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
| 13 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(beton asfaltic+pietris) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |  |
| 14 | TsI51C1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0986 |  |  |
| 15 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 16 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=10cm | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 17 | DB20A | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 3,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,0720 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | 1.1.3. Lucrari de desfacere b=0.5m si restabilire a partii carosabile a strazii b=1.0m |  |  |  |  |
| 18 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |  |
| 19 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
| 20 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 29525256 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
| 21 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcarea asf+pietris) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |  |
| 22 | TsI51C1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0986 |  |  |
| 23 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 24 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris negru, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=10cm | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 14111222 | Piatris negru h=10cm | m3 | 1,2700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 25 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=25cm, | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 26 | DB16E k=2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica (h=5cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0590 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0033 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0033 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0033 |  |  |
| 27 | DB19F k=2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (h=10cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1180 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 28 | RpEN01A | Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,4900 |  |  |
| 29 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 30 | 33-01-018-3 | Montarea stilpilor din otel autoportanti LEA 35-330 kV, cu helicoptere, masa pina la 2 t | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,8500 |  |  |
|  | 030201 | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t | h-ut | 1,4800 |  |  |
|  | 400311 | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) | h-ut | 0,4400 |  |  |
| 31 |  | Pilon l=4m, Elmos HD-0014 | buc |  |  |  |
|  | 3214 | Pilon l=4m, Elmos HD-0014 | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 |  | Fundatie pentru piloni | buc |  |  |  |
| 33 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30,XC2 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663125 | Beton C25/30,XC2 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 34 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 35 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
| 37 | 21 | Caramida | buc |  |  |  |
|  | 8825 | Caramida | buc | 1,0000 |  |  |
| 38 | AcA11B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-110 mm (avind diametrul de 110x6.3 mm PE80) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,1400 |  |  |
|  | 110 | Teava din polietilena 110x6.3mm | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2523156715000 | Manson cu flanse din PE | buc | 0,0170 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 1,0200 |  |  |
| 39 | AcA11A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 63-75 mm(avind diametrul de 63 mm teava gofrata) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,9700 |  |  |
|  | 1425 | Teava gofrata 63mm | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2523156715000 | Manson cu flanse din PE | buc | 0,0170 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,9500 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 40 |  | Комплект крепления металлокорпуса к столбу монтажной полосой УКК-0-125 | buc |  |  |  |
|  | 14256 | Комплект крепления металлокорпуса к столбу монтажной полосой УКК-0-125 | buc | 1,0000 |  |  |
| 41 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 А,(ЩРН-12з-0 У2) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,2300 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,1900 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 18,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 3,1900 |  |  |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare,(DIN рейка-14buc, BA47-29-3P-16A-1buc) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 43 |  | DIN рейка 5*15 (14buc) | m |  |  |  |
|  | 256 | DIN рейка 5*15 (14buc) | m | 1,0000 |  |  |
| 44 | MsCF15A | Incercarea panourilor metalice sau dulapurilor metalice | buc |  |  |  |
|  | 7245080020559 | Electrician automatizare | h-om | 17,0000 |  |  |
|  | 34105400048031 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 1,1000 |  |  |
| 45 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3400 |  |  |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 46 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6200 |  |  |
|  | 3150155102334 | Tuburi flourescente 60 W | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 3120355106598 | Starter 40 W | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 3140217305033 | Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm | buc | 0,3300 |  |  |
| 47 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 48 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 49 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 50 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,7500 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,7500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 |  |  |
| 51 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
| 52 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,2200 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
| 53 |  | Cablu АПвБбШп 5*16-1 | m |  |  |  |
|  | 35 | Cablu АПвБбШп 5*16-1 | m | 1,0000 |  |  |
| 54 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 (502К016/S,502К016/S,WCSM33/8) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,7300 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 55 | 1-417 | Термоусаживаемая перчатка 502К016/S | buc |  |  |  |
|  | 1-417 | Термоусаживаемая перчатка 502К016/S | buc | 1,0000 |  |  |
| 56 | 1-416 | Изоляционая трубка 502К016/S | buc |  |  |  |
|  | 1-416 | Изоляционая трубка CGPT18/6-0 | buc | 1,0000 |  |  |
| 57 | 1-415 | Герметизирующая трубка WCSM33/8 | buc |  |  |  |
|  | 1-415 | Герметизирующая трубка WCSM33/8 | buc | 1,0000 |  |  |
| 58 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. GPC60x60 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3900 |  |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 300,0000 |  |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,8800 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,8800 |  |  |
| 59 | 1-418 | Защитный профиль из ПВХ GPC60x60 L2750 | buc |  |  |  |
|  | 1-418 | Защитный профиль из ПВХ GPC60x60 L2750 | buc | 1,0000 |  |  |
| 60 | 1-403 | Кабельный ремешок СSL350 | buc |  |  |  |
|  | 1-496 | Кабельный ремешок CSL350 | buc | 1,0000 |  |  |
| 61 | 1-414 | Механический соединитель НEL6893ZAK | buc |  |  |  |
|  | 1-414 | Механический соединитель HEL6893ZAK | buc | 1,0000 |  |  |
| 62 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2(КТк 55/25) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,7300 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 63 |  | Капа термоусаживаемая КТк 55/25 | buc |  |  |  |
|  | 2525 | Капа термоусаживаемая КТк 55/25 | buc | 1,0000 |  |  |
| 64 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,0500 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0004 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 3,7100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 65 |  | Manson terminal КВ(Н)тп3*16/25 UZM-BIK1-NVN3-1625SZ | buc |  |  |  |
|  | 578 | Manson terminal КВ(Н)тп3*16/25 UZM-BIK1-NVN3-1625SZ | buc | 1,0000 |  |  |
| 66 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0030 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
| 67 |  | Клема силовая вводная КСВ 16-95 желто-зеленая EKF PROxima plc-kvs-16-95-y-green | buc |  |  |  |
|  | 568 | Клема силовая вводная КСВ 16-95 желто-зеленая EKF PROxima plc-kvs-16-95-y-green | buc | 1,0000 |  |  |
| 68 |  | Клема силовая вводная КСВ 16-95 серая EKF PROxima plc-kvs-16-95-y-grey | buc |  |  |  |
|  | 5628 | Клема силовая вводная КСВ 16-95 серая EKF PROxima plc-kvs-16-95-y-grey | buc | 1,0000 |  |  |
| 69 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2(УКПТ 130/30) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,7300 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 70 |  | Уплатнитель кабельного прохода термоусаживаемый УКПТ 130/30 | buc |  |  |  |
|  | 32 | Уплатнитель кабельного прохода термоусаживаемый УКПТ 130/30 | buc | 1,0000 |  |  |
| 71 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,2400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,2400 |  |  |
| 72 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
| 73 |  | Кабель КГ3*2,5 -0,66 | m |  |  |  |
|  | 124 | Кабель КГ3*2,5 -0,66 | m | 1,0000 |  |  |
| 74 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |  |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,2070 |  |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |  |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |  |  |
| 75 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |  |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,3000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,3000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |  |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 76 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,6000 |  |  |
|  | 3130134828292 | Conductor AF 750 1x6 | m | 0,5000 |  |  |
|  |  | 3. utilaj |  |  |  |  |
| 77 |  | Dulap de distributie ЩРН-12з-0 У2 | buc |  |  |  |
|  | 624 | Dulap de distributie ЩРН-12з-0 У2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 78 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/B16А | buc |  |  |  |
|  | 82 | Intrerupator automat BA47-29/3P/B16А | buc | 1,0000 |  |  |
| 79 |  | Intrerupator automat BA47-29/2P/B6А | buc |  |  |  |
|  | 822 | Intrerupator automat BA47-29/2P/B6А | buc | 1,0000 |  |  |
| 80 |  | Corp de iluminat Elmos HD-Y004 60W LED4000K IP65 6600 | buc |  |  |  |
|  | 67 | Corp de iluminat Elmos HD-Y004 60W LED4000K IP65 6600 | buc | 1,0000 |  |  |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsH80B | Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg (banca de parc) | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6300 |  |  |
| 2 | TsH80A | Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (Urna de gunoi tip ,,Ghiveci Industrial" din beton 400x400x700mm) | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2700 |  |  |
| 3 | TsH80A | Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (Ghivece pentru flori din beton 1000hx400x400mm) | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2700 |  |  |
| 4 | TsH80A | Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (Ghivece pentru flori din beton 300hx300x900mm) | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2700 |  |  |
| 5 | TsH80B k=10 | Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg (Set banca din 10 elemente din beton) | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6300 |  |  |
| 6 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (placi de pavaj 40x40x6cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 2661112800654 | Placi de trotuare din beton prefabricat 40x40x6cm | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 2651122100023 | Ciment portland | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare | m3 | 0,0560 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0230 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 7 | Decorstone.md | Banca de parc 2000x450x450H din beton cu lemn cu speteaza | buc |  |  |  |
|  | banca 1 | Banca de parc cu speteaza 2000x450x450H din beton, metal si stejar (Urban'22) | buc | 1,0000 |  |  |
| 8 | - // - | Urna de gunoi din beton 400x400x700h (tip ,,Ghiveci Industrial") | buc |  |  |  |
|  | urna | Urna de gunoi tip ghiveci ,,Industrial" 400x400x700mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 9 | - // - | Ghiveci pentru flori din beton 1000hx400x400mm (tip ,,Ghiveci Industrial") | buc |  |  |  |
|  | ghiveci 1 | Ghiveci tip ,,Industrial" 400x400x1000mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 10 | - // - | Ghiveci pentru flori din beton 300hx300x900mm (tip ,,Ghiveci Industrial") | buc |  |  |  |
|  | ghiveci 2 | Ghiveci tip ,,Industrial" 300hx300x900mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 11 | - // - | Banca din beton ,,Star" (setul compus din 10 elemente) | set |  |  |  |
|  | banca 2 | Banca de parc din beton ,,Star" - 10elemente | set | 1,0000 |  |  |