Anexa nr. 1 la Anunțul de participare

CERINȚE OBLIGATORII

pentru prestarea serviciilor transport date „100/100 Mbps 3 IP”

pentru oficiile teritoriale ale Agenției Servicii Publice,

indicate în lotul nr. 1

- Parametrii tehnici:

  - Operatorul economic, ulterior în calitate de Prestator, va înainta oferta comercială cu privire la prestarea (conectarea) serviciilor transport date pentru 45 oficii teritoriale ale Agenției Servicii Publice, în conformitate cu adresele localităților indicate în Tabelul nr. 1.

  - Prestarea serviciilor se va asigura doar prin intermediul tehnologiilor de conexiune fixă - Fibră Optică. Cerinţa respectivă se referă atât la furnizarea serviciilor nemijlocit Agenției Servicii Publice („ultima milă”), cât şi la reţeaua de distribuţie a Prestatorului.

  - Parametrii serviciilor:

| Denumirea serviciilor | Caracteristicile tehnice, cerinţe | Cantitatea/ volumul |
| --- | --- | --- |
| Servicii transport date | - Viteză de acces resurse MDIX (download/upload): 100/100 Mbps, trafic nelimitat; - Alocarea a 3 IP adrese publice fixe (2 IP pe conexiunea principală, 1 IP pe conexiunea de backup); - Round Trip Time admis < 10 ms (pentru trafic MDIX); - Packet loss maxim admis < 0.5%. | 45 (conform Tabelului nr.1) |

  - Prestatorul va asigura la fiecare dintre cele 45 conexiuni de bază, indicate în Tabelul nr. 1, câte o conexiune alternativă (este preferabilă utilizarea fibrei optice) de rezervă (backup), cu următorii parametri: MDIX trafic - nelimitat, viteza de acces la resurse MDIX – minim 10/10 Mbps (download/upload).

  - Prestatorul va asigura echipamentul activ (router, switch, mediaconvertor etc.) şi componentele pasive (cabluri, conectoare etc.), necesare pentru conectarea serviciilor la echipamentul telecomunicațional al Agenției Servicii Publice (router), care este instalat în încăperea tehnologică pe adresele indicate. Prețul echipamentului trebuie să fie inclus în prețul serviciilor.

  - Prestatorul va realiza conexiunile permanente cu echipamentul telecomunicațional al Agenției Servicii Publice, interfața de conexiune - port Ethernet (RJ45).

- Condiții de prestare:

  - Prestarea serviciilor se va asigura 24/24 ore, 7 zile pe săptămână.

  - Disponibilitatea lunară a serviciilor - minim 99,5 %.

Disponibilitatea se calculează ca raport procentual dintre perioada de funcţionare a serviciilor în timpul lunii şi perioada totală de timp din luna respectivă. Se consideră indisponibilitate a serviciului şi perioada în care acesta nu funcţionează la parametrii necesari.

  - Orar permanent pentru preluarea solicitărilor de intervenţie şi acordarea asistenţei tehnice şi serviciilor: 17 ore pe zi (6:00 - 23:00), 7 zile pe săptămână.

  - În cazul transferării unui oficiu teritorial, indicat în Tabelul nr. 1, pe altă adresă, Prestatorul va asigura la cererea Beneficiarului transferarea serviciilor prestate pe adresa nouă.

  - În cazul întreruperii activității unui oficiu teritorial, indicat în Tabelul nr. 1, Prestatorul va asigura la cererea Beneficiarului suspendarea sau deconectarea serviciilor prestate pentru acest oficiu fără taxări suplimentare.

  - Perioada de prestare a serviciilor: 01.01.2022 – 31.12.2022.

  - Nu se admite subcontractarea serviciilor altor agenți economici.

Tabelul nr.1

Lista localităților și adresele oficiilor teritoriale,

unde  vor fi prestate servicii transport date „100/100 Mbps 3 IP”

| Nr. | Localitate | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 1 | or. Anenii-Noi | str. Alexandr Suvorov, nr. 2b (CM*) |
| 2 | mun. Bălți | piaţa Vasile Alecsandri, nr. 8 (CM) |
| 3 | mun. Bălţi | str. Ivan Franco, nr. 44/A (SÎT CCA*) |
| 4 | mun. Basarabeasca | str. Naberejnaia, nr. 9 (CM) |
| 5 | or. Briceni | str. Independenţei, nr. 21 (CM) |
| 6 | mun. Cahul | str. Prospectul Republicii, nr. 24G (CM și SÎT CCA) |
| 7 | or. Călărași | str. Bojole, nr. 2 (CM) |
| 8 | or. Cantemir | str. Basarabia, nr. 4 (CM) |
| 9 | or. Căușeni | bd. Mihai Eminescu, nr.4 (CM) |
| 10 | or. Căușeni | str. Alba Iulia, nr. 46 (SÎT CCA) |
| 11 | mun. Ceadîr-Lunga | str. Lenin, nr. 9b (CM) |
| 12 | mun. Chișinău | str.M.Sadoveanu, nr.17 (CM) |
| 13 | mun. Chişinău | str. Decebal, nr. 6 (CM) |
| 14 | mun. Chişinău | str. Salcîmilor, nr. 28 (SÎT CCA) |
| 15 | or. Cimișlia | str. Alexandru cel Bun, nr. 133 (CM) |
| 16 | mun. Comrat | str. Lenin, nr. 36 (CM și SÎT CCA) |
| 17 | or. Criuleni | str. 31 August 1989, nr.139 (CM) |
| 18 | or. Criuleni | str. Orheiului, nr. 56 (SÎT CCA) |
| 19 | or. Dondușeni | str. 31 August 1989, nr.6/1 (CM și SSC*) |
| 20 | or. Drochia | str. Mitropolitul Varlam, nr. 2/F (CM) |
| 21 | mun. Edineț | str. 31 August 1989, nr.40 (CM) |
| 22 | mun. Edineţ | str. Gagarin, nr. 72 (SÎT CCA) |
| 23 | or. Fălești | str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.18 (CM) |
| 24 | or. Florești | bd. Victoriei 1, oficiul 58 (CM) |
| 25 | or. Glodeni | str.Vasile Zgîrcea, nr.15/1 (CM) |
| 26 | mun. Hîncești | str. Chişinău, nr.12/a (CM) |
| 27 | mun. Hînceşti | str. Industrială, nr.1A (SÎT CCA) |
| 28 | or. Ialoveni | str. Alexandru cel Bun, nr.31 (CM) |
| 29 | or. Leova | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, nr.2/B (CM) |
| 30 | or. Nisporeni | str. Ioan Vodă cel Viteaz, nr. 5 (CM) |
| 31 | or. Ocnița | str. Mihai Viteazul, nr.72/B (CM și SÎT CCA) |
| 32 | mun. Orhei | str. Unirii, nr. 51 (SÎT CCA) |
| 33 | mun. Orhei | str. Vasile Lupu, nr. 47 (CM) |
| 34 | or. Rezina | str. Alexandr Matrosov, nr. 4 (CM) |
| 35 | or. Rîșcani | str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.1 (CM) |
| 36 | or. Sîngerei | str. Independenții, nr. 95/3 (CM) |
| 37 | or. Șoldănești | str. 31 August 1989, nr.7 (CM) |
| 38 | mun. Soroca | str. Ion Creangă, nr. 19/1 (CM) |
| 39 | or. Ștefan-Vodă | str. Nicolae Testemiţeanu, nr. 4 (CM) |
| 40 | mun. Strășeni | str. Mihai Eminescu, nr. 51B (CM) |
| 41 | or. Taraclia | str. Ştefan cel Mare, nr. 32 (CM) |
| 42 | or. Telenești | str. 31 August 1989, nr.18 (CM și SSC) |
| 43 | mun. Ungheni | str. Naţională, nr. 21 (CM) |
| 44 | mun. Ungheni | str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.164 (SÎT CCA) |
| 45 | or. Vulcanești | str. Lenina, nr. 93b (CM) |

* CM          - Centru multifuncțional

* DC           - Departamentul Cadastru

* SÎT CCA - Secţia înmatriculare a transportului şi calificare a conducătorilor auto

* SSC         - Serviciul stare civilă