CAIET DE SARCINI

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Servicii de determinare a stării tehnice a construcțiilor

| Nr. ord. | Cod CPV | Denumirea serviciilor | U.M. | Cantitatea | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71600000-4 | Elaborarea expertizei tehnice a panourilor de perete din beton prefabricate pe axa A și axa Г a clădirii principale de producere din cadrul Sursei 1, str. Meșterul Manole, 3 | buc | 1 | 150 000, 00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  | 150 000, 00 |

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE.

2.1. Descrierea generală:

| Nr. ord. | Denumirea obiectului/adresa | Anul dării în exploatare | Date generale a constructiei | Caracterul general al defectiunilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clădirea principală de producere, Sursa 1 str. Meșterul Manole, 3 | 1952 | Clădire cu structură din elemente din beton prefabricate Traveea – 12 m; Dispusă pe 3 deschideri; Panouri de închidere din beton prefabricate grosime 250 mm. | Încovoiere accentuată a panourilor în planul fațadei sub acțiunea repetată a acțiunilor seismice; Datorită deformațiilor apărute mecanismele macaralei aflate în proximitate nu poate exercita funcțiile stabilite. |

2.3. Termenul de realizare a serviciilor:

februarie – mai 2025;

3. SCOPUL SERVICIILOR CONTRACTATE. DOCUMENTAȚIA TEHNICO-NORMATIVĂ

3.1 Expertiza tehnică se va efectuează prin studii, cercetări, încercări și evaluări ale situației existente, prin calcule și verificări pentru asigurarea unui nivel minim de calitate, necesare pentru cunoașterea stării tehnice a construcțiilor existente și fundamentarea măsurilor de intervenție necesare pentru construcțiile respective.

3.2 Documentația  tehnico-normativă  ce reglementează efectuarea  lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | CUC 434/2023 | Codul urbanismului și construcțiilor |
| 2. | HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 743 din 06-11-2024 | #### Cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor |

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

Oferta  va  conţine:

4.1Graficul de realizare a serviciilor;

4.2 Certificatul de atestare tehnico-profesională a expertului tehnic conform Hotărirea Guvernului

Nr. 743 din 06-11-2024 cu privire la asigurarea calității în construcții pentru fiecare obiect.

Expertiza tehnică  a construcției se va efectua numai   de către experți tehnici atestați  în construcții

pentru domeniile:

- construcții civile, industriale și agrozootehnice cu structura de rezistență din beton, beton armat și zidărie;

  - La calculul devizului se va ține cont de coeficienții plafon. https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/