CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul Raional Anenii Noi
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul Raional Anenii Noi
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii capitale si curente la intretinarea drumurilor publice locale raionul Anenii Noi anul 2026   

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Reparatia drumului  L 487 R-30 drumul de acces  s. Balmaz 


	
	
	1.1. Amenajarea sistemului rutier


	1
	DH02B

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (580 m/l * 5,5m)


	100m2
	32,00

	2
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242 +A1, h = 18 cm ) (180 m/l x 5.5m)


	m3
	178,20

	3
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242 +A1, h = 3 cm )


	m3
	69,30

	4
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70 l/m2


	t
	2,24

	5
	DB19F

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica ( beton asfaltic cu criblura BAD 22.4 rul. liant  50/70 conf. CP D.02 25. 2021)


	m2
	3 200,00

	6
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30 l/m2


	t
	0,96

	7
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic criblura  BA 16 rul. liant  50/70 conf. CP D. 02.25 2021)


	m2
	3 200,00

	8
	material

	Mixtura asfaltica cu cribura BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB 16H)


	t
	10,24

	9
	DI115

	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0,5m+0,5m *580 m/l)


	m2
	580,00

	10
	TsC17B

	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II


	100 m
	11,60

	
	
	2. Reparatia drumului L477 R2 - Calfa - Roscani (sectorul Calfa Noua - Roscani)


	
	
	2.1. Lucrari de terasament


	11
	DI95

	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  (cu transportarea pamintului la 200 m pentru acostamente rambleate )


	100 m3
	7,60

	12
	TsD03A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului)


	100 m3
	7,60

	13
	TsD08A1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv 


	100 m3
	7,60

	14
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)


	100 m3
	1,56

	15
	TsI50A2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 


	t
	220,00

	16
	TsD03A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului)


	100 m3
	1,56

	17
	TsD08A1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv 


	100 m3
	1,56

	
	
	2.2. Amenajarea sistemului rutier


	18
	DH02B

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 


	100m2
	99,20

	19
	DI89A

	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material (scarificarea, profilarea si compactarea structurii rutiere existente )


	100m2
	99,20

	20
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h= 0,18)


	m3
	1 785,60

	21
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70 l/m2


	t
	6,94

	22
	DB19G

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4 rul. liant 50/70 conf. CP D. 02.25: 2021) 


	m2
	9 920,00

	23
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30 l/m2


	t
	2,98

	24
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic cu criblura  BA 16 rul. liant  50/70 conf. CP D. 02.25: 2021)


	m2
	9 920,00

	25
	material

	Mixtura asfaltica cu cribura BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB 16H)


	t
	31,74

	26
	DI115

	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0,5 m+ 0,5 m)


	m2
	1 680,00

	27
	TsC17B

	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II


	100 m
	33,00

	28
	TsG03A

	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini


	100m2
	16,00

	29
	TsH92C

	Incarcarea in auto crengi


	t
	8,00

	30
	TsI50A7

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km


	t
	8,00

	31
	RpDA03B

	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete


	m3
	10,00

	
	
	3. Reparatia drumului  L489  Zolotievca - Larga


	
	
	3.1. Lucrari de terasament


	32
	DI95

	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  ( pentru acostamente rambleate )


	100 m3
	4,60

	33
	TsD03A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului)


	100 m3
	4,60

	34
	TsD08A1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv 


	100 m3
	4,60

	
	
	3.2. Amenajarea sistemului rutier


	35
	DH02B

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (500m/l * 5,5m)


	100m2
	29,00

	36
	DI89A

	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material (scarificarea, profilarea si compactarea structurii rutiere existente )


	100m2
	29,00

	37
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242 +A1, h = 18 cm )


	m3
	522,00

	38
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70 l/m2


	t
	2,03

	39
	DB19F

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (strat de legatura din beton asfaltic descis cu criblura  BAD 22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02 25: 2021)


	m2
	2 900,00

	40
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30  l/m2


	t
	0,87

	41
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( strat de rulare din beton asfatic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70, conform  CP D. 02.25: 2021)


	m2
	2 900,00

	42
	material

	Mixtura asfaltica cu cribura BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB 16H)


	t
	9,28

	43
	DI115

	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30, fr. 0-32 conform SM SR EN 13242 +A1 de 10 cm (0,5m+0,5m *500 m/l)


	m2
	500,00

	44
	TsC17B

	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II


	100 m
	10,00

	
	
	4. Intretinerea drumurilor publice locale


	
	
	4.1. Drumuri asfaltate


	
	
	4.1.1. 


	45
	DI158A

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm 


	m2
	650,00

	46
	DI158B

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 7 cm


	m2
	300,00

	47
	DI141A

	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)


	m2
	1 400,00

	48
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70 l/m2


	t
	0,98

	49
	Dl133

	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice


	t
	112,80

	50
	DI151A

	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu  piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. 


	t
	70,00

	51
	DF54C

	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder


	1 km
	100,00

	52
	DI137A

	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile  bituminoase existente cu emulsie bituminuasa,  latimea crapaturilor  de 3 cm: cu autogudronator ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором )


	m
	2 200,00

	
	
	4.2. Drumuri pietruite


	
	
	4.2.1.  


	53
	DI139A

	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota:  * 1 km de drum =7000m2  (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия  автогрейдером  до 175 л.с. Примечание:  * 1 km дороги =7000m2  31,0 km x 4 ori)


	1 km
	110,00

	54
	DI89B

	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material 


	100m2
	65,00

	55
	TsC02B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.( norma 1h/ut)


	h-ut.
	350,00

	56
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.


	100 m3
	2,00

	57
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km


	t
	290,00

	58
	TsC17B

	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II


	100 m
	90,00

	59
	DI140A

	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)


	100m2
	120,00

	60
	TsH111A

	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat


	1 km
	800,00

	61
	TsG03A

	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini


	100m2
	80,00

	62
	TsH92C

	Incarcarea in auto crengi


	t
	60,00

	63
	TsI50A7

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 7 km 


	t
	60,00

	64
	DF55A

	Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte 


	m2
	750 000,00

	65
	TsH92A

	Incarcarea in auto gunoi, frunze


	t
	65,00

	66
	TsI50A7

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 7 km 


	t
	65,00

	67
	RpDA03B

	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete


	m3
	55,00

	
	
	4.3. Lucrari de asigurarea securitatii circulatiei rutiere


	68
	RpDE11A

	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial


	buc
	30,00

	69
	RpDE11C

	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat


	buc
	30,00

	70
	RpDE10C

	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile


	m2
	2 100,00

	71
	DF17A

	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (trecere de pietoni - zebra)


	m2
	240,00

	72
	RpDA18B

	Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante


	m2
	40,00

	
	
	4.4. Intretinerea  drumurilor pe timp de iarna


	73
	DI53A

	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm


	1 km
	420,00

	74
	DI79A

	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82


	1 km
	130,00

	75
	DI50A

	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere


	km drum
	140,00

	76
	TsI50C5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km 


	t
	80,00

	77
	DI63A

	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente


	m3
	50,00

	78
	DI62A

	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi


	1000 m2
	200,00

	79
	DI146A

	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala  KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2


	1000 m2
	2 800,00

	80
	RpDE20A

	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna


	ora
	20,00


Formular Nr.5

WinCmeta
	Obiect Lucrari de reparatii capitale si curente la intretinarea drumurilor publice locale raionul Anenii Noi anul 2026
	Investitor Consiliul Raional Anenii Noi


Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total

—————

incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Reparatia drumului  L 487 R-30 drumul de acces  s. Balmaz 

	
	
	
	

	
	
	1.1. Amenajarea sistemului rutier

	
	
	
	

	1
	DH02B


	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (580 m/l * 5,5m)


	100m2
	
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1320
	
	

	2
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242 +A1, h = 18 cm ) (180 m/l x 5.5m)


	m3
	
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	
	

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	0,2030
	
	

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	1,2190
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1500
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	
	

	3
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242 +A1, h = 3 cm )


	m3
	
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	
	

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	0,2030
	
	

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	1,2190
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1500
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	
	

	4
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70 l/m2


	t
	
	
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	
	

	5
	DB19F


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica ( beton asfaltic cu criblura BAD 22.4 rul. liant  50/70 conf. CP D.02 25. 2021)


	m2
	
	
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600
	
	

	
	1111000100013
	Mixtura asfaltica praparata la cald BAD 22.4
	t
	0,1180
	
	

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	
	

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0160
	
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0066
	
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0066
	
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0066
	
	

	6
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30 l/m2


	t
	
	
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	
	

	7
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic criblura  BA 16 rul. liant  50/70 conf. CP D. 02.25 2021)


	m2
	
	
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	
	

	
	11110001000-43
	Beton asfatic BA 16 50/70 
	t
	0,0940
	
	

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	
	

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	
	

	8
	material


	Mixtura asfaltica cu cribura BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB 16H)


	t
	
	
	

	
	material
	Mixtura asfaltica cu cribura BA16 rul. liant 50/70 (se adauga la norma DB 16H)
	t
	1,0000
	
	

	9
	DI115


	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0,5m+0,5m *580 m/l)


	m2
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0317
	
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	0,1260
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0070
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,00351
	
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,00097
	
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0110
	
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,00045
	
	

	10
	TsC17B


	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II


	100 m
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,7200
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,9500
	
	

	
	
	2. Reparatia drumului L477 R2 - Calfa - Roscani (sectorul Calfa Noua - Roscani)

	
	
	
	

	
	
	2.1. Lucrari de terasament

	
	
	
	

	11
	DI95


	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  (cu transportarea pamintului la 200 m pentru acostamente rambleate )


	100 m3
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	38,0000
	
	

	
	2952260003000
	Excavator
	h-ut
	3,0400
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3200
	
	

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,0800
	
	

	
	400051
	Autobasculante, tonaj pina la 7 t
	h-ut
	10,0000
	
	

	12
	TsD03A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului)


	100 m3
	
	
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,6500
	
	

	13
	TsD08A1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv 


	100 m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,0200
	
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,7400
	
	

	14
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)


	100 m3
	
	
	

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	
	

	15
	TsI50A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 


	t
	
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,0640
	
	

	16
	TsD03A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului)


	100 m3
	
	
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,6500
	
	

	17
	TsD08A1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv 


	100 m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,0200
	
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,7400
	
	

	
	
	2.2. Amenajarea sistemului rutier

	
	
	
	

	18
	DH02B


	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 


	100m2
	
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1320
	
	

	19
	DI89A


	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material (scarificarea, profilarea si compactarea structurii rutiere existente )


	100m2
	
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	5,5800
	
	

	
	1411122017521
	Piatra sparta 10-20
	m3
	1,1500
	
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	2,5000
	
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	2,1400
	
	

	
	2952240004001
	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)
	h-ut
	0,8220
	
	

	
	3410541000002
	Autocisterna 
	h-ut
	0,3500
	
	

	
	29525000050040
	Tractor 
	h-ut
	0,0710
	
	

	
	29522200003547
	Autogreder 
	h-ut
	0,2650
	
	

	20
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h= 0,18)


	m3
	
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	
	

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	0,2030
	
	

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	1,2190
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1500
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	
	

	21
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70 l/m2


	t
	
	
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	
	

	22
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4 rul. liant 50/70 conf. CP D. 02.25: 2021) 


	m2
	
	
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600
	
	

	
	111100010001310-33
	Beton asfaltic BAD 22.4
	t
	0,1410
	
	

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	
	

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0160
	
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079
	
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079
	
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079
	
	

	23
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30 l/m2


	t
	
	
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	
	

	24
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic cu criblura  BA 16 rul. liant  50/70 conf. CP D. 02.25: 2021)


	m2
	
	
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	
	

	
	11110001000-43
	Beton asfatic BA 16 50/70 
	t
	0,0940
	
	

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	
	

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	
	

	25
	material


	Mixtura asfaltica cu cribura BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB 16H)


	t
	
	
	

	
	material
	Mixtura asfaltica cu cribura BA16 rul. liant 50/70 (se adauga la norma DB 16H)
	t
	1,0000
	
	

	26
	DI115


	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0,5 m+ 0,5 m)


	m2
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0317
	
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	0,1260
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0070
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,00351
	
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,00097
	
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0110
	
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,00045
	
	

	27
	TsC17B


	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II


	100 m
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,7200
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,9500
	
	

	28
	TsG03A


	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini


	100m2
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	10,2600
	
	

	29
	TsH92C


	Incarcarea in auto crengi


	t
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6500
	
	

	30
	TsI50A7


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km


	t
	
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1364
	
	

	31
	RpDA03B


	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete


	m3
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,6300
	
	

	
	
	3. Reparatia drumului  L489  Zolotievca - Larga

	
	
	
	

	
	
	3.1. Lucrari de terasament

	
	
	
	

	32
	DI95


	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  ( pentru acostamente rambleate )


	100 m3
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	38,0000
	
	

	
	2952260003000
	Excavator
	h-ut
	3,0400
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3200
	
	

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,0800
	
	

	
	400051
	Autobasculante, tonaj pina la 7 t
	h-ut
	10,0000
	
	

	33
	TsD03A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului)


	100 m3
	
	
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,6500
	
	

	34
	TsD08A1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv 


	100 m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,0200
	
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,7400
	
	

	
	
	3.2. Amenajarea sistemului rutier

	
	
	
	

	35
	DH02B


	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (500m/l * 5,5m)


	100m2
	
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1320
	
	

	36
	DI89A


	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material (scarificarea, profilarea si compactarea structurii rutiere existente )


	100m2
	
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	5,5800
	
	

	
	1411122017521
	Piatra sparta 10-20
	m3
	1,1500
	
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	2,5000
	
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	2,1400
	
	

	
	2952240004001
	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)
	h-ut
	0,8220
	
	

	
	3410541000002
	Autocisterna 
	h-ut
	0,3500
	
	

	
	29525000050040
	Tractor 
	h-ut
	0,0710
	
	

	
	29522200003547
	Autogreder 
	h-ut
	0,2650
	
	

	37
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA 30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242 +A1, h = 18 cm )


	m3
	
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	
	

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	0,2030
	
	

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	1,2190
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1500
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	
	

	38
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70 l/m2


	t
	
	
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	
	

	39
	DB19F


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (strat de legatura din beton asfaltic descis cu criblura  BAD 22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02 25: 2021)


	m2
	
	
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600
	
	

	
	1111000100013
	Mixtura asfaltica praparata la cald BAD 22.4
	t
	0,1180
	
	

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	
	

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0160
	
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0066
	
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0066
	
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0066
	
	

	40
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30  l/m2


	t
	
	
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	
	

	41
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( strat de rulare din beton asfatic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70, conform  CP D. 02.25: 2021)


	m2
	
	
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	
	

	
	11110001000-43
	Beton asfatic BA 16 50/70 
	t
	0,0940
	
	

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	
	

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	
	

	42
	material


	Mixtura asfaltica cu cribura BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB 16H)


	t
	
	
	

	
	material
	Mixtura asfaltica cu cribura BA16 rul. liant 50/70 (se adauga la norma DB 16H)
	t
	1,0000
	
	

	43
	DI115


	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30, fr. 0-32 conform SM SR EN 13242 +A1 de 10 cm (0,5m+0,5m *500 m/l)


	m2
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0317
	
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	0,1260
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0070
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,00351
	
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,00097
	
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0110
	
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,00045
	
	

	44
	TsC17B


	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II


	100 m
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,7200
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,9500
	
	

	
	
	4. Intretinerea drumurilor publice locale

	
	
	
	

	
	
	4.1. Drumuri asfaltate

	
	
	
	

	
	
	4.1.1. 

	
	
	
	

	45
	DI158A


	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm 


	m2
	
	
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,5830
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0060
	
	

	
	1422102205518
	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina
	t
	0,1150
	
	

	
	23203226001101
	Bitum 
	t
	0,0006
	
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0600
	
	

	
	2912340002517
	Motocompresor 3 WF-3
	h-ut
	0,0500
	
	

	
	2952270004033
	Topitor de bitum
	h-ut
	0,0080
	
	

	
	2952500005008
	Tractor pina la 80 cp
	h-ut
	0,0080
	
	

	
	2952240004127
	Placa compactoare, vibro
	h-ut
	0,0600
	
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	
	

	46
	DI158B


	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 7 cm


	m2
	
	
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,8160
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0060
	
	

	
	1422102205518
	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina
	t
	0,1610
	
	

	
	23203226001101
	Bitum 
	t
	0,0006
	
	

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0650
	
	

	
	2912340002517
	Motocompresor 3 WF-3
	h-ut
	0,0500
	
	

	
	2952270004033
	Topitor de bitum
	h-ut
	0,0080
	
	

	
	2952500005008
	Tractor pina la 80 cp
	h-ut
	0,0080
	
	

	
	2952240004127
	Placa compactoare, vibro
	h-ut
	0,0650
	
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	
	

	47
	DI141A


	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)


	m2
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	
	

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	
	

	48
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,70 l/m2


	t
	
	
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	
	

	49
	Dl133


	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice


	t
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2100
	
	

	
	14221022055070
	Beton asfaltic
	t
	1,0100
	
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0399
	
	

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	0,1330
	
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0326
	
	

	50
	DI151A


	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu  piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. 


	t
	
	
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6400
	
	

	
	1411122201758
	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15 
	t
	1,2600
	
	

	
	2413317000105
	Emulsie bituminoasa ЭБК-2
	t
	0,1180
	
	

	
	2952270003013
	Instalatie de plombat P-310 M 
	h-ut
	0,6400
	
	

	
	2952160007254
	Utilaj de tractare (T-150)
	h-ut
	0,6400
	
	

	51
	DF54C


	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder


	1 km
	
	
	

	
	2952220003547
	Autogreder 
	h-ut
	0,5800
	
	

	52
	DI137A


	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile  bituminoase existente cu emulsie bituminuasa,  latimea crapaturilor  de 3 cm: cu autogudronator ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором )


	m
	
	
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0344
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0030
	
	

	
	14141122201754
	Piatra sparta de granit  fr.5-10 (criblura)
	m3
	0,0040
	
	

	
	2413317000105
	Emulsie bituminoasa ЭБК-2
	t
	0,0005
	
	

	
	2952220000002
	Autogudronator 7t
	h-ut
	0,0167
	
	

	
	2952240004002
	Compactor (placa vibratoare)
	h-ut
	0,0005
	
	

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0015
	
	

	
	
	4.2. Drumuri pietruite

	
	
	
	

	
	
	4.2.1.  

	
	
	
	

	53
	DI139A


	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota:  * 1 km de drum =7000m2  (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия  автогрейдером  до 175 л.с. Примечание:  * 1 km дороги =7000m2  31,0 km x 4 ori)


	1 km
	
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,1000
	
	

	54
	DI89B


	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material 


	100m2
	
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	5,5800
	
	

	
	14111222017521
	Piatra sparta 10-20
	m3
	1,1500
	
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	5,5000
	
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	2,5000
	
	

	
	3410541000002
	Autocisterna 
	h-ut
	0,3000
	
	

	
	29525000050040
	Tractor 
	h-ut
	0,0710
	
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	2,1400
	
	

	
	2952240004001
	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)
	h-ut
	0,8220
	
	

	
	29522200003547
	Autogreder 
	h-ut
	0,3880
	
	

	55
	TsC02B1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.( norma 1h/ut)


	h-ut.
	
	
	

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	1,0000
	
	

	56
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.


	100 m3
	
	
	

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	
	

	57
	TsI50A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km


	t
	
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	
	

	58
	TsC17B


	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II


	100 m
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,7200
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,9500
	
	

	59
	DI140A


	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)


	100m2
	
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2000
	
	

	
	2952270004710
	Motocositoare 3W, Honda et.
	h-ut
	0,2000
	
	

	60
	TsH111A


	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat


	1 km
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1800
	
	

	
	29525000050040
	Tractor 
	h-ut
	0,1800
	
	

	61
	TsG03A


	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini


	100m2
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	12,7700
	
	

	62
	TsH92C


	Incarcarea in auto crengi


	t
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6500
	
	

	63
	TsI50A7


	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 7 km 


	t
	
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1364
	
	

	64
	DF55A


	Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte 


	m2
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0031
	
	

	65
	TsH92A


	Incarcarea in auto gunoi, frunze


	t
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3600
	
	

	66
	TsI50A7


	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 7 km 


	t
	
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1364
	
	

	67
	RpDA03B


	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete


	m3
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,6300
	
	

	
	
	4.3. Lucrari de asigurarea securitatii circulatiei rutiere

	
	
	
	

	68
	RpDE11A


	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial


	buc
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3100
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1500
	
	

	
	2811106301795
	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)
	buc
	1,0000
	
	

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,1000
	
	

	69
	RpDE11C


	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat


	buc
	
	
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,2600
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2800
	
	

	
	2615107326106
	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)
	buc
	1,0000
	
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	
	

	
	2874115826423
	Surub hexagonal M-6x30 mm
	buc
	4,0000
	
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	
	

	70
	RpDE10C


	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile


	m2
	
	
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1200
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4800
	
	

	
	2430116103220
	Vopsea alba V-101-1
	kg
	0,7200
	
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	0,3500
	
	

	
	2513206629274
	Placi din cauciuc 5 mm
	kg
	0,1140
	
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	
	

	71
	DF17A


	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (trecere de pietoni - zebra)


	m2
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0900
	
	

	
	2430126108720
	Email alb ii E.109-5 
	kg
	0,7300
	
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	0,3500
	
	

	
	2513206621650
	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime
	kg
	0,1140
	
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	
	

	72
	RpDA18B


	Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante


	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8100
	
	

	
	2451447316001
	Detergent DERO 40% N
	kg
	0,0800
	
	

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,0050
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	
	

	
	
	4.4. Intretinerea  drumurilor pe timp de iarna

	
	
	
	

	73
	DI53A


	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm


	1 km
	
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0990
	
	

	74
	DI79A


	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82


	1 km
	
	
	

	
	2932110004410
	Plug de zapada cu o lama
	h-ut
	0,0114
	
	

	
	2952500005005
	Tractor MTZ-80
	h-ut
	0,1140
	
	

	75
	DI50A


	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere


	km drum
	
	
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,4300
	
	

	76
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km 


	t
	
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,3750
	
	

	77
	DI63A


	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente


	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5800
	
	

	78
	DI62A


	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi


	1000 m2
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5730
	
	

	
	1111000100018
	Antiderapant
	m3
	0,3000
	
	

	79
	DI146A


	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala  KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2


	1000 m2
	
	
	

	
	2811237321801
	Material antiderapant
	t
	0,0700
	
	

	
	6141120000000
	Autospeciala  KM 800 C, AD-405A (65115)
	h-ut
	0,0100
	
	

	80
	RpDE20A


	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna


	ora
	
	
	

	
	7124030010900
	Drumar
	h-om
	1,1500
	
	

	
	3410520005704
	Auto teren
	h-ut
	1,1000
	
	







APROBAT:  

	Intocmit
	Investitor

	
	

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


L.S.                                                                                                 L.S.        

