| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (fără TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Sistem p/u radiografie universal,complet digital Brivo DR-F | buc | 1 | Servicii solicitate: Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor: - 2 revizii pe an obligatoriu; - intervenție la cerere, la necesitate Piesele depistate a fi defecte se achiziționează separat Lucrări efectuate în timpul reviziei: -verificarea si masurarea parametrilor functionali; -revizia tehnica, cu efectuarea reglajelor si calibrarilor; -curățarea parților componente ale echipamentului; -curățarea tubului; -verificarea mA si kV; - verificarea timpului de scanare; - performanta imaginii; - auto calibrarea; - lubrifierea suportului principal; - controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; - eliminarea jocurilor la părțile mecanice; - curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; - verificarea tensiunilor de alimentare; - verificarea conexiunilor electrice; - verificarea cablurilor de masă; - curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; - verificarea funcționării motoarelor; - verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; - verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul); - reparația componentelor, la necesitate. | 25 700,00 lei |  |
| Valoarea estimată totală |  |  |  |  |  |  | 25 700,00 lei |