| ____ Amenajarea porțiunilor de drum a IMSP SR Ocnița | Formular Nr. WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Sector 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DI158A |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm |  |  |  | m2 | 23,000 |  |
| 2 |  | DI141A |  | Curatirea partii carosabile din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual |  |  |  | m2 | 190,000 |  |
| 3 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor cu emulsie bituminoasa a straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  | t | 0,114 |  |
| 4 |  | DI133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice |  |  |  | t | 22,420 |  |
|  |  |  |  | 2. Sector 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | DI158A |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm |  |  |  | m2 | 16,000 |  |
| 6 |  | DI141A |  | Curatirea partii carosabile din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual |  |  |  | m2 | 83,000 |  |
| 7 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor cu emulsie bituminoasa a straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  | t | 0,049 |  |
| 8 |  | DI133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice |  |  |  | t | 9,800 |  |
|  |  |  |  | 3. Trotuar |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsC02D2 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II |  |  |  | 100 m3 | 0,080 |  |
| 10 |  | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  |  | 100m2 | 0,500 |  |
| 11 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  | m | 30,000 |  |
| 12 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  | m3 | 3,170 |  |
| 13 |  | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  | m2 | 26,400 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |