CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   LT ,,Miron Costin,, Florești

2. Organizatorul procedurii de achiziţie LT ,,Miron Costin,, Florești

3. Obiectul achiziţiilor  LT ,,Miron Costin,, din or. Florești- 3 cabinete

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Clasa EduLife |  |  |
|  |  | 1.1.1. Timplarie interioara |  |  |
| 1 | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (1.06 x 2.20 m) | m2 | 2,33 |
|  |  | 1.1.2. Finisare interioara - pereti |  |  |
| 2 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila, inclusiv curatarea si razuirea suprafetelor prin spalare cu apa | m2 | 148,84 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog | m2 | 148,84 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu tencuiala pe baza de ipsos ,,Orizont,, sau analog la pereti si glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 148,84 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor | m2 | 148,84 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog | m2 | 148,84 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Mattlatex,, sau analog aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 148,84 |
| 8 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant ,,Coloriks,, sau analog pentru amorsa-grund ,,Supraton,, si vopseua lavabila ,,Mattlatex,, (5% din cantitate) pentru obtinerea culorii coordonate cu beneficiarul | kg | 4,09 |
|  |  | 1.1.3. Tavane |  |  |
| 9 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 117,40 |
|  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 10 | CG01C Adaptare | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB-3 gr. 10 mm, fixate la dusumelele existente cu suruburi cu cap inecat 5.0 x 40 mm, pas 50 cm | m2 | 117,40 |
| 11 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 10 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 5 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVC 25 x 60 x 2500 mm, 50.84 ml, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 117,40 |
|  |  | 1.1.5. Incalzire |  |  |
| 12 | RpIC33A | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4" (20 mm) | buc | 6,00 |
| 13 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare MC 140 30 buc. | m2 | 6,24 |
| 14 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 12,00 |
| 15 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica ,,Konner Termo,, sau analog 45 buc. | m2 | 6,24 |
| 16 | RpIC30C | Instalarea dopului de fonta cu diametrul peste 2'' (50 mm), cu filet sau orb, la radiatoare din fonta pentru instalatia de incalzire, cu diametrul de 1/2''-3/4" (15-20 mm) | buc | 12,00 |
| 17 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm) | buc | 3,00 |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90) | buc | 3,00 |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5) | buc | 3,00 |
| 20 | IC53A | Racord olandez, negru, avind diametrul de 1/2" (15 mm) | buc | 6,00 |
| 21 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii cu diametrul pina la 1" | buc | 6,00 |
|  |  | 1.2. Cabinet psiholog |  |  |
|  |  | 1.2.1. Timplarie interioara |  |  |
| 22 | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (1.06 x 2.20 m) | m2 | 2,33 |
|  |  | 1.2.2. Finisare interioara - pereti |  |  |
| 23 | RpCO56B | Demontari: captuseli din placi din ghipscarton pe carcasa la pereti | m2 | 1,20 |
| 24 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane | m2 | 0,80 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog | m2 | 33,04 |
| 26 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Mattlatex,, sau analog, aplicate in 2 straturi pe vopseua existenta, executate manual, inclusiv pregatirea suprafetelor | m2 | 33,04 |
| 27 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant ,,Coloriks,, sau analog pentru amorsa-grund ,,Supraton,, si vopseua lavabila ,,Mattlatex,, (5% din cantitate) pentru obtinerea culorii coordonate cu beneficiarul | kg | 0,91 |
|  |  | 1.2.3. Tavane |  |  |
| 28 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 8,71 |
|  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |
| 29 | CG01C Adaptare | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB-3 gr. 10 mm, fixate la dusumelele existente cu suruburi cu cap inecat 5.0 x 40 mm, pas 50 cm | m2 | 8,71 |
| 30 | CG36B | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 10 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 5 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVC 25 x 60 x 2500 mm, 11.34 ml, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 8,71 |
|  |  | 1.2.5. Incalzire |  |  |
| 31 | RpIC33A | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4" (20 mm) | buc | 2,00 |
| 32 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare MC 140 10 buc. | m2 | 2,08 |
| 33 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
| 34 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica ,,Konner Termo,, sau analog, 15 buc. | m2 | 2,08 |
| 35 | RpIC30C | Instalarea dopului de fonta cu diametrul peste 2'' (50 mm), cu filet sau orb, la radiatoare din fonta pentru instalatia de incalzire, cu diametrul de 1/2''-3/4" (15-20 mm) | buc | 4,00 |
| 36 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm) | buc | 1,00 |
| 37 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90) | buc | 1,00 |
| 38 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5) | buc | 1,00 |
| 39 | IC53A | Racord olandez, negru, avind diametrul de 1/2" (15 mm) | buc | 2,00 |
| 40 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii cu diametrul pina la 1" | buc | 2,00 |
|  |  | 1.3. Cabinet medical |  |  |
|  |  | 1.3.1. Timplarie interioara |  |  |
| 41 | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (1.06 x 2.20 m) | m2 | 2,33 |
|  |  | 1.3.2. Finisare interioara - pereti |  |  |
| 42 | RpCR29A | Curatarea cu spaclu a vopselei vechi (var) la pereti si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa | m2 | 40,08 |
| 43 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant lla pereti si glafuri | m2 | 43,00 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog | m2 | 83,08 |
| 45 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 6,48 |
| 46 | CF08B | Glet de 3 mm grosime, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite,la pereti si glafuri, cu amestec uscat pe baza de ipsos ,,Rotband,, sau analog | m2 | 76,60 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor | m2 | 76,60 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog | m2 | 76,60 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Mattlatex,, sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 76,60 |
| 50 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant ,,Coloriks,, sau analog, pentru amorsa-grund ,,Supraton,, si vopseua lavabila ,,Mattlatex,, (5% din cantitate) pentru obtinerea culorii coordonate cu beneficiarul | kg | 2,11 |
|  |  | 1.3.3. Tavane |  |  |
| 51 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 30,24 |
|  |  | 1.3.4. Pardoseli |  |  |
| 52 | CG01C Adaptare | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB-3 gr. 10 mm, fixate la dusumelele existente cu suruburi cu cap inecat 5.0 x 40 mm, pas 50 cm | m2 | 30,24 |
| 53 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 10 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 5 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVC 25 x 60 x 2500 mm, 28.02 ml, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 30,24 |
|  |  | 1.3.5. Incalzire |  |  |
| 54 | RpIC33A | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4" (20 mm) | buc | 2,00 |
| 55 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare MC 140 10 buc. | m2 | 2,08 |
| 56 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
| 57 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica ,,Konner Termo,, sau analog, 15 buc. | m2 | 2,08 |
| 58 | RpIC30C | Instalarea dopului de fonta cu diametrul peste 2'' (50 mm), cu filet sau orb, la radiatoare din fonta pentru instalatia de incalzire, cu diametrul de 1/2''-3/4" (15-20 mm) | buc | 4,00 |
| 59 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm) | buc | 1,00 |
| 60 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90) | buc | 1,00 |
| 61 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5) | buc | 1,00 |
| 62 | IC53A | Racord olandez, negru, avind diametrul de 1/2" (15 mm) | buc | 2,00 |
| 63 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii cu diametrul pina la 1" | buc | 2,00 |
|  |  | 1.3.6. Instalatii tehnico-sanitare |  |  |
| 64 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic si sifon, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 65 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Clasa EduLife |  |  |
| 66 | RpEA05B | Montarea tubului gofrat flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic, avind diametrul 20 mm | m | 25,00 |
| 67 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 1.5 mm2 | m | 25,00 |
| 68 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2 | m | 30,00 |
| 69 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat, panou LED 600 x 600 mm, 42 wt, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate | buc | 6,00 |
| 70 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare, duble de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,00 |
| 71 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3,00 |
|  |  | 2.2. Cabinet psiholog |  |  |
| 72 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat, panou LED 600 x 600 mm, 42 wt, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate | buc | 1,00 |
| 73 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare, unitare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,00 |
| 74 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,00 |
|  |  | 2.3. Cabinet medical |  |  |
| 75 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat, panou LED 600 x 600 mm, 42 wt, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate | buc | 2,00 |
| 76 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare, unitare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,00 |
| 77 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,00 |
| 78 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 30 l si greutatea de 12.8 kg,, montat pe console fixate in perete | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 79 | Pret de piata | Boiler electric Ariston sau analogic, 30 litri, 1.5 kwt, 12.8 kg | buc | 1,00 |