| Sistematizarea/amenajarea teritoriului (constructia utilitati edilitare)) in cadrul Taberei Militare nr.136, Bacioi | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de constructie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari constructive |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demolare cladiri |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCP45A |  | Demontarea timplarie metalice |  |  | kg |  | 12 500,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 375,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 375,00 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 12,50 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 37,50 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 62,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RCsB27A |  | Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 6,0 x 1,0 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare |  |  | m3 |  | 200,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1 632,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 500,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 378,00 |  |  |
|  | 2735725900970 |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  | kg |  | 168,00 |  |  |
|  | 2710602000078 |  | Otel beton D = 8 mm |  |  | kg |  | 525,00 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  |  | h-ut |  | 158,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 120,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RCsG52A |  | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat |  |  | m3 |  | 1 600,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2 096,00 |  |  |
|  | 2912340002512 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 140,80 |  |  |
|  | 2952270003311 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 140,80 |  |  |
|  | 2952260003503 |  | Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa |  |  | h-ut |  | 11,20 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 65,60 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare cladiri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpDA25B |  | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm |  |  | buc |  | 1 000,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5 040,00 |  |  |
|  | 1714227322927 |  | Fringhie sau cablu otel |  |  | kg |  | 50,00 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic (drujba) |  |  | h-ut |  | 1 510,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsG07F |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm |  |  | buc |  | 1 000,00 |  |  |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator |  |  | h-om |  | 90,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3 420,00 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 90,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 1 650,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 94,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC01B |  | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 4. |  |  | 100m2 |  | 3 600,00 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 432,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 180,00 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 405,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 25 000,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1 427,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 110,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 970,20 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1 037,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC54A |  | Strat de fundatie din Argila |  |  | m3 |  | 4 000,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3 600,00 |  |  |
|  | 1421102200525-1 |  | Argila |  |  | m3 |  | 4 400,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 400,00 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 840,00 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1 680,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 180,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 587,60 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1 697,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fractie 5-7 mm |  |  | m3 |  | 300,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 297,00 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 345,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 30,00 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 63,00 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 126,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 30,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 264,60 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 282,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsC01A |  | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3. |  |  | 100m2 |  | 150,00 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 45,00 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 214,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 5 000,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 285,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 80,00 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 164,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 12,00 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 27,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsA05B2 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 380,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 931,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 1 500,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 85,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 5 000,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 550,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 50,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 441,00 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 471,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Ingradire teritoriu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Gard (CBA) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 15,00 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 65,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 7,50 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 8,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 7,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 66,15 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 77,93 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) |  |  | 100 m3 |  | 5,00 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 23,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 1 000,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 106,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 800,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3 200,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 320,00 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 828,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 80,80 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 480,00 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 200,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 3 125,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 468,75 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3 281,25 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 15,62 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 937,50 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 937,50 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 93,75 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 156,25 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 250,00 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 312,50 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 10,94 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,56 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 375,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d 5 Bp500, 200*200) |  |  | kg |  | 4 600,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 184,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,00 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 4 646,00 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 23,00 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 46,00 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1 380,00 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CC01E |  | Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 640,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 40,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,92 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 656,00 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 96,00 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 9,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 9,43 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,38 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 92,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 17,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,92 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,92 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 92,00 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,74 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,09 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (scindura gudronata t=30 mm) |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115825455 |  | Suruburi patrate M 16 x 200 |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2874115841069 |  | Piulite patrate M 16 |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2874125883079 |  | Saibe M 16 |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,51 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 4,02 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei. |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 1,18 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard (CBA) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Gardul metalic ''Gardiline'' (SA) |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CO06B3 |  | PANOU GARD EURO Eco zincat H=2,0 m (Nota: lasam doar manopera) |  |  | m |  | 700,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 175,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 644,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 126,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pretul firmei |  | Panou Optima H=2.0 m L=2.5 m, din sirma de otel d=4,5 mm Zn celula 200*55 mm (cod 62049) |  |  | buc |  | 450,00 |  |  |
|  | 27321036462501 |  | Panou Optima din sirma de otel d=4,5 mm (cod 62049) |  |  | buc |  | 450,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Pretul firmei |  | Stilpi zincat 60*40*1.2 L-2,6 m (cod 71093) |  |  | buc |  | 450,00 |  |  |
|  | 281110630200511 |  | Stilpi zincat 60*40*1.2 L-2,6 m (cod 71093) |  |  | buc |  | 450,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pretul firmei |  | Capac 60*40 (cod 04454) |  |  | buc |  | 450,00 |  |  |
|  | 27107037003401 |  | Capac 60*40 (cod 04454) |  |  | buc |  | 450,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pretul firmei |  | Element de fixare zincat 35*33*3 (cod 63367) |  |  | buc |  | 1 300,00 |  |  |
|  | 27107037003402 |  | Sistem de fixare zincat 40*40 |  |  | buc |  | 1 300,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea element zincat Ei-1, Ei-2) (Nota: excludem confectii metalice) |  |  | kg |  | 1 500,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 285,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 7,50 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 12,00 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 22,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Pretul firmei |  | Element zincat Ei-1 (Stilpi zincat 60*40*1.2 L=1,23 m) |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  | 281110630200512 |  | Element zincat Ei-1 (Stilpi zincat 60*40*1.2 L=1,23 m) |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pretul firmei |  | Element zincat Ei-2 (Stilpi zincat 60*40*1.2 L=1,53 m) |  |  | buc |  | 200,00 |  |  |
|  | 281110630200513 |  | Element zincat Ei-2 (Stilpi zincat 60*40*1.2 L=1,53 m) |  |  | buc |  | 200,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CL18A |  | Confectii metalice diverse (umplutura din sirma ghimpata) |  |  | kg |  | 200,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 38,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 27752763098861 |  | Sirma ghimpata |  |  | kg |  | 200,00 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,60 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Sirma arsa d=3.0 mm |  |  | kg |  | 200,00 |  |  |
|  | 454646544654654 |  | Sirma arsa d3.0 mm |  |  | kg |  | 200,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gardul metalic ''Gardiline'' (SA) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Fundatia stilpului de iluminare (Fm-1, 40 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 25,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 9,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 36,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 9,32 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,91 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,40 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 900,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 135,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 945,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 270,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 270,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 27,00 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 45,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 72,00 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 90,00 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 3,15 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 108,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) |  |  | kg |  | 700,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 133,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 700,00 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 7,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 3,50 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,60 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 10,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,70 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 4,51 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 5,46 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 2,73 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,36 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava d60*2, L=600 mm) |  |  | kg |  | 60,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 11,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 60,00 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,48 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatia stilpului de iluminare (Fm-1, 40 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu |  |  | m3 |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 24,20 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 33-01-016-1 |  | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (108х81=8748kgлп) |  |  | t |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 87,36 |  |  |
|  | 030201 |  | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut. |  | 9,24 |  |  |
|  | 160202 |  | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) |  |  | h-ut. |  | 9,21 |  |  |
|  | 160601 |  | Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) |  |  | h-ut. |  | 13,02 |  |  |
|  | 161002 |  | Automacara, 16 t |  |  | h-ut. |  | 3,12 |  |  |
|  | 400311 |  | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) |  |  | h-ut. |  | 5,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din otel cu un singur picior |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,20 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 7,20 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 7,20 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 11111016-21 |  | Stilp metalic octogonal pentru iluminatul public, realizat din otel galvanizat (zincat) cu flansa, GS8M (108kg) |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 11111016-21 |  | Stilp metalic octogonal pentru iluminatul public, realizat din otel galvanizat (zincat) cu flansa, GS8M |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, PVC д=50мм |  |  | 1 km |  | 0,07 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,31 |  |  |
|  | 530-0181 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul 50 mm |  |  | m |  | 70,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, PVC д=110мм |  |  | 1 km |  | 0,02 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,66 |  |  |
|  | 530-0183 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, PVC diametrul 110 mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ingradire teritoriu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Finisare soclu |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor (grund acrilic pentru beton) |  |  | m2 |  | 800,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund (acrilic pentru beton) |  |  | kg |  | 120,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris sortat 8-20 mm (h=50-70 mm) |  |  | m3 |  | 80,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 79,20 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 92,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 8,00 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 16,80 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 33,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CK26C aplicativ |  | Banda din PVC opacizare gard - orizontala h=190 mm Antracit (Ral 7016) (material - polipropilena cu rezistenta la factori UV) (cod 71561) |  |  | m |  | 7 000,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 560,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 70,00 |  |  |
|  | 25211067183931 |  | Banda din PVC opacizare gard - orizontala h=190 mm Antracit (Ral 7016) |  |  | m |  | 7 000,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 42 000,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 70,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | IzF04J1 aplicativ |  | Folie antiburuieni latimea 1 m |  |  | m2 |  | 800,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Folie antiburuieni latimea 1 m |  |  | m2 |  | 864,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | IzF04J1 aplicativ |  | Folie antiburuieni latimea 0,5 m |  |  | m2 |  | 450,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Folie antiburuieni latimea 1 m |  |  | m2 |  | 486,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare soclu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Conducte de apa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Demolarea si reconditionarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1.1. Drumul din asfalt (L=94m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 188,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 54,52 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,66 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 7,52 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 55,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 6,58 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,53 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 5,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 6,58 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,92 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 7,24 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,66 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (К=0,5 la costul pietris) |  |  | m3 |  | 16,45 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,29 |  |  |
|  | 141112220175202 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 18,92 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 65,80 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 3,95 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 9,28 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 1,05 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 65,80 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 7,90 |  |  |
|  | 111100010001302 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald mica |  |  | t |  | 6,19 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumul din asfalt (L=94m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1.2. Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-util |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 23,20 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si reconditionarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 4,88 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  |  | m3 |  | 126,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 303,66 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 30,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) |  |  | 100 m3 |  | 0,44 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,99 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 75,20 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 7,97 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,44 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-util |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 5,85 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-util |  | 6,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 5,85 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 51,60 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 55,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.3. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 D200mm triplustrat (A1) |  |  | m |  | 370,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 54,39 |  |  |
|  | 2521216701203 |  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d200mm triplustrat |  |  | m |  | 383,06 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 11,10 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 4,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 D200mm triplustrat (A1) |  |  | m |  | 58,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,53 |  |  |
|  | 2521216701204 |  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d200mm triplustrat |  |  | m |  | 60,05 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,74 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 D 200mm triplustrat (A1) |  |  | m |  | 37,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,44 |  |  |
|  | 2521216701204 |  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d200mm triplustrat |  |  | m |  | 38,31 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,11 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 465,00 |  |  |
|  | 2513206621501 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 465,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | AcF11E |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 200 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 465,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 37,20 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 93,00 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 32,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | AcF12C |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm |  |  | m |  | 465,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 3,46 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 1,67 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | TfA01C2 |  | Conducta , montata in canal de termoficare, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 D200mm triplustrat (A1) |  |  | m |  | 170,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 35,70 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 78,20 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 34,00 |  |  |
|  | 2521216701203 |  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d200mm triplustrat |  |  | m |  | 170,68 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 3,40 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,68 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,70 |  |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  | kg |  | 3,74 |  |  |
|  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  |  | m3 |  | 5,10 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 2,04 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 1,70 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 23,80 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,53 |  |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  | h-ut |  | 3,06 |  |  |
|  | 2922140007001 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  | h-ut |  | 3,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | SA38I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Colier din otel pentru suport conducte |  |  | buc |  | 170,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,60 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Colier din otel pentru suport conducte |  |  | buc |  | 170,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  | buc |  | 170,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 170,00 |  |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  | buc |  | 170,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | RCsB30S |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,56 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,24 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,13 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,24 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 5,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,Tub de protectie L=500mm PVC SN8 d250mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |
|  | 272210331022 |  | Tub de protectie L=200mm PVC SN8 250mm |  |  | m |  | 1,50 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,93 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d250mm |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 20,90 |  |  |
|  | 272210331022 |  | Tub de protectie L=200mm PVC SN8 250mm |  |  | m |  | 4,40 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 6,60 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,90 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 1,54 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 14,12 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 d200/150mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,90 |  |  |
|  | 2875274110172 |  | Teu fonta cu flanse ductila PN10 d200/200mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 10,10 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 d200/150mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,56 |  |  |
|  | 2875274110173 |  | Teu fonta cu flanse ductila PN10 d200/150mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat PN10 d200mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 287411730038 |  | Vana sertar cauciucat PN10 d200mm |  |  | buc |  | 8,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat PN10 d200mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 287411730039 |  | Vana sertar cauciucat PN10 d200mm |  |  | buc |  | 4,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductia concentrica cu flanse fonta ductila PN10 d200/150mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 287527411604 |  | Reductia concentrica cu flanse fonta ductila PN10 d200/150mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Compensator de montaj PN10 d200mm L1=180 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 2874117300208 |  | Compensator de montaj PN10 d200mm L1=200 |  |  | buc |  | 8,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE HD RC PE100 d200mm |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,12 |  |  |
|  | 25231567357 |  | Capat flansa PE HD RC PE100 d200mm |  |  | buc |  | 14,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE HD RC PE100 d200mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,90 |  |  |
|  | 25231567358 |  | Capat flansa PE HD RC PE100 d200mm |  |  | buc |  | 5,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d200mm |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,12 |  |  |
|  | 28752744292136 |  | Flansa libera din otel zincat d200mm |  |  | buc |  | 14,42 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 14,56 |  |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 115,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d200mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,90 |  |  |
|  | 287527442921366 |  | Flansa libera din otel zincat 200mm |  |  | buc |  | 5,15 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 5,20 |  |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 41,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, Flansa oarba din otel zincat PN10 d200mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 28752744001 |  | Flansa oarba din otel zincat PN10 d200mm |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena. Cot 90* PE100 SDR11 d200mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 252315671388 |  | Cot 90* PE100 SDR11 d200mm |  |  | buc |  | 4,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena. Cot 60* PE100 SDR11 d200mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 252315671389 |  | Cot 60* PE100 SDR11 d200mm |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena. Cot 45* PE100 SDR11 d200mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 252315671390 |  | Cot 45* PE100 SDR11 d200mm |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena. Cot 11* PE100 SDR11 d200mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 252315671391 |  | Cot 11* PE100 SDR11 d200mm |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20 (Pentru sprijine f.11) |  |  | m3 |  | 0,65 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 266310210035 |  | Beton В20 |  |  | m3 |  | 0,67 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.4. Camine circulare |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | AcE11B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana. (Beton M100 pentru masiv ancoraj=0.25m3) |  |  | m3 |  | 11,08 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 106,81 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 45,76 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2663102100945 |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  | m3 |  | 2,98 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 1,34 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 458,38 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 44,76 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 28,20 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 327,11 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 1,23 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 21,94 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 1,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9(0.40 m3) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 26611264331531 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0.40 m3) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6а (0265 m3) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 26611264331524 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ15-6а(0,265 m3) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 26611264331528 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6а (0.39 m3) |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 26611264331524 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ15-6а(0,265 m3) |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 26611264331545 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,05 m3) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 266112643315455 |  | Inel de reazem КЦ7-3(0,05m3) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie |  |  | kg |  | 164,40 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 164,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | Scara |  |  | kg |  | 214,00 |  |  |
|  | 2775276309890 |  | Scara |  |  | kg |  | 214,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm (Suport sub armaturi in caminele de vizitare) |  |  | kg |  | 64,51 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 12,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,65 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 64,51 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,44 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,83 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 3,43 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,72 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,86 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 28752742045 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Pret de piata |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 28752742050 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul КЦО-1) |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2663102101 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara) |  |  | m2 |  | 70,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 35,32 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 26,84 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 56,51 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 3,45 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 3,93 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,95 |  |  |
|  | 2663102101 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 3,11 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine circulare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte de apa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Nod apometric Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 d200/200mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,67 |  |  |
|  | 2875274110172 |  | Teu fonta cu flanse ductila PN10 d200/200mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 d200/200mm |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,79 |  |  |
|  | 2875274110221 |  | Teu fonta cu flanse ductila PN10 200/200mm |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 11,11 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 44,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 d200/200mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,67 |  |  |
|  | 2875274110177 |  | Teu fonta cu flanse ductila PN10 d200/200mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat PN10 d200mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 287411730038 |  | Vana sertar cauciucat PN10 d200mm |  |  | buc |  | 6,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat PN10 d200mm |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,45 |  |  |
|  | 287411730039 |  | Vana sertar cauciucat PN10 d200mm |  |  | buc |  | 19,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d200mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 287411730041 |  | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d200mm |  |  | buc |  | 8,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Compensator de montaj PN10 d200mm L1=180 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2874117300208 |  | Compensator de montaj PN10 d200mm L1=200 |  |  | buc |  | 6,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductia concentrica cu flanse fonta ductila PN10 d200/200mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 287527411606 |  | Reductia concentrica cu flanse fonta ductila PN10 d200/200mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductia concentrica cu flanse fonta ductila PN10 d200/200mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,68 |  |  |
|  | 287527411641 |  | Reductia concentrica cu flanse fonta ductila PN10 d200/200mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 12,12 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de retinere cu disc d200mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 287411730045 |  | Clapeta de retinere cu disc d200mm |  |  | buc |  | 12,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Сot 90* cu flanse fonta ductila d200mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,56 |  |  |
|  | 287527411656 |  | Сot 90* cu flanse fonta ductila d200mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Сonducta fonta cu flansa ductila L=700mm d200mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,56 |  |  |
|  | 287527411675 |  | Сonducta fontal cu flansa ductila L=700mm d200mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, Flansa din otel sudabila d200mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,56 |  |  |
|  | 28752744009 |  | Flansa din otel sudabila d200mm |  |  | buc |  | 4,20 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d200x3.5 mm |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 75,00 |  |  |
|  | 2521216701108 |  | Teava din otel d200x3.5mm |  |  | m |  | 159,08 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 14,18 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 31,50 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 20,47 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 11,02 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 3,15 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 3,15 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 22,05 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 9,00 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | IzJ09B |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 9,30 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 6,06 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 4,56 |  |  |
|  | 2430226109301 |  | Diluant decapant pentru suprafete feroase |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot el.sudabil 90* PE100 d200mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 252315671924 |  | Cot el.sudabil 90* PE100 d200mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE HD RC PE100 d200mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,48 |  |  |
|  | 25231567357 |  | Capat flansa PE HD RC PE100 d200mm |  |  | buc |  | 6,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d200mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,90 |  |  |
|  | 28752744292136 |  | Flansa libera din otel zincat d200mm |  |  | buc |  | 5,15 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 5,20 |  |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 41,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d200mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,96 |  |  |
|  | 28752744292136 |  | Flansa libera din otel zincat d200mm |  |  | buc |  | 12,36 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 12,48 |  |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 98,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d250mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,70 |  |  |
|  | 272210331022 |  | Tub de protectie L=200mm PVC SN8 250mm |  |  | m |  | 1,20 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,79 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,85 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 D200mm triplustrat (A1) |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,29 |  |  |
|  | 2521216701203 |  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d200mm triplustrat |  |  | m |  | 2,07 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod apometric Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aaigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari constructive |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | AcB06B |  | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 21,76 |  |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 64,64 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 64,64 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 8,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | AcB04D |  | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, d50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,90 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,71 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | AcB04D |  | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, 25 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 14,70 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 2,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | AcB04B |  | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 32 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2744233336462 |  | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm |  |  | kg |  | 2,02 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2513736621810 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2414317346207 |  | Stearina |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Filtru Y de retinere impuritati d32mm ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Pret de piata |  | Hidrant subteran de incendiu PN10 DN100mm H=1,0m |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1023748203 |  | Debimetru cu flansa cl.C cu citite la distanta d50mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Pret de piata |  | Indicator hidrant de incendiu |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 40231014 |  | Indicator hidrant de incendiu |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Pret de piata |  | Debimetru cu flansa cl.C cu citite la distanta d50mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1023748203 |  | Debimetru cu flansa cl.C cu citite la distanta d50mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Pret de piata |  | Debimetru cu flansa cl.C cu citite la distanta d25mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1023748204 |  | Debimetru cu flansa cl.C cu citite la distanta d25mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Pret de piata |  | Apometru cu flansa clasa C (CYBER) DN32mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | Apometu |  | Apometru cu flansa clasa C (CYBER) DN32mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Pret de piata |  | Filtru Y de retinere impuritati d32mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | Filtru |  | Filtru Y de retinere impuritati d32mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |