| Intstitutia de educatie timpurie nr.116 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Timplarie |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 202,0000 |
| 2 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A" | m2 | 202,0000 |
| 3 | Pret firmei | Plasa de moschit | м2 | 45,0000 |
| 4 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm | m | 116,0000 |
| 5 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=300mm | m | 116,0000 |
| 6 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu | m | 456,0000 |
| 7 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 456,0000 |
| 8 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 183,0000 |
| 9 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 183,0000 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 183,0000 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 183,0000 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 183,0000 |
| 13 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 183,0000 |
| 14 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-Deschisuri exterioare | m2 | 91,2000 |
| 15 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare | m2 | 91,2000 |
| 16 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 91,2000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari diverse |  |  |
| 17 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 3,5000 |
| 18 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 3,5000 |
| 19 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 3,5000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.