Caiet de sarcini

Lucrări de reamplasare a conductei de gaze supraterană de presiune joasa cu d 76mm str. Colina Puskin  19/1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru, pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc | 21,000 |
| 2 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piloni 100x100 H 4,5m 7buc, Piloni 80x80 H 2,2m 14 buc) | kg | 792,000 |
| 3 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... | m3 | 0,840 |
| 4 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Seria 5.905-8) | kg | 18,500 |
| 5 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 | m | 155,000 |
| 6 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; 76mm | buc | 23,000 |
| 7 | RpGD01C | Verificarea la presiune a instalatiilor de gaze, pentru detectarea defectiunilor, in vederea inceperii reparatiilor, conductele fiind aparente sau ingropate si cu diametrul de 2 1/2"-3" | m | 155,000 |
| 8 | RpGD07B | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm (inclusiv Pilonii) | m2 | 63,500 |
| 9 | RpGA27A | Demontarea tevilor de otrel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm | m | 80,000 |

|  | Servicii de supraveghere tehnica. Servicii de racordare gazoduct (Chisinau-Gaz). Servicii de punere in functiune (Chisinau-Gaz). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |