WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Ingradirea perimetrului terenului debarcaderului SPF Costesti a directiei regionale Nord a IGPF a MAI or. Costesti r-l Riscani |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie-montaj |  |  |  |  |
| 1 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din metal montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu beton, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения , по металлическим столбам, на расстоянии 2,5 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке) ограждение заводское оцинкованное из европанелей gr.=4mm, со столбами 50x50x4 h=2.5 | m |  |  | 303,769 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 | 57,66 | 53,05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard tip Euro zincata gr. 4mm | m2 | 2,0350 | 74,80 | 152,22 |
|  | 2811106302005 | Stilpi din metal, inclusiv piese de fixare- teava 50x50x4 h=2.5m | kg | 6,2500 | 14,10 | 88,12 |
| 2 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tarе | m3 |  |  | 121,662 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 57,66 | 121,66 |
| 3 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  |  | 24,794 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 | 57,66 | 24,79 |
| 4 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) | m3 |  |  | 1 217,666 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 57,66 | 227,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,48 |
|  | 2663102100001 | Beton M-200 | m3 | 1,0250 | 920,00 | 952,43 |
| 5 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel patrat gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal. ворота из европанелей . оцинкованные gr=4mm 2.5x2.05 m (LxH), в обрамлении из метал. профиля 50x50x4, на метал. столбах 80x80x5 2шт | m2 |  |  | 710,324 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,96 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 57,66 | 55,35 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 57,66 | 21,91 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile | m2 | 1,0000 | 520,30 | 520,30 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 39,00 | 4,49 |
|  | 12345678900001 | Teava din metal 80x80x5 | m | 0,6000 | 138,90 | 83,34 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | ( |
| (funcţia, semnătura) |  |