CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Brigada 1 infanterie motorizată;

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Brigada 1 infanterie motorizată;

3. Obiectul achiziţiilor  Reprofilarea camerei frigorifice în Brigada 1 infanterie motorizată

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" grosimea 100mm, culoarea RAL9002 montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor, inclusiv montarea acestora. | m2 | 15,00 |
| 2 | Pret de piata | Coltar pentru fixare (interior), 50x50mm, culoarea RAL9002 | m | 30,00 |
| 3 | Pret de piata | Bandă de legătură | m | 10,00 |
| 4 | Pret de piata | Regulator de presiune | buc | 1,00 |
| 5 | CL11A | Constructii metalice de sustinere a cazanelor de abur de inalta presiune tip cu 2 drumuri, livrate in subansamble gata confectionate | t | 0,055 |
| 6 | CK14A | Usa frigorifica de temperaturi negative 900x2000 inclusiv lacatul | m2 | 1,80 |
|  |  | 2. Utilaj frigorific |  |  |
| 7 | Pret de piata | Masina frigorifica: - capacitate de racire (putere frigorifica) - 6,3 kW;- temperatura de vaporizare - (-25oC); - temperatura de condensare - 44oC; - putere electrica consumat - 5,5 kW;- puterea electrica maxim - 8,5 kW; | buc | 1,00 |
| 8 | Pret de piata | Racitor de aer (suflant). Caracteristici:- puterea frigorifica - 7,5 kW;- DT - 7K;- Temperatura de fierbere T0 - (-25oC);- Numar de ventilatoare - 1 buc;- Puterea electrica de consum a ventilatorului - 0,5 kW;- Debit de aer - 4670 m3/h;- Tensiune alimentare ventilatoare - 230/50Hz;- Pasul lamelelor - 7 m;- Suprafata de schimb de caldura - 38,4 m2. | buc | 1,00 |
| 9 | Pret de piata | Tablou (dulap) de comandă Componente:Reglator electronic de temperatura (termostate), cu 3 relee, care comanda: - pornirea si oprirea motorului electric al compresorului, - deschiderea si inchiderea robinetului electromagnetic montat pe conducta de agent lichid la intrarea in vaporizator, - pornirea sau oprirea motoarelor electrice ale ventilatoarelor, vaporizatoarelor, initierea si sfarsitul degivrarii. Disjunctoare, contactoare, relee de protectie. | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Lucrari de montare |  |  |
| 10 | F A03 A | Masina frigorifica capacitatea de racire Q=15kW, la temperatura de fierbere t=-5gr.C | buc | 1,00 |
| 11 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp | buc | 1,00 |
| 12 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 2,00 |

Conducătorul grupului de achiziții:                                    Andrei URSU