CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiilor: “ Reparatia fostelor incaperi ale Bibliotecii universitare din incinta Blocului didactic nr.2  pentru amplasarea  Laboratoarelor  FORCE_FARM, str. Malina Mica, 66, mun. Chisinau”

I . Lucrări de construcții

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari interioare |  |  |
| 1 | RpCK41C | PARDOSEA Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 362,95 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 20,60 |
| 3 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 74,24 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 74,24 |
| 5 | IzF04J1 aplic. | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - folie de polietilena | m2 | 94,84 |
| 6 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 94,84 |
| 7 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 445,18 |
| 8 | CG56A1 k=3 | Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime | m2 | -445,18 |
| 9 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:/ Placi de gresie portelanat 400x400mm, mata, calitatea I. | m2 | 5,50 |
| 10 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, EN649 (34-43); plinta h=10cm prelungirea linoleumului de pe pardosea pe perete 10 cm, montarea profilului de scafa cu margini flexibile din pvc L30x30mm si pervaz galtele, sapa autonivelanta 3 mm (culoarea si desenul se coordoneaza preventiv cu benificiarul) | m2 | 483,40 |
| 11 | RpCG29A | PERETI Demolarea peretilor despartitori de zidarie din caramida sau BCA | m2 | 87,15 |
| 12 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 3,60 |
| 13 | RpCO56C | Demontari: captuseli din placi ghips-carton ( PGC ) , la pereti | m2 | 41,35 |
| 14 | RpCO56B | Demontari: Briu de protectie din PAL laminat | m2 | 7,30 |
| 15 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HIDRO gr=12,5mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, banda de etansare gr.4mm sub profil, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 404,66 |
| 16 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC Hidro, cu grosimea totala de 150 mm, pe carcasa metalica CW/UW cu placaj de PGC gr=12,5 mm din doua straturi din ambele parti cu vata minerala gr=100mm densitatea 42-45 kg/m3, banda de etansare gr.4mm sub profil, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 243,72 |
| 17 | CD72F | Pereti despartitori plane din PGC Hidro, cu grosimea 255 mm pe carcasa metalica CW/UW dubla cu placaj de PGC gr=12,5 mm in doua straturi din ambele parti cu izolatie dubla cu vata minerala gr=100mm densitatea 42-45kg/m3, banda de etansare gr.4mm sub profil, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 29,28 |
| 18 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC hidro, cu grosimea totala 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC gr=12,5mm intr-un strat din ambele parti cu izolatie placi de vata minerala gr=100mm, banda de etansare gr.4mm sub profil, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 45,24 |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, otel , tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 360,75 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 216,32 |
| 21 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosme 2,0 mm pe supraf. peretilor | m2 | 179,71 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 179,71 |
| 23 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) la pereti;/ Linoleum omogen gr.1mm, temelie tare, rezistenta la foc Bfl-s1, rezist. electrica <2kB; EN649 (culoarea si desenul se va coordona preventiv cu benificiarul) | m2 | 1 053,35 |
| 24 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250x400mm, mata, calit.I, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 36,60 |
| 25 | CK18B | Coltare exterioare din mase plastice, oval, pentru faianta | m | 23,00 |
| 26 | CK29F K=0,5 sal. | TAVAN. Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong". Demontarea tavanului suspendat ( de exclus materialele ) | m2 | 315,63 |
| 27 | CK29F | Tavane suspendate din panouri din fibre minerale 600x600mm, grosimea de la 12mm, tip "Tigular", inclusiv sistemul grila, prelude XL/TL24mm, pentru tavan suspendat ( panouri fara gauri ) | m2 | 352,71 |
| 28 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HIDRO gr=12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 165,97 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 165,97 |
| 30 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 165,97 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare rezistente la spalare si frecare cu vopsea superlavabila, antimicrobiana; mata; pe baza de rasini acrilo-sintetica si ioni de argint pentru asigurare a unui efect antimicrobian de durata; clasa de acoperire 1 conform SR EN 13300:2002; posibilitatea nuantarii la necesitate; ph 8,5-9; continut scazut de COV; grad de albire de la 92%; aplicat | m2 | 165,97 |
| 32 | CK52B aplicativ | Plafoane suspendate pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din plastic alb b=250x7mm | m2 | 4,95 |
| 33 | CK18B | Plinta (bagheta) din polistiren extrudat de tavan L45x45mm | m | 13,20 |
| 34 | RpCO56A | TIMPLARII Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, glafuri, dulapuri) | m2 | 35,80 |
| 35 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, placate cu panouri sandwichi (50 cm de la pardosea si 25-40cm de la tavan) si geam termopan, - de inclus banda de etansare sub profil latimea 50x4mm, cu norma 1.22m/m2 | m2 | 110,87 |
| 36 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, cu ancandrament, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, cu sistemul de inchidere ( miner, yala, 5 chei ) | m2 | 35,80 |
| 37 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usa PVC cu supralumina si ancandrament, cu sistemul de inchidere, ( miner, yala, 5 chei ) | m2 | 15,60 |
| 38 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, cu ichidere ermetica, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 6,00 |
|  |  | 1.2. Retea de Apa si Canalizare |  |  |
| 39 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 40 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 41 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 18,00 |
| 42 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 18,00 |
| 43 | SC04C | Lavoar cu pediestal cu fixare de perete, dreptunghiular cu dimensiuni: lungimea de la 600-605mm, latimea de la 485-530mm; inaltimea 700-800mm, inclusiv set fixare de perete M12x100 si sifonul cu pahar, cu ventil chiuveta in comlect cu grila de inox si furtun gofrat | buc | 3,00 |
| 44 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartus ceramic d.40mm scurt, nasul integru cu corpul bateriei, ventil metalic cu tija G1 1/4, regulator debit M24/1, greutatea de la 1200gr, inclusiv FURTUN (grif) F 1/2xM10 cu tesatura de otel inox si protectie din PVC, diametrul interior 7,5mm, diametrul exterior 12mm; 10bar; t-90grade; L=60cm. | buc | 3,00 |
| 45 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din portelan sanitar etc. , asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas WC compact, ceramica, rezervuar cu conectare lateral 1/2 si accesorii care se actioneaza prin apasare in complet, iesire la 90gr.cu capac si set de fixare in complect, inclusiv FURTUN F 1/2x1/2 cu tesut de otel inox si protectie din PVC, diametrul interior 7,5mm; diametrul exterior 12mm; 10bar; t-90grade; L=60cm. | buc | 2,00 |
| 46 | RpSB15A | Racord WC flexibil extensibil, insertie inox cu manson D110mm L=400mm | buc | 2,00 |
| 47 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm, PP D50/1,8mm | m | 85,00 |
| 48 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP D50x45 | buc | 27,00 |
| 49 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP D50x90 | buc | 24,00 |
| 50 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Ramificatie PP D50x50/45 | buc | 15,00 |
| 51 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Conector de dilatare (compensator) D50 | buc | 1,00 |
| 52 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"- Colier metalic cu garnitura de cauciuc D50mm | buc | 35,00 |
| 53 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm, PP D110/2,2mm | m | 9,50 |
| 54 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP D110x45 | buc | 2,00 |
| 55 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Ramificatie dubla PP D110x110/45 | buc | 1,00 |
| 56 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Ramificatie PP D110x110/45 | buc | 1,00 |
| 57 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Ramificatie PP D110x100/90 | buc | 2,00 |
| 58 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Ramificatie PP D110x50/90 | buc | 2,00 |
| 59 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Conector dilatatie (compensator) D110mm | buc | 2,00 |
| 60 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4", Coler metalic cu garnitura din cauciuc D110mm | buc | 6,00 |
| 61 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR cu fibra compozit PN25, gr.2,8mm | m | 170,00 |
| 62 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR cu fibra compozit PN25 gr.4,2mm | m | 20,00 |
| 63 | SB09A | Cot cu fixaj PPR 20x1/2 | buc | 30,00 |
| 64 | SD08A | Robinet cu sertar, PPR, avind diametrul nominal de 20 mm | buc | 2,00 |
| 65 | SD08A | Robinet cu sertar, PPR, avind diametrul nominal de 25 mm | buc | 1,00 |
| 66 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2", Olandez direct D1/2 FE/FI alama | buc | 4,00 |
| 67 | SD10A | Robinet de colt cu ventil plutitor, pentru oprirea alimentarii cu apa a rezervoarelor tampon, avind diametrul nominal de 1/2" x 1/2", FE/FE | buc | 42,00 |
| 68 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet cu bila diametru 15mm, cu fluture, m/f | buc | 4,00 |
| 69 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" Colier din plastic d20 | buc | 70,00 |
| 70 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, avind diametrul si grosimea D=22x6mm | m | 170,00 |
| 71 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, avind diametrul si grosimea D=28x6mm | m | 20,00 |
| 72 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 10,00 |
| 73 | CL20A | Usita de vizita din plastic gata confectionata, 200x200mm | buc | 4,00 |
|  |  | 1.3. Retea de Incalzire, Ventilare si Conditionare |  |  |
| 74 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 93,00 |
| 75 | IB05A | Radiatoare din aluminiu fost/folosinta, corpul de radiator avind 10 elemente | buc | 31,00 |
| 76 | RCsB30O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | 2,00 |
| 77 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, Canal ventilare din gofra de aluminiu 110mm | m | 5,50 |
| 78 | CL20A | Grile de ventilatie din plastic gata confectionate 200x250mm | buc | 4,00 |
| 79 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR Fibra d=25mm | m | 192,00 |
| 80 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, Cot PPR, d=25mm | buc | 336,00 |
| 81 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, Mufa PPR, d=25mm | buc | 10,00 |
| 82 | IC53B | Racord olandez PPR d25x3/4M MPN | buc | 88,00 |
| 83 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv, Colier metalic cu garnitura dein cauciucvsi diblu (set) d20mm-3/4 (25-28mm) | buc | 58,00 |
| 84 | IB20B | Elemente de sustinere pentru radiatoare din aluminiu 165x7mm | buc | 88,00 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Retea Electrica |  |  |
| 85 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou,, Bloc de comanda | buc | 2,00 |
| 86 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 25,00 |
| 87 | RpEC16B | Demontat loc de priza si intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, peste 3 m inaltimea camerei | buc | 26,00 |
| 88 | RpEG03A | Montarea tabloului de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg , Panou electric din metal, aparent, IP20, 72 module, in set cu sina Nsi PE | buc | 1,00 |
| 89 | RpEG03A | Montarea tabloului de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg , Bloc de comanda executare tip dulap de distributie (dulap de evidenta), montat pe petrete avind posibilitatea de al echipa cu intrerupator sau comutator in invelis metalic I=250A, transformatoare de curent, sigurante fuzibile, contoare electrice, 4 intrerupatoare automate tripolare 80A de tip VA88-32 | buc | 1,00 |
| 90 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A ( se exclude contactorul ) | buc | 79,00 |
| 91 | RpEE09B | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32-80A. ( se exclude contactorul ) | buc | 10,00 |
| 92 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3,00 |
| 93 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separator, comutator | buc | 1,00 |
| 94 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, duble, compatibil cu rama ( Hager, Schneider, Viko Legrand, El-bi....ABB sau analogic ), alba | buc | 28,00 |
| 95 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, cu o pozitie, cu rama ( Hager, Schneider, Viko Legrand, El-bi....ABB sau analogic ), alba | buc | 198,00 |
| 96 | RpEE03A | Montarea prizelor externe 220V, 16A cu impamintare, cu o pozitie, cu rama ( Hager, Schneider, Viko Legrand, El-bi....ABB sau analogic ), alba | buc | 26,00 |
| 97 | RpEE03A | Montarea prizelor externe 220V, 16A cu impamintare, duble, compatibil cu rama ( Hager, Schneider, Viko Legrand, El-bi....ABB sau analogic ), alba | buc | 18,00 |
| 98 | RpEE03A | Montarea bloc-prize incastrabila, dreptunghiulara cu 3 prize fara cablu, cu impamintare, puterea 3500W, curentul 16A, 220V, material plastic/metal, tipul de deschidere retractabil; dim. 265x130x110mm | buc | 8,00 |
| 99 | RpEE03C | Montarea priza si furca, euro, trifazat, industriala cu 5poli, 32A | buc | 8,00 |
| 100 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor interne, cu o clapa , 16A, cu rama ( Haigen, Schneider, Viko, El-bi,...ABB sau analogic), culoare alba | buc | 10,00 |
| 101 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor interne, cu doua clapa , 16A, cu rama ( Haigen, Schneider, Viko, El-bi,...ABB sau analogic), culoare alba | buc | 18,00 |
| 102 | Pretul firmei | Rama priza sau intrerupator cu 2 locuri, orizontala | buc | 24,00 |
| 103 | Pretul firmei | Rama priza sau intrerupator cu 3 locuri, orizontala | buc | 32,00 |
| 104 | Pretul firmei | Rama priza sau intrerupator cu 4 locuri, orizontala | buc | 4,00 |
| 105 | Pretul firmei | Rama priza sau intrerupator cu 5 locuri, orizontala | buc | 17,00 |
| 106 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 463,00 |
| 107 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 1 653,00 |
| 108 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G4 RE RING NYM - J | m | 290,00 |
| 109 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, PV3 *4mm | m | 23,00 |
| 110 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 5*4mmp | m | 310,00 |
| 111 | RpEB02B | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmp, PV3*10mmp | m | 27,00 |
| 112 | RpEB02D | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 50 mmp, pentru conductori din aluminiu, VVGng 5*50mmp | m | 95,00 |
| 113 | RpEB02D | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru,pentru conductori din aluminiu, PV3*70mmp | m | 25,00 |
| 114 | RpEA01B k=0,2 sal. | Montare tub gofrat, flexibil, 750N, d20mm, cu sonda | m | 1 300,00 |
| 115 | RpEA01B k=0,2 sal. | Montare tub gofrat, flexibil, 750N, d25mm, cu sonda | m | 256,00 |
| 116 | RpEA01C k=0,2 sal. | Montare tub gofrat, flexibil, 750N, d40mm, cu sonda | m | 12,00 |
| 117 | RpEF13C | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm | buc | 6,00 |
| 118 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat, Panel LED, incastrat in tavan, 40-48W, 6000K, marime: 596x596mm, H=10mm, carcasa aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, iluminare din 4 parti, disfuzie: LGP-acrilat, tensiune: 85-265V, 4320Lm, IP20, 120grade, Termen de garantie: 36 luni | buc | 93,00 |
| 119 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat, Corp de iluminat LED, aplicare: pe tavan cu clipse de metal; carcasa: plastic; capac: policarbonat; radiator: aluminiu; 24-26W; 550-6000K; 2520Lm; IP65; 85-265V; dimensiuni: 600x75x70mm. Termen de garantie: 36 luni | buc | 12,00 |
| 120 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat LED cu acumulator p/u cazuri de avarie, montat aparent; 18-20W; 6500K; 1350Lm; 85-265V; IP20; durata de viata 5000H; unghi fascicul 120grade; -20...+40grade; culoare carcas alb, material carcas aluminiu; termen de garantie 36 luni | buc | 6,00 |
| 121 | RpEE03B | Cutie de distributie incastrata (interna) IP44 196x118x70mm, p/u conectarea firelor; material - plastic ignifug, culoarea gri. | buc | 15,00 |
| 122 | RpEE03B | Cutie de distributie aparenta (externa) IP65 diametrul 120mm, p/u conectarea firelor; material plastic ignifug; culoarea sura | buc | 35,00 |
| 123 | Pretul firmei | Conector Vago 3-5 contacte, sau analogic | buc | 380,00 |
| 124 | Pretul firmei | Papuc p/u cablu; tip material - cupru cositorit, sectiunea 50 mm2 | buc | 25,00 |
| 125 | Pretul firmei | Papuc-ghilza p/u cablu, sectiunea 4 mm2 | buc | 100,00 |
| 126 | Pretul firmei | Papuc p/u cablu; tip material - cupru cositorit, sectiunea 70 mm2 | buc | 25,00 |
| 127 | Pretul firmei | Conectori forbox, diam.10mm, set cite 10 buc. | buc | 8,00 |
| 128 | Pretul firmei | Clema de ramificare, avind posibilitatea de conectare a cablului cu sectiunea 50mm2; material ignifug | buc | 7,00 |
| 129 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,80 |
| 130 |  | Jgheab metalic zincat neperforat cu capac 100x50mm | m | 80,00 |
| 131 | Pretul firmei | Sina de conectare C45 63A 3P 1metri | buc | 2,00 |
| 132 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 70 mm. | 100 m | 0,26 |
| 133 | Pretul firmei | Canal de pardosea din plastic, adeziv, gri, 70x20mm | m | 26,00 |
|  |  | 2.2. Retea de Apa si Canalizare |  |  |
| 134 | RpIA48A k=0,5 sal. | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l | buc | 2,00 |
| 135 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l ( 100L ) | buc | 2,00 |
|  |  | 2.3. Ventilare si conditionare |  |  |
| 136 | RpVC41D K=0,1 sal | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 16000-22000 mc/h | buc | 2,00 |
| 137 | VC07A K=0,2 sal | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw ,Vrentilator axial cu senzor de umiditate si timer, diam.100mm | buc | 2,00 |
|  |  | 2.4. Retea Informationala ( Internet ) |  |  |
| 138 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 54,00 |
| 139 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi | buc | 3,00 |
| 140 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 9,00 |
| 141 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule,) masa, kg, pina la: 5, Bloc WI-FI UniFi Access Point ( U6 - LR ) | buc | 3,00 |
| 142 | 11-07-001-01 | Montare Injector U-PoE-at poe, 30W | buc | 3,00 |
| 143 | 11-07-001-02 | Aparataj : PoE Switch Mikrotik CRS 354-48G-4S +2Q+RM | buc | 1,00 |
| 144 | 11-07-001-01 | Montare Switch Mikrotik CRS326-24G-2S+RM | buc | 1,00 |
| 145 | 11-07-001-01 | Montare Patch Panel 48" porturi rackabil CAT - 5E | buc | 1,00 |
| 146 | 11-07-001-01 | Montare Patch Panel 24" porturi rackabil CAT - 5E | buc | 1,00 |
| 147 | RpEE03C | Montarea prizelor interne cu modul, RJ45, ( Ordinara ) + Cutie de montare a prizei Ethernet ( Podrazetnic) ( Hager, Schneider, Vico, Legrand, El-bi....ABB sau analogic ) | buc | 60,00 |
| 148 | RpEA01A k=0,2 sal. | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-20mm | m | 1 830,00 |
| 149 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 18,30 |
| 150 | 0055-567 | Cablu UTP cat. 5E 24AWG, cupru | m | 1 830,00 |
|  |  | 2.5. Semnalizare paza |  |  |
| 151 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, Dulap, panou | buc | 1,00 |
| 152 | RpEE23C | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : avertizoare acumulatoare | buc | 2,00 |
| 153 | RpEE22A | Demontarea aparatelor electrice : transformatoare monofazice de 60-1000 VA (autotransformator ridicator de tensiune, transformator monofazic de separatie de 60-500 VA si 1000 VA, transformator de sonerie sau semnalizare, etc.) | buc | 1,00 |
| 154 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: Panou PC1832 , 8 zone | buc | 1,00 |
| 155 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton , 30A | buc | 1,00 |
| 156 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena stroboscopica AUSL 100 | buc | 2,00 |
| 157 | 10-01-039-06 | Acumulator 12V 7A/h de tip UL7-12 Ultracell | buc | 1,00 |
| 158 | 10-08-003-08 | Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector imobil (detector de miscare LC-100PI) | buc | 1,00 |
| 159 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (detector combinat LC-102PIGBS) | buc | 4,00 |
| 160 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Contact magnetic AUMS-12S W) | buc | 4,00 |
| 161 | RpEA01A k=0,2 sal. | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-20mm | m | 150,00 |
| 162 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,50 |
| 163 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton | 100 m | 2,00 |
| 164 | Pretul firmei | Cablu EURO NIP 6AF22/CU | m | 200,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Retea Electrica |  |  |
| 165 | Pretul firmei | Panou electric din metal, aparent, IP20, 72 module, in set cu sina N si PE, ( hager, schneider, legrand, eaton ...ABB, sau analogic) | buc | 1,00 |
| 166 | Pretul firmei | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap de evidenta), montat pe perete avind posibilitatea de al echipa cu intrerupator sau comutator in invelis metalic I=250A, transformatoare de curentM siguranta fuzibila; contoare electrice; 4 intrerupatoare automate tripolare 80A de tip VA88-32 | buc | 1,00 |
| 167 | Pretul firmei | Intrerupator automat B10A/1P, tip VA47-29 | buc | 16,00 |
| 168 | Pretul firmei | Intrerupator automat B16A/1P, tip VA47-29 | buc | 24,00 |
| 169 | Pretul firmei | Intrerupator automat C20A/1P, tip VA47-29 | buc | 7,00 |
| 170 | Pretul firmei | Intrerupator automat C32A/3P, tip VA47-29 | buc | 4,00 |
| 171 | Pretul firmei | Intrerupator automat C25A/3P, tip VA47-29 | buc | 4,00 |
| 172 | Pretul firmei | Intrerupator automat 80A/3P, tip VA88-32 | buc | 4,00 |
| 173 | Pretul firmei | Automat diferential AVDT 2P C20A 0,30mA, tip VA47-29 | buc | 28,00 |
| 174 | Pretul firmei | Separator de sarcina BH 63A/3P | buc | 2,00 |
| 175 | Pretul firmei | Separator de sarcina in invelis metalic, I=250A | buc | 1,00 |
| 176 | Pretul firmei | Siguranta fuzibila, I=100A | buc | 3,00 |
|  |  | 3.2. Retea de apa si canalizare |  |  |
| 177 | Pretul firmei | Boiler electric 100 L, 1500W | buc | 2,00 |
|  |  | 3.3. Ventilare si conditionare |  |  |
| 178 | Pretul firmei | Ventilator axial cu senzor de umiditate si timer, tensiunea de alimentare 220W, puterea 8-14W, debit aer 90-97m3/h, diametrul 100mm, 2400rot/min. grad de protectie ipx2 | buc | 2,00 |
|  |  | 3.4. Retea Informationala ( Internet ) |  |  |
| 179 | Pretul firmei | Bloc Wi- Fi UniFi Access Point ( U6- LR ) | buc | 3,00 |
| 180 | Pretul firmei | Injector U - PoE-at poe, 30W | buc | 3,00 |
| 181 | Pretul firmei | PoE Switch Mikrotik CRS 354- 48G- 4S +2Q +RM | buc | 1,00 |
| 182 | Pretul firmei | Switch Mikrotik CRS 326- 24G- 2S +RM | buc | 1,00 |
| 183 | Pretul firmei | Patch Panel 48 Porturi rackabil CAT-5E | buc | 1,00 |
| 184 | Pretul fimei | Patch Panel 24 Porturi rackabil CAT-5E | buc | 1,00 |
|  |  | 3.5. Semnalizare paza |  |  |
| 185 | Pretul firmei | Panou PC1832 (sau analogic) - 8 zone de extensie | buc | 1,00 |
| 186 | Pretul firmei | Transformator 30A | buc | 1,00 |
| 187 | Pretul firmei | Acumulator 12V 7Ah tip UL7-12U ( sau analogic ) | buc | 1,00 |
| 188 | Pretul firmei | Sirena strobascop AUSL-100 (sau analogoic) | buc | 2,00 |
| 189 | Pretul firmei | Detector de miscare LC-100PI (sau analogic) | buc | 1,00 |
| 190 | Pretul firmei | Detector combinat LC-102PIGBS (sau analogic) | buc | 4,00 |
| 191 | Pretul firmei | Contact magnetic AUMS-12S W (sau analogic) | buc | 4,00 |
| 192 | Pretul firmei | Suport detector B-120 pentru seria LC (sau analogic) | buc | 4,00 |

II . Lucrari de Ventilare si Conditionare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
|  |  | 1.1. Ventilare |  |  |
| 1 | Pret furnizor | A1/R1-Centrala de tratare aer cu recuperare de caldura prin refulare/aspirate, deservire din stinga, in set: 1. Refulare: - filtre clasa: G4, F7, F9; - clapeta de inchidere cu servomotor electric pentru recuperator si pentru bypass; - recuperator de caldura cu placi Qrec.iarna=40.7 kW, Qrec.vara=8.1 kW; - baterie de incalzire: agent termic apa cu parametrii T1/T2=70/50gr.C, Qcald.=34.7 kW; - ventilator refulare L=5910 m3/h, Pretea=600 Pa; N=4 kW, U=400 V, ph=3; - atenuator de zgomot 2. Aspirate: - filtru clasa F5; - recuperator de caldura cu placi; - ventilator aspirate L=4580 m?/h, Pretea=600 Pa; N=4 kW, U=400 V, ph=3; 3. Automatizare si control- modul de control - clapete de inchidere cu servomotoare electrice, la admisie si evacuare aer; - sensori de temperatura, presiune etc. - reglare VAV 4. Parametri electrici Ntotal=8.0 kW, U=400 V, ph=3 | SET | 1,000 |
| 2 | Pret furnizor | A2/R2-Centrala de tratare aer cu recuperare de caldura prin refulare/aspiratie, deservire din stinga,in set: 1. Refulare: - filtre clasa: G4, F7, F9; - recuperator de caldura prin schimbator de caldura cu amestec apa - propilenglicol 30%, Qrecup.iarna=14.6 kW; - baterie deincalzire/racire: agent frigorific R410A, Qcald.=21.8 kW, Qfrig=26.4 kW; - baterie deincalzire: agent termic apa cu parametrii T1/T2=70/50gr.C, Qcald.=26.0 kW;- ventilator refulare L=2870 m?/h, Pretea=800 Pa; N=3.0 kW, U=400 V, ph=3;- atenuator de zgomot 2. Aspiratie: - atenuator de zgomot - filtru clasa M5; - ventilator aspiratie L=2450 m3/h, Pretea=700 Pa; N=1.1 kW, U=400 V, ph=3; - recuperator de caldura prin schimbator de caldura cu amestec apa - propilenglicol 30% ; 3. Automatizare si control - modul de control - clapete deinchidere cu servomotoare electrice, la admisie si evacuare aer; - sensori de temperatura, presiune etc. - reglare VAV4. Parametri electrici Ntotal=4.1 kW, U=400 V, ph=3 | SET | 1,000 |
| 3 | Pret furnizor | A4, A5 Ventilator de canal circular; L=1100 m3/h;P=300 Pa;N=318 W;n=2318 rot/min; (K 315 L sileo) | buc | 2,000 |
| 4 | Pret furnizor | Racor flexibil ativibrand RFC 315 45-60-45 | buc | 4,000 |
| 5 | Pret furnizor | A7, A8 Ventilator de uz casnic; L=50 m3/h;P=40 Pa;N=16 W;n=2400 rot/min;; ( 125M ) | buc | 2,000 |
| 6 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot dreptughiular cu deflectoare tip AZRD 600 250 1000 100 DW20 | buc | 1,000 |
| 7 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot dreptughiular cu deflectoare tip AZRD 600 450 1000 100 DW20 | buc | 1,000 |
| 8 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot dreptughiular cu deflectoare tip AZRD 700 250 1000 100 DW20 | buc | 1,000 |
| 9 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot dreptughiular cu deflectoare tip AZRD 800 350 1000 100 DW20 | buc | 2,000 |
| 10 | Pret furnizor | Clapeta VAV cu modul de control, pentru reglare presiune in incapere, in set(OPTIMA-R-LPC-125-BM-S): - 1x clapeta de reglare cu garnituri de cauciuc; - 1x servomotor LM24A-VST, AC/DC 24 V, N=2.5 W, 120 s / 90°;- 1x modul de control VRU-M1R-BAC: dP = #75 Pa, semnal DC 0(2)V#10V, control tip Modbus-RTU sau BACnet MS/TP sau MP-Bus, 2x racorduri pentru conectare tub de impuls, AC/DC 24 V, N=2.5 W; | SET | 2,000 |
| 11 | Pret furnizor | Clapeta VAV cu modul de control, pentru reglare presiune in incapere, in set (OPTIMA-R-LPC-200-BM-S):- 1x clapeta de reglare cu garnituri de cauciuc;- 1x servomotor LM24A-VST, AC/DC 24 V, N=2.5 W, 120 s / 90°;- 1x modul de control VRU-M1R-BAC: dP = #75 Pa, semnal DC 0(2)V#10V, control tip Modbus-RTU sau BACnet MS/TP sau MP-Bus, 2x racorduri pentru conectare tub de impuls, AC/DC 24 V, N=2.5 W; | SET | 5,000 |
| 12 | Pret furnizor | Ttuburi de impuls ITP-OPTIMA: L=10 m; | buc | 3,000 |
| 13 | Pret furnizor | Hepa H14 filtru cu rama ET-7 457x457x78-H14 (YPF 01)+difuzor DSW-05 500k | buc | 1,000 |
| 14 | Pret furnizor | Hepa H14 filtru cu rama ET-7 535x535x78-H14 (YPF 01)+difuzor DSW-05 600k | buc | 9,000 |
| 15 | Pret furnizor | Cutie filtranta cu filtru gofrat si racord circular - clasa G4 CFGCG 160 200 200 (G4) | buc | 1,000 |
| 16 | Pret furnizor | Clapeta antiincendiu dreptughiulara - normal deschisa CRF EI60 AC 600x250 | buc | 1,000 |
| 17 | Pret furnizor | Clapeta antiincendiu dreptughiulara - normal deschisa CRF EI 60 AC- 700x250 | buc | 1,000 |
| 18 | Pret furnizor | Clapeta antiincendiu dreptughiulara - normal deschisa CRF EI 60 AC - 900x250 | buc | 1,000 |
| 19 | Pret furnizor | Clapeta antiincendiu dreptughiulara - normal deschisa CRF EI 60 AC- 1200x250 | buc | 1,000 |
| 20 | Pret furnizor | Clapeta de inchidere dreptughiulara pentru servomotor electric RR 300-200 SV | buc | 1,000 |
| 21 | Pret furnizor | Clapeta de inchidere dreptughiulara pentru servomotor electric RR 600-250 SV | buc | 3,000 |
| 22 | Pret furnizor | Servomotor "Belimo" BFN 24-T | buc | 1,000 |
| 23 | Pret furnizor | Servomotor "Belimo" BF 24-TN | buc | 3,000 |
| 24 | Pret furnizor | Servomotor "Belimo"TF 230 | buc | 4,000 |
| 25 | Pret furnizor | Statie de pompare apa - pentru evacuare condens Conlift1 LS Grundfos | buc | 2,000 |
|  |  | 1.2. Conditionare monosplit |  |  |
| 26 | Pret furnizor | Conditioner de perete inverter - R32;Qfrig.=2750 W; Qcald.=2900 W; N=2150 W; U=230 V; ph=1; QHG009D8S 38QHG009D8S (Carrier) | buc | 5,000 |
| 27 | Pret furnizor | Conditioner de perete inverter - R32;Qfrig.=3650 W; Qcald.=3900 W; N=2150 W; U=230 V; ph=1;; QHG012D8S 38QHG012D8S (Carrier) | buc | 6,000 |
| 28 | Pret furnizor | Conditioner de perete inverter - R32;Qfrig.=5280 W; Qcald.=5460 W; N=2500 W; U=230 V; ph=1;; QHG018D8S 38QHG018D8S (Carrier) | buc | 5,000 |
|  |  | 1.3. Conditionare - CTA A2/R2 |  |  |
| 29 | Pret furnizor | Bloc compresor-condensator inverter, evacuare aer in sus- agent frigorific R410A MMY-MUP1201HT8P-E - dimensiuni 990x780x1690h mm; Qfrig.=33500 W; Qc?ld.=37500 W; N=10340 W; U=400 V; ph=3; | buc | 1,000 |
| 30 | Pret furnizor | Kit de conectare VRF pentruincalzitor/racitor CTA - controler cu relee integrate (control si comunicare cu unitate exterioara) - sensori temperatura: aer (TA,TF), agent frigorific (TCJ, TC1, TC2) IFDMR01UP-E | SET | 1,000 |
| 31 | Pret furnizor | Panou de control cu termostat- RBC-ASCU11-E | buc | 1,000 |
| 32 | Pret furnizor | Kit de conectare VRF pentruincalzitor/racitor CTA - EEV termoregulator cu 2 cai - conectare 1/2" RBM-A101UPVA-E | SET | 1,000 |
|  |  | 1.4. Alimentare cu caldura |  |  |
| 33 | Pret furnizor | Nod de amestec SUMX 60-2.5 in set cu: - robinet sferic de inchidere DN25 - 2 buc. - filtru DN25 - 1 buc. - ventil de balansare bypass DN15 - 1 buc. - ventil de balansare DN25 - 1 buc. - supapa de sens bypass DN15 - 1 buc. - robinet sferic de aerisire DN15 - 1 buc. - pompa de circulatie 25/6 - 1 buc. - servomotor electric TR24-SR AC/DC: 24 V; control 0...10 V - 1 buc. - robinet cu 3 cai R3015-2P5-S1 kvs=2.5 m3/h - 1 buc. | buc | 1,000 |
| 34 | Pret furnizor | Nod de amestec SUMX 60-6.3 in set cu: - robinet sferic de inchidere DN32 - 2 buc. - filtru DN32 - 1 buc. - ventil de balansare bypass DN20- 1 buc. - ventil de balansare DN32 - 1 buc. - supapa de sens bypass DN20 - 1 buc. - robinet sferic de aerisire DN15 - 1 buc. - pompa de circulatie 25/6 - 1 buc. -- robinet cu 3 cai R3025-6P3-S2 kvs=6.3 m3/h - 1 buc. - servomotor electric LR24A-SR AC/DC: 24 V; control 0...10 V - 1 buc.. | buc | 1,000 |
| 35 | Pret furnizor | Pompa de circulatie cu piulite Medana CV1-L.204-1/E/A/10O - G=1.082 m3/h, P=26 m - Temperatura fluidului pompat -20 °C 120 °C (Propilenglicol 30 %) - N=550 W, U=230V, ph=1 | buc | 1,000 |
| 36 | Pret furnizor | Vas de expansiuneк Elbi ERP V=5 L, Pn-6 bar | buc | 1,000 |
| 37 | Pret furnizor | Vana cu 3 cai de reglare tip scaun VL3 DN15 kvs=4 (Danfoss) | buc | 1,000 |
| 38 | Pret furnizor | Servomotor Danfoss AME 435 24V | buc | 1,000 |
| 39 | Pret furnizor | Ventil de balansare manuala MSV-F2 DN40 cu nipluri pentru masurare, conectare cu flansa DN40 kvs=32.3 m3/h, PN16 bar (Danfoss) | buc | 1,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Ventilare |  |  |
| 40 | VC16A ks=05 | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h | buc | 2,000 |
| 41 | VC04A ks=0.5 | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw (Ventilatoare tip K) | buc | 2,000 |
| 42 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (ventilatoare de uz casnic) | buc | 2,000 |
| 43 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 2,000 |
| 44 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm | buc | 3,000 |
| 45 | 11-02-022-07 | Dispozitive care indica convertizoare primare , instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 150 (OPTIMA-R-LPC-125-BM-S) | buc | 2,000 |
| 46 | 11-02-022-08 | Dispozitive care indica convertizoare primare, instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 200 (OPTIMA-R-LPC-200-BM-S) | buc | 5,000 |
| 47 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 11,000 |
| 48 | VB03B2 | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Clapete antifoc) | buc | 3,000 |
| 49 | VB03C2 | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 2500-3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate (CRF 1200*250) | buc | 1,000 |
| 50 | VB03A2 | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate (clapete de inchidere) | buc | 4,000 |
| 51 | 11-05-001-01 | Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20 (servomotor) | buc | 8,000 |
| 52 | IA37A | Pompa de circulatie montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 2,000 |
| 53 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale | buc | 4,000 |
|  |  | 2.2. Conditionare monosplit |  |  |
| 54 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (BTU 9000, BTU12000) | buc | 11,000 |
| 55 | Pret furnizor | Kit de monta pentru conditioner 9000-12000BTU: Teava de cupru pentru freon, acoperita cu izolatie termica din spuma flexibila elastomerica pe baza de cauciuc sintetic (analog K-FLEX ST) b=9mm si banda de protectie izolatie termica; d 6.35/9.52; teava PVC pentru drenaj d=20mm, Console, cabluri | SET | 11,000 |
| 56 | VC37E | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe autoturn telescopic (BTU 18000) | buc | 5,000 |
| 57 | Pret furnizor | Kit de montaj pentru conditioner BTU 18000: Teava de cupru pentru freon, acoperita cu izolatie termica din spuma flexibila elastomerica pe baza de cauciuc sintetic (analog K-FLEX ST) b=9mm si banda de protectie izolatie termica d 6.35/12.70, teava PVC pentru drenaj d=25m, Console, cabluri. | SET | 5,000 |
|  |  | 2.3. Conditionare - CTA A2/R2 |  |  |
| 58 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h | buc | 1,000 |
| 59 | 08-03-536-1 | Controler cu came, de curent continuu sau alternativ, curent 63 А, montat pe constructie | buc | 1,000 |
| 60 | 08-03-532-5 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 6 (panou de comanda) | buc | 1,000 |
| 61 | F F07 B | Ventil de reglaj termostatic sau presostatic pentru agent frigorific cu diametrul nominal de 15...20 mm (RBM-A101) | buc | 1,000 |
| 62 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,370 |
| 63 | Pret furnizor | Cablu ecranat - de comunicareintre unitate exterioara si interioara 2x1.5 mm2 (YSLCY-OZ 2G1,5) | m | 37,000 |
| 64 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Copex - tub flexibil d=20mm pentru cablu ecranat ) | 100 m | 0,370 |
| 65 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Jgheab metalic zincat 150*50-3000 numai montare) | 100 m | 0,145 |
| 66 | Pret furnizor | Jgheab metalic zincat 150*50-3000 inclusiv elemente de fixare de planseu de beton siin pereti | m | 14,500 |
| 67 | F I14 A | Vacuumarea si umplerea instalatiei cu agent frigorific (freon) | kg | 4,900 |
| 68 | F I03 A | Proba pneumatica a conductelor si armaturilor pentru agenti clorati, avind diametrul nominal de 5...40 mm | m | 49,300 |
| 69 | 03-01-060-01 | Sistem central de conditionare a aerului, debit nominal de aer, pina la 10 mii m3/h, cantitate instalatii de acelasi tip in sala de masini: 1(lucrari de reglare-demarare VRF) | 1 instalatie | 1,000 |
|  |  | 2.4. Alimentare cu caldura |  |  |
| 70 | SE55A | Grup compact pentru calorifer, cuprinzind electropompa, (nod de amestec Sumx) | buc | 2,000 |
| 71 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 1,000 |
| 72 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l | buc | 1,000 |
| 73 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Robinet cu 3 dn=15mm VL3) | buc | 1,000 |
| 74 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor. (AME) | buc | 1,000 |
| 75 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Ventil de balansare manuala MSV-F2 DN40 cu nipluri conectare cu flanse DN40 kvs=32.3 m3/h Danfoss) | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | 3.1. Ventilare |  |  |
| 76 | VB01A2 ks=0.6 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Clapeta de reglare circulara, ajustare manuala CICF 125) | buc | 11,000 |
| 77 | VB01A2 ks=0.6 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Clapeta de reglare circulara, ajustare manuala CICF 160) | buc | 15,000 |
| 78 | VB01A2 ks=0.6 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Clapeta de reglare circulara, ajustare manuala CICF 200) | buc | 9,000 |
| 79 | VB02A2 ks=0.6 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate(Clapeta de reglare dreptughiulara, ajustare manuala CRMR 150-150h) | buc | 3,000 |
| 80 | VB02A2 ks=0.6 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate(Clapeta de reglare dreptughiulara, ajustare manuala CRMR 200-150h) | buc | 5,000 |
| 81 | VB02A2 ks=0.6 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate(Clapeta de reglare dreptughiulara, ajustare manuala CRMR 250-150h) | buc | 5,000 |
| 82 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (clapeta anteretur CARC 315) | buc | 2,000 |
| 83 | VB27B | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm (PAC 315 ) | buc | 3,000 |
| 84 | VB23B1 Ks=0.5 | Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 1200 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Piesa terminala cu plasa PRAPR45 350 450 FG FF) | buc | 1,000 |
| 85 | VB23C1 ks=0.5 | Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 1600 - 2000 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Piesa terminala cu plasa PRAPR45 600 450 FG FF) | buc | 1,000 |
| 86 | VB25A2 ks=0.5 | Anemostat circular plan, tip I, confectionarea in ateliere centralizate (Difuzor circular pentru aspiratie, EEF-125) | buc | 2,000 |
| 87 | VB25A2 ks=0.5 | Anemostat circular plan, tip I, confectionarea in ateliere centralizate (Difuzor circular pentru aspiratie, EEF-160) | buc | 9,000 |
| 88 | VB25A2 ks=0.5 | Anemostat circular plan, tip I, confectionarea in ateliere centralizate (Difuzor circular pentru aspiratie, EEF-200) | buc | 8,000 |
| 89 | VB25A2 ks=0.5 | Anemostat circular plan, tip I, confectionarea in ateliere centralizate (Difuzor circular pentru refulare, TTF-125) | buc | 2,000 |
| 90 | VB25A2 ks=0.5 | Anemostat circular plan, tip I, confectionarea in ateliere centralizate (Difuzor circular pentru refulare, TTF-160) | buc | 10,000 |
| 91 | VB25A2 ks=0.5 | Anemostat circular plan, tip I, confectionarea in ateliere centralizate (Difuzor circular pentru refulare, TTF-200) | buc | 7,000 |
| 92 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (TM100 300*150) | buc | 1,000 |
| 93 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (TM100 200*100) | buc | 9,000 |
| 94 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (TM100 250*250) | buc | 2,000 |
| 95 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (TM100 300*100) | buc | 5,000 |
| 96 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (TM100 400*100) | buc | 2,000 |
| 97 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (TM100 600*300) | buc | 3,000 |
| 98 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (IGC160) | buc | 1,000 |
| 99 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila exterioara GE 700-400) | buc | 1,000 |
| 100 | VB09C | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie (grila exterioara GE 1300-600) | buc | 1,000 |
| 101 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (tubulatura flexibila d-125mm AF-012 ECO 125) | m | 13,200 |
| 102 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (tubulatura flexibila d-125mm AF-012 ECO 160) | m | 22,600 |
| 103 | VA05B | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm (tubulatura flexibila AF-012 ECO 250mm) | m | 1,500 |
| 104 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm. Fiting din otel zincat circular | m2 | 12,700 |
| 105 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) a inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm.Fiting din tabla de otel zincata, sub forma de canal dreptunghiular | m2 | 20,700 |
| 106 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm Fiting din tabla de otel zincata, sub forma de canal | m2 | 96,000 |
| 107 | VA22E Ap | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 1.0 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Fiting din tabla de otel zincata, sub forma de canal dreptunghiular | m2 | 30,700 |
| 108 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm. | m2 | 75,200 |
| 109 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. | m2 | 229,600 |
| 110 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm | m2 | 118,700 |
| 111 | VA22E Ap | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 1.0 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. | m2 | 7,400 |
| 112 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Teava PVC 25 mm pentru scurgere cu fitinguri) | m | 12,700 |
| 113 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Teava PVC 32 mm pentru scurgere cu fitinguri) | m | 13,400 |
| 114 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm( Izolare cauciuc 028x06 K-Flex ST) | m | 17,300 |
| 115 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm( Izolare cauciuc 035x06 K-Flex ST) | m | 18,300 |
| 116 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, (Sifon pentru evacuare condens, tip aspiratie, pentru centrala tratare aer d=25mm) | buc | 1,000 |
| 117 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm -Vata minerala gr.50mm cu folie de aluminiu | m2 | 182,000 |
| 118 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm - - (Cauciuc sinteticl autoadeziv cu Al b=6 mm) | m2 | 46,000 |
| 119 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm - - (Cauciuc sinteticl autoadeziv cu Al b=19 mm) | m2 | 34,000 |
| 120 | VC34F | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de peste 25 kg Suport de acoperis tip - Big Foot Systems-6buc. | kg | 180,000 |
| 121 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 1 597,000 |
| 122 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,133 |
| 123 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 1,115 |
| 124 | CE25Aaplicat | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Spuma pentru montare) | m | 60,000 |
|  |  | 3.2. Conditionare monosplit |  |  |
|  |  | 3.3. Conditionare - CTA A2/R2 |  |  |
| 125 | F E03 B | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 12.7 mm 1/2" | m | 24,600 |
| 126 | F E03 D | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 28.57mm 9/8" | m | 24,700 |
| 127 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm( Izolare cauciuc Otiflex 12.7 мм/09) | m | 17,500 |
| 128 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm (Izolare cauciuc Otiflex 12.7 мм/13) | m | 8,900 |
| 129 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm( Izolare cauciuc Otiflex 28.57 мм/09) | m | 17,800 |
| 130 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm (Izolare cauciuc Otiflex 28.57 мм/13) | m | 8,600 |
| 131 | SB05A | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de pina la 32 mm (PVC d25mm) | m | 2,000 |
| 132 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm( Izolare cauciuc 028x06 K-Flex ST) | m | 2,000 |
| 133 | VC34F | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de peste 25 kg Suport de acoperis tip - Big Foot Systems- suport talpa H Frame 305x305mm - 4 buc. - covoras anti-vibratii pentru suport talpa - 4 buc. - platforma 2x 1000(L)-2x 1200(W)mm; inclusiv suruburi, piulite, saibe, elemente fixare - 1 set - picioare cuinaltime ajustabila 330...450 mm - 4 buc. - greutate aplicata pe platforma maxim - 500 kg - greutate ansamblu - 36 kg | kg | 36,000 |
|  |  | 3.4. Alimentare cu caldura |  |  |
| 134 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1"(d-15mm presiune reglabila) | buc | 1,000 |
| 135 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1' | buc | 1,000 |
| 136 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru P=0-6 bar; 1/4" FE; 1/2" FE - 1/4" FI | buc | 3,000 |
| 137 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Robinet cu 3 cai pentru manometru dn=15mm) | buc | 3,000 |
| 138 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(robinet de scurgere -1/2') | buc | 5,000 |
| 139 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(robinet sferic -1/2') | buc | 2,000 |
| 140 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(robinet sferic -3/4') | buc | 1,000 |
| 141 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(robinet sferic -1'') | buc | 4,000 |
| 142 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Clapeta Batterfleai d=40mm) | buc | 2,000 |
| 143 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometrutru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Termometru DN-80, T-0/+120°С) | buc | 1,000 |
| 144 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometrutru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Termometru DN-80, T- -30/+50°С,) | buc | 3,000 |
| 145 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" (Racord olandez d=15mm) | buc | 4,000 |
| 146 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"(Racord olandez d=20mm) | buc | 1,000 |
| 147 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"(Racord olandez d=25mm) | buc | 7,000 |
| 148 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de (Racod olandez1 1/4") | buc | 2,000 |
| 149 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"cu fitinguri | m | 0,500 |
| 150 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" cu fitinguri | m | 24,000 |
| 151 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" cu fitinguri | m | 11,600 |
| 152 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" cu fitinguri | m | 173,800 |
| 153 | SA02A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 1/2" | m | 3,100 |
| 154 | IC30M | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (teu egal cu filet d.20mm) | buc | 2,000 |
| 155 | IC30N | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" | buc | 3,000 |
| 156 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm( Izolare cauciuc 022x06 K-Flex ST) | m | 0,400 |
| 157 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm( Izolare cauciuc 035x06 K-Flex ST) | m | 4,200 |
| 158 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (vata minerala d=34*30mm) | m | 25,500 |
| 159 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (vata minerala d=42*30mm) | m | 14,500 |
| 160 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (vata minerala d=48*30mm) | m | 217,300 |
| 161 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm - - (Cauciuc sinteticl autoadeziv cu Al b=6 mm) | m2 | 2,000 |
| 162 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 67,100 |
| 163 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 62,700 |
| 164 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla (confectionare) | m2 | 39,000 |
| 165 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla (montare) | m2 | 39,000 |
| 166 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (PPR FB Pn25 d=20mm cu fitinguri) | m | 4,000 |
| 167 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 (PPR FB Pn25 d=25mm cu fitinguri) | m | 30,000 |
| 168 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 58,500 |
| 169 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 185,400 |
| 170 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 58,500 |
| 171 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 185,400 |
| 172 | F I15 D | Prepararea solutiei si umplerea instalatiei cu agent intermediar: propilenglicol (Amestec din apa 70% si propilenglicol 30% ) | t | 0,025 |
| 173 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 7,000 |
| 174 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" (dn=20mm) | m | 6,000 |
| 175 | RpIC18D1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2"-3" (dn=80mm) | m | 105,000 |
| 176 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor | m2 | 3,500 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac