| Lucrări de construcție a complexului sportiv cu agrement de sport (teren de fotbal,baschetbol,voleibol) cu tribune pentru vizitatori si reparatia cladirii de arbitraj existente in sat.Crihana Veche, r-nul.Cahul | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1A

Plan general (72/23-PG) Etapa II

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni - 520 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DA11C |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 100 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 52,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 72,80 |  |
|  |  |  | 1411122201672 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,2700 |  |  | 66,04 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1740 |  |  | 9,048 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,26 |  |
| 2 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=50mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 520,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 301,704 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 8,216 |  |
|  |  |  | 26611128006526 |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare gr.=50mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 527,80 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 832,00 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,8700 |  |  | 4 092,40 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 22,256 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 10,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni - 520 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru accese - 1 105 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | DA11C |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 250 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 276,250 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 386,75 |  |
|  |  |  | 1411122201672 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,2700 |  |  | 350,838 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 13,812 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1740 |  |  | 48,068 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 1,381 |  |
| 4 |  |  | DE18B |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 300x300 gr.=80mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 105,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,0124 |  |  | 1 118,702 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0316 |  |  | 34,918 |  |
|  |  |  | 26611128006517 |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare 300x300 gr.=80mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 1 121,575 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 1 768,00 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 15,7300 |  |  | 17 381,65 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 5,525 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0857 |  |  | 94,698 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 22,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru accese - 1 105 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Imbracaminte rutiera din pavaj tactil (atentionare) - 65 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | DA11C |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 100 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,500 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 9,10 |  |
|  |  |  | 1411122201672 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,2700 |  |  | 8,255 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,325 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1740 |  |  | 1,131 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,032 |  |
| 6 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tactil (atentionare) gr. 60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 65,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 37,713 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 1,027 |  |
|  |  |  | 26611128006520 |  |  |  | Placi din beton tactil (atentionare) gr. 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 65,975 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 104,00 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,8700 |  |  | 511,55 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,325 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 2,782 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte rutiera din pavaj tactil (atentionare) - 65 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Imbracaminte rutiera din pavaj tactil (ghidare) - 385 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | DA11C |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 100 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 38,500 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 53,90 |  |
|  |  |  | 1411122201672 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,2700 |  |  | 48,895 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 1,925 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1740 |  |  | 6,699 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,192 |  |
| 8 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tactil (ghidare) gr. 60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 385,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 223,377 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 6,083 |  |
|  |  |  | 26611128006523 |  |  |  | Placi din beton tactil (ghidare) gr. 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 390,775 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 616,00 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,8700 |  |  | 3 029,95 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 1,925 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 16,478 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 7,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte rutiera din pavaj tactil (ghidare) - 385 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Teren de bascket - 540 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | TsD15B1 |  |  | Strat de repartitie din nisip cu granulatia mijlocie, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 81,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,0400 |  |  | 84,24 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 14,58 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,2000 |  |  | 97,20 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 8,10 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 4,05 |  |
| 10 |  |  | DA11C |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 81,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 113,40 |  |
|  |  |  | 1411122201672 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,2700 |  |  | 102,87 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 4,05 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1740 |  |  | 14,094 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,405 |  |
| 11 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф5Bp-I 150x150 (2.125 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1 147,500 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 28,688 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 5,737 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 1 158,975 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 5,737 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 11,475 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 344,25 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,688 |  |
| 12 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 gr.80 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 43,200 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 166,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 28,08 |  |
|  |  |  | 2663102100000b15 |  |  |  | Beton B15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 44,723 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 4,363 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 17,28 |  |
| 13 |  |  | TsH43B |  |  | Asezarea acoperirii din gazon artificial "MultiSport grass 22mm", fir fibrileted cu densitatea de 6600/6 dtex si 220 microni si infiltrat cu nisip cuartos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 540,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1370 |  |  | 73,98 |  |
|  |  |  | 277441359040128 |  |  |  | Acoperire din gazon artificial 22mm MultiSport |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 556,756 |  |
|  |  |  | 2774413590402 |  |  |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  |  |  | m |  |  | 0,2830 |  |  | 152,973 |  |
|  |  |  | 2774413590403 |  |  |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  |  |  | kg |  |  | 0,1082 |  |  | 58,486 |  |
|  |  |  | 1421102200801 |  |  |  | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm |  |  |  | kg |  |  | 20,0000 |  |  | 10 810,80 |  |
|  |  |  | 2952270003648 |  |  |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0071 |  |  | 3,834 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2952270007612 |  |  |  | Masina pentru acoperire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0380 |  |  | 20,52 |  |
|  |  |  | 3410440005607 |  |  |  | Tractor cu Utilaje suspendat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0085 |  |  | 4,59 |  |
|  |  |  | 2952270007613 |  |  |  | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Teren de bascket - 540 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Teren de volei - 420 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | TsD15B1 |  |  | Strat de repartitie din nisip cu granulatia mijlocie, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 63,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,0400 |  |  | 65,52 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 11,34 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,2000 |  |  | 75,60 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 3,15 |  |
| 15 |  |  | DA11C |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 63,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 88,20 |  |
|  |  |  | 1411122201672 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,2700 |  |  | 80,01 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1740 |  |  | 10,962 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,315 |  |
| 16 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф5Bp-I 150x150 (2.125 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 892,500 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 22,312 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 4,462 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 901,425 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 4,462 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 8,925 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 267,75 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,536 |  |
| 17 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 gr.80 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 33,600 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 129,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 21,84 |  |
|  |  |  | 2663102100000b15 |  |  |  | Beton B15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 34,784 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 3,394 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 13,44 |  |
| 18 |  |  | TsH43B |  |  | Asezarea acoperirii din gazon artificial "MultiSport grass 22mm", fir fibrileted cu densitatea de 6600/6 dtex si 220 microni si infiltrat cu nisip cuartos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 420,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1370 |  |  | 57,54 |  |
|  |  |  | 277441359040128 |  |  |  | Acoperire din gazon artificial 22mm MultiSport |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 433,033 |  |
|  |  |  | 2774413590402 |  |  |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  |  |  | m |  |  | 0,2830 |  |  | 118,979 |  |
|  |  |  | 2774413590403 |  |  |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  |  |  | kg |  |  | 0,1082 |  |  | 45,489 |  |
|  |  |  | 1421102200801 |  |  |  | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm |  |  |  | kg |  |  | 20,0000 |  |  | 8 408,40 |  |
|  |  |  | 2952270003648 |  |  |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0071 |  |  | 2,982 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2952270007612 |  |  |  | Masina pentru acoperire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0380 |  |  | 15,96 |  |
|  |  |  | 3410440005607 |  |  |  | Tractor cu Utilaje suspendat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0085 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 2952270007613 |  |  |  | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Teren de volei - 420 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Pista de alergare - 1 393 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | DA12C |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr.40-70, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 209,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 62,70 |  |
|  |  |  | 141112220167240-70 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,2700 |  |  | 265,43 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 10,45 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 8,778 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2180 |  |  | 45,562 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 1,045 |  |
| 20 |  |  | DA12C |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr.20-40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.100 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 139,300 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 41,79 |  |
|  |  |  | 141112220167220-40 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,2700 |  |  | 176,911 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 6,965 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 5,851 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2180 |  |  | 30,367 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,696 |  |
| 21 |  |  | DA12C |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr.5-20, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.50 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 69,650 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 20,895 |  |
|  |  |  | 14111222016725-20 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,2700 |  |  | 88,456 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 3,482 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 2,925 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2180 |  |  | 15,184 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,348 |  |
| 22 |  |  | DA11C |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din Savura de granit fr. 1.5 mm, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr.30 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 41,800 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 58,52 |  |
|  |  |  | 141112220167212 |  |  |  | Savura de granit fr. 1.5 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,2700 |  |  | 53,086 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 2,09 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1740 |  |  | 7,273 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,209 |  |
| 23 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu Strat de amortizare si protectie Shock Pad 8mm; intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 393,000 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 97,51 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 69,65 |  |
|  |  |  | 267011220400213 |  |  |  | Strat de amortizare si protectie Shock Pad 8mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 1 442,173 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 5,572 |  |
| 24 |  |  | TsH43B |  |  | Asezarea acoperirii din gazon artificial "PRO ODIN GRASS" 30mm certificat FIFA QUALITY PRO, fir Monofilament cu densitatea de 12000/6 dtex si 320 microni Odin PRO si infiltrat cu nisip cuartos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 393,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1370 |  |  | 190,841 |  |
|  |  |  | 27744135904014 |  |  |  | Acoperire din gazon artificial 30mm Odin PRO |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 1 436,225 |  |
|  |  |  | 2774413590402 |  |  |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  |  |  | m |  |  | 0,2830 |  |  | 394,613 |  |
|  |  |  | 2774413590403 |  |  |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  |  |  | kg |  |  | 0,1082 |  |  | 150,873 |  |
|  |  |  | 1421102200801 |  |  |  | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm |  |  |  | kg |  |  | 20,0000 |  |  | 27 887,86 |  |
|  |  |  | 2952270003648 |  |  |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0071 |  |  | 9,89 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 2,09 |  |
|  |  |  | 2952270007612 |  |  |  | Masina pentru acoperire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0380 |  |  | 52,934 |  |
|  |  |  | 3410440005607 |  |  |  | Tractor cu Utilaje suspendat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0085 |  |  | 11,84 |  |
|  |  |  | 2952270007613 |  |  |  | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,418 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pista de alergare - 1 393 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Terenuri de sport - 158 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | TsD15B1 |  |  | Strat de repartitie din nisip cu granulatia mijlocie, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 23,700 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,0400 |  |  | 24,648 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 4,266 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,2000 |  |  | 28,44 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 2,37 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 1,185 |  |
| 26 |  |  | DA11C |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 23,700 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 33,18 |  |
|  |  |  | 1411122201672 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,2700 |  |  | 30,099 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 1,185 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1740 |  |  | 4,124 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,118 |  |
| 27 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф5Bp-I 150x150 (2.125 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 335,750 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 8,394 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 1,679 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 339,107 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 1,679 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 3,357 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 100,725 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,201 |  |
| 28 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 gr.80 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 12,640 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 48,664 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 8,216 |  |
|  |  |  | 2663102100000b15 |  |  |  | Beton B15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 13,086 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,277 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 3,16 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 5,056 |  |
| 29 |  |  | TsH43B |  |  | Asezarea acoperirii din gazon artificial "MultiSport grass 22mm", fir fibrileted cu densitatea de 6600/6 dtex si 220 microni si infiltrat cu nisip cuartos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 158,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1370 |  |  | 21,646 |  |
|  |  |  | 277441359040128 |  |  |  | Acoperire din gazon artificial 22mm MultiSport |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 162,903 |  |
|  |  |  | 2774413590402 |  |  |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  |  |  | m |  |  | 0,2830 |  |  | 44,759 |  |
|  |  |  | 2774413590403 |  |  |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  |  |  | kg |  |  | 0,1082 |  |  | 17,113 |  |
|  |  |  | 1421102200801 |  |  |  | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm |  |  |  | kg |  |  | 20,0000 |  |  | 3 163,16 |  |
|  |  |  | 2952270003648 |  |  |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0071 |  |  | 1,122 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,237 |  |
|  |  |  | 2952270007612 |  |  |  | Masina pentru acoperire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0380 |  |  | 6,004 |  |
|  |  |  | 3410440005607 |  |  |  | Tractor cu Utilaje suspendat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0085 |  |  | 1,343 |  |
|  |  |  | 2952270007613 |  |  |  | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terenuri de sport - 158 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Teren adiacent - 1 118 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | TsD15B1 |  |  | Strat de repartitie din nisip cu granulatia mijlocie, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 167,700 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,0400 |  |  | 174,408 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 30,186 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,2000 |  |  | 201,24 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 16,77 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 8,385 |  |
| 31 |  |  | DA11C |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 167,700 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 234,78 |  |
|  |  |  | 1411122201672 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,2700 |  |  | 212,979 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 8,385 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1740 |  |  | 29,18 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,838 |  |
| 32 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф5Bp-I 150x150 (2.125 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 2 375,750 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 59,394 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 11,879 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 2 399,508 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 11,879 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 23,758 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 712,725 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 1,425 |  |
| 33 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 gr.80 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 89,440 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 344,344 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 58,136 |  |
|  |  |  | 2663102100000b15 |  |  |  | Beton B15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 92,593 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 9,033 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 22,36 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 35,776 |  |
| 34 |  |  | TsH43B |  |  | Asezarea acoperirii din gazon artificial "MultiSport grass 22mm", fir fibrileted cu densitatea de 6600/6 dtex si 220 microni si infiltrat cu nisip cuartos |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 118,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1370 |  |  | 153,166 |  |
|  |  |  | 277441359040128 |  |  |  | Acoperire din gazon artificial 22mm MultiSport |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 1 152,692 |  |
|  |  |  | 2774413590402 |  |  |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  |  |  | m |  |  | 0,2830 |  |  | 316,71 |  |
|  |  |  | 2774413590403 |  |  |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  |  |  | kg |  |  | 0,1082 |  |  | 121,089 |  |
|  |  |  | 1421102200801 |  |  |  | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm |  |  |  | kg |  |  | 20,0000 |  |  | 22 382,36 |  |
|  |  |  | 2952270003648 |  |  |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0071 |  |  | 7,938 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 1,677 |  |
|  |  |  | 2952270007612 |  |  |  | Masina pentru acoperire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0380 |  |  | 42,484 |  |
|  |  |  | 3410440005607 |  |  |  | Tractor cu Utilaje suspendat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0085 |  |  | 9,503 |  |
|  |  |  | 2952270007613 |  |  |  | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,335 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Teren adiacent - 1 118 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Imbracaminte rutiera din beton - 24 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | TsD15B1 |  |  | Strat de repartitie din nisip cu granulatia mijlocie, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,0400 |  |  | 3,744 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,648 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,2000 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,18 |  |
| 36 |  |  | DA12C |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr.20-40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.100 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 141112220167220-40 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,2700 |  |  | 3,048 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2180 |  |  | 0,523 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,012 |  |
| 37 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф5Bp-I 150x150 (2.125 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 51,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 1,275 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,255 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 51,51 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,255 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 15,30 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,031 |  |
| 38 |  |  | CA02C01 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton B25 gr.=80mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 7,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 26631021000040 |  |  |  | Beton B25 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0200 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,202 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte rutiera din beton - 24 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Pavaj cu piatra - 20m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | TsD15B1 |  |  | Strat de repartitie din nisip cu granulatia mijlocie, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,0400 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,2000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 0,10 |  |
| 40 |  |  | DE18B |  |  | Pavaje executate din piatra bruta sau bolovani, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,0124 |  |  | 20,248 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0316 |  |  | 0,632 |  |
|  |  |  | 26611128006542 |  |  |  | Piatra bruta sau bolovani |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 20,30 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 15,7300 |  |  | 314,60 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0857 |  |  | 1,714 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pavaj cu piatra - 20m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura pentru pietoni PB 50.20.10 pe beton C15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 155,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 18,60 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 27,90 |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  | Beton clasa C15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 7,44 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 158,10 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,465 |  |
|  |  |  | 266612280032514 |  |  |  | Bordura PB 50.20.10 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 155,775 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,465 |  |
| 42 |  |  | DE10A |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura pentru accese PB 100.30.15 pe beton C15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 250,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 187,50 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 550,00 |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  | Beton clasa C15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0450 |  |  | 56,25 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 2,9200 |  |  | 3 650,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 266612280028552 |  |  |  | Bordura PB 100.30.15 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 1 256,25 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 7,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. FAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea Banca fara speteaza Nr.16, L=1,95 sau analog, pe beton C15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 11,40 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 29,10 |  |
|  |  |  | 251320662140 |  |  |  | Banca fara speteaza Nr.16, L=1,95 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  | Beton clasa C15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,90 |  |
| 44 |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea Lada pentru gunoi, tip II, pe beton C15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 29,10 |  |
|  |  |  | 2030112931102 |  |  |  | Lada pentru gunoi, tip II |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  | Beton clasa C15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0840 |  |  | 0,504 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total FAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,700 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,2500 |  |  | 6,075 |  |
| 46 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 459,000 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 17,58 |  |
| 47 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,700 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,972 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,08 |  |
| 48 |  |  | TsH05B |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 800,000 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 234,00 |  |
| 49 |  |  | TsD7A1 |  |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,700 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 5,0700 |  |  | 13,689 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 8,7020 |  |  | 23,495 |  |
| 50 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,8200 |  |  | 86,76 |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 3,9600 |  |  | 71,28 |  |
| 51 |  |  | TsH12B |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 11,88 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3860 |  |  | 6,948 |  |
| 52 |  |  | TsH238B |  |  | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,6200 |  |  | 49,60 |  |
| 53 |  |  | TsH24A |  |  | Plantari arbusti fara balot / Ienupar cazacesc virsta 3 ani |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 111100010000239 |  |  |  | Ienupar cazacesc virsta 3 ani |  |  |  | buc |  |  | 1,0400 |  |  | 31,20 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 0221107204203 |  |  |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 1714227322897 |  |  |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2052157343803 |  |  |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,30 |  |
| 54 |  |  | TsH24C |  |  | Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / Brad virsta 3 ani |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 24,75 |  |
|  |  |  | 111100010000134 |  |  |  | Brad virsta 3 ani |  |  |  | buc |  |  | 1,0400 |  |  | 34,32 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 0221107204203 |  |  |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 1714227322897 |  |  |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 2052157343803 |  |  |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  |  | 1,32 |  |
| 55 |  |  | TsH24C |  |  | Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / Sophora japoneza, virsta 2-3 ani |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 6,75 |  |
|  |  |  | 111100010038 |  |  |  | Sophora japoneza, virsta 2-3 ani |  |  |  | buc |  |  | 1,0400 |  |  | 9,36 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 0221107204203 |  |  |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 1714227322897 |  |  |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2052157343803 |  |  |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,36 |  |
| 56 |  |  | TsH24C |  |  | Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / Mesteacan veracos, virsta 1-2 ani |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1111000100037 |  |  |  | Mesteacan veracos, virsta 1-2 ani |  |  |  | buc |  |  | 1,0400 |  |  | 8,32 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 0221107204203 |  |  |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 1714227322897 |  |  |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2052157343803 |  |  |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Perete de sprijin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 53,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 11,40 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 399,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,266 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,304 |  |
| 58 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 3 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 2664102100102 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,228 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,038 |  |
| 59 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 20,90 |  |
|  |  |  | 2430116103800193 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 15,20 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,076 |  |
| 60 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1,140 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 1,163 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Perete de sprijin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Imprejmuiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. Gard teren de fotbal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 0,182 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 0,429 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 0,109 |  |
| 62 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,100 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,195 |  |
| 63 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,446 |  |
|  |  |  | 141112220175220-40 |  |  |  | Piatra sparta fr. 20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,518 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,189 |  |
| 64 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 83,500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 12,525 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 70,975 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,418 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 25,05 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 25,05 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 2,505 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 2,505 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 10,855 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 10,02 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,67 |  |
| 65 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1,230 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 0,092 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 1,261 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 0,184 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,012 |  |
| 66 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 56,540 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 5,371 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,226 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 57,954 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,565 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 15,831 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,057 |  |
| 67 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 163,510 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 10,792 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,818 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 167,598 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,635 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 45,783 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,164 |  |
| 68 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 11,300 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 45,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 4,52 |  |
|  |  |  | 26631021000050 |  |  |  | Beton B10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 11,756 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,147 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 6,78 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 2,825 |  |
| 69 |  |  | CL02D |  |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv / Stilp din teava patrata 100x100x6 L=7000m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 3,328 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 8,0000 |  |  | 26,624 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,6000 |  |  | 5,325 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 5,6000 |  |  | 18,637 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 2,662 |  |
|  |  |  | 2811106303000 |  |  |  | Stilp din otel livrati in tronsoane |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 3 328,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 1,2000 |  |  | 3,994 |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 9,984 |  |
|  |  |  | 2874115802500 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 9,984 |  |
|  |  |  | 2874115883700 |  |  |  | Saiba M 20 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 9,984 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,998 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,4500 |  |  | 1,498 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 7,0000 |  |  | 23,296 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2000 |  |  | 3,994 |  |
|  |  |  | 3410520006729 |  |  |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,997 |  |
| 70 |  |  | CL04D |  |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Teava patrata 40x40x4 L=2400mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,665 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 19,0000 |  |  | 31,635 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 6,66 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 13,0000 |  |  | 21,645 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 3,164 |  |
|  |  |  | 2811106301100 |  |  |  | Grinda cu inima plina livrate in tronsonae |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 1 665,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 2,498 |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 4,5000 |  |  | 7,492 |  |
|  |  |  | 2874115802500 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  | buc |  |  | 4,5000 |  |  | 7,492 |  |
|  |  |  | 2874115883700 |  |  |  | Saiba M 20 |  |  |  | buc |  |  | 4,5000 |  |  | 7,492 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,166 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 2,498 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7000 |  |  | 2,83 |  |
| 71 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 36,40 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 7,50 |  |
| 72 |  |  | CC09C |  |  | Montare Plasa rabita zincata ф2,4mm ochi 55x55mm; Se modifica: Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25 in Plasa din rabita zincata cu celula 55x55mm, sirma de otel ф2,4mm - 1,0500 m2/m2; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm in Sirma zincata ф3mm - 1,3000 m/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 200,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 110,00 |  |
|  |  |  | 2873122005355 |  |  |  | Plasa din rabita zincata cu celula 55x55mm, sirma de otel ф2,4mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 210,00 |  |
|  |  |  | 27106021000055 |  |  |  | Sirma zincata ф3mm |  |  |  | m |  |  | 1,3000 |  |  | 260,00 |  |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 1,00 |  |
| 73 |  |  | CR30A |  |  | Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa din capron / doar manopera |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
|  |  |  | 7123020011130 |  |  |  | Fierar |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 117,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 39,00 |  |
|  |  |  | 7141020013350 |  |  |  | Vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 26,00 |  |
| 74 |  |  |  |  |  | Plasa din capron, consum 1.1 m2/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
|  |  |  | 60048 |  |  |  | Plasa din capron |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 143,00 |  |
| 75 |  |  |  |  |  | Cablu de otel ф6 A I |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 195,000 |  |
|  |  |  | 60049 |  |  |  | Cablu de otel ф6 A I |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 195,00 |  |
| 76 |  |  |  |  |  | Element de fixare pentru capron (homut plastic) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 156,000 |  |
|  |  |  | 60050 |  |  |  | Element de fixare pentru capron (homut plastic) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 156,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Gard teren de fotbal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. Portita Pr-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,140 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 26631021000050 |  |  |  | Beton B10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,146 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,035 |  |
| 78 |  |  | CL57A |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 10,360 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  |  | 2,176 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 10,882 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,209 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,829 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,104 |  |
| 79 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava 50x50x5mm; Placa metalica 50x6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 9,100 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 1,729 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,091 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,091 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,091 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 9,10 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,073 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,137 |  |
| 80 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,014 |  |
| 81 |  |  | CK14A |  |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta cu rama din metal si plasa rabita zincata Pr-3 900x2100(h) - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,890 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 0,359 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,9600 |  |  | 1,814 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 0,718 |  |
|  |  |  | 2030112930164 |  |  |  | Poarta cu rama din metal si plasa rabita zincata |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 2874115817604 |  |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,56 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,56 |  |
|  |  |  | 2874125881227 |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 7,56 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,189 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1150 |  |  | 0,217 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2300 |  |  | 0,435 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 2,362 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Portita Pr-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. Gard de protectie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | CO06B4 |  |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici /Consum: Panou gard zincat ECO H-1,85m L-2,5m D-4,5mm - 1,8500m2/ml; Stilp zincat 60x40x1,2mm L-2,4m - 0,4000 buc/ml |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 460,000 |  |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B |  |  |  | h-om |  |  | 0,9200 |  |  | 423,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 174,80 |  |
|  |  |  | 27321036462540 |  |  |  | Panou gard zincat ECO H-1,85m L-2,5m D-4,5mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,8500 |  |  | 874,402 |  |
|  |  |  | 2710703700340 |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,4800 |  |  | 226,872 |  |
|  |  |  | 2811106302005360 |  |  |  | Stilp zincat 60x40x1,2mm L-2,4m |  |  |  | buc |  |  | 0,4000 |  |  | 189,06 |  |
|  |  |  | 2663102100908 |  |  |  | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0650 |  |  | 30,722 |  |
|  |  |  | 1411122201751 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 23,633 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Gard de protectie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. Poarta (eurogard) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | CK14A |  |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta din gard bordurat L=4,0m; H=1,85m (1 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,400 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 1,406 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,9600 |  |  | 7,104 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 1,332 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 2,812 |  |
|  |  |  | 20301129301502830 |  |  |  | Poarta din gard bordurat L=4,0m; H=1,85m |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 7,40 |  |
|  |  |  | 2874115817604 |  |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 29,60 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 29,60 |  |
|  |  |  | 2874125881227 |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 29,60 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1150 |  |  | 0,851 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2300 |  |  | 1,702 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 9,25 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,148 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Poarta (eurogard) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imprejmuiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |