CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SR Floresti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: OGPAE

3. Obiectul achiziţiilor: Reparatia cabinetului radiologic IMSP SR Floresti

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Sala de examen |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc |  | m3 | 1,37 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 8,49 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,21 |  |  |
| 2 | RCsG32A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  | m2 | 1,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,96 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,10 |  |  |
| 3 | RCsO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) |  | m2 | 4,39 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,40 |  |  |
| 4 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg | 178,56 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 9,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,54 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 183,02 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 26,78 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,79 |  |  |
| 5 | RpCB06A |  | Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-20/18 Bc 20 (B 250), la cladiri existente (cladiri de locuit, cladiri social-culturale, magazii, ateliere etc.) cu structura de rezistenta din beton armat, turnat cu mijloace clasice |  | m3 | 2,73 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 18,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,78 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 974,61 |  |  |
|  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 1,67 |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,81 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,86 |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  | h-ut | 0,89 |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  | h-ut | 1,64 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,41 |  |  |
| 6 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  | kg | 23,20 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 4,87 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 24,37 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,47 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,23 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,86 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,23 |  |  |
| 7 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 27,38 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 16,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,74 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,90 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 355,94 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,27 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,82 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,33 |  |  |
| 8 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  | m2 | 27,38 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 12,81 |  |  |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  | kg | 846,21 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 2,49 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,19 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,30 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,55 |  |  |
| 9 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli |  | m2 | 31,21 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 62,42 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 37,14 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 4,68 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 10,92 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  | kg | 163,85 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 31,83 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  | m | 4,68 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 34,33 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" - (Lenoleum omogen medicinal antibacterial, electroconductiv, cu efect antistatic, clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min 2.0 mm si greutate min 2.8 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur.) (tip Grabo Conducto sau similar) (Certificat CE) |  | m2 | 32,77 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,31 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,37 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 6,24 |  |  |
| 10 | CK56C |  | Instalarea elementelor cu radioprotectie : usi captusite cu placi din plumb |  | m2 | 4,39 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 20,41 |  |  |
|  | 2030112931103 |  | Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr. stratului de plumb minm 0,865 mm , cu securitate impotriva razelor Y ; 1. (1,155 x 2,2=2,54 m2) 2. (0,84 x 2,2=1,85 m2) |  | m2 | 4,39 |  |  |
|  | 2811236309291 |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  | kg | 1,76 |  |  |
|  | 2112227324787 |  | Dopuri plastice decorative |  | buc | 13,61 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  | h-ut | 0,83 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,92 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 3,86 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,09 |  |  |
| 11 | СF60A |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC KNAUF Safeboard cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie |  | m2 | 49,70 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 100,74 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton KNAUF Safeboard |  | m2 | 104,37 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 36,53 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 109,34 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  | buc | 641,63 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 116,80 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 75,30 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 24,25 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 4,35 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 74,55 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 288,26 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,38 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,82 |  |  |
| 12 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 49,70 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 22,37 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,97 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 52,43 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,05 |  |  |
| 13 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 49,70 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 9,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,97 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  | kg | 24,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,05 |  |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 49,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,49 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,46 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,49 |  |  |
| 15 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 49,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 27,34 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 19,88 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,98 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 24,85 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,49 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,10 |  |  |
| 16 | CK56E |  | Montarea vitraliilor cu radioprotectie |  | m2 | 1,28 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,57 |  |  |
|  | 2030112931105 |  | Vitralii pe cadru metalic cu radioprotectie (Grosimea stratului de plumb 0,865 mm) Fereastra : 1,05 x 1,22 = 1,28 m2 |  | m2 | 1,29 |  |  |
|  | 2811236309291 |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  | kg | 1,16 |  |  |
|  | 2873122000756 |  | Piese forjate cu sectiunea patrata |  | kg | 12,93 |  |  |
|  | 2874115800750 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,41 |  |  |
|  | 2430226102815 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,27 |  |  |
|  | 2112227324785 |  | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg |  | kg | 1,65 |  |  |
|  | 2112227324788 |  | Rama decorativa 40х0,8 mm, din otel zincat |  | m | 1,97 |  |  |
|  | 2874115800751 |  | Suruburi autofiletante, galvanizate |  | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2112227324787 |  | Dopuri plastice decorative |  | buc | 20,68 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  | h-ut | 0,54 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 1,01 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,42 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,06 |  |  |
| 17 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre |  | m | 4,80 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,38 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  | m | 4,80 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 19,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,05 |  |  |
| 18 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | m2 | 27,38 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 20,54 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,08 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut | 123,21 |  |  |
| 19 | СF60E |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  | m2 | 27,38 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 68,83 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton KNAUF Safeboard |  | m2 | 57,50 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 25,16 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 60,24 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  | buc | 443,28 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 64,34 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 41,48 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 13,36 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 2,40 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 45,18 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 199,87 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,21 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,75 |  |  |
| 20 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 27,38 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 12,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,74 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 28,88 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,03 |  |  |
| 21 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 27,38 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 5,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,74 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  | kg | 13,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,03 |  |  |
| 22 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului |  | m2 | 58,70 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,76 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 8,80 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,94 |  |  |
| 23 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 27,38 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 15,06 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 10,95 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,64 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 13,69 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,37 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ASIGURARI SOCIALE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CHELTUIELI DE TRANSPORT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CHELTUIELI DE REGIE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BENEFICIU DE DEVIZ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala de examen |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Camera de control |  |  |  |  |  |
| 24 | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc |  | m3 | 0,71 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 4,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,88 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,11 |  |  |
| 25 | RCsO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) |  | m2 | 2,63 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,84 |  |  |
| 26 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg | 55,92 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 3,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,17 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 57,32 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 8,39 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,56 |  |  |
| 27 | RpCB06A |  | Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-20/18 Bc 20 (B 250), la cladiri existente (cladiri de locuit, cladiri social-culturale, magazii, ateliere etc.) cu structura de rezistenta din beton armat, turnat cu mijloace clasice |  | m3 | 1,41 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 9,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,47 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 503,37 |  |  |
|  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 0,86 |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,93 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,45 |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  | h-ut | 0,46 |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  | h-ut | 0,85 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,21 |  |  |
| 28 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 14,17 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 8,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,42 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,47 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 184,21 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,14 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,43 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,17 |  |  |
| 29 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  | m2 | 14,17 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 6,63 |  |  |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  | kg | 437,94 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,29 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,19 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,28 |  |  |
| 30 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli |  | m2 | 16,91 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 33,82 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 20,12 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 2,54 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 5,92 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  | kg | 88,78 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 17,25 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  | m | 2,54 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 18,60 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" - (Lenoleum omogen medicinal antibacterial, electroconductiv, cu efect antistatic, clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min 2.0 mm si greutate min 2.8 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur.) (tip Grabo Conducto sau similar) (Certificat CE) |  | m2 | 17,76 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,17 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,20 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 3,38 |  |  |
| 31 | CK56C |  | Instalarea elementelor cu radioprotectie : usi captusite cu placi din plumb |  | m2 | 2,63 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 12,23 |  |  |
|  | 2030112931103 |  | Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr. stratului de plumb min. 2mm , cu securitate impotriva razelor Y (1,195x2,2 = 2,63 m2) |  | m2 | 2,63 |  |  |
|  | 2811236309291 |  | Detalii de ancoraj furnizate separat |  | kg | 1,05 |  |  |
|  | 2112227324787 |  | Dopuri plastice decorative |  | buc | 8,15 |  |  |
|  | 2940520007688 |  | Masina de slefuit |  | h-ut | 0,50 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,55 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,31 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,05 |  |  |
| 32 | СF60A |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC KNAUF Safeboard cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie |  | m2 | 36,20 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 73,38 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton KNAUF Safeboard |  | m2 | 76,02 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 26,61 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 79,64 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  | buc | 467,34 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 85,07 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 54,84 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 17,67 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 3,17 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 54,30 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 209,96 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,28 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,05 |  |  |
| 33 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 36,20 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 16,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,62 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 38,19 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,04 |  |  |
| 34 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 36,20 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 7,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,62 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  | kg | 17,85 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,04 |  |  |
| 35 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 36,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,09 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 5,43 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,81 |  |  |
| 36 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 36,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 19,91 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 14,48 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,17 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 18,10 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,81 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,07 |  |  |
| 37 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre |  | m | 1,40 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,11 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  | m | 1,40 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 5,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |  |  |
| 38 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | m2 | 14,17 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 10,63 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut | 63,77 |  |  |
| 39 | СF60E |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  | m2 | 14,17 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 35,62 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton KNAUF Safeboard |  | m2 | 29,76 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 13,02 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 31,17 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  | buc | 229,41 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 33,30 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 21,47 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 6,91 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,24 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 23,38 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 103,44 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,11 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,91 |  |  |
| 40 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 14,17 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 6,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,42 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 14,95 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |  |  |
| 41 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 14,17 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,83 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,42 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  | kg | 6,99 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |  |  |
| 42 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului |  | m2 | 14,17 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,43 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,13 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,71 |  |  |
| 43 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 14,17 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,79 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 5,67 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,85 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 7,08 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,71 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ASIGURARI SOCIALE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CHELTUIELI DE TRANSPORT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CHELTUIELI DE REGIE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BENEFICIU DE DEVIZ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camera de control |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Partea electrica |  |  |  |  |  |
| 44 | RpEP01A |  | Completarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 27,00 |  |  |
| 45 | RpEG02C |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,91-1,50 mp , 18 poziții |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,33 |  |  |
|  | 1111122200007 |  | Tablou electric, gata echipat |  | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  | buc | 8,08 |  |  |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  | buc | 8,08 |  |  |
|  | 2874115801368 |  | Surub M 12x120 mm |  | buc | 4,04 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,01 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,02 |  |  |
| 46 | RpEA03C1 |  | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul peste 2 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. Pentru montarea tevi de protectie ingropat |  | m | 18,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 32,04 |  |  |
|  | 2722103304810 |  | Teava inst.neagra |  | m | 18,91 |  |  |
|  | 1111000100701 |  | Curbe fonta maleabila |  | buc | 1,85 |  |  |
|  | 2875274120388 |  | Mufe |  | buc | 1,85 |  |  |
| 47 | RpEB05B |  | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm |  | m | 38,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 133,00 |  |  |
|  | 2722103107003 |  | Conductor de otel zincat |  | m | 40,30 |  |  |
|  | 2875276313072 |  | Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat |  | buc | 27,93 |  |  |
|  | 2710403700443 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm |  | kg | 31,92 |  |  |
|  | 2710403700406 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm |  | kg | 23,94 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 40,10 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,90 |  |  |
| 48 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  | m | 14,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,40 |  |  |
| 49 | RpED11A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp |  | m | 118,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 44,84 |  |  |
|  | 3130134817405 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari |  | m | 127,62 |  |  |
|  | 2811236311001 |  | Doze |  | buc | 30,39 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 18,23 |  |  |
| 50 | RpED11B |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp |  | m | 46,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 18,40 |  |  |
|  | 3130134817405 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari |  | m | 49,75 |  |  |
|  | 2811236311001 |  | Doze |  | buc | 11,85 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 7,11 |  |  |
| 51 | RpED11C |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x4 mmp |  | m | 24,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 10,08 |  |  |
|  | 3130134817405 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari |  | m | 25,96 |  |  |
|  | 2811236311001 |  | Doze |  | buc | 6,18 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 4,94 |  |  |
| 52 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,48 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 8,16 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 16,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 16,00 |  |  |
| 53 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,50 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 1,00 |  |  |
| 54 | RpEF17A |  | Montarea lampii de semnalizare -simbol 2735 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,88 |  |  |
|  | 3150145100282 |  | Lampă de semnalizare 24V (Xray rosu+galben), deasupra ușilor de intrare în camera de examinare, legate cu cabluri 3x1,5 mm2 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 1,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,20 |  |  |
| 55 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 6,54 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat LED cu lampi 4x18 ecranat |  | buc | 6,12 |  |  |
| 56 | TsC12A |  | Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umeditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 40 - 60 CP teren catg.I |  | 100 m3 | 0,40 |  |  |
|  | 2952260003526 |  | Sapator de sant cu elinda de 40 - 60 CP |  | h-ut | 2,66 |  |  |
| 57 | RpEB01E1 |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 95-120 mmp. Pentru conductori din aluminiu |  | m | 156,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 45,24 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Cablu de alimentare blindat cu conductori din aluminiu АПвБШП 4x120mm2 |  | m | 167,08 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 3,28 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 15,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ASIGURARI SOCIALE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CHELTUIELI DE TRANSPORT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CHELTUIELI DE REGIE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BENEFICIU DE DEVIZ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Partea electrica |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |

Președintele grupului de lucru:                     /semnat electronic/                                  Ion Prisăcaru