| Reparatia acoperisului la Liceul Teoretic C. Sibirschii | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari

Reparatia acoperisului

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Reparatia acoperisului |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - Ardezie | m2 | 1 020,200 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 146,400 |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, | m2 | 64,200 |
| 4 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - gr=0.65 mm | m2 | 1 020,200 |
| 5 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 020,200 |
| 6 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - Acoperirea cu tabla pe perimetru b=1.0 m (se exclude ciment, nisip, var) | m | 134,200 |
| 7 | RpCE04D | Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la rece, cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, 3 straturi de bitum filerizat, 3 straturi de celochit de cite 1-2 mm grosime si fara sapa bituminoasa de protectie - Hidroizol (0.50 kg/m2) | m2 | 144,200 |
| 8 | RpCI16B k=2.5 mater | Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm - Latimea b=50 cm | m | 18,800 |
| 9 | TsH92B | Incarcarea in auto material demontat | t | 8,600 |
| 10 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 8,400 |

APROBAT

L.S.

Investitor