Caiet de sarcini

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## Obiectul: PMI_2023_CAT_B_Generare_I, p. 9, 51  (Necesar 1)

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 p. 9 cat B Generare I |  |  |  |  |
| 1. | 45321000-3 | Demontarea și restabilirea izolației termice a vanelor, conductelor și rezervoarelor de tratare chimică a apei | m2 m.l. m2 | 80 80 25 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 anexat | 230 000 lei |
|  |  | Lotul 2 p. 51cat B Generare I |  |  |  |  |
| 2. | 45321000-3 | Demontarea și restabilirea izolației termice a vanelor, conductelor și rezervoarelor de tratare chimică a apei, după reparația acestora | m.l. | 170 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 2 anexat | 200 000 lei |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | - 430 000 lei |

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi realizate la STA-1 și STA-2, al Serviciului Chimic, din str. Meșterul Manole, 3, și respectiv str. Vadul lui Vodă, 5, și anume:

- pentru lotul nr.1 în volum de 80 m2 + 25m2 + 80 m.l. la STA-1;

- pentru lotul nr.2 în volum de 170 m.l. la STA-2.

Lucrările pentru lotul nr.1 constau în:

- Demontarea și restabilirea izolatiei  termice a conductelor:

- Ø 89 mm cu satelit Ø 28 mm ~ 40 m.l.;

- Ø 108 mm cu satelit Ø 28 mm ~ 40 m.l.

- Reparația izolației termice a rezervoarelor STA-1 S=80 m2

- Recuperarea tencuielii din azbest și ciment a rezervoarelor și cisternelor S=25 m2.

Iar pentru lotul nr.2 doar în 1. Demontarea și restabilirea izolației termice a conductelor:

-	2 х Ø 108 mm ~ 170 m.l.

Termenul de executare: 30 zile. Termenul de realizare a lucrărilor: septembrie-noiembrie 2023, pentru lotul nr. 1 și mai-septembrie 2023, pentru lotul nr. 2.

2. Informații și proiectare.

Lucrările ”Demontarea și restabilirea izolației termice a vanelor, conductelor și rezervoarelor de tratare chimică a apei, după reparația acestora” vor fi îndeplinite în afara clădirilor, la rezervoarele SPCA edificii externe, la estacadele de legătură a SPCA cu blocul central și cu  depozitul de reagenți.

Proiectul nu se solicită.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Lucrările vor fi realizate cu materialele executantului/antreprenorului.

Calitatea și conformitatea lucrărilor executate, cât și a materialelor utilizate trebuie să fie la cel mai înalt nivel, cu respectarea cerințelor standardelor europene ISO 9001. Recepția lucrărilor va fi efectuată doar în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor, doar după finalizarea acestora, primirea și punerea în exploatare a obiectului, cât și după lăsarea locului de lucru în ordine. Lucrările vor fi realizate timp de max. 30 de zile. Responsabilitatea pentru realizarea în termen a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă antreprenorul. În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, acesta își va asuma penalizarea. Materialele utilizate: vată minerală având grosimea de 100 mm, tablă neagră sau zincată, sârmă moale, zincată, plasă rabit, șuruburi, ciment marca 400, azbest, marca K-6-30 vor corespunde cerințelor ГОСТ 31913-2011 (EN ISO 9229:2007), СП 61.13330.2012.

Principalii indicatori care caracterizează proprietățile materialelor termoizolante sunt: ​​densitatea, conductibilitatea termică, rezistența la temperatură de până la 100°C, rezistență la vibrații, stabilitatea dimensională, inflamabilitatea, rezistența la apă și rezistența la medii agresive chimic, conținutul de materie organică și biostabilitatea. Deșeurile obținute în urma demontării/montării izolației vor fi acumulate și transportate din contul antreprenorului.

4. Mostre

Nu este cazul

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea, depozitarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din instalațiile de producere, în apropiere de utilajul aflat în funcțiune și a conductelor de legătura. Păstrarea materialelor pentru instalații și a utilajelor, se va face în depozitele de materiale ale șantierului, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului. Manipularea materialelor se va face ținând cont de cerințele minime de Securitate și sănătate, conform normelor RM în vigoare. Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu pună în pericol personalul, să nu provoace accidente, să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul, conductele, echipamentele aflate în funcțiune sau în apropiere.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Monitorizarea procesului va fi efectuată de către personalul SCh și a inginerilor SPOM. După finalizarea lucrărilor personalul calificat al SCh împreună cu inginerii SPOM  va lua în primire obiectul. Executantul/ antreprenorul trebuie să garanteze calitatea materialelor utilizate și a lucrărilor realizate.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Termenul de garanție pentru lucrările date este de 3 ani, în caz de apariție a viciilor ascunse (defecte) pe perioada de garanție, executantul/antreprenorul își asumă remedierea acestora. Modalitatea de constatare a defectelor va fi în baza unui act de defectare și în prezenta comisiei.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Lucrările vor fi realizate în afara încăperilor de producere și în condiții meteorologice naturale.

În timpul funcționării, structurile termoizolante sunt expuse la temperatură, umiditate, influențe mecanice, inclusiv vibrații, ș.a.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

În unele cazuri, efectuarea lucrărilor va fi la înălțime de 2-10 m, în alte cazuri efectuarea lucrărilor de construcție pe terenuri  deschise și semideschise cu existența în zona executării a utilajelor tehnologice în funcțiune sau circulație de transport tehnologic. Lucrările de recuperare a tencuielii din azbest și ciment a rezervoarelor de păstrare a sodei caustice vor fi efectuate din partea de jos a rezervorului din înăuntrul canalelor de drenare.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu este cazul

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Nu este cazul

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Nu este cazul

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Nu este cazul

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se vor utiliza numai materialele și echipamentele, care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele în vigoare și care posedă certificate. Materialele, utilajele utilizate la executarea lucrărilor  vor avea caracteristicile și toleranțele prevăzute în standardele europene și ruse și vor satisface condițiile tehnice cerute în Caietul de sarcini. Lucrările vor fi realizate pe deplin cu materialele executantului.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

La executarea lucrărilor vor fi necesare: malaxor, schelă metalică tubulară. Se vor asigura lucrările cu apă, electricitate din contul Beneficiarului. Cerință - personalul trebuie să fie calificat.

16. Definiții

STA-Sectorul tratarea apei;

SCh- Serviciul chimic;

SPOM-Serviciul planificare și organizare mentenanță.

17. Cerințe privind calculul costului

Estimarea costului lucrării date va fi realizată în conformitate cu WinCmeta.

18.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- |
| CO 34.04.181-2003 | - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| СП 61.13330.2012 СНиП 41-03-2003 | - Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов |
| ГОСТ 31913-2011 | - Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения. |

19. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Specificații tehnice pentru materialele utilizate și pentru lucrări;

- Specificații de preț pentru materiale și lucrări;

- Declarația operatorului (DUAE);

- Garanția bancară (după caz, dar obligatorie pentru contractele > 2 mln lei fără TVA);

- Deviz de cheltuieli;

- Dovadă de experiența similară în ultimii 3 ani;

- Certificatele de calitate ale produselor utilizate;

- Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

- Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului

(licența, autorizații);

20. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

- Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului

(licența, autorizații);

- Dovadă de experiența similară în ultimii 3 ani;

- Certificatele de calitate ale produselor utilizate;

- Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar.

- Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

- În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de

exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative;

- Aviz tehnic, alte documente conform legislației în domeniu și obiectul achiziției.

21.  Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție va fi de 3 ani - pentru lucrările lotului nr. 1 și nr. 2, din data recepției finale.

- În cazul în care se vor constata existența unor defecte/vicii, acestea vor fi aduse la cunoștința

executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru remediere.

- După lichidarea de către executant a tuturor observațiilor/defectelor, părțile vor efectua din nou

recepția.

- Acordarea suportului tehnic – după caz;

- Termenul maxim de efectuare a lucrărilor de reparații - 30 zile ;