CAIET DE SARCINI

Amenajarea stadionului de mini fotbal, volei si baschet, nr. cadastral 1401103.195, orasul Briceni

Amenajarea teritoriului (16/03-24-PG) Et. I

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Volum |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile | m3 |  | 107,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,600 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,775 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
| 2 | TsC35C32 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m | 100 m3 |  | 1,076 |
|  | 2952270007406 | Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c | h-ut | 2,080 |  |
| 3 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 242,10 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
|  |  | 2. Sistematizarea pe verticala |  |  |  |
| 4 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 |  | 9,02 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,100 |  |
| 5 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I / k=2 | 100 m3 |  | 8,71 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,330 |  |
| 6 | TsD25B | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri | 100 m3 |  | 8,71 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,920 |  |
|  | 2952270003309 | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control | h-ut | 1,340 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,160 |  |
| 7 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare | 100 m3 |  | 0,31 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,950 |  |
| 8 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 43,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 9 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 0,31 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,300 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,002 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,330 |  |
|  |  | 3. Trotuar din placa de beton |  |  |  |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 gr.150 mm | m3 |  | 88,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 141112220175220-40 | Piatra sparta fr. 20-40 | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5-10 gr.150 mm | m3 |  | 59,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 14111222017525-10 | Piatra sparta fr. 5-10 | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 12 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placa de beton gr. 40 mm | m2 |  | 590,0 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 26611128006554 | Placa de beton gr. 40 mm | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,870 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |  |
| 13 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C12/15 | m |  | 370,0 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |  |
|  | 266310210000115 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,048 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,020 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |  |
|  | 266612280032540 | Bordura 100x20x8 | m | 1,005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |  |
|  |  | 4. Acoperire teren de fotbal |  |  |  |
| 14 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr.40-70, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.150 mm | m3 |  | 157,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,300 |  |
|  | 141112220167240-70 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm | m3 | 1,270 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,050 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| 15 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr.20-40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.100 mm | m3 |  | 105,0 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,300 |  |
|  | 141112220167220-40 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm | m3 | 1,270 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,050 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| 16 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr.5-10, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.50 mm | m3 |  | 52,5 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,300 |  |
|  | 14111222016725-20 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm | m3 | 1,270 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,050 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| 17 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din Savura de granit fr. 1.5 mm, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr.30 mm | m3 |  | 31,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,400 |  |
|  | 141112220167212 | Savura de granit fr. 1.5 mm | m3 | 1,270 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,050 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,174 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| 18 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu Эластичная подложка из резиновой крошки и полиуретанного связующего intr-un strat | m2 |  | 1050,0 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,070 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,050 |  |
|  | 267011220400213 | Эластичная подложка из резиновой крошки и полиуретанного связующего | m2 | 1,020 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,004 |  |
| 19 | TsH43B | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani. | m2 |  | 1050,0 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,137 |  |
|  | 27744135904011 | Acoperire din gazon artificial h=50 mm | m2 | 1,030 |  |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 0,283 |  |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,1082 |  |
|  | 1421102200801 | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm | kg | 20,000 |  |
|  | 2513206621441 | Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 | kg | 9,000 |  |
|  | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0015 |  |
|  | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 0,038 |  |
|  | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0085 |  |
|  | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0003 |  |
| 20 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba. | m |  | 159,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,054 |  |
|  | 27744135904011 | Acoperire din gazon artificial h=50 mm | m2 | 0,144 |  |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 1,070 |  |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,320 |  |
|  | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0004 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0044 |  |
| 21 | TsH44B | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba. | m |  | 56,52 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,074 |  |
|  | 27744135904011 | Acoperire din gazon artificial h=50 mm | m2 | 0,180 |  |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 1,340 |  |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,400 |  |
|  | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0006 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0055 |  |
| 22 | TsH44C | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm | buc |  | 3,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,030 |  |
|  | 27744135904011 | Acoperire din gazon artificial h=50 mm | m2 | 0,049 |  |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 0,030 |  |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,090 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,001 |  |
| 23 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C12/15 | m |  | 134,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,150 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,520 |  |
|  | 266310210000115 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,045 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,170 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,009 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |
|  | 266612280028618 | Bordura 100x30x15 | m | 1,005 |  |
|  |  | 5. Gard metalic (L=195 m, H=4.05 m) |  |  |  |
| 24 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 22,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 |  |
| 25 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr.20-40 | m3 |  | 2,37 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 142110220006820-40 | Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20-40mm | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 26 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  | 214,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,075 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |
| 27 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  | 260,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,059 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |
| 28 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 F25 | m3 |  | 19,75 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |  |
|  | 266310210000015f | Beton C15 F25 | m3 | 1,025 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 |  |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava120x120x5, Capac 120x120x3, Cornier 40x40x4, Element metalic | kg |  | 8622,56 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |
| 30 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 |  | 299,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,500 |  |
|  | 2430116105060 | Vopsea pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,380 |  |
|  | 2430226100950 | Grund pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,250 |  |
|  | 2430226102200 | Chit de cutit epoxidic | kg | 0,050 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,200 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,100 |  |
| 31 | CC09C | Montarea Plasa metalica Nr25 (4,5 m2/sectie) Se exclude otel beton; consum Plasa metalica Nr25 1,05 m2/m2 | m2 |  | 351,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,550 |  |
|  | 287312200532735 | Plasa metalica Nr25 | m2 | 1,050 |  |
|  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,035 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,015 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,005 |  |
| 32 | CR30A | Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa sintetica / doar manopera | m2 |  | 429,00 |
|  | 7123020011130 | Fierar | h-om | 0,900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |  |
|  | 7141020013350 | Vopsitor | h-om | 0,200 |  |
| 33 |  | Plasa sintetica, consum 1.1 m2/m2 | m2 |  | 429,00 |
|  | 60048 | Plasa sintetica | m2 | 1,100 |  |
| 34 |  | Cablu sintetic | m |  | 390,0 |
|  | 60049 | Cablu sintetic | m | 1,000 |  |
| 35 |  | Fixare tip "Carabina" | buc |  | 312,00 |
|  | 60050 | Fixare tip "Carabina" | buc | 1,000 |  |
|  |  | 6. Mobilier urban |  |  |  |
| 36 | TsH80B | Aranjarea portilor de fotbal, masa 100-200 kg | buc |  | 2,0 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,630 |  |
| 37 |  | Porti fotbal 3.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa | buc |  | 2,0 |
|  | 60037 | Porti fotbal 3.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa | buc | 1,000 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |