- Caiet de sarcini

Obiectul  „Lotul nr.2

”Amenajarea teritoriului LT ”Lucian Blaga din mun.Bălți”».

Autoritatea contractantă DÎTS a Primăriei mun. Bălţi

1 . Descriere generală

Proiectul prevede amenajarea partiala a terenului aferet  si executarea imprejmuirii transparente.

Tipurile de lucrari prevazute in proiect:

a). Inprejmuire transparentă:

Trasarea axelor pentru stilpii gardului;

- Montarea stilpilor de gard;

- Executarea portilor si a sectiilor de gard;

- Montarea portilor si sectiilor de gard;

- Prelucrarea anticoroziva a gardului.

Toate imbinarile prin sudura se vor efectua cu electrozi tip Э-42 ГОСТ 9467-75., imbinarea de sutura cu inaltimea h= 4mm., lungimea - pe toata lungimea imbinarii 154,1m. Dupa executarea lucrarilor de sudura imbinarile trebuie curatite si executata grunduirea.  Protectia anticoroziva a constructiilor din metal se va efectua in corespundere cu СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". Constructiile din metal trebuie sa fie grunduite cu 1 strat de grund ГФ-021 (ГОСТ 25125-82), urmata de vopsirea cu vopsea emailata ПФ133 (ГОСТ 926-82) cu grosimea 100 мкм.

в. Amenajarea teritoriului:

- Pavarea cailor pietonale cu latimea de 1,1m la intrarea principala;

- Executarea parcarii auto 10 locuri in curtea liceului.

2. Informaţii şi proiectare :

-  cel mai mic preț.

-  experiența similară de lucrul în construcții și (sau) reparația capitală.

-  personalul atestat și conducătorul șantierului pentru lucrări.

-  termen de executare a lucrărilor nu mai mult de 1,5 luni

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM.

4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi  terenurilor aferente

Antreprenorul la șantier este obligat:

- de a limita acces la șantier, conectarea la apă și electricitate, pentru a asigura colectarea gunoiului.

5. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrărilor antreprenorul este obligat să prezinte actele de executare:

-  pașapoartele pentru materiale, armatură și echipamentul aplicat.

După finisarea lucrărilor de montaj de verificar toate sistemele.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în actul.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie – N/A

8. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Categorie de importanta -II (normala, NCM E.01.02-2005).  Grad rezistenta la foc (RF) -II (NCM E.03.02-2015).  Clasificarea constr. pericol de incendiu (PI) -C1 (NCM E.03.02-2015).    Clasificare risc de incendiu/explozie -E (mic) (NCM E.03.02-2015).    Grad pericol de incendiu -II (NCM E.03.02-2015).    Clasificare pericol explozie-incendiu -B4 (NCM E.03.04-2004).    Valabilitatea seismica teren - grad 7.

9. Nivelul admisibil al zgomotului şi a vibraţiilor

De a respecta nivelul admisibil al zgomotului și a vibrațiilor.

10. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Montarea utilajului să fie efectuată de organizațiile specializate.

11. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Sunt necesare certificate emise în  R Moldova.

12. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

- În preajma locului montării, trebuie sa fie atîrnate panouri cu inscripţii, care informează personalul muncitoresc despre ordinea efectuării lucrărilor şi eventualele pericole ce pot aparea în timpul lucrului. Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și cu veceu.

13. Cerinţe privind calculul costului

-  Controlul corespunderii desenelor volumurilor de lucru, și invers, cu deplasarea  controlului corespunderii la șantier.

- în caz de depistare  a divergențelor între lista cu cantități și proiect de a se adresa în secția achiziții publice pentru înlăturarea divergențelor (în perioada clarificărilor)

- prezentarea graficului de executare a lucrărilor.

-  În baza art. 1126 CC al RM, Garanția de bună execuție a contractului va  constitui nu mai puțin de 5 ani.

- În baza Legii nr. 721 din 02.02.1996 recepția finală se efectuează după expirarea termenului de garanție.

-  Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanție din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună execuție a contractului  în cuantum de __5__% din valoarea contractului atribuit.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________