| Lucrari de reparatie in cabinetele 301, 304, 305, 307, 108, 211 la Scoala Profesionala nr. 2 | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cabinet 301 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 54.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 110.70 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 216.00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 56.70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.81 |
| 2 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi) | m2 | 5.30 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.583 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 1.59 |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 5.30 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.742 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 2.20 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.265 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5.30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 8.109 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 37.842 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.021 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.419 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.103 |
| 5 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm | m2 | 5.30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 8.215 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 37.895 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.026 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.106 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.424 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.06 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 5.83 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0.795 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.002 |
| 7 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 12.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.12 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 12.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.12 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5.30 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2.385 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.53 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 5.591 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.005 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.005 |
| 9 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5.30 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1.06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.53 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 2.613 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.005 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5.30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.159 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.795 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.265 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 5.30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.915 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 2.12 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.318 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2.65 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.265 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.011 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 12 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 87.60 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 9.636 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 26.28 |
| 13 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 87.60 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 12.264 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 36.354 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.38 |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 87.60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 106.872 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 625.464 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.35 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6.92 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.402 |
| 15 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 87.60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 105.12 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1252.68 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.876 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 14.016 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.628 |
| 16 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 24.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.24 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 24.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.24 |
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 87.60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17.52 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 96.36 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 13.14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.026 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 87.60 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 39.42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.76 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 92.409 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.088 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.088 |
| 19 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 87.60 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 17.52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.76 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 43.187 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.088 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 87.60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.628 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 13.14 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.38 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 87.60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 48.18 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 35.04 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5.256 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 43.80 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4.38 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.175 |
| 22 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 1.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.03 |
|  | 2811236306211 | Grila ventilatie 300x300mm | buc | 1.00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 23 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 30.40 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3.648 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.952 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.456 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.456 |
| 24 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2 pentru 2 straturi de covor PVC) | m2 | 55.30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 25.438 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25.438 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 3.318 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3.318 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3.318 |
| 25 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) | m2 | 55.30 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 12.94 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 850.32 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 5.002 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.222 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.323 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.553 |
| 26 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 55.30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 63.595 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.295 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm | m2 | 58.646 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 58.646 |
|  | 2030122946766 | Plinte din PVC h=80mm | m | 33.512 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.659 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Sistemul de incalzire |  |  |
| 27 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor) | buc | 3.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.36 |
| 28 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor) | buc | 18.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.80 |
| 29 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent) | buc | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.09 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.18 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.15 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 9.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.60 |
| 30 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 18.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.04 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 18.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.90 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 18.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 18.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 18.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.80 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 31 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.36 |
| 32 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 9.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.70 |
| 33 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 15.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.50 |
| 34 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 15.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 25.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.15 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.225 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.30 |
| 35 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 80.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 27.20 |
|  | 3130134817406 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 86.52 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 42.00 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 21.00 |
| 36 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | 60.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 20.40 |
|  | 3130134817409 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp | m | 64.89 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 31.50 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 15.75 |
| 37 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra | m | 130.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 87.10 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil gofra d.20 | m | 145.86 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 2.86 |
| 38 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.54 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 2.02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.10 |
| 39 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.86 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 6.12 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 6.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 12.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 12.00 |
| 40 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED | buc | 9.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9.90 |
|  | 2875274400512 | Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED | buc | 9.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 18.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 18.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.72 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1.80 |
| 41 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 36.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5.40 |
|  | 3150145100145 | Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 37.80 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Lucrari diverse |  |  |
| 42 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 1.20 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.30 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.20 |
| 43 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 1.20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.332 |
| 44 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 1.20 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.521 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cabinet 304 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavan |  |  |
| 45 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 49.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.35 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 100.45 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 196.00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 51.45 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.735 |
| 46 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi) | m2 | 2.60 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.286 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0.78 |
| 47 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 2.60 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.364 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 1.079 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.13 |
| 48 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2.60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3.978 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 18.564 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.205 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.051 |
| 49 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm | m2 | 2.60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4.03 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 18.59 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.013 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.052 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.208 |
| 50 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2.60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.52 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 2.86 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0.39 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.001 |
| 51 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 6.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.06 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 6.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.06 |
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2.60 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1.17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.26 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 2.743 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.003 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.003 |
| 53 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2.60 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.26 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 1.282 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.003 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2.60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.078 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.39 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.13 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 2.60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.43 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 1.04 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.156 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.30 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.13 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.005 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 56 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 81.40 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8.954 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 24.42 |
| 57 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (usa intre cabinete) | m2 | 2.60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4.646 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2.744 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1.921 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 5.749 |
|  | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 2.691 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 6.141 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1.979 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0.708 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0.229 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 3.919 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 33.734 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.017 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.11 |
| 58 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 84.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 11.76 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 34.86 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.20 |
| 59 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 84.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 102.48 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 599.76 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.336 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6.636 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.344 |
| 60 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 84.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 100.80 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1201.20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.84 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13.44 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.52 |
| 61 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 32.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.32 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 32.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.32 |
| 62 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 84.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16.80 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 92.40 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 12.60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.025 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 84.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 37.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.40 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 88.612 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.084 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.084 |
| 64 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 84.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 16.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.40 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 41.412 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.084 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 84.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.52 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12.60 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.20 |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 84.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 46.20 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 33.60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5.04 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 42.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4.20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.168 |
| 67 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 1.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.03 |
|  | 2811236306211 | Grila ventilatie 300x300mm | buc | 1.00 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pardoseli |  |  |
| 68 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 28.40 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3.408 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.692 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.426 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.426 |
| 69 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2 pentru 2 straturi de covor PVC) | m2 | 49.60 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 22.816 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22.816 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 2.976 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2.976 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2.976 |
| 70 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) | m2 | 49.60 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 11.606 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 762.674 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 4.486 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.199 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.083 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.496 |
| 71 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 49.60 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 57.04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.44 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm | m2 | 52.601 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 52.601 |
|  | 2030122946766 | Plinte din PVC h=80mm | m | 30.058 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.488 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Tamplarie |  |  |
| 72 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, dulap) | m2 | 8.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.785 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.785 |
| 73 | CK03A apl | Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc) - proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul,. din resurse se exclude: carton bituminat, vata | m2 | 8.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 12.495 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0.68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.125 |
|  | 2030112930001 | Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc) | m2 | 8.50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.723 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.17 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Sistemul de incalzire |  |  |
| 74 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor) | buc | 3.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.36 |
| 75 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor) | buc | 18.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.80 |
| 76 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent) | buc | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.09 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.18 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.15 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 9.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.60 |
| 77 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 18.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.04 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 18.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.90 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 18.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 18.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 18.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.80 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 78 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.36 |
| 79 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 9.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.70 |
| 80 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 15.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.50 |
| 81 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 15.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 25.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.15 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.225 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.30 |
| 82 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 80.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 27.20 |
|  | 3130134817406 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 86.52 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 42.00 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 21.00 |
| 83 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | 60.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 20.40 |
|  | 3130134817409 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp | m | 64.89 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 31.50 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 15.75 |
| 84 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra | m | 130.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 87.10 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil gofra d.20 | m | 145.86 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 2.86 |
| 85 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.54 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 2.02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.10 |
| 86 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.86 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 6.12 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 6.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 12.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 12.00 |
| 87 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED | buc | 9.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9.90 |
|  | 2875274400512 | Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED | buc | 9.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 18.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 18.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.72 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1.80 |
| 88 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 36.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5.40 |
|  | 3150145100145 | Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 37.80 |
|  |  | Capitolul 1.2.7. Lucrari diverse |  |  |
| 89 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 1.20 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.30 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.20 |
| 90 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 1.20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.332 |
| 91 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 1.20 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.521 |
|  |  | Capitolul 1.3. Cabinet 305 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Tavan |  |  |
| 92 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 48.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 98.40 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 192.00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 50.40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.72 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 93 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa intre cabinete) | m2 | 2.60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.546 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.546 |
| 94 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 38.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4.94 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4.56 |
| 95 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 77.80 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8.558 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 23.34 |
| 96 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (usa intre cabinete) | m2 | 2.60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4.646 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2.744 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1.921 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 5.749 |
|  | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 2.691 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 6.141 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1.979 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0.708 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0.229 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 3.919 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 33.734 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.017 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.11 |
| 97 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 80.40 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 11.256 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 33.366 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.02 |
| 98 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 80.40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 98.088 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 574.056 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.322 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6.352 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.286 |
| 99 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 80.40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 96.48 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1149.72 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.804 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 12.864 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.412 |
| 100 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 27.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.27 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 27.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.27 |
| 101 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 80.40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16.08 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 88.44 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 12.06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.024 |
| 102 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 80.40 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 36.18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.04 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 84.814 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.08 |
| 103 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 80.40 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 16.08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.04 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 39.637 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.08 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 80.40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.412 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12.06 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.02 |
| 105 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 80.40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 44.22 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 32.16 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4.824 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 40.20 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4.02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.161 |
| 106 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 1.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.03 |
|  | 2811236306211 | Grila ventilatie 300x300mm | buc | 1.00 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Pardoseli |  |  |
| 107 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 28.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3.36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.64 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.42 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.42 |
| 108 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 48.30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 11.109 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.109 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 1.449 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.449 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.449 |
| 109 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) | m2 | 48.30 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 11.302 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 742.685 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 4.369 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.194 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.029 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.483 |
| 110 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 48.30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 55.545 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.245 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm | m2 | 51.222 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 51.222 |
|  | 2030122946766 | Plinte din PVC h=80mm | m | 29.27 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.449 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Sistemul de incalzire |  |  |
| 111 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor) | buc | 3.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.36 |
| 112 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor) | buc | 18.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.80 |
| 113 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent) | buc | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.09 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.18 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.15 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 9.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.60 |
| 114 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 18.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.04 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 18.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.90 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 18.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 18.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 18.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.80 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 115 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.36 |
| 116 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 9.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.70 |
| 117 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 15.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.50 |
| 118 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 15.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 25.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.15 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.225 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.30 |
| 119 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 80.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 27.20 |
|  | 3130134817406 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 86.52 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 42.00 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 21.00 |
| 120 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | 60.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 20.40 |
|  | 3130134817409 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp | m | 64.89 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 31.50 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 15.75 |
| 121 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra | m | 130.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 87.10 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil gofra d.20 | m | 145.86 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 2.86 |
| 122 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.54 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 2.02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.10 |
| 123 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.86 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 6.12 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 6.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 12.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 12.00 |
| 124 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED | buc | 9.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9.90 |
|  | 2875274400512 | Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED | buc | 9.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 18.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 18.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.72 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1.80 |
| 125 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 36.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5.40 |
|  | 3150145100145 | Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 37.80 |
|  |  | Capitolul 1.3.6. Lucrari diverse |  |  |
| 126 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 1.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.25 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.00 |
| 127 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 1.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.11 |
| 128 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 1.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.434 |
|  |  | Capitolul 1.4. Cabinet 307 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Tavan |  |  |
| 129 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 54.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 110.70 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 216.00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 56.70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.81 |
| 130 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi) | m2 | 2.60 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.286 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0.78 |
| 131 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 2.60 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.364 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 1.079 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.13 |
| 132 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2.60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3.978 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 18.564 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.205 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.051 |
| 133 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm | m2 | 2.60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4.03 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 18.59 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.013 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.052 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.208 |
| 134 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2.60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.52 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 2.86 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0.39 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.001 |
| 135 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 6.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.06 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 6.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.06 |
| 136 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2.60 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1.17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.26 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 2.743 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.003 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.003 |
| 137 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2.60 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.26 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 1.282 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.003 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2.60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.078 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.39 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.13 |
| 139 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 2.60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.43 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 1.04 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.156 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.30 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.13 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.005 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 140 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 85.50 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 9.405 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 25.65 |
| 141 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 85.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 11.97 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 35.483 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.275 |
| 142 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 85.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 104.31 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 610.47 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.342 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6.755 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.368 |
| 143 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 85.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 102.60 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1222.65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.855 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13.68 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.565 |
| 144 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 29.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.29 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 29.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.29 |
| 145 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 85.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17.10 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 94.05 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 12.825 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.026 |
| 146 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 85.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 38.475 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.55 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 90.194 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.086 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.086 |
| 147 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 85.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 17.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.55 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 42.151 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.086 |
| 148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 85.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.565 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12.825 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.275 |
| 149 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 85.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 47.025 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 34.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5.13 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 42.75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4.275 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.171 |
| 150 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 1.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.03 |
|  | 2811236306211 | Grila ventilatie 300x300mm | buc | 1.00 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Pardoseli |  |  |
| 151 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 30.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.90 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.45 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.45 |
| 152 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 55.30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 12.719 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12.719 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 1.659 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.659 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.659 |
| 153 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) | m2 | 55.30 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 12.94 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 850.32 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 5.002 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.222 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.323 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.553 |
| 154 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.6m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 55.30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 63.595 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.295 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm | m2 | 58.646 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 58.646 |
|  | 2030122946766 | Plinte din PVC h=80mm | m | 33.512 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.659 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Tamplarie |  |  |
| 155 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa intre cabinete) | m2 | 2.65 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.556 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.556 |
| 156 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.65 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1.934 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.212 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (interioare) | m2 | 2.65 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 10.60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.325 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.464 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.59 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.65 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.053 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Sistemul de incalzire |  |  |
| 157 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (pentru efectuarea reparatiilor) | buc | 3.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.36 |
| 158 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere (desfacerea colierelor la tevi pentru efectuarea reparatiilor) | buc | 18.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.80 |
| 159 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator existent) | buc | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.09 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.18 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.15 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 9.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.60 |
| 160 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 18.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.04 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 18.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.90 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 18.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 18.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 18.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.80 |
|  |  | Capitolul 1.4.6. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 161 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.36 |
| 162 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 9.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.70 |
| 163 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 15.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.50 |
| 164 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 15.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 25.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.15 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.225 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.30 |
| 165 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 80.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 27.20 |
|  | 3130134817406 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 86.52 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 42.00 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 21.00 |
| 166 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | 60.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 20.40 |
|  | 3130134817409 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp | m | 64.89 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 31.50 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 15.75 |
| 167 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra | m | 130.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 87.10 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil gofra d.20 | m | 145.86 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 2.86 |
| 168 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.54 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 2.02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.10 |
| 169 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.86 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 6.12 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 6.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 12.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 12.00 |
| 170 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED | buc | 9.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9.90 |
|  | 2875274400512 | Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED | buc | 9.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 18.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 18.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.72 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1.80 |
| 171 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 36.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5.40 |
|  | 3150145100145 | Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 37.80 |
|  |  | Capitolul 1.4.7. Lucrari diverse |  |  |
| 172 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 1.20 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.30 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.20 |
| 173 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 1.20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.332 |
| 174 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 1.20 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.521 |
|  |  | Capitolul 1.5. Cabinet 108 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Tavan si pereti |  |  |
| 175 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (pe alocuri) | m2 | 11.00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1.21 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 3.30 |
| 176 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.33 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.65 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.55 |
| 177 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4.95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.10 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 11.604 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.011 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.011 |
| 178 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.10 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 5.423 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.011 |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 55.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.65 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8.25 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.75 |
| 180 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 55.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 30.25 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 22.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3.30 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 27.50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2.75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.11 |
| 181 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 10.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.20 |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0.09 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.09 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 1.50 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.10 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.30 |
| 182 | CN23G | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer | m2 | 4.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3.32 |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0.40 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.40 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.68 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.04 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.12 |
| 183 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Eliberarea cabinetului de mobilier si montarea inapoi dupa reparatii) | t | 1.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4.44 |
|  |  | Capitolul 1.6. Cabinet 211 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Tavan |  |  |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.576 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2.88 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.96 |
| 185 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19.20 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 8.64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.92 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 20.254 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.019 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.019 |
| 186 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19.20 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3.84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.92 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 9.466 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.019 |
| 187 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.576 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2.88 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.96 |
| 188 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 19.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10.56 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 7.68 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.152 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 9.60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.96 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.038 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Pereti |  |  |
| 189 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 45.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 14.40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.25 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1.35 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.45 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.45 |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 45.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.35 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 6.75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.25 |
| 191 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 54.90 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 321.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.18 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.555 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.72 |
| 192 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 45.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 20.25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 47.471 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.045 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.045 |
| 193 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 45.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.35 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 6.75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.25 |
| 194 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, aplicate pe pereti gletuiti (Tapete de vinil pe baza de vlies, se exclude: bagheta) | m2 | 45.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 29.25 |
|  | 2124117352900 | Tapet semilavabil pe suport de hirtie | m2 | 49.50 |
|  | 000000310 | Clei uscat | kg | 0.45 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4.50 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 22.50 |
|  | 2414247321570 | Fenol tehnic calitatea 3 | kg | 0.068 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.045 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0.36 |
|  | 2462106109879 | Aracet | kg | 9.00 |
| 195 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (glafuri) | m2 | 4.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.12 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.60 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.20 |
| 196 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) - glafuri | m2 | 4.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.20 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 1.60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.24 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.008 |
| 197 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 7.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.84 |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0.063 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.063 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 1.05 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.07 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.21 |
| 198 | CN23G | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer | m2 | 2.70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.241 |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0.27 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.27 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.459 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.027 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.081 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Pardoseli |  |  |
| 199 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 17.70 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2.124 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.301 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.265 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.265 |
| 200 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 18.40 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4.232 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.232 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.552 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.552 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.552 |
| 201 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) | m2 | 18.40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4.306 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 282.928 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1.664 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.074 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.773 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.184 |
| 202 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 1.0m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 18.40 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 21.16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.76 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm | m2 | 19.513 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 19.513 |
|  | 2030122946766 | Plinte din PVC h=80mm | m | 18.584 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.552 |
|  |  | Capitolul 1.6.4. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 203 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.24 |
| 204 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.54 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 2.02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.10 |
| 205 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.62 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 2.04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4.00 |
|  |  | Capitolul 1.6.5. Lucrari diverse |  |  |
| 206 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 0.50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.125 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.50 |
| 207 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 0.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.555 |
| 208 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 0.50 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.217 |
| 209 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Eliberarea cabinetului de mobilier si montarea inapoi dupa reparatii) | t | 1.20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3.552 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.