| Caiet de sarcini Obiectul achizitiei: Dezvoltarea sistemului de aprovizionare cu apa pentru doua atrazi in sectorul nou de case din com.Zirnesti,r-nul Cahul. Obiect nr- 23/2024-AE |  |
| --- | --- |

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie generale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 2,84 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 12,4676 |  |  |
| 2 | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 8,79 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,7683 |  |  |
| 3 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (H=0.3m) |  |  | 100 m3 |  | 1,02 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,9964 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 9,6186 |  |  |
| 4 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 34,14 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 20,8254 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 34,9935 |  |  |
| 5 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sol granular ) над трубой 30см |  |  | m3 |  | 97,30 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 30,163 |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (засыпка траншеи песком под дорогой) |  |  | 100 m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,0218 |  |  |
| 7 | pret |  | Nisip |  |  | m3 |  | 2,40 |  |  |
|  | 14211022005255 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 2,46 |  |  |
| 8 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,015 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
| 9 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 1,27 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,3843 |  |  |
| 10 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,27 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,2014 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 13,1953 |  |  |
| 11 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 32,14 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,9634 |  |  |
| 12 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 32,14 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 23,7836 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,214 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Conducte, armature si piese de legatura |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana cu comanda manuala D=80 PN 10bar ) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,85 |  |  |
|  | 2874117300000 |  | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (Vana cu comanda manuala D=80 PN 10bar ) |  |  | buc |  | 7,28 |  |  |
| 14 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana cu comanda manuala D=50 PN 10bar ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 28741173000050 |  | Vana cu comanda manuala D=50 Py=10ba |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |
| 15 | AcA24A |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce cu flansa d=80x80 mm Py=10bar) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2875274110071 |  | Cruce cu flansa d=80x80 mm Py=10bar cu suport pentru hidrant de incendiu ) |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
| 16 | AcA24A |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Suport pentru hidrant de incendiu cu flansa d=80x80 mm Py=10bar ППФ-80) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2875274110062 |  | Suport pentru hidrant de incendiu cu flansa d=80x80 mm Py=10bar ППФ-80 |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
| 17 | AcA24A |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fonta cu flansa d=80x80 mm Py=10bar cu suport pentru hidrant de insendiu ППТФ-80х80) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2875274110084 |  | Teu din fonta cu flansa d=80x80 mm Py=10bar cu suport pentru hidrant de insendiu |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
| 18 | AcA24A |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fonta cu flansa d=80x80 mm Py=10bar) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2875274110082 |  | Teu din fonta cu flansa d=80x80 mm Py=10bar |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
| 19 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor cu flansa d=80x75) |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 2523156717075 |  | Reductia din p/et cu flansa d=80x75 PN10bar |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 12,80 |  |  |
| 20 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor cu flansa d=50x63) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 25231567105063 |  | Adaptor cu flansa d=50x63 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
| 21 | AcA24A |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce cu flansa d=80x80 mm Py=10bar cu suport pentru hidrant de incendiu ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2875274110093 |  | Cruce cu flansa d=80x80 mm Py=10bar cu suport pentru hidrant de incendiu ) |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
| 22 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa oarba DN50mm Py10bar) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 2875274210100 |  | Flansa oarba DN50mm Py10bar |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 23 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot din p/et d=75 90' Py 6 bar ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2523156717050 |  | Cot din p/et d=75 90' Py= 6 bar |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
| 24 | AcA24A |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Trecere din fonta cu flansa d=80x50 mm Py=10bar) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2875274208050 |  | Trecere din fonta cu flansa d=80x50 mm Py=10bar |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
| 25 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Teava PE100 SDR27,6 PN6 D=63) |  |  | m |  | 315,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 11,34 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,67 |  |  |
|  | 25212167200063 |  | Teava PE100 SDR27,6 PN6 D=63 |  |  | m |  | 315,945 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 340,20 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 12,60 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 12,60 |  |  |
| 26 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din p/et PE100 SDR 27,6 PN 6 D75) |  |  | m |  | 823,50 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 99,6435 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 50,2335 |  |  |
|  | 2521216520075 |  | Tevi din p/et PE100 SDR 27,6 PN 6 D75 |  |  | m |  | 827,6175 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 889,38 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 32,94 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 32,94 |  |  |
| 27 | GA08A |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( manta tevi de otel d=219x4mm) |  |  | m |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 18,26 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,62 |  |  |
|  | 2521216703219 |  | manta tevi de otel d=219x4mm |  |  | m |  | 11,22 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 49,50 |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 1,32 |  |  |
|  | 2010102918809 |  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 1,54 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 1,65 |  |  |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  | l |  | 16,50 |  |  |
|  | 2513206621000 |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime |  |  | m2 |  | 8,80 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 3,30 |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 3,19 |  |  |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  | h-ut |  | 3,41 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |  |
| 28 | GA08A |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( manta tevi de otel d=219x3.5mm L=250mm, 16 buc : 0,250x16=4m) |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 6,64 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 2521216703220 |  | manta tevi de otel d=219x3.5mm L=250mm, 16 buc : 0,250x16=4m |  |  | m |  | 4,08 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 18,00 |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2010102918809 |  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  | l |  | 6,00 |  |  |
|  | 2513206621000 |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime |  |  | m2 |  | 3,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |  |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  | h-ut |  | 1,24 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 29 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 1 138,50 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 45,54 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 113,85 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 34,155 |  |  |
| 30 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 1 138,50 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 4,6679 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 2,277 |  |  |
| 31 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В20 (suport) |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,035 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2663102100020 |  | Beton кл В20, |  |  | m3 |  | 0,3121 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0304 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte, armature si piese de legatura |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Сamine pentru alimentare cu apa (foaie 7) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,79 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 3,4681 |  |  |
| 33 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную ) |  |  | m3 |  | 2,45 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,047 |  |  |
| 34 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,4142 |  |  |
| 35 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой ) |  |  | 100 m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 3,5834 |  |  |
| 36 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 8,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,759 |  |  |
| 37 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 8,90 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,89 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camin |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (7buc) |  |  | m3 |  | 9,80 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 66,15 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 28,322 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 1,9795 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 1,1936 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,0995 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,6459 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 1,0942 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,7958 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,0398 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 18,13 |  |  |
| 39 |  |  | КЦД -15 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 40 |  |  | КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 266112643310107 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 41 |  |  | КЦ-15-9 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 42 |  |  | КЦП-2-15-2 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2661126415233 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-2(0,27 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 43 |  |  | КЦП-1-15-2 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2661126415232 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 44 |  |  | КЦО-1 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 45 |  |  | КЦО-7-3 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2661126433007 |  | Inel de reazem КЦО-7-3 (0,06 m3) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 46 |  |  | Capac din fonta tip "G" |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2875274200011 |  | Capac cu rama tip "G" |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 47 |  |  | Scara cu vanguri din otel C-2 (7buc) |  |  | kg |  | 119,56 |  |  |
|  | 2811236305011 |  | Scara cu vanguri din otel C-2 |  |  | kg |  | 119,56 |  |  |
| 48 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска стремянок) |  |  | t |  | 0,12 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,7728 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,936 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,468 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
| 49 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (отмостка-щебень) |  |  | m3 |  | 7,48 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 8,7516 |  |  |
|  | 1421102206036 |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  | m3 |  | 7,667 |  |  |
| 50 | DE12B |  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm |  |  | m2 |  | 37,38 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 8,9712 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,2428 |  |  |
|  | 1111000200010 |  | Asfalt turnat |  |  | t |  | 2,2428 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0748 |  |  |
|  |  |  |  | Total Prefabricate elemente din beton armat pentru camin |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Сamine pentru alimentare cu apa (foaie 7) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Demolarea si restabilitarea drumului din asfalt (S=9mx0,5m=4.5m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками швов ) |  |  | m |  | 18,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,22 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,063 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 5,292 |  |  |
| 52 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Desfacerea de fundatii) |  |  | 100 m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,0878 |  |  |
| 53 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,49 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,4851 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,5635 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,049 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,2058 |  |  |
| 54 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки) |  |  | m3 |  | 0,49 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,4851 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,2058 |  |  |
| 55 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,60kg/m2) |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,0021 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,0006 |  |  |
| 56 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( Устройство слоя из кр/з асф. бет. Н=6см ) |  |  | m2 |  | 4,20 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,252 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 0,5922 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,0126 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,0672 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,0332 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,0332 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,0332 |  |  |
| 57 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,30kg/m2) |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,0003 |  |  |
| 58 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Устройство слоя из м/з плотного асф. бет. Н=4.0см) |  |  | m2 |  | 4,20 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,21 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,3948 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,0126 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,0462 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,0223 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,0223 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,0223 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si restabilitarea drumului din asfalt (S=9mx0,5m=4.5m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Demolarea si restabilitarea drumului din pietris ( S=0.5 mx120m=60m2 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Desfacerea de fundatii) |  |  | 100 m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,7463 |  |  |
| 60 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 8,64 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,776 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 9,504 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,864 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,8144 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,6288 |  |  |
| 61 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 5,28 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,2272 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 6,072 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,528 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,2176 |  |  |
| 62 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки) |  |  | m3 |  | 5,28 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,2272 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,2176 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si restabilitarea drumului din pietris ( S=0.5 mx120m=60m2 ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie generale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Armatura |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | AcB06A |  | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm H=750mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 7,98 |  |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 0,257 |  |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 12,24 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 12,24 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2142 |  |  |
|  |  |  |  | Total Armatura |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Pretul firmei |  | Hidrant de incendiu Dn=80mm H=750mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2564879000750 |  | Hidrant de incendiu Dn=80 mm H=750mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |