CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Telita, r-nul Anenii Noi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie  Primaria Telita, r-nul Anenii Noi

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a strazii Tighina din satul Telita, r-nul Anenii Noi

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Sistemul rutier |  |  |  |
| 1 | TsC21C1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 |  | 11,880 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,8100 | 57,143 |
| 2 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare) | 100 m3 |  | 11,880 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 | 30,888 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1 782,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 68,251 |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 11,880 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 4,514 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 4,990 |
| 5 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 1,480 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 1,764 |
| 6 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 |  | 108,000 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 | 141,588 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 25,056 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 16,524 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 2,484 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 5,184 |
| 7 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 |  | 594,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2570 | 152,658 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm | m3 | 0,1020 | 60,588 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm | m3 | 1,2700 | 754,380 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 | 148,500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 24,948 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 153,252 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 14,850 |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 1,782 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa | t | 1,0300 | 1,835 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,535 |
| 9 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 2 970,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 178,200 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 | t | 0,1440 | 427,680 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 23,463 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 23,463 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 23,463 |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,891 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa | t | 1,0300 | 0,918 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,267 |
| 11 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 2 970,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 148,500 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0970 | 288,090 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 15,741 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 15,741 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 15,741 |
|  |  | 1.2. Trotuar |  |  |  |
| 12 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 1,300 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 | 3,380 |
| 13 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 195,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 7,469 |
| 14 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 0,494 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 0,546 |
| 15 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,320 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 | 3,584 |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 | 3,488 |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din balast | m3 |  | 64,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 64,152 |
|  | 1421102200068b | Balast fr. 0-70mm | m3 | 1,1500 | 74,520 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 6,480 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 27,216 |
| 17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 77,760 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 76,982 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr. 16-32 mm | m3 | 1,1500 | 89,424 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 7,776 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 32,659 |
| 18 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu dimensiuni 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20 | m |  | 1 080,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 129,600 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 194,400 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0200 | 21,600 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm | m | 1,0050 | 1 085,400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 3,240 |
| 19 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, dimensiuni 100x30x15cm cm, pe fundatie de beton C16/20 | m |  | 540,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 81,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 237,600 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0450 | 24,300 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm | m | 1,0050 | 542,700 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 3,240 |
| 20 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 648,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 375,970 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 10,238 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 1 036,800 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 | 8 553,600 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm | m2 | 1,0150 | 657,720 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 3,240 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 | 24,624 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 12,960 |
| 21 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Pamint vegetal) | 100 m3 |  | 1,350 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 3,038 |
| 22 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Transportare pamint vegetal) | t |  | 202,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 7,756 |
| 23 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 |  | 1 080,000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1300 | 140,400 |
|  |  | 1.3. Evacuarea apelor pluviale |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Sant triunghiular pereat din beton l=0.6m |  |  |  |
| 24 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 |  | 1,080 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 | 41,040 |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 | 3,283 |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 | 10,800 |
| 25 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  | 162,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 17,172 |
| 26 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,080 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,389 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,432 |
| 27 | TsC54C | Strat de fundatie din balast | m3 |  | 11,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 10,890 |
|  | 1421102200068b | Balast fr. 0-70mm | m3 | 1,1500 | 12,650 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 1,100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 4,620 |
| 28 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  | 5,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 0,990 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8200 | 10,010 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 0,275 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 | 0,550 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 0,660 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 0,660 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 | 0,017 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,005 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 | 0,088 |
| 29 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 30/37 | m3 |  | 11,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 45,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 4,400 |
|  | 2663102100001c30 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,0250 | 11,444 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 3,238 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 0,627 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 6,600 |
|  |  | 1.3.2. Sant pereat din beton l=0.9m |  |  |  |
| 30 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 |  | 0,860 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 | 32,680 |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 | 2,614 |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 | 8,600 |
| 31 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  | 129,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 13,674 |
| 32 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,860 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,310 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,344 |
| 33 | TsC54C | Strat de fundatie din balast | m3 |  | 43,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 42,570 |
|  | 1421102200068b | Balast fr. 0-70mm | m3 | 1,1500 | 49,450 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 4,300 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 18,060 |
| 34 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  | 25,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 4,644 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8200 | 46,956 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 1,290 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 | 2,580 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 3,096 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 3,096 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 | 0,077 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,026 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 | 0,413 |
| 35 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 30/37 | m3 |  | 43,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 176,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 17,200 |
|  | 2663102100001c30 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,0250 | 44,736 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 12,657 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 2,451 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 25,800 |
|  |  | 1.4. Podet |  |  |  |
| 36 | RpAcA17C | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PE, avind diametrul de 200 mm Teava corugata D200 SN8 | m |  | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5600 | 0,560 |
|  | 2521216700000 | Teava corugata D200 SN8 | m | 1,0500 | 1,071 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 0,001 |
| 37 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 |  | 2,000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,3900 | 4,780 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 | 0,600 |
| 38 | TsC54C | Strat de fundatie din balast | m3 |  | 0,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 0,247 |
|  | 1421102200068b | Balast fr. 0-70mm | m3 | 1,1500 | 0,287 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,025 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 0,105 |
| 39 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 0,180 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 0,220 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,020 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 0,084 |
|  |  | 1.5. Accese la proprietati |  |  |  |
| 40 | RpAcA18B k=2 | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor corugate din PE avind diametrul de 400mm, k=2 | m |  | 38,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5600 | 42,560 |
|  | 2521216700500 | Teava din PE corugata OD400mm SN8 | m | 1,0450 | 39,909 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 0,076 |
| 41 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,840 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 | 2,184 |
| 42 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 126,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 4,826 |
| 43 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,840 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 0,319 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 0,353 |
| 44 | TsC54C | Strat de fundatie din balast | m3 |  | 21,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 20,790 |
|  | 1421102200068b | Balast fr. 0-70mm | m3 | 1,1500 | 24,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 2,100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 8,820 |
| 45 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  | 5,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 0,972 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8200 | 9,828 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 0,270 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 | 0,540 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 0,648 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 0,648 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 | 0,016 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,005 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 | 0,086 |
| 46 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 30/37 | m3 |  | 0,360 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 1,476 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,144 |
|  | 2663102100001c30 | Beton clasa C30/37 | m3 | 1,0250 | 0,375 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 0,106 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 0,021 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,216 |
| 47 | TsC54C | Strat de fundatie din balast | m3 |  | 10,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 10,395 |
|  | 1421102200068b | Balast fr. 0-70mm | m3 | 1,1500 | 12,075 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 1,050 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 4,410 |
| 48 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 21,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 20,790 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr. 16-32 mm | m3 | 1,1500 | 24,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 2,100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 8,820 |
| 49 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu dimensiuni 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20 | m |  | 265,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 31,800 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 47,700 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0200 | 5,300 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm | m | 1,0050 | 266,325 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 0,795 |
| 50 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  | 210,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 121,842 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 3,318 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 336,000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 | 2 772,000 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm | m2 | 1,0150 | 213,150 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 1,050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 | 7,980 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 4,200 |
|  |  | 1.6. Drumuri laterale |  |  |  |
| 51 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 4,130 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 | 10,738 |
| 52 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 619,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 23,727 |
| 53 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 4,130 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 1,569 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 1,735 |
| 54 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 4,130 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 4,923 |
| 55 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 |  | 165,000 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 | 216,315 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 38,280 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 25,245 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 3,795 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 7,920 |
| 56 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 |  | 220,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2570 | 56,540 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm | m3 | 0,1020 | 22,440 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm | m3 | 1,2700 | 279,400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 | 55,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 9,240 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 56,760 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 5,500 |
| 57 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,495 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa | t | 1,0300 | 0,510 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,148 |
| 58 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 825,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 49,500 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 | t | 0,1440 | 118,800 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 6,518 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 6,518 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 6,518 |
| 59 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,248 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa | t | 1,0300 | 0,255 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,074 |
| 60 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 825,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 41,250 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0970 | 80,025 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 4,372 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 4,372 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 4,372 |
|  |  | 1.7. Semnalizare rutiera |  |  |  |
| 61 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 7,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 2,310 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 5,320 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,1000 | 0,700 |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 | 7,000 |
| 62 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc |  | 7,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 1,540 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 1,540 |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 | 7,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 28,000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 14,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 28,000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 14,000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 0,140 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 0,280 |
| 63 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 109,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 41,420 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 | 9,810 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 | 79,570 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 38,150 |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 | 12,426 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 5,232 |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |